4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

建筑主体采用混凝土结构足以满足安全耐久性。 外墙采用保温砂浆，蒸压加气混凝土砌块，挤塑聚苯板，水泥砂浆的做法，计算传热系数0.23低于标准要求的1.0， 门窗达到最不利气密性等级的6级，高于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 的4级；幕墙达到最不利气密性的4级。高于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007的2级。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

建筑设计说明