5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 5 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 5 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 3 | 商业建筑无噪声敏感房间 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。

外墙构造：5mm水泥砂浆+200mm蒸压加气混凝土砌块（B07）+90mm挤塑聚苯板+20mm水泥砂 隔墙：聚合物水泥石灰砂浆 6mm +加气混凝土砌块（B05级） 240mm +挤塑聚苯板20mm+聚合物水泥石灰砂浆 6mm 楼板：实木地板 18mm＋细木工板 15mm＋30x40杉木搁栅 40mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 30mm＋现浇混凝土屋面板 100mm

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值 [dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多人办公室 | 混凝土墙 | 51 | 47.5 | 50 |
|  | 普通会议室 | 混凝土墙 | 51 | 47.5 | 50 |
|  | 单人办公室 | 混凝土墙 | 51 | 47.5 | 50 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值 （dB） | 高、低限值平均值（dB） | 高要求标准限值（dB） |
|  | 多人办公室 | 顶板 | 53 | 70 | 65 |
|  | 普通会议室 | 顶板 | 53 | 70 | 65 |
|  | 单人办公室 | 顶板 | 53 | 70 | 65 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型；

2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。

实际提交材料：