  - 计算方法

活动场地遮阴率 = （建筑日影遮阴范围外的绿化遮阴面积+建筑日影遮阴范围外的构筑物遮阴面积）/ （活动场地面积-建筑日影遮阴面积） × 100%

（1）绿化/构筑物遮阴面积：按照活动场地范围内绿化体树冠或棚架正投影面积计算，构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算；

（2）建筑日影遮阴面积：在日照基准年（2001）夏至日（6月21日）的8：00~16：00内，有4h及以上处于建筑阴影区域内的户外活动场地面积。

# 计算结果

  - 活动场地遮阴率

| 活动场地 | 绿化遮阴(㎡) |  | 构筑物 遮阴(㎡) | 日影面积 (㎡) | 阴影区外总遮阴面积(㎡) | 阴影区外场地面积 (㎡) | 遮阴率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乔木面积 | 爬藤面积 | 亭廊面积 |  |  |  |  |
| 游憩场 | 863.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 767.7 | 2641.3 | 29.1 |
| 人行道 | 10027.0 | 0.0 | 0.0 | 3425.1 | 7192.9 | 15826.2 | 45.4 |
| 合计 | 10890.1 | 0.0 | 0.0 | 3425.1 | 7960.7 | 18467.5 | 43.1 |