建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 住宅改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-乌鲁木齐 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年3月3日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18199894939 |

建筑概况

| 工程名称 | 住宅改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-乌鲁木齐 |
| 气候子区 | C区B区 |
| 建筑面积 | 地上2756㎡ 地下429㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下1 |
| 建筑高度 | 19.6m |
| 北向角度 | 60 |
| 结构类型 | 砖混结构 |
| 采暖期天数（d） | 0 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -6.50 |

设计依据

1. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 细石混凝土 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 粘土陶粒混凝土 | 0.530 | 7.250 | 1200.0 | 1050.0 | 0.0405 | 修正系数=1.15 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0000 |  |
| 建筑用真空绝热板 | 0.008 | 0.340 | 430.0 | 1380.0 | 0.0000 | 修正系数=1.2 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.2100 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 实心粘土砖 | 0.760 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 专用饰面沙浆与涂料 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 加气混凝土砌块 | 0.220 | 4.099 | 700.0 | 1500.0 | 0.0100 |  |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |

体形系数

| 外表面积 | 2336.48 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 7747.86 |
| 体形系数 | 0.30 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.30) |
| 结论 | 满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 4004 | 3.570 | 8.400 | 0.43 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 6020 | 1.440 | 5.880 | 0.24 | 0.25 | 满足 |
| 东向 | -1009 | 0.240 | 3.994 | 0.06 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | -1010 | 0.240 | 3.994 | 0.06 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 4004 | 3.570 | 8.400 | 0.43 | 0.55 | 满足 |
| 北向 | 6020 | 1.440 | 5.880 | 0.24 | 0.35 | 满足 |
| 东向 | -1009 | 0.240 | 3.994 | 0.06 | 0.40 | 满足 |
| 西向 | -1010 | 0.240 | 3.994 | 0.06 | 0.40 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 30 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.023 | 0.318 |
| 粘土陶粒混凝土 | 30 | 0.530 | 7.250 | 1.15 | 0.049 | 0.410 |
| 建筑用真空绝热板 | 250 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 26.042 | 10.625 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 430 | － | － | － | 26.183 | 12.540 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 5.000 | 1.600 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 实心粘土砖 | 370 | 0.760 | 10.551 | 1.00 | 0.487 | 5.137 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 580 | － | － | － | 5.551 | 7.469 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.18 |  |  |  |  |  |

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 5.000 | 1.600 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 440 | － | － | － | 5.192 | 4.582 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.1 外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 391.32 | 0.943 | 0.19 | 4.58 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 23.70 | 0.057 | 0.18 | 7.47 |
| 合计 |  | 415.02 | 1.000 | 0.19 | 4.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.19 × 1.20 = 0.22 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 388.18 | 0.720 | 0.18 | 7.47 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 151.25 | 0.280 | 0.19 | 4.58 |
| 合计 |  | 539.43 | 1.000 | 0.18 | 6.66 |
| 考虑线性热桥后K | 0.18 × 1.20 = 0.21 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 243.45 | 1.000 | 0.18 | 7.47 |
| 考虑线性热桥后K | 0.17 × 1.20 = 0.21 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 243.45 | 1.000 | 0.18 | 7.47 |
| 考虑线性热桥后K | 0.17 × 1.20 = 0.21 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 898.77 | 0.624 | 0.18 | 7.47 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 542.57 | 0.376 | 0.19 | 4.58 |
| 合计 |  | 1441.34 | 1.000 | 0.18 | 6.38 |
| 考虑线性热桥后K | 0.18 × 1.20 = 0.22 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.40) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 150 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 5.000 | 1.825 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 5.133 | 3.745 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

阳台门下部门芯板

本工程无此项内容

非供暖地下室顶板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 150 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 2.500 | 2.550 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.610 | 4.286 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

分隔供暖与非供暖空间的隔墙相关构造

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用饰面沙浆与涂料 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.667 | 0.533 |
| 实心粘土砖 | 240 | 0.760 | 10.551 | 1.00 | 0.316 | 3.332 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 2.027 | 4.353 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙构造二

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用饰面沙浆与涂料 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.220 | 4.099 | 1.25 | 0.727 | 3.726 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 3.438 | 5.067 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间隔墙构造一 | 585.52 | 0.749 | 0.45 | 4.35 |
| 楼梯间隔墙构造二 | 196.35 | 0.251 | 0.27 | 5.07 |
| 合计 | 781.87 | 1.000 | 0.40 | 4.53 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属三防门 | 45.36 | 1.000 | 1.35 | 满足 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.667 | 0.533 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 实心粘土砖 | 240 | 0.760 | 10.551 | 1.00 | 0.316 | 3.332 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 2.047 | 4.597 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖温差大于5K的楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.667 | 0.533 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 1.767 | 2.008 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料框70系列（5单银Low-E +12A+5+12A+5） | 18 | 1.50 | 0.29 | 0.800 | 可见光透射比≈0.230 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | -1001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 | 满足 |
|  | -1002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 | 满足 |
|  | -1003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 | 满足 |
|  | -1004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 | 满足 |
|  | 1001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.37 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 | 满足 |
|  | 2002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.43 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 3001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 | 满足 |
|  | 3002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 | 满足 |
|  | 3003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 3004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 3005 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 | 满足 |
|  | 3006 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.43 | 满足 |
|  | 3007 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 3008 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 4001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 | 满足 |
|  | 4002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 | 满足 |
|  | 4003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 | 满足 |
|  | 4004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.43 | 满足 |
|  | 4005 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 4006 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 4007 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 4008 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 5001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 | 满足 |
|  | 5002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 | 满足 |
|  | 5003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 | 满足 |
|  | 5004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.43 | 满足 |
|  | 5005 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 5006 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 5007 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 5008 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 6001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 | 满足 |
|  | 6002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 | 满足 |
|  | 6003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 6004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.43 | 满足 |
|  | 6005 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 6006 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 6007 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 6008 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 | 满足 |
| 北向 | -1023 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | -1024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | -1025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | -1026 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | -1027 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | -1028 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | -1029 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | -1030 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | -1031 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | -1032 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | -1033 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | -1034 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | -1035 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | -1036 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | 1001 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 1013 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | 1014 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | 1015 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 1016 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 1021 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 | 满足 |
|  | 1022 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 | 满足 |
|  | 1024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 1025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 1026 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 1028 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 2009 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 2010 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 2013 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 2014 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 2019 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 | 满足 |
|  | 2020 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 | 满足 |
|  | 2022 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 2023 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 2024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 2025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 3003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 3004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 3009 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 3010 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 3013 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 3014 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 3019 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 | 满足 |
|  | 3020 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 | 满足 |
|  | 3022 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 3023 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 3024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 3025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 4003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 4004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 4009 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 4010 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 4013 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 4014 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 4019 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 | 满足 |
|  | 4020 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 | 满足 |
|  | 4022 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 4023 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 4024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 4025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 5003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 5004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 5009 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 5010 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 5013 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 5014 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 5019 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 | 满足 |
|  | 5020 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 | 满足 |
|  | 5022 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 5023 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 5024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 5025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 6003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 6004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 6009 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 6010 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 6013 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 6014 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 6019 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 | 满足 |
|  | 6020 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 | 满足 |
|  | 6022 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 6023 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 6024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 6025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
| 东向 | -1009 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.06 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.02 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 | 满足 |
|  | 3004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 | 满足 |
|  | 4004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 | 满足 |
|  | 5004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 | 满足 |
|  | 6004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 | 满足 |
| 西向 | -1010 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.06 | 满足 |
|  | 1001 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.02 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 | 满足 |
|  | 3003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 | 满足 |
|  | 4003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 | 满足 |
|  | 5003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 | 满足 |
|  | 6003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1-1~4.2.1-5的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出 Ah (m) | 距离上沿 Eh (m) | 垂直挑出 Av (m) | 距离边沿 Ev (m) | 挡板高 Dh (m) | 挡板透射 η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.650 | 0.350 | 0.300 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
| 2 |  | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 外遮阳_0 | 0.650 | 0.350 | 0.300 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 外遮阳_1 | 0.050 | 0.000 | 0.300 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 120 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 2.000 | 2.040 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 2.110 | 3.776 |
| 保温材料层R | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应超过表4.2.1-1~4.2.1-5的限值(R≥1.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.17 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 370 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.213 | 3.657 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 490 | － | － | － | 2.924 | 5.002 |
| 保温材料层R | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应超过表4.2.1-1~4.2.1-5的限值(R≥2.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

变形缝构造

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C0615 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.6条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 |
| 结论 | 满足 |

封闭阳台

本工程无此项内容

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 9 | 非供暖地下室顶板 | 满足 |  |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 11 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 12 | 供暖温差大于5K的隔墙 | 满足 |  |
| 13 | 供暖温差大于5K的楼板 | 满足 |  |
| 14 | 外窗 | 满足 |  |
| 15 | 周边地面 | 满足 |  |
| 16 | 地下墙 | 满足 |  |
| 17 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |