建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 江西科技师范大学枫林校区行政大楼绿建设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15270908091 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	7

5 围护结构作法简要说明	7

6 体形系数	8

7 窗墙比	8

7.1 窗墙比	8

7.2 外窗表	8

8 天窗	9

8.1 天窗屋顶比	9

8.2 天窗类型	9

9 屋顶构造	9

9.1 屋顶构造一	9

10 外墙构造	9

10.1 外墙相关构造	9

10.1.1 外墙构造一	9

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	10

10.3 外墙平均热工特性	10

11 外窗热工	11

11.1 外窗构造	11

11.2 外遮阳类型	11

11.2.1 自定义遮阳	11

11.3 平均传热系数	11

11.4 综合太阳得热系数	12

11.5 总体热工性能	14

12 规定性指标检查结论	14

# 建筑概况

| 工程名称 | 江西科技师范大学枫林校区行政大楼绿建设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.68° | 东经：115.86° |
| 建筑面积 | 地上4694㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |
| 建筑高度 | 25.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 17190.91 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4148.36 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 63mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 53mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数2.275W/m^2.K，自身遮阳系数0.397

4. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数2.402W/m^2.K，自身遮阳系数0.374

# 体形系数

| 外表面积 | 4148.36 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 17190.91 |
| 体形系数 | 0.24 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 303.41 | 1189.73 | 0.26 |
| 北向 | 北-默认立面 | 159.30 | 1133.28 | 0.14 |
| 东向 | 东-默认立面 | 56.04 | 575.49 | 0.10 |
| 西向 | 西-默认立面 | 46.80 | 575.49 | 0.08 |

## 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 303.41 |  | 3.60×4.00 | 1 | 2 | 14.40 | 28.80 |
|  |  |  | 3.60×1.90 | 1 | 1 | 6.84 | 6.84 |
|  |  |  | 1.76×3.60 | 2~5 | 8 | 6.34 | 50.69 |
|  |  |  | 10.80×3.60 | 7 | 1 | 38.88 | 38.88 |
|  |  | C1506 | 1.50×0.60 | 2~5 | 8 | 0.90 | 7.20 |
|  |  | C1506` | 1.50×0.60 | 1~7 | 7 | 0.90 | 6.30 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~7 | 61 | 2.70 | 164.70 |
| 北向 | 北-默认立面 159.30 | C1506 | 1.50×0.60 | 1~7 | 14 | 0.90 | 12.60 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~7 | 47 | 2.70 | 126.90 |
|  |  | C2218 | 2.20×1.80 | 1,6~7 | 5 | 3.96 | 19.80 |
| 东向 | 东-默认立面 56.04 | C1210 | 1.20×1.00 | 2~6 | 5 | 1.20 | 6.00 |
|  |  | C1506 | 1.50×0.60 | 1~7 | 12 | 0.90 | 10.80 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 7 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  |  | C2218 | 2.20×1.80 | 1~6 | 6 | 3.96 | 23.76 |
|  |  | CH1818 | 0.94×1.80 | 2~5 | 4 | 1.70 | 6.80 |
|  |  | CH1818 | 0.83×1.80 | 2~5 | 4 | 1.49 | 5.97 |
| 西向 | 西-默认立面 46.80 | C1210 | 1.20×1.00 | 1~6 | 6 | 1.20 | 7.20 |
|  |  | C1506 | 1.50×0.60 | 1~4,6 | 9 | 0.90 | 8.10 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 6~7 | 4 | 2.70 | 10.80 |
|  |  | C2218 | 2.20×1.80 | 5 | 2 | 3.96 | 7.92 |
|  |  | CH1818 | 0.83×1.80 | 2~5 | 4 | 1.49 | 5.97 |
|  |  | CH1818 | 0.94×1.80 | 2~5 | 4 | 1.70 | 6.80 |

# 天窗

## 天窗屋顶比

本工程无此项内容

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 63 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.750 | 0.714 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 343 | － | － | － | 2.336 | 4.178 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.40, D = 4.18 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升20%(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 53 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.472 | 0.601 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 313 | － | － | － | 1.655 | 3.315 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.55, D = 3.31 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

## 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 878.76 | 1.000 | 0.55 | 3.32 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 963.90 | 1.000 | 0.55 | 3.32 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 517.35 | 1.000 | 0.55 | 3.32 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 526.59 | 1.000 | 0.55 | 3.32 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2886.60 | 1.000 | 0.55 | 3.32 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升20%(K≤0.64) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 2.28 | 0.34 | 0.570 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 2.40 | 0.33 | 0.570 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

## 外遮阳类型

### 自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.800 | 1.000 | 0.900 |  |

## 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 14.400 | 28.800 | 65 | 2.403 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.840 | 6.840 | 65 | 2.403 |
| 3 |  | 2~5 | 8 | 6.336 | 50.687 | 65 | 2.403 |
| 4 |  | 7 | 1 | 38.880 | 38.880 | 65 | 2.403 |
| 5 | C1506 | 2~5 | 8 | 0.900 | 7.200 | 18 | 2.275 |
| 6 | C1506` | 1~7 | 7 | 0.900 | 6.300 | 18 | 2.275 |
| 7 | C1815 | 1~7 | 61 | 2.700 | 164.700 | 18 | 2.275 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 303.407 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.328 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1506 | 1~7 | 14 | 0.900 | 12.600 | 18 | 2.275 |
| 2 | C1815 | 1~7 | 47 | 2.700 | 126.900 | 18 | 2.275 |
| 3 | C2218 | 1,6~7 | 5 | 3.960 | 19.800 | 18 | 2.275 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 159.300 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.275 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1210 | 2~6 | 5 | 1.200 | 6.000 | 18 | 2.275 |
| 2 | C1506 | 1~7 | 12 | 0.900 | 10.800 | 18 | 2.275 |
| 3 | C1815 | 7 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 2.275 |
| 4 | C2218 | 1~6 | 6 | 3.960 | 23.760 | 18 | 2.275 |
| 5 | CH1818 | 2~5 | 4 | 1.700 | 6.802 | 18 | 2.275 |
| 6 | CH1818 | 2~5 | 4 | 1.494 | 5.974 | 18 | 2.275 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 56.036 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.275 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1210 | 1~6 | 6 | 1.200 | 7.200 | 18 | 2.275 |
| 2 | C1506 | 1~4,6 | 9 | 0.900 | 8.100 | 18 | 2.275 |
| 3 | C1815 | 6~7 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 2.275 |
| 4 | C2218 | 5 | 2 | 3.960 | 7.920 | 18 | 2.275 |
| 5 | CH1818 | 2~5 | 4 | 1.494 | 5.974 | 18 | 2.275 |
| 6 | CH1818 | 2~5 | 4 | 1.700 | 6.802 | 18 | 2.275 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 46.796 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.275 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 14.400 | 28.800 | 65 | 0.325 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.293 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.840 | 6.840 | 65 | 0.325 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.293 |
| 3 |  | 2~5 | 8 | 6.336 | 50.687 | 65 | 0.325 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.293 |
| 4 |  | 7 | 1 | 38.880 | 38.880 | 65 | 0.325 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.293 |
| 5 | C1506 | 2~5 | 8 | 0.900 | 7.200 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 6 | C1506` | 1~7 | 7 | 0.900 | 6.300 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 7 | C1815 | 1~7 | 61 | 2.700 | 164.700 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 303.407 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.900 | 0.303 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1506 | 1~7 | 14 | 0.900 | 12.600 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 2 | C1815 | 1~7 | 47 | 2.700 | 126.900 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 3 | C2218 | 1,6~7 | 5 | 3.960 | 19.800 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 159.300 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.900 | 0.310 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1210 | 2~6 | 5 | 1.200 | 6.000 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 2 | C1506 | 1~7 | 12 | 0.900 | 10.800 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 3 | C1815 | 7 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 4 | C2218 | 1~6 | 6 | 3.960 | 23.760 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 5 | CH1818 | 2~5 | 4 | 1.700 | 6.802 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 6 | CH1818 | 2~5 | 4 | 1.494 | 5.974 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 56.036 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.900 | 0.310 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1210 | 1~6 | 6 | 1.200 | 7.200 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 2 | C1506 | 1~4,6 | 9 | 0.900 | 8.100 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 3 | C1815 | 6~7 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 4 | C2218 | 5 | 2 | 3.960 | 7.920 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 5 | CH1818 | 2~5 | 4 | 1.494 | 5.974 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 6 | CH1818 | 2~5 | 4 | 1.700 | 6.802 | 18 | 0.345 | 活动遮阳0 | 0.900 | 0.310 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 46.796 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.900 | 0.310 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 303.41 | 2.33 | 0.30 | 0.26 | K≤2.40, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 159.30 | 2.28 | 0.31 | 0.14 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 56.04 | 2.28 | 0.31 | 0.10 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 46.80 | 2.28 | 0.31 | 0.08 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 565.54 | 2.30 | 0.31 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升20% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高20%的要求。