居住建筑

窗地面积比计算书

| 工程名称 | 绿洲·海棠园-3#楼 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |

| 采用软件 | 采光分析DALI2016 |
| --- | --- |
| 软件版本 |  |
| 研发单位 |  |
| 正版授权码 |  |
| 服务热线 |  |

目  录

1. 建筑概况	3

2. 计算目的	3

3. 分析依据	3

3.1 标准依据	3

3.2 标准要求	3

4. 软件选择	3

5. 计算方法	4

6. 参数设置	4

7. 窗地比结果	5

8. 评价结论	6

建筑概况

| 项目所在地 | 郑州市 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光气候分区 | III | 光气候系数K | 1.00 |
| 建筑面积 | 地上 7073.25㎡ 地下 391.61㎡ |  |  |
| 建筑层数 | 地上 18 地下 2 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 52.50 m 地下 6.60m |  |  |

计算目的

通过软件对目标建筑进行采光分析计算，求得居住建筑内卧室、起居室的窗地面积比，从而评价本项目的建筑采光设计是否满足《河南省绿色建筑评价标准》(DBJ41/T109-2015)的要求。

分析依据

标准依据

- 《河南省绿色建筑评价标准》(DBJ41/T109-2015)

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

标准要求

《河南省绿色建筑评价标准》(DBJ41/T109-2015)要求：

8.2.6 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求，评价总分值为8分。对于居住建筑提出窗地面积比的要求，具体评分规则如下：

卧室、起居室的窗地面积比达到1/6，得6分；达到1/5，得8分。

软件选择

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali作为计算分析工具。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《河南省绿色建筑评价标准》(DBJ41/T109-2015)的采光指标要求。Dali可对窗地比、采光系数、达标率、地下采光、内区采光、视野率、眩光指数等进行快速分析，并根据不同需求生成《居住建筑窗地面积比计算书》等采光相关报告书。

软件获如下权威认证：

1. 通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的测评，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。

2. 通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认为软件总体达到国内领先水平。

计算方法

■ 窗地面积比

窗洞口面积与地面面积之比。对于侧面采光，应为参考平面（即距离地板750mm）以上的窗洞口面积，窗地面积比用Ac/Ad来表示。

参数设置

为了计算本项目的窗地比情况，窗地比计算时需要对门窗中透光部分的面积和数量进行统计，本项目中门窗信息统计如下：

| 编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 面积(㎡) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0914 | 900 | 1400 | 1.26 | 18 |
| C1217 | 1200 | 1400 | 1.68 | 2 |
| C1514 | 1500 | 1400 | 2.10 | 6 |
| C1814 | 1800 | 1400 | 2.52 | 4 |
| C1817 | 1800 | 1700 | 3.06 | 2 |
| C2823 | 2800 | 2300 | 6.44 | 2 |
| DTM1121 | 1100 | 2100 | 2.31 | 4 |
| FHM乙1121 | 1100 | 2100 | 2.31 | 6 |
| FM丙1221 | 1200 | 2100 | 2.52 | 4 |
| FM乙1121 | 1100 | 2100 | 2.31 | 2 |
| FM乙1221 | 1200 | 2100 | 2.52 | 2 |
| M0821 | 800 | 2100 | 1.68 | 14 |
| M0921 | 900 | 2100 | 1.89 | 18 |
| TC1717 | 1700 | 1700 | 2.89 | 2 |
| TC1817 | 1800 | 1700 | 3.06 | 4 |
| TC2017 | 2000 | 1700 | 3.40 | 2 |
| TLM1621 | 1600 | 2100 | 3.36 | 4 |
| TLM1823 | 1800 | 2300 | 4.14 | 4 |
| TLM2423 | 2400 | 2300 | 5.52 | 4 |

窗地比结果

软件对标准要求的功能房间中的窗面积和房间地面面积进行统计，对窗地比进行计算。

| 楼层 | 户型 |  | 房间 编号 | 房间类型 |  | 采光 类型 |  | 窗面积 Ac（㎡） | 地面积 Ad（㎡） |  | 窗地比 Ac/Ad |  | 区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~15 | 1-A@1 |  | X004@1 | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.06 | 14.87 |  | 0.206 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | X008@1 | 起居室 |  | 侧面 |  | 3.72 | 16.80 |  | 0.221 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | X020@1 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.24 |  | 0.227 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | X031@1 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.52 | 9.90 |  | 0.255 |  | ≥0.200 |
|  | 1-B@1 |  | X001@1 | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.06 | 11.78 |  | 0.260 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | X002@1 | 起居室 |  | 侧面 |  | 3.72 | 14.32 |  | 0.260 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | X003@1 | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.40 | 12.03 |  | 0.283 |  | ≥0.200 |
|  | 1-C@1 |  | X005@1 | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.06 | 14.87 |  | 0.206 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | X009@1 | 起居室 |  | 侧面 |  | 3.72 | 16.80 |  | 0.221 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | X024@1 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.24 |  | 0.227 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | X032@1 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.52 | 9.90 |  | 0.255 |  | ≥0.200 |
| 16~18 | 1-A@16 |  | 16008@16 | 起居室 |  | 侧面 |  | 6.02 | 16.80 |  | 0.358 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 16020@16 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.24 |  | 0.227 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 16031@16 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.52 | 9.90 |  | 0.255 |  | ≥0.200 |
|  | 1-B@16 |  | 16001@16 | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.06 | 11.78 |  | 0.260 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 16002@16 | 起居室 |  | 侧面 |  | 3.72 | 14.32 |  | 0.260 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 16003@16 | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.40 | 12.03 |  | 0.283 |  | ≥0.200 |
|  | 1-C@16 |  | 16009@16 | 起居室 |  | 侧面 |  | 6.02 | 16.80 |  | 0.358 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 16024@16 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.24 |  | 0.227 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 16032@16 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.52 | 9.90 |  | 0.255 |  | ≥0.200 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 房间数量 |  | 区间内房间数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ac/Ad＜1/6*K |  |  | 1/6*K＜Ac/Ad≤1/5*K |  | 1/5*K≤Ac/Ad |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  |  | 14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 14 |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  |

评价结论

根据《河南省绿色建筑评价标准》(DBJ41/T109-2015)的8.2.6条款要求，对该居住建筑主要功能房间窗地面积比情况进行分析，评价结果如下：

| 项目 | 区间内房间数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ac/Ad＜1/6*K | 1/6*K＜Ac/Ad≤1/5*K | 1/5*K≤Ac/Ad |
| 房间数量 | 0 | 0 | 20 |
| 得分 | 8分 |  |  |