建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

| 工程名称 | 烟台高新实验中学 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-烟台 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 烟台大学建筑学院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月20日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13614642786 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 工程材料	3

4 体形系数	4

5 窗墙比	4

5.1 窗墙比	4

5.2 外窗表	4

6 可见光透射比	9

7 天窗	9

7.1 天窗屋顶比	9

7.2 天窗类型	9

8 屋顶构造	10

8.1 屋顶构造一	10

9 外墙构造	10

9.1 外墙相关构造	10

9.1.1 外墙构造二	10

9.1.2 热桥柱构造一	10

9.2 外墙平均热工特性	11

10 挑空楼板构造	12

10.1 挑空楼板构造一	12

11 采暖与非采暖隔墙	12

12 变形缝	12

13 采暖与非采暖楼板	13

14 控温地下室外墙	13

15 控温房间地面	13

15.1 地面构造一	13

16 外窗热工	13

16.1 外窗构造	13

16.2 外遮阳类型	13

16.3 平均遮阳系数	14

16.4 平均传热系数	20

16.5 总体热工性能	24

17 可开启面积	25

18 外窗气密性	25

19 幕墙气密性	26

20 结论	26

建筑概况

| 工程名称 | 烟台高新实验中学123栋教学楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 山东-烟台 |  |
| 地理位置 | 北纬：38.00° | 东经：121.40° |
| 建筑面积 | 地上13072㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 20.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 52289.83 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 14456.73 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《山东省公共建筑节能设计标准》(DBJ 14-36-2006)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 标准3：《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 标准4：《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 面砖 | 1.000 | 0.009 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.342 | 30.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 1:6水泥珍珠岩 | 0.180 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 自保温加气砌块 | 0.120 | 7.598 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 抹面层 | 0.930 | 0.009 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.360 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 煤矸石空心砖 | 0.480 | 8.250 | 1500.0 | 1300.0 | 0.0000 |  |
| AEPS板 | 0.039 | 0.365 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 现浇钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

体形系数

| 外表面积 | 14456.73 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 52289.83 |
| 体形系数 | 0.28 |
| 标准依据 | 《标准1》第3.1.3条 |
| 标准要求 | ...体形系数应小于或等于0.40... |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1030.19 | 3343.82 | 0.31 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 905.34 | 3258.41 | 0.28 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 242.65 | 2142.87 | 0.11 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 316.42 | 2184.72 | 0.14 | 0.70 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《标准1》第3.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 1030.19 |  | 3.89×1.50 | 1 | 1 | 5.83 | 5.83 |
|  |  | 3.61×1.50 | 1 | 1 | 5.42 | 5.42 |
|  |  | 0.95×1.50 | 1 | 1 | 1.42 | 1.42 |
|  |  | 0.95×1.50 | 1 | 1 | 1.42 | 1.42 |
|  |  | 4.55×1.50 | 1 | 1 | 6.82 | 6.82 |
|  |  | 4.55×1.50 | 1 | 1 | 6.83 | 6.83 |
|  |  | 26.01×1.50 | 5 | 1 | 39.01 | 39.01 |
|  | BYC0510 | 0.50×1.00 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  | C0623 | 0.60×2.30 | 4~5 | 2 | 1.39 | 2.77 |
|  | C0623 | 0.60×2.30 | 4~5 | 3 | 1.38 | 4.14 |
|  | C0623 | 0.60×2.30 | 4~5 | 2 | 1.39 | 2.77 |
|  | C0923 | 0.90×2.30 | 2~5 | 56 | 2.07 | 115.92 |
|  | C0923 | 0.90×2.30 | 4~5 | 2 | 2.07 | 4.14 |
|  | C0923 | 0.91×2.30 | 4 | 1 | 2.09 | 2.09 |
|  | C0923 | 0.90×2.30 | 5 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  | C0923 | 0.90×2.30 | 5 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  | C0923 | 0.90×2.30 | 5 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  | C12122 | 10.70×2.20 | 1 | 1 | 23.54 | 23.54 |
|  | C12122 | 1.20×2.20 | 1 | 1 | 2.64 | 2.64 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 2~5 | 37 | 2.76 | 102.12 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.21×2.30 | 4 | 1 | 2.78 | 2.78 |
|  | C1223 | 1.19×2.30 | 4 | 1 | 2.74 | 2.74 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.75 | 2.75 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.21×2.30 | 5 | 1 | 2.78 | 2.78 |
|  | C13422 | 10.20×2.20 | 1 | 1 | 22.44 | 22.44 |
|  | C13422 | 2.60×2.20 | 1 | 1 | 5.72 | 5.72 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 2~5 | 37 | 3.45 | 127.65 |
|  | C1523 | 1.49×2.30 | 2~3 | 2 | 3.43 | 6.87 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4~5 | 2 | 3.45 | 6.90 |
|  | C1523 | 1.21×2.30 | 4 | 1 | 2.78 | 2.78 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4~5 | 2 | 3.45 | 6.90 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 2 | 3.45 | 6.90 |
|  | C1523 | 1.51×2.30 | 5 | 1 | 3.46 | 3.46 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 2~5 | 26 | 4.14 | 107.64 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 4~5 | 2 | 4.15 | 8.29 |
|  | C1823 | 2.00×2.30 | 4 | 1 | 4.60 | 4.60 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 4~5 | 2 | 4.14 | 8.28 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 5 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 5 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  | C24022 | 4.70×2.20 | 1 | 1 | 10.34 | 10.34 |
|  | C24022 | 5.70×2.20 | 1 | 1 | 12.54 | 12.54 |
|  | C24022 | 12.40×2.20 | 1 | 1 | 27.28 | 27.28 |
|  | C2422 | 2.40×2.20 | 1 | 1 | 5.28 | 5.28 |
|  | C3222 | 3.20×2.20 | 1 | 1 | 7.04 | 7.04 |
|  | C3322 | 3.30×2.20 | 1 | 1 | 7.26 | 7.26 |
|  | C3922 | 3.90×2.20 | 1 | 1 | 8.58 | 8.58 |
|  | C4822 | 3.10×2.20 | 1 | 1 | 6.82 | 6.82 |
|  | C4822 | 1.50×2.20 | 1 | 1 | 3.30 | 3.30 |
|  | C5222 | 5.20×2.20 | 1 | 1 | 11.44 | 11.44 |
|  | C6722 | 6.70×2.20 | 1 | 1 | 14.74 | 14.74 |
|  | C9622 | 4.04×2.20 | 1 | 1 | 8.89 | 8.89 |
|  | C9622 | 2.00×2.20 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |
|  | C9622 | 2.35×2.20 | 1 | 1 | 5.18 | 5.18 |
|  | C9822 | 9.80×2.20 | 1 | 1 | 21.56 | 21.56 |
|  | C9922 | 9.90×2.20 | 1 | 1 | 21.78 | 21.78 |
|  | D-1 | 0.90×1.00 | 1~5 | 27 | 0.90 | 24.30 |
|  | D-1 | 0.90×2.30 | 2~5 | 27 | 2.07 | 55.89 |
|  | JYC | 1.20×2.30 | 2~5 | 10 | 2.76 | 27.60 |
|  | JYC | 1.20×2.30 | 2~3 | 2 | 2.77 | 5.54 |
|  | TC0923 | 0.90×2.30 | 2~3 | 2 | 2.07 | 4.14 |
|  | TC0923 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | TC1222 | 1.20×2.20 | 1 | 1 | 2.64 | 2.64 |
|  | TC1223 | 1.20×2.30 | 2~3 | 2 | 2.76 | 5.52 |
|  | TC1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | TC1523 | 1.50×2.30 | 2~5 | 4 | 3.45 | 13.80 |
|  | TC1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | TC1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | TC1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
| 北向 905.34 |  | 1.58×2.10 | 1 | 1 | 3.32 | 3.32 |
|  |  | 2.82×2.10 | 1 | 1 | 5.91 | 5.91 |
|  |  | 18.15×2.10 | 1 | 1 | 38.12 | 38.12 |
|  |  | 1.29×2.30 | 1 | 1 | 2.96 | 2.96 |
|  |  | 1.51×2.30 | 1 | 1 | 3.48 | 3.48 |
|  | BYC1006 | 1.00×0.60 | 1 | 1 | 0.60 | 0.60 |
|  | BYC1006 | 1.00×2.30 | 2~3 | 2 | 2.30 | 4.60 |
|  | BYC1206 | 1.20×0.60 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 |
|  | BYC1215 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  | C0923 | 0.90×2.30 | 2~5 | 39 | 2.07 | 80.73 |
|  | C0923 | 0.90×2.30 | 4 | 1 | 2.06 | 2.06 |
|  | C0923 | 0.90×2.30 | 4 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  | C0923 | 0.90×2.30 | 5 | 2 | 2.07 | 4.14 |
|  | C0923 | 0.90×2.30 | 5 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 2~5 | 100 | 2.76 | 276.00 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 2 | 2.76 | 5.51 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 2 | 2.76 | 5.52 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 3 | 2.76 | 8.27 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 2 | 2.76 | 5.52 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 2 | 2.76 | 5.52 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.75 | 2.75 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C14522 | 14.50×2.20 | 1 | 1 | 31.90 | 31.90 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 2~5 | 37 | 3.45 | 127.65 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.46 | 3.46 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C16922 | 16.90×2.20 | 1 | 1 | 37.18 | 37.18 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 2~5 | 17 | 4.14 | 70.38 |
|  | C1823 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 5 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 5 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  | C24022 | 24.00×2.20 | 1 | 1 | 52.80 | 52.80 |
|  | C4522 | 4.50×2.20 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 |
|  | JYC | 1.20×2.30 | 2~5 | 4 | 2.76 | 11.04 |
|  | TC1223 | 1.20×2.30 | 2~4 | 3 | 2.76 | 8.28 |
|  | TC1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | TC1523 | 1.50×2.30 | 2~4 | 3 | 3.45 | 10.35 |
|  | TC1823 | 1.80×2.30 | 5 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  | TC2423 | 2.40×2.30 | 1~5 | 5 | 5.52 | 27.60 |
| 东向 242.65 | C0923 | 0.90×2.30 | 4 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  | C10922 | 10.90×2.20 | 1 | 1 | 23.98 | 23.98 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 1~5 | 23 | 2.76 | 63.48 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 2 | 2.76 | 5.53 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 2~5 | 8 | 3.45 | 27.60 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4~5 | 2 | 3.45 | 6.91 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 2~5 | 9 | 4.14 | 37.26 |
|  | C1823 | 0.90×2.30 | 5 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  | C2522 | 2.50×2.20 | 1 | 1 | 5.50 | 5.50 |
|  | C9722 | 9.70×2.20 | 1 | 1 | 21.34 | 21.34 |
|  | JYC | 1.20×2.30 | 2~5 | 4 | 2.76 | 11.04 |
|  | TC0923 | 0.90×2.30 | 1~5 | 5 | 2.07 | 10.35 |
| 西向 316.42 | BYC0416 | 0.40×1.60 | 1 | 2 | 0.64 | 1.28 |
|  | C0623 | 0.60×2.30 | 2~5 | 4 | 1.38 | 5.52 |
|  | C0923 | 0.90×2.30 | 2~4 | 6 | 2.07 | 12.42 |
|  | C0923 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C0923 | 0.90×2.30 | 5 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 2~5 | 17 | 2.76 | 46.92 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.77 | 2.77 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 2 | 2.76 | 5.53 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C1223 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C14922 | 10.40×2.20 | 1 | 1 | 22.88 | 22.88 |
|  | C14922 | 3.90×2.20 | 1 | 1 | 8.58 | 8.58 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 2~3 | 8 | 3.45 | 27.60 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 2~4 | 7 | 4.14 | 28.98 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 4 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 5 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  | C3722 | 3.70×2.20 | 1 | 1 | 8.14 | 8.14 |
|  | C4522 | 1.50×2.20 | 1 | 1 | 3.30 | 3.30 |
|  | C4522 | 2.80×2.20 | 1 | 1 | 6.16 | 6.16 |
|  | C8922 | 8.90×2.20 | 1 | 1 | 19.58 | 19.58 |
|  | D-1 | 0.90×1.60 | 1 | 3 | 1.44 | 4.32 |
|  | D-1 | 0.90×2.30 | 2~4 | 9 | 2.07 | 18.63 |
|  | TC0923 | 0.90×2.30 | 1~5 | 5 | 2.07 | 10.35 |
|  | TC0923 | 0.90×2.30 | 4~5 | 2 | 2.07 | 4.15 |
|  | TC1223 | 1.20×2.30 | 2~3 | 4 | 2.76 | 11.04 |
|  | TC1523 | 1.50×2.30 | 2~3 | 2 | 3.45 | 6.90 |
|  | TC1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | TC1823 | 1.80×2.30 | 4~5 | 3 | 4.14 | 12.42 |
|  | TC2522 | 2.50×2.20 | 1 | 1 | 5.50 | 5.50 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.31 | C0923 | 0.80 | 0.40 |
| 北向 | 0.28 | TC1823 | 0.80 | 0.40 |
| 东向 | 0.11 | C1523 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 0.14 | TC1823 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第3.1.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 65 | 0.030 | 0.342 | 1.30 | 1.667 | 0.741 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.996 | 3.060 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.46, D = 3.68 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006公建规范第57页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第3.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.55,S≤0.3或K≤0.45,0.3<S≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 15 | 0.930 | 0.009 | 1.00 | 0.016 | 0.000 |
| 自保温加气砌块 | 260 | 0.120 | 7.598 | 1.05 | 2.063 | 16.462 |
| 抹面层 | 10 | 0.930 | 0.009 | 1.00 | 0.011 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 2.090 | 16.463 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 15 | 0.930 | 0.009 | 1.00 | 0.016 | 0.000 |
| AEPS板 | 60 | 0.039 | 0.365 | 1.10 | 1.399 | 0.562 |
| 钢筋混凝土 | 600 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.345 | 5.931 |
| 抹面层 | 10 | 0.930 | 0.009 | 1.00 | 0.011 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 685 | － | － | － | 1.770 | 6.493 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006公建规范第48页 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 2142.83 | 0.931 | 0.44 | 16.46 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 159.58 | 0.069 | 0.52 | 6.49 | 0.75 |
| 合计 |  | 2302.41 | 1.000 | 0.45 | 15.77 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 2162.93 | 0.930 | 0.44 | 16.46 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 162.87 | 0.070 | 0.52 | 6.49 | 0.75 |
| 合计 |  | 2325.79 | 1.000 | 0.45 | 15.76 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 1766.76 | 0.933 | 0.44 | 16.46 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 127.57 | 0.067 | 0.52 | 6.49 | 0.75 |
| 合计 |  | 1894.34 | 1.000 | 0.45 | 15.79 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 1733.42 | 0.937 | 0.44 | 16.46 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 115.65 | 0.063 | 0.52 | 6.49 | 0.75 |
| 合计 |  | 1849.07 | 1.000 | 0.45 | 15.84 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 7805.94 | 0.932 | 0.44 | 16.46 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 565.67 | 0.068 | 0.52 | 6.49 | 0.75 |
| 合计 |  | 8371.61 | 1.000 | 0.45 | 15.79 | 0.75 |
| 标准依据 | 《标准1》第3.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.60,S≤0.3或K≤0.50,0.3<S≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 面砖 | 10 | 1.000 | 0.009 | 1.00 | 0.010 | 0.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.033 | 0.509 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 现浇钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| AEPS板 | 65 | 0.039 | 0.365 | 1.10 | 1.515 | 0.608 |
| 面砖 | 5 | 1.000 | 0.009 | 1.00 | 0.005 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.698 | 3.039 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006公建规范第60页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第3.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.60,S≤0.3或K≤0.50,0.3<S≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

采暖与非采暖楼板

本工程无此项内容

控温地下室外墙

本工程无此项内容

控温房间地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 40 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.043 | 0.442 |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯板(EPS板) | 80 | 0.041 | 0.360 | 1.50 | 1.301 | 0.702 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 现浇钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 319 | － | － | － | 1.673 | 3.463 |
| 导热阻R | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第3.2.1-2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm空气Low-E中空玻璃PA隔热铝合金窗 | 18 | 2.62 | 0.63 | 0.800 | 辐射率≤0.25；在线；无色玻璃 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.832 | 5.832 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.418 | 5.418 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.424 | 1.424 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.425 | 1.425 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.825 | 6.825 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.826 | 6.826 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 7 |  | 5 | 1 | 39.008 | 39.008 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 8 | BYC0510 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 9 | C0623 | 4~5 | 2 | 1.387 | 2.774 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 10 | C0623 | 4~5 | 3 | 1.380 | 4.140 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 11 | C0623 | 4~5 | 2 | 1.387 | 2.774 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 12 | C0923 | 2~5 | 56 | 2.070 | 115.920 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 13 | C0923 | 4~5 | 2 | 2.070 | 4.140 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 14 | C0923 | 4 | 1 | 2.090 | 2.090 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 15 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 16 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 17 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 18 | C12122 | 1 | 1 | 23.540 | 23.540 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 19 | C12122 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 20 | C1223 | 2~5 | 37 | 2.760 | 102.120 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 21 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 22 | C1223 | 4 | 1 | 2.780 | 2.780 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 23 | C1223 | 4 | 1 | 2.740 | 2.740 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 24 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 25 | C1223 | 4 | 1 | 2.759 | 2.759 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 26 | C1223 | 5 | 1 | 2.749 | 2.749 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 27 | C1223 | 5 | 1 | 2.761 | 2.761 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 28 | C1223 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 29 | C1223 | 5 | 1 | 2.780 | 2.780 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 30 | C13422 | 1 | 1 | 22.440 | 22.440 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 31 | C13422 | 1 | 1 | 5.720 | 5.720 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 32 | C1523 | 2~5 | 37 | 3.450 | 127.650 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 33 | C1523 | 2~3 | 2 | 3.434 | 6.868 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 34 | C1523 | 4~5 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 35 | C1523 | 4 | 1 | 2.776 | 2.776 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 36 | C1523 | 4~5 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 37 | C1523 | 5 | 1 | 3.452 | 3.452 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 38 | C1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 39 | C1523 | 5 | 1 | 3.446 | 3.446 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 40 | C1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 41 | C1523 | 5 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 42 | C1523 | 5 | 1 | 3.464 | 3.464 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 43 | C1823 | 2~5 | 26 | 4.140 | 107.640 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 44 | C1823 | 4~5 | 2 | 4.147 | 8.294 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 45 | C1823 | 4 | 1 | 4.597 | 4.597 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 46 | C1823 | 4~5 | 2 | 4.140 | 8.280 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 47 | C1823 | 5 | 1 | 4.136 | 4.136 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 48 | C1823 | 5 | 1 | 4.140 | 4.140 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 49 | C24022 | 1 | 1 | 10.341 | 10.341 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 50 | C24022 | 1 | 1 | 12.540 | 12.540 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 51 | C24022 | 1 | 1 | 27.279 | 27.279 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 52 | C2422 | 1 | 1 | 5.280 | 5.280 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 53 | C3222 | 1 | 1 | 7.040 | 7.040 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 54 | C3322 | 1 | 1 | 7.260 | 7.260 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 55 | C3922 | 1 | 1 | 8.580 | 8.580 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 56 | C4822 | 1 | 1 | 6.823 | 6.823 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 57 | C4822 | 1 | 1 | 3.297 | 3.297 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 58 | C5222 | 1 | 1 | 11.440 | 11.440 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 59 | C6722 | 1 | 1 | 14.740 | 14.740 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 60 | C9622 | 1 | 1 | 8.895 | 8.895 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 61 | C9622 | 1 | 1 | 4.405 | 4.405 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 62 | C9622 | 1 | 1 | 5.180 | 5.180 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 63 | C9822 | 1 | 1 | 21.560 | 21.560 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 64 | C9922 | 1 | 1 | 21.780 | 21.780 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 65 | D-1 | 1~5 | 27 | 0.900 | 24.300 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 66 | D-1 | 2~5 | 27 | 2.070 | 55.890 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 67 | JYC | 2~5 | 10 | 2.760 | 27.600 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 68 | JYC | 2~3 | 2 | 2.769 | 5.537 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 69 | TC0923 | 2~3 | 2 | 2.070 | 4.140 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 70 | TC0923 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 71 | TC1222 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 72 | TC1223 | 2~3 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 73 | TC1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 74 | TC1523 | 2~5 | 4 | 3.450 | 13.800 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 75 | TC1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 76 | TC1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 77 | TC1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1030.186 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.630 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.325 | 3.325 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.912 | 5.912 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 3 |  | 1 | 1 | 38.115 | 38.115 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.958 | 2.958 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.482 | 3.482 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 6 | BYC1006 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 7 | BYC1006 | 2~3 | 2 | 2.300 | 4.600 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 8 | BYC1206 | 1 | 1 | 0.720 | 0.720 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 9 | BYC1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 10 | C0923 | 2~5 | 39 | 2.070 | 80.730 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 11 | C0923 | 4 | 1 | 2.065 | 2.065 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 12 | C0923 | 4 | 1 | 2.065 | 2.065 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 13 | C0923 | 5 | 2 | 2.070 | 4.140 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 14 | C0923 | 5 | 1 | 2.067 | 2.067 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 15 | C1223 | 2~5 | 100 | 2.760 | 276.000 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 16 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 17 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 18 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 19 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.755 | 5.510 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 20 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 21 | C1223 | 4~5 | 3 | 2.755 | 8.265 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 22 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 23 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 24 | C1223 | 4 | 1 | 2.762 | 2.762 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 25 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.758 | 5.515 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 26 | C1223 | 5 | 1 | 2.755 | 2.755 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 27 | C1223 | 5 | 1 | 2.755 | 2.755 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 28 | C1223 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 29 | C1223 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 30 | C1223 | 5 | 1 | 2.763 | 2.763 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 31 | C14522 | 1 | 1 | 31.900 | 31.900 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 32 | C1523 | 2~5 | 37 | 3.450 | 127.650 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 33 | C1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 34 | C1523 | 4 | 1 | 3.445 | 3.445 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 35 | C1523 | 4 | 1 | 3.459 | 3.459 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 36 | C1523 | 4 | 1 | 3.455 | 3.455 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 37 | C16922 | 1 | 1 | 37.180 | 37.180 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 38 | C1823 | 2~5 | 17 | 4.140 | 70.380 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 39 | C1823 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 40 | C1823 | 5 | 1 | 4.140 | 4.140 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 41 | C1823 | 5 | 1 | 4.145 | 4.145 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 42 | C24022 | 1 | 1 | 52.800 | 52.800 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 43 | C4522 | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 44 | JYC | 2~5 | 4 | 2.760 | 11.040 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 45 | TC1223 | 2~4 | 3 | 2.760 | 8.280 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 46 | TC1223 | 5 | 1 | 2.756 | 2.756 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 47 | TC1523 | 2~4 | 3 | 3.450 | 10.350 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 48 | TC1823 | 5 | 1 | 4.144 | 4.144 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 49 | TC2423 | 1~5 | 5 | 5.520 | 27.600 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 905.338 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.630 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0923 | 4 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 2 | C10922 | 1 | 1 | 23.980 | 23.980 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 3 | C1223 | 1~5 | 23 | 2.760 | 63.480 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 4 | C1223 | 4 | 1 | 2.763 | 2.763 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 5 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.763 | 5.527 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 6 | C1223 | 4 | 1 | 2.762 | 2.762 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 7 | C1223 | 5 | 1 | 2.758 | 2.758 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 8 | C1523 | 2~5 | 8 | 3.450 | 27.600 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 9 | C1523 | 4~5 | 2 | 3.453 | 6.906 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 10 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 11 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 12 | C1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 13 | C1523 | 5 | 1 | 3.453 | 3.453 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 14 | C1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 15 | C1823 | 2~5 | 9 | 4.140 | 37.260 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 16 | C1823 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 17 | C2522 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 18 | C9722 | 1 | 1 | 21.340 | 21.340 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 19 | JYC | 2~5 | 4 | 2.760 | 11.040 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 20 | TC0923 | 1~5 | 5 | 2.070 | 10.350 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 242.652 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.630 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC0416 | 1 | 2 | 0.640 | 1.280 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 2 | C0623 | 2~5 | 4 | 1.380 | 5.520 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 3 | C0923 | 2~4 | 6 | 2.070 | 12.420 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 4 | C0923 | 4 | 1 | 2.757 | 2.757 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 5 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 6 | C1223 | 2~5 | 17 | 2.760 | 46.920 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 7 | C1223 | 4 | 1 | 2.766 | 2.766 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 8 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.763 | 5.526 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 9 | C1223 | 4 | 1 | 2.763 | 2.763 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 10 | C1223 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 11 | C14922 | 1 | 1 | 22.879 | 22.879 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 12 | C14922 | 1 | 1 | 8.581 | 8.581 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 13 | C1523 | 2~3 | 8 | 3.450 | 27.600 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 14 | C1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 15 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 16 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 17 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 18 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 19 | C1523 | 4 | 1 | 3.453 | 3.453 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 20 | C1823 | 2~4 | 7 | 4.140 | 28.980 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 21 | C1823 | 4 | 1 | 4.143 | 4.143 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 22 | C1823 | 5 | 1 | 4.143 | 4.143 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 23 | C3722 | 1 | 1 | 8.140 | 8.140 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 24 | C4522 | 1 | 1 | 3.300 | 3.300 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 25 | C4522 | 1 | 1 | 6.160 | 6.160 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 26 | C8922 | 1 | 1 | 19.580 | 19.580 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 27 | D-1 | 1 | 3 | 1.440 | 4.320 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 28 | D-1 | 2~4 | 9 | 2.070 | 18.630 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 29 | TC0923 | 1~5 | 5 | 2.070 | 10.350 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 30 | TC0923 | 4~5 | 2 | 2.073 | 4.146 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 31 | TC1223 | 2~3 | 4 | 2.760 | 11.040 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 32 | TC1523 | 2~3 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 33 | TC1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 34 | TC1823 | 4~5 | 3 | 4.140 | 12.420 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 35 | TC2522 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 18 | 0.630 |  | 1.000 | 0.630 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 316.425 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.630 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.630 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1030.186 | 1.00 | 0.630 |
| 北向 | 905.338 | 1.00 | 0.630 |
| 东向 | 242.652 | 1.00 | 0.630 |
| 西向 | 316.425 | 1.00 | 0.630 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.630 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.832 | 5.832 | 18 | 2.620 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.418 | 5.418 | 18 | 2.620 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.424 | 1.424 | 18 | 2.620 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.425 | 1.425 | 18 | 2.620 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.825 | 6.825 | 18 | 2.620 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.826 | 6.826 | 18 | 2.620 |
| 7 |  | 5 | 1 | 39.008 | 39.008 | 18 | 2.620 |
| 8 | BYC0510 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 18 | 2.620 |
| 9 | C0623 | 4~5 | 2 | 1.387 | 2.774 | 18 | 2.620 |
| 10 | C0623 | 4~5 | 3 | 1.380 | 4.140 | 18 | 2.620 |
| 11 | C0623 | 4~5 | 2 | 1.387 | 2.774 | 18 | 2.620 |
| 12 | C0923 | 2~5 | 56 | 2.070 | 115.920 | 18 | 2.620 |
| 13 | C0923 | 4~5 | 2 | 2.070 | 4.140 | 18 | 2.620 |
| 14 | C0923 | 4 | 1 | 2.090 | 2.090 | 18 | 2.620 |
| 15 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 2.620 |
| 16 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 2.620 |
| 17 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 2.620 |
| 18 | C12122 | 1 | 1 | 23.540 | 23.540 | 18 | 2.620 |
| 19 | C12122 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 2.620 |
| 20 | C1223 | 2~5 | 37 | 2.760 | 102.120 | 18 | 2.620 |
| 21 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 22 | C1223 | 4 | 1 | 2.780 | 2.780 | 18 | 2.620 |
| 23 | C1223 | 4 | 1 | 2.740 | 2.740 | 18 | 2.620 |
| 24 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 25 | C1223 | 4 | 1 | 2.759 | 2.759 | 18 | 2.620 |
| 26 | C1223 | 5 | 1 | 2.749 | 2.749 | 18 | 2.620 |
| 27 | C1223 | 5 | 1 | 2.761 | 2.761 | 18 | 2.620 |
| 28 | C1223 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 29 | C1223 | 5 | 1 | 2.780 | 2.780 | 18 | 2.620 |
| 30 | C13422 | 1 | 1 | 22.440 | 22.440 | 18 | 2.620 |
| 31 | C13422 | 1 | 1 | 5.720 | 5.720 | 18 | 2.620 |
| 32 | C1523 | 2~5 | 37 | 3.450 | 127.650 | 18 | 2.620 |
| 33 | C1523 | 2~3 | 2 | 3.434 | 6.868 | 18 | 2.620 |
| 34 | C1523 | 4~5 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 2.620 |
| 35 | C1523 | 4 | 1 | 2.776 | 2.776 | 18 | 2.620 |
| 36 | C1523 | 4~5 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 2.620 |
| 37 | C1523 | 5 | 1 | 3.452 | 3.452 | 18 | 2.620 |
| 38 | C1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 39 | C1523 | 5 | 1 | 3.446 | 3.446 | 18 | 2.620 |
| 40 | C1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 41 | C1523 | 5 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 2.620 |
| 42 | C1523 | 5 | 1 | 3.464 | 3.464 | 18 | 2.620 |
| 43 | C1823 | 2~5 | 26 | 4.140 | 107.640 | 18 | 2.620 |
| 44 | C1823 | 4~5 | 2 | 4.147 | 8.294 | 18 | 2.620 |
| 45 | C1823 | 4 | 1 | 4.597 | 4.597 | 18 | 2.620 |
| 46 | C1823 | 4~5 | 2 | 4.140 | 8.280 | 18 | 2.620 |
| 47 | C1823 | 5 | 1 | 4.136 | 4.136 | 18 | 2.620 |
| 48 | C1823 | 5 | 1 | 4.140 | 4.140 | 18 | 2.620 |
| 49 | C24022 | 1 | 1 | 10.341 | 10.341 | 18 | 2.620 |
| 50 | C24022 | 1 | 1 | 12.540 | 12.540 | 18 | 2.620 |
| 51 | C24022 | 1 | 1 | 27.279 | 27.279 | 18 | 2.620 |
| 52 | C2422 | 1 | 1 | 5.280 | 5.280 | 18 | 2.620 |
| 53 | C3222 | 1 | 1 | 7.040 | 7.040 | 18 | 2.620 |
| 54 | C3322 | 1 | 1 | 7.260 | 7.260 | 18 | 2.620 |
| 55 | C3922 | 1 | 1 | 8.580 | 8.580 | 18 | 2.620 |
| 56 | C4822 | 1 | 1 | 6.823 | 6.823 | 18 | 2.620 |
| 57 | C4822 | 1 | 1 | 3.297 | 3.297 | 18 | 2.620 |
| 58 | C5222 | 1 | 1 | 11.440 | 11.440 | 18 | 2.620 |
| 59 | C6722 | 1 | 1 | 14.740 | 14.740 | 18 | 2.620 |
| 60 | C9622 | 1 | 1 | 8.895 | 8.895 | 18 | 2.620 |
| 61 | C9622 | 1 | 1 | 4.405 | 4.405 | 18 | 2.620 |
| 62 | C9622 | 1 | 1 | 5.180 | 5.180 | 18 | 2.620 |
| 63 | C9822 | 1 | 1 | 21.560 | 21.560 | 18 | 2.620 |
| 64 | C9922 | 1 | 1 | 21.780 | 21.780 | 18 | 2.620 |
| 65 | D-1 | 1~5 | 27 | 0.900 | 24.300 | 18 | 2.620 |
| 66 | D-1 | 2~5 | 27 | 2.070 | 55.890 | 18 | 2.620 |
| 67 | JYC | 2~5 | 10 | 2.760 | 27.600 | 18 | 2.620 |
| 68 | JYC | 2~3 | 2 | 2.769 | 5.537 | 18 | 2.620 |
| 69 | TC0923 | 2~3 | 2 | 2.070 | 4.140 | 18 | 2.620 |
| 70 | TC0923 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 71 | TC1222 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 2.620 |
| 72 | TC1223 | 2~3 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 2.620 |
| 73 | TC1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 2.620 |
| 74 | TC1523 | 2~5 | 4 | 3.450 | 13.800 | 18 | 2.620 |
| 75 | TC1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 76 | TC1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 77 | TC1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1030.186 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.620 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.325 | 3.325 | 18 | 2.620 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.912 | 5.912 | 18 | 2.620 |
| 3 |  | 1 | 1 | 38.115 | 38.115 | 18 | 2.620 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.958 | 2.958 | 18 | 2.620 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.482 | 3.482 | 18 | 2.620 |
| 6 | BYC1006 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 18 | 2.620 |
| 7 | BYC1006 | 2~3 | 2 | 2.300 | 4.600 | 18 | 2.620 |
| 8 | BYC1206 | 1 | 1 | 0.720 | 0.720 | 18 | 2.620 |
| 9 | BYC1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 2.620 |
| 10 | C0923 | 2~5 | 39 | 2.070 | 80.730 | 18 | 2.620 |
| 11 | C0923 | 4 | 1 | 2.065 | 2.065 | 18 | 2.620 |
| 12 | C0923 | 4 | 1 | 2.065 | 2.065 | 18 | 2.620 |
| 13 | C0923 | 5 | 2 | 2.070 | 4.140 | 18 | 2.620 |
| 14 | C0923 | 5 | 1 | 2.067 | 2.067 | 18 | 2.620 |
| 15 | C1223 | 2~5 | 100 | 2.760 | 276.000 | 18 | 2.620 |
| 16 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 17 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 18 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 19 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.755 | 5.510 | 18 | 2.620 |
| 20 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 2.620 |
| 21 | C1223 | 4~5 | 3 | 2.755 | 8.265 | 18 | 2.620 |
| 22 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 2.620 |
| 23 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 24 | C1223 | 4 | 1 | 2.762 | 2.762 | 18 | 2.620 |
| 25 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.758 | 5.515 | 18 | 2.620 |
| 26 | C1223 | 5 | 1 | 2.755 | 2.755 | 18 | 2.620 |
| 27 | C1223 | 5 | 1 | 2.755 | 2.755 | 18 | 2.620 |
| 28 | C1223 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 29 | C1223 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 30 | C1223 | 5 | 1 | 2.763 | 2.763 | 18 | 2.620 |
| 31 | C14522 | 1 | 1 | 31.900 | 31.900 | 18 | 2.620 |
| 32 | C1523 | 2~5 | 37 | 3.450 | 127.650 | 18 | 2.620 |
| 33 | C1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 34 | C1523 | 4 | 1 | 3.445 | 3.445 | 18 | 2.620 |
| 35 | C1523 | 4 | 1 | 3.459 | 3.459 | 18 | 2.620 |
| 36 | C1523 | 4 | 1 | 3.455 | 3.455 | 18 | 2.620 |
| 37 | C16922 | 1 | 1 | 37.180 | 37.180 | 18 | 2.620 |
| 38 | C1823 | 2~5 | 17 | 4.140 | 70.380 | 18 | 2.620 |
| 39 | C1823 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 40 | C1823 | 5 | 1 | 4.140 | 4.140 | 18 | 2.620 |
| 41 | C1823 | 5 | 1 | 4.145 | 4.145 | 18 | 2.620 |
| 42 | C24022 | 1 | 1 | 52.800 | 52.800 | 18 | 2.620 |
| 43 | C4522 | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 18 | 2.620 |
| 44 | JYC | 2~5 | 4 | 2.760 | 11.040 | 18 | 2.620 |
| 45 | TC1223 | 2~4 | 3 | 2.760 | 8.280 | 18 | 2.620 |
| 46 | TC1223 | 5 | 1 | 2.756 | 2.756 | 18 | 2.620 |
| 47 | TC1523 | 2~4 | 3 | 3.450 | 10.350 | 18 | 2.620 |
| 48 | TC1823 | 5 | 1 | 4.144 | 4.144 | 18 | 2.620 |
| 49 | TC2423 | 1~5 | 5 | 5.520 | 27.600 | 18 | 2.620 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 905.338 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.620 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0923 | 4 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 2.620 |
| 2 | C10922 | 1 | 1 | 23.980 | 23.980 | 18 | 2.620 |
| 3 | C1223 | 1~5 | 23 | 2.760 | 63.480 | 18 | 2.620 |
| 4 | C1223 | 4 | 1 | 2.763 | 2.763 | 18 | 2.620 |
| 5 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.763 | 5.527 | 18 | 2.620 |
| 6 | C1223 | 4 | 1 | 2.762 | 2.762 | 18 | 2.620 |
| 7 | C1223 | 5 | 1 | 2.758 | 2.758 | 18 | 2.620 |
| 8 | C1523 | 2~5 | 8 | 3.450 | 27.600 | 18 | 2.620 |
| 9 | C1523 | 4~5 | 2 | 3.453 | 6.906 | 18 | 2.620 |
| 10 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 2.620 |
| 11 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 2.620 |
| 12 | C1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 13 | C1523 | 5 | 1 | 3.453 | 3.453 | 18 | 2.620 |
| 14 | C1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 15 | C1823 | 2~5 | 9 | 4.140 | 37.260 | 18 | 2.620 |
| 16 | C1823 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 2.620 |
| 17 | C2522 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 18 | 2.620 |
| 18 | C9722 | 1 | 1 | 21.340 | 21.340 | 18 | 2.620 |
| 19 | JYC | 2~5 | 4 | 2.760 | 11.040 | 18 | 2.620 |
| 20 | TC0923 | 1~5 | 5 | 2.070 | 10.350 | 18 | 2.620 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 242.652 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.620 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC0416 | 1 | 2 | 0.640 | 1.280 | 18 | 2.620 |
| 2 | C0623 | 2~5 | 4 | 1.380 | 5.520 | 18 | 2.620 |
| 3 | C0923 | 2~4 | 6 | 2.070 | 12.420 | 18 | 2.620 |
| 4 | C0923 | 4 | 1 | 2.757 | 2.757 | 18 | 2.620 |
| 5 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 2.620 |
| 6 | C1223 | 2~5 | 17 | 2.760 | 46.920 | 18 | 2.620 |
| 7 | C1223 | 4 | 1 | 2.766 | 2.766 | 18 | 2.620 |
| 8 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.763 | 5.526 | 18 | 2.620 |
| 9 | C1223 | 4 | 1 | 2.763 | 2.763 | 18 | 2.620 |
| 10 | C1223 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 11 | C14922 | 1 | 1 | 22.879 | 22.879 | 18 | 2.620 |
| 12 | C14922 | 1 | 1 | 8.581 | 8.581 | 18 | 2.620 |
| 13 | C1523 | 2~3 | 8 | 3.450 | 27.600 | 18 | 2.620 |
| 14 | C1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 15 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 2.620 |
| 16 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 2.620 |
| 17 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 2.620 |
| 18 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 2.620 |
| 19 | C1523 | 4 | 1 | 3.453 | 3.453 | 18 | 2.620 |
| 20 | C1823 | 2~4 | 7 | 4.140 | 28.980 | 18 | 2.620 |
| 21 | C1823 | 4 | 1 | 4.143 | 4.143 | 18 | 2.620 |
| 22 | C1823 | 5 | 1 | 4.143 | 4.143 | 18 | 2.620 |
| 23 | C3722 | 1 | 1 | 8.140 | 8.140 | 18 | 2.620 |
| 24 | C4522 | 1 | 1 | 3.300 | 3.300 | 18 | 2.620 |
| 25 | C4522 | 1 | 1 | 6.160 | 6.160 | 18 | 2.620 |
| 26 | C8922 | 1 | 1 | 19.580 | 19.580 | 18 | 2.620 |
| 27 | D-1 | 1 | 3 | 1.440 | 4.320 | 18 | 2.620 |
| 28 | D-1 | 2~4 | 9 | 2.070 | 18.630 | 18 | 2.620 |
| 29 | TC0923 | 1~5 | 5 | 2.070 | 10.350 | 18 | 2.620 |
| 30 | TC0923 | 4~5 | 2 | 2.073 | 4.146 | 18 | 2.620 |
| 31 | TC1223 | 2~3 | 4 | 2.760 | 11.040 | 18 | 2.620 |
| 32 | TC1523 | 2~3 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 2.620 |
| 33 | TC1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 34 | TC1823 | 4~5 | 3 | 4.140 | 12.420 | 18 | 2.620 |
| 35 | TC2522 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 18 | 2.620 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 316.425 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.620 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1030.19 | 2.62 | 0.63 | 0.31 | K≤2.70, SC≤0.70 | 满足 |
| 北向 | 905.34 | 2.62 | 0.63 | 0.28 | K≤3.00, SC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 242.65 | 2.62 | 0.63 | 0.11 | K≤3.50, SC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 316.42 | 2.62 | 0.63 | 0.14 | K≤3.50, SC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 2494.60 | 2.62 | 0.63 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第3.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表3.2.1-1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 259.81 |  | C9622 | 4.41 | 0.30 | 外窗 | 0.26 | 0.14 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  |  | M1221 | 2.52 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TC2522 | 5.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1522 | 3.30 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1822 | 3.96 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M3822 | 2.20 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1522 | 3.30 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C9722 | 21.34 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C10922 | 23.98 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2522 | 5.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《标准1》第3.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比ow≥30% 且 幕墙开启比oc≥15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《标准1》第3.2.3条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.11条，分级与检测方法《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007) |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级 |
| 结论 | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 8 | 控温房间地面 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |