## 7.2  评分项

## Ⅰ节材设计

### 7.2.1 择优选用建筑形体。（总分 10分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 规定，建筑形体为 | 特别不规则和严重不规则 | 0 |  |
| 2 |  | 不规则 | 4 | 4 |
| 3 |  | 规则 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 4 |

2)   评价要点

项目的结构类型：混凝土结构 □钢结构 □混合结构 □砌体结构 □其他

建筑形体规则程度：□规则 不规则 □特别不规则或严重不规则

建筑形体不规则具体类型

| 不规则类型 |  | 定义和参考指标 |
| --- | --- | --- |
| 平面不规则类型 | 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 |
|  | 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% |
|  | 楼板局部不规则 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 |
| □竖向不规则类型 | 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% |
|  | 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 |
|  | 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% |

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 结构专业图纸及设计说明：应说明建筑形体的规则性，应提交各层结构平面图；

2. 建筑专业图纸：应反映建筑体形；

3. 建筑形体规则性判定报告：根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.3条进行形体规则判断，并形成结论。

实际提交材料：

结构专业图纸及设计说明