### 7.2.11 合理采用高强建筑结构材料。（总分8分）

1）得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构 | 400MPa 级及以上受力普通钢筋的比例 Rsb | 30%≤Rsb＜50% | 2 |  |
|  |  | 50%≤Rsb＜70% | 4 |  |
|  |  | 70%≤Rsb＜85% | 6 |  |
|  |  | Rsb≤85% | 8 | 8 |
|  | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例 | 50% | 8 |  |
| □ 钢结构 | Q345及以上高强度钢材用量占钢材总量的比例达到50% |  | 6 |  |
|  | Q345及以上高强度钢材用量占钢材总量的比例达到70% |  | 8 |  |
| □ 混合结构 | 混凝土结构部分，参照第1款要求（混凝土结构） |  | 2~8 |  |
|  | 钢结构部分，参照第2款要求（钢结构） |  | 2~8 |  |
| □其他 | □砌体结构 □木结构 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 8 | 8 |

2）评价要点

混凝土结构建筑的主体结构400MPa级及以上受力普通钢筋用量t，受力普通钢筋总用量t，400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例100%

混凝土结构或混合结构中竖向承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量t，竖向承重结构中混凝土总用量t，强度等级在C50（或以上）混凝土占竖向承重结构中混凝土总量的比例%

钢结构建筑或混合结构中Q345及以上高强钢材用量t，钢材总用量t，Q345及以上高强钢材用量的比例t

3）证明材料

提交材料及要求：

1. 结构专业图纸及设计说明：应说明高强度材料的强度等级及使用部位，配筋图应明确构件使用高强度材料的强度等级及位置；

2. 所采用的高强度材料用量比例计算书：混凝土结构应提供高强钢筋的使用比例计算书、竖向承重结构高强混凝土的使用比例计算书；钢结构中高强度钢的比例计算书；混合结构应提供高强钢筋的使用比例计算书、竖向承重结构高强混凝土的使用比例计算书和高强度钢的比例计算书。

实际提交材料：

结构专业图纸及设计说明