### 8.1.2  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

1)	达标自评

达标；□不达标

2) 评价要点

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限制[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卧室/起居室 | 外墙 | 49 | 45 |
|  | 卧室/起居室 | 分户墙/室内墙 | 49 | 45 |
|  | 卧室/起居室 | 外窗 | 31 | 25 |
|  | 卧室/起居室 | 保温、防火、安全防卫隔声门 | 31 | 25 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限制[dB(A)] |
|  | 卧室/起居室 | 分户楼板 | 50.76 | 低限:<75 |

请简要说明建筑围护结构隔声措施。（300 字以内）

外窗采用了断桥铝合金框65系列3密封（5+12A+5+12A+5Low-E）的三玻窗等隔声构造降低噪声影响；

电梯井所在位置远离起居室和卧室等需要安静房间，电梯井内贴聚合物砂浆粘50厚表面凹凸特制吸声棉板，做法参88JZ22 内墙C1。电梯与书房紧邻布置时，在电梯轨道和井壁之间设置减震垫等隔声和减振措施。

分户楼板构造为混凝土板上贴20厚挤塑聚苯板，除保温性能外也阻断了撞击声噪声的传递。

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型， 应提供围护结构做法详图；

2. 新型门窗请提供空气声隔声性能检测报告。

实际提交材料：

建筑专业图纸及设计说明