## 8.2 评分项

## I 室内声环境

### 8.2.1 主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限标准限值。（总分 6 分）

1)	自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内噪声级达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 3 |
| 2 | 室内噪声级达到高要求标准限值 | 6 |  |
| 合计 |  | 6 | 3 |

2)	评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施。（300 字以内）

本项目室外主要噪声源为公路交通声源，主要室内噪声源为电梯井设备声源。

室外交通噪声产生的噪声主要通过外围护结构的薄弱环节——门窗传入室内，电梯井内设备声源通过分户墙传入户内。外窗采用了断桥铝合金框65系列3密封（5+12A+5+12A+5Low-E）的三玻窗等隔声构造降低噪声影响；

电梯井所在位置远离起居室和卧室等需要安静房间，电梯井内贴聚合物砂浆粘50厚表面凹凸特制吸声棉板，做法参88JZ22 内墙C1。电梯与书房紧邻布置时，在电梯轨道和井壁之间设置减震垫等隔声和减振措施。

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间 | 室内噪声值[dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 35.16/25.16(昼间/夜间) | ≤37 /33(昼间/夜间) | ≤40/30(昼间/夜间) |
| 起居室 | 35.16/25.16(昼间/夜间) | ≤42 /42(昼间/夜间) | ≤40/40(昼间/夜间) |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 环评报告书（表）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

2. 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；

3. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；

4. 室内噪声级预测分析报告：应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声性能及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。

实际提交材料：

建筑专业图纸及设计说明