### 8.2.2  主要功能房间的隔声性能良好。（总分 9 分）

1)	自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 达到高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 0 |
|  |  | 达到高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔 声性能 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 0 |
|  |  | 达到高要求标准限值 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 9 | 0 |

2)	评价要点

请简要说明建筑周边主要噪声源，围护结构隔声措施。

外窗采用了断桥铝合金框65系列3密封（5+12A+5+12A+5Low-E）的三玻窗等隔声构造降低噪声影响；

电梯井所在位置远离起居室和卧室等需要安静房间，电梯井内贴聚合物砂浆粘50厚表面凹凸特制吸声棉板，做法参88JZ22 内墙C1。电梯与书房紧邻布置时，在电梯轨道和井壁之间设置减震垫等隔声和减振措施。

分户楼板构造为混凝土板上贴20厚挤塑聚苯板，除保温性能外也阻断了撞击声噪声的传递。

主要功能房间的隔声性能（限值平均值按四舍五入取整）

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限制[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限制[dB(A)] |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型，应提供围护结构做法详图；

2. 新型门窗或楼板，应提供检测报告。

实际提交材料：

1. 建筑专业图纸及设计说明