绿色建筑性能评价

自评估报告

申报项目名称： 张家口大厦

申报单位名称：

参与单位名称：

咨询单位名称：

自评星级：  基本级

2021年3月30日

填写说明

1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

一、自评总述

1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。□

2、全装修…………………………………………………………√

3、技术要求：

| 技术指标内容 | 自评情况 | 申报星级要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | 0 | 围护结构提高10%或负荷降低10% | 否 |
| 主要功能房间照明功率密度 | 无 | 不高于现行值 | 否 |
| 节水器具用水效率等级 | 无 | 2级 | 否 |
| 住宅建筑隔声性能 | 无 | 满足平均值 | 否 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 0 | 20% | 否 |
| 外窗气密性能 | 无 | 气密性等级应为7级 | 否 |

4、得分情况：

评价指标体系评分项

|  | 控制项 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评得分 | 400 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=43

二、项目情况

1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

三、自评内容

4 安全耐久

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地安全 | / | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构 | / | √ |
|  | 4.1.3 | 外部设施 | / | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部非结构构件 | / | √ |
|  | 4.1.5 | 外门窗性能 | / | √ |
|  | 4.1.6 | 外墙保温 | / | √ |
|  | 4.1.7 | 防水防潮 | / | √ |
|  | 4.1.8 | 满足紧急疏散要求 | / | √ |
|  | 4.1.9 | 安全防护标识系统 | / | √ |
|  | 4.1.10 | 地下工程防水 | / | √ |
| 评分项 | 4.2.1 | 提高抗震性能 | 10 | 10 |
|  | 4.2.2 | 防护措施 | 15 | 15 |
|  | 4.2.3 | 配件安全性 | 10 | 0 |
|  | 4.2.4 | 地面防滑设置 | 10 | 0 |
|  | 4.2.5 | 人车分流及交通照明 | 8 | 0 |
|  | 4.2.6 | 保温一体化 | 8 | 0 |
|  | 4.2.7 | 建筑适变性 | 10 | 0 |
|  | 4.2.8 | 部品部件耐久性 | 10 | 0 |
|  | 4.2.9 | 结构材料耐久性 | 10 | 0 |
|  | 4.2.10 | 装饰装修材料耐久性 | 9 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 25.0 |

张家口桥东区煤机厂37号院危房翻建及金桥宾馆停车场建设项目

修建性详细规划说明书

# 一、项目概况

### 1.1、项目概况

## 1、项目位置

张家口市地处河北省西北部，位于东经113°50′-116°30′，北纬39°30′～42°10′。东临首都北京、西连煤都大同、北靠内蒙古高原，南接华北平原，全市南北长289.2公里，东西宽216.2千米，总面积3.68万平方千米，总人口487.32万。张家口市辖10个县（张北、康保、沽源、尚义、蔚县、阳原、怀安、怀来、涿鹿、赤城），6个区（桥东、桥西、宣化、下花园、崇礼、万全）。

## 2、气候条件

张家口市属温带大陆性季风气候。其气候特点是：一年四季分明，冬季寒冷而漫长；春季干燥多风沙；夏季炎热短促降水集中；秋季晴朗冷暖适中。坝上地区光资源丰富，昼夜温差大；雨热同季，生长季节气候爽凉；高温高湿炎热天气少。年降水量为330～400毫米。

## 3、地质条件

张家口市地势西北高、东南低，阴山山脉横贯中部，将张家口市划分为坝上、坝下两大部分。境内洋河、桑干河横贯张家口市东西，汇入官厅水库。张家口市属内蒙—大兴安岭褶皱系和中朝准地台两个Ⅰ级构造单元。内蒙—大兴安岭褶皱系是一个自元古代至古生代末长期发育的地槽区，仅在康保北分布，范围极小，地层零星出露。

### 1.2、规划范围

## 1、宗地范围及规模

张家口桥东区煤机厂37号院危房翻建及金桥宾馆停车库改建项目位于张家口市桥东区钻石北路东侧，东自地界、西至钻石北路，南迄建设东街，北抵地界。

本项目地块一用地面积为5330.93平方米，地块二用地面积为6784.12平方米。

### 1.3、规划设计依据

《中华人民共和国城乡规划法》(2008.1.1)；

《城市规划编制办法》(2006.4.1)

《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）；

《住宅建筑规范》（GB50368）2005年版；

《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

《无障碍设计规范》GB 50763-2012

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《住宅设计规范》（GB50096.-2011)

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014》2018年修订版

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016)

《绿色建筑评价标准》（GB50378-2019)

《张家口市城市规划管理技术规定（2015年修订）》

《张家口市主城区控制性详细规划》

其它相关的国家有关规范与标准

项目所在地城市规划主管部门出具的用地规划条件

项目所在地方政府及规划部门发布的相关规范及标准

甲方提供的设计任务书、现状地形图及其它相关资料

# 二、现状调查分析

### 2.1、地形地貌分析

项目地块为市中心重点地段。地块呈不规则状，地块南北总长度约为110米，东西最宽处约为117米，地形状况比较平整，北高南低，东高西低，南北高差约为1米，东西高差约为3米。地块南侧为张家口市第五中学校区，东南侧为工业文化主题公园。配套完善、风景优美，是安居乐业的可选之处。

### 2.2、公共服务设施现状分析

项目地块南侧有张家口市第五中学，东南侧为工业主题公园。

### 2.3、市政基础设施现状分析

给水、排水、供电、供热等市政管线可接入建设东街或钻石北路市政管网。

# 三、总体规划布局

### 3.1、总体构思

## 1、规划目标与项目定位

1）与城市规划体系合理衔接，在保证较低成本的情况下将规划做到较好。

2）整个小区定位为高端品质.构建和谐、宜居社区。

3）高度重视建筑对外部环境的影响，建筑是规划的重要组成部分，是外部环境空间的重要组成部分，也是城市空间的重要组成部分，总体规划中重点考虑建筑的形体、外立面、布局。

4）规划布局合理、功能完善、空间组合富有特色；小区内建筑造型美观，立面设计、色彩协调统一；建筑组合有利于采光、通风；环境设计中能充分利用原有周边景观和公园资源，合理配置绿化。

5）加强新技术、新材料的运用，做到低碳、节能、环保。

6）高度重视夜晚空间的塑造，运用光影、声音、视线等要素创造各个中心的功能空间及夜间项目整体形象。

7）合理利用场地高差，在满足规范要求的前提下，通过微地形与台地式绿化，提高室外空间的舒适性与可达性。

8）利用集中绿地，营造生态、养生、活力的社区景观，借鉴中国传统园林的韵律感，体现“天地人和”的设计理念。

## 2、规划原则

贯彻“以人为本”的原则——规划中始终贯彻以人为本的设计原则，并把新观念、新技术、新材料与传统的社区要求相结合，打造一个功能齐全，交通便捷、环境优美的现代化住区，充分体现人文关怀，创造安全、轻松、舒适、别具一格的居住环境。

1）文化原则

努力提高文化品位，精心设计小品与绿化，并通过空间变化、材料质感变化等手法来展示建筑风格，增加文化情趣。

2）精致原则

从整体到细部设计遵循典雅、精致的原则，并延续一定的文脉及本土特色，以环境自身的特色体现居住环境。

3）统一原则

强化整体环境的完整性和统一性，强化各住宅之间的有机联系，通过柔和与优雅的线条、清新淡雅的色彩将形态丰富的建筑造型与舒展的道路统一起来，作到在变化中求统一、在统一中求变化。

4）经济性的原则

本方案设计在满足上述的条件下，尽可能节省工程投资，降低造价，通过合理的设计，降低运营费用。

## 3、主题思想

基地原为煤机厂家属楼，场地所在区域均为高密度的老旧居住社区。此区域缺乏总体规划，道路狭窄，空间局促，基础设施不完善。现状住宅是危房，存在极大的安全隐患。危房翻建势在必行。

张家口历史悠久，民风淳朴，文化源远流长.规划中发掘中式特色，使其成为空间布局与建筑外立面的设计元素。

新中式就是中式建筑元素和现代建筑手法的结合运用，从而产生的一种建筑形式。

新中式风格更多利用了后现代手法，把传统的结构形式通过重新设计组合以另一种民族特色的标志符号出现，展现着庄重与优雅双重气质。新中式风格并不是元素的堆砌，而是通过对传统文化的理解和提炼，将现代元素与传统元素相结合，以现代人的审美需求来打造富有传统韵味的空间，让传统艺术在当今社会得以体现。

## 4、空间特征

方案采用传统构建手法，引入轴线多进院落格局，营造新中式格局。通过传统建筑的布局手法与现代的设计手段相碰撞，打造具有传统韵味的现代建筑布局模式。

主入口新中式大门吸引着视线，带我们开启一段东方大雅之旅。 主入口门楼以框景的形式，将照壁与两个院落框成一幅沉稳而大气的画卷。一幅有着东方大雅意境的画卷随着进入的步伐缓缓在眼前展开。景墙遮挡了人们的视线，以障景的处理方式欲扬先抑，走入小区，眼前所建舒朗的花园景致，是一份柳暗花明的惊喜。

精致而充满东方气质的小品、硬质与软质景观的适宜搭配，共同再现东方大美之境。

### 3.2、空间布局

## 1、总体布局

项目地块一内包含住宅6栋。地上总建筑面积4773.13平方米，地下建筑面积550.05平方米，总建筑面积5323.18平方米，共32户。

项目地块二内包含地下车库及宴会厅一栋。地上总建筑面积2245.50平方米，地下建筑面积7307.49平方米，总建筑面积9552.99平方米，

## 2、布局结构与功能分区

方案整体规划以一条轴线为核心。总体采用“轴”、“景”相对、相连，构成了有机联系的整体，形成“一轴五院落”的规划结构。

一轴：中央景观轴

五院落：小区规划6栋住宅形成五个院落

小区主要的人行出入口在地块的南侧。车行主要出入口位于地块西南侧，交通便利。

### 3.3、道路交通规划

## 1、道路交通系统规划

1）道路系统

本次规划采用了两级道路体系：街坊路、宅间路。

两级道路基本控制宽度为：

| 等级 | 路面宽度 |
| --- | --- |
| 街坊路 | 4.0-6.0 |
| 宅间路 | 1.5-2.4 |

街坊路宽度为4.0m，采用双向坡断面形式。街坊路整体坡度控制在5%以内，其中消防扑救面覆盖路段坡度不大于3%。 所有消防车道转弯半径按中心线9m设计。

2）流线分析

（1）人行流线：沿建设东街设计主要人行出入口，结合现状对景观进行合理规划设计，出入口处设计具有引导性的入口景观。将工业主题公园的景观引入小区内。步行道设计坡度小于4%。 既保证了小区人行的便捷，又保证了小区人行的安全。

(2)机动车出入口与改扩建金桥宾馆停车场改扩建结合设计，减小对建设东街的交通影响。

机动车与人行流线明晰不交叉，使路上的行人更安全，道路更宽敞，也能够提高小区绿化率，让小区的空气更好，提高公共面积利用率。对整个城市来说也是节约资源。

## 2、停车系统规划

1）停车数量

根据规划要求按照住宅停车数为1辆/户配置。居住区停车方式采用地下停车场来解决居民停车问题，地下停车组织方式既保证了居民的方便又避免了地面停车影响环境品质及与居民争夺可活动空间的弊端。本项目设计停车位共115辆，其中住宅机动车合计32辆，还包含83个社会停车位。地下机动车位垂直式后退停车位尺寸为2.4mX5.3m,平行式后退停车位尺寸为2.4mX6.0m,符合《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015要求。

2）地下车库出入口

车库出入口在设计上与住宅和宾馆融为一体，造型上达到与整个规划设计的和谐统一。机动车通过沿建设东街设置的地下车库出入口直接进入地下车库。小区主入口为消防备用出入口。尽量避免机动车与人行区流线的交叉。

本规划在竖向规划设计时充分利用地形地貌及地质条件，场地北高南低，东高西低，最大高差约2米。

因坡就势合理布局道路、建筑、停车、活动场地，并组织场地排水。

竖向规划设计遵循下列原则：

1、合理利用地形地貌，减少土方工程量；

2、满足排水管线的埋设要求；

3、有利于建筑布置与空间环境的设计。

# 四、公共安全设施规划

### 4.1、消防设施规划

小区内部设置环形消防车道，与小区南侧建设东街相连通，坡度不大于6%，消防车道净宽不小于4米，消防车道的转弯半径不小于9米。地下车库设有消火栓及自动喷淋消防系统。

给排水消防

1）消防和生活供水水源均为城市自来水管网。

2）别墅室外消防用水量25L/S。宴会厅：室内消防用水量自喷消防用水量15L/S，室外消防用水量自喷消防用水量25L/S。地下车库：室内消防用水量自喷消防用水量10L/S，室外消防用水量自喷消防用水量20L/S，自动喷淋灭火系统消防用水量30 L/S。针对不同建筑按其火灾危险等级按照《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）在建设设计阶段统一考虑。

3）本工程红线范围内设室外消火栓以满足室外消防用水需要，地下式消火栓保护半径为120m。

消防水池设置在地下车库一层，同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群，可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池的容量为396m³、高位消防水箱的容量为18m³。

4）地下停车库设自动喷淋系统，喷头响应温度为68℃。

5）化学灭火器的设置严格按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）执行。

6）室外设消防接合器分别供消火栓及喷淋使用。

7）临街面消火栓由市政建设。

电气消防：小区内消防用电负荷均采取二路供电末端自投方式，采用耐火导线或电缆配电。

### 4.2、抗震避难设施规划

依据张家口总体规划，规划用地区属7度抗震设防区,，基本地震加速度值为0.15g，因此小区建筑应按7度抗震设计，中心广场、公共绿地以及部分地下人防工程作为抗震临时避险场所。

# 五、市政基础设施规划

### 5.1、结构专业设计

## 1、自然条件

基本风压: 0.55kN/m2(50年重现期);基本雪压:0.25kN/m2;抗震设防参数:本工程最大地震影响系数a max=0.04(第一设防水准);场地特征周期Tg=0.40秒;场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为7度。

## 2、结构体系

1)多层公建：拟采用现浇钢筋混凝土框架结构，楼(屋)盖均采用现浇钢筋混凝土梁板结构。

2)住宅：主楼拟采用现浇钢筋混凝土框架结构。楼(屋)盖均采用现浇钢筋混凝土梁板结构。

3)地下车库：拟采用现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，顶盖采用现浇钢筋混凝土梁板结构，底板、外墙及室外部分顶板采用密实抗渗混凝土。

## 3、设计依据

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)

《住宅建筑规范》GB50368-2005

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

## 4、电算程序

结构整体计算程序采用北京盈建科软件股份有限公司编制的 YJK 系列设计软件。

## 5、设计要求

1）本工程结构安全等级为二级，结构的设计使用年限为50年。

2）本工程的抗震设防类别为丙类。

3）本工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第二组。

4）地基基础设计等级为：乙级。

5）混凝土环境类别：上部混凝土结构（室内正常环境）的环境类别为一类，基础及上部外露混凝土结构的环境类别为二b类，卫生间环境类别为二a类。

6）本工程场地的标准冻深为1.4m。

7）50 年一遇的基本风压值为0.55 kN/㎡，地面粗糙度取B 类。

8）50 年一遇的基本雪压值为0.25 kN/㎡。

## 6、设计活荷载标准值

## 荷载取值如下：

上人屋面                         2.0KN/㎡

商业、楼梯间                     3.5KN/㎡

阳台、卫生间                     2.5KN/㎡

室外地面                        10.0KN/㎡

住宅                             2.0KN/㎡

电梯机房                         7.0KN/㎡

车库顶板                         20.0KN/㎡

## 7、主要结构材料

1）混凝土强度等级：

基础垫层：C15；构造柱、圈梁：C25；主体结构C30~C40。混凝土均采用预拌混凝土。

2）钢材：

主要受力钢筋采用HRB400级钢（fy=360N/mm2），构造钢筋采用HPB300级钢（fy=270N/mm2）；如局部需要采用钢结构，主要受力构件采用Q345B级钢材，其余预埋件及屋顶装饰架等普通钢结构均采用Q235B级钢材。

3）围护结构及隔墙：

填充墙材料：详建筑说明，砂浆采用预拌砂浆。

## 8、上部结构及地基基础方案

1）住宅楼采用现浇钢筋混凝土框架结构。宴会厅，地下车库采用框架结构。

2）各层楼、屋盖均采用现浇钢筋混凝土梁板结构。

3）地基基础选型：住宅楼采用天然地基上的平板式筏形基础（暂定）。

## 9、人防设计

### 5.2、管线综合规划

本工程涉及给水、消防、污水、雨水、热力、燃气、电气、电讯、有线电视等管线及相关设施，所有管线直埋及管沟的方式敷设，各类管线的管径、材质、做法等详各专业说明。

管线综合的原则:

1、在全部管线整体布置合理的基础上,使各专业管线的布置尽可能合理.

2、管道发生交叉冲突时:压力流管线让重力流管线;可弯曲管线让不易弯曲管线;同为压力流或重力流管线时，分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线。

3、各种工程管线不应在垂直方向上重叠直埋敷设。

4、管线综合图仅为各专业管线提供施工图设计的限制性平面位置。不可作为专业管线施工依据各种管线均应依本专业施工图设计进行施工。图中管线位置为各专业干管预留管位，各专业可根据实际情况进行调整，但需反馈给管线综合的设计人员。

施工注意事项:管线交叉局部满足不了规范要求时请采取隔热、防水、屏蔽等措施；当管线局部满足不了最小埋深要求时应采取保护措施；各种管线敷设时不得影响建筑物、构筑物基础及相邻地下管线。请各专业公司按以下顺序进行各专业管线的施工：污水、雨水、给水、强电、弱电、煤气；

其它注意事项

1、 未尽事宜请按照国家现行相关规范执行；

2、 图纸必须经图纸审查及规划审查合格后方可用于施工图；

3、 本小区与市政外网接口的具体位置及管径必须经核实无误，方可施工；

4、可根据实际情况对本图中的管位进行调整，以减少对已施工路面的破坏。

### 5.3、给水工程规划

## 1、生活给水系统

1）水源：取自城市自来水管网。

2）用水量：根据规范规定，住宅用水总量标准按每人每日120升计算。配套按每人每日30升计算。考虑到道路浇洒及绿地浇水，不可预见水量按10%计算，小区住宅总人数为103人。经计算，日用水量为36.3m³

3）供水系统：小区供水水源为城市自来水管网，小区自北侧道路市政自来水供水管道各引入一条DN150的供水管，作为给水水源。

## 2、消防给水系统和灭火装置

1）消防用水量

住宅按规范设置室内消火栓，地下车库按规范设置消火栓和喷淋系统。室内消防用水由各区块地下车库内集中设置的消防泵房的消防泵、消防水池提供。各单体消火栓和自喷系统由消火栓泵和自动喷淋加压泵后环网供水。

消防用水量：

室外消防栓用水量：25L/S

室内消防栓用水量：20L/S              火灾持续时间    2h

自动喷水灭火系统用水量：30L/S        火灾持续时间    1h

2）室外消防给水系统

室外消防泵房内消防水池设置消防水池取水口，该取水口可以用于火灾室外消防使用，满足地块保护距离等相关要求，消防泵房不专门设室外消火栓管网及水泵系统。

3）室内消火栓给水系统

消火栓系统采用临时高压制，由消防水池——消火栓泵——高位消防水箱联合供水。平时由高位水箱保证火灾初期灭火用水，火灾时，由消防水池吸水供水。本工程用选用一套消火栓系统加压泵，一用一备。加压泵流量为20L/s，，扬程为0.8MPa（原有已建建筑的水泵型号需复核，本次设计的水泵参数满足本次设计范围内的用水水压要求）。车库及宴会厅消火栓均采用减压稳压消火栓，栓口压力不超0.5MPa，试验压力1.4MPa。

### 5.4、排水工程规划

## 1、污水工程

1）排水体制采用雨、污完全分流制。

2）污废水量：按生活给水量的85%计，经计算日排水量为32.67m³。

3）污水排放：生活污水经化粪池处理后排入小区污水干管，汇集后接入小区南侧的市政污水管。

4）室内排水：室内排水的组成主要由卫生间器具、排水管道系统、通气管系统和清通设备等部分组成。室内洗涤污水与粪便污水分流，设专用通气立管；卫生间采用结构下沉模式，卫生间结构下沉400mm；地面以上污废水在覆土内敷设，排至室外污、废水井。

## 2、雨水工程

1）室外雨水：

设计降雨重现期P=3a，控制综合径流系数建设后的不大于建设前。室外地面雨水经雨水口、室外雨水管汇集至小区雨水管网，集中排入小区南侧道路的DN600的市政雨水管网。同时，径流雨水还采用绿地入渗、铺装透水砖、下凹式绿地、雨水调节池等方式涵养地下水。

2）屋面雨水：

住宅屋面雨水的设计重现期为5年，设计降雨历时5min。屋面雨水溢流和排水设施的总排水能力不小于50年重现期降雨流量。车库坡道、窗井需压力提升排水系统的设计重现期为50年，设计降雨历时10min，统一汇到雨水集水坑内后经潜水泵提升排出。

3）屋面雨水采用外排详见建筑图纸，外排雨水排至室外散水。

4）空调冷凝水由专用管道收集后排至室外散水并设置水簸箕。

雨水设计规划采用张家口市暴雨强度公式：q=3777.488（1+0.906lgP）/(t+15.479)0.948

P—设计重现期，取2年

t—降雨历时                 t=t1+t2

t1—地面集水时间            取10分钟

t2—管渠内雨水流行时间

汇水面积降雨量计算：Q=q·ψ·F

q—暴雨强度

ψ—地面径流系数，取0.5

3、环境保护措施

1）生活水箱采用食品级不锈钢水箱。

2）高层排水系统设专用通气立管，以保护洁具水封，防止下水道污气进入室内。

生活给排水管采用符合环保要求的管材。

所有水泵等机电设备尽可能设在地下车库内。水泵选用低噪声产品并设隔震基础、吸水管和出水管上设橡胶软管、水泵房内管道使用弹性支架等，尽量减少泵房噪音。

排水系统采用雨、污分流制。所有生活污、废水经化粪池初级生物处理后，在达到国家《污水综合排放标准》相关标准后再行外排。

生活垃圾分类袋装化，由专人日运日清。

### 5.5、供电工程规划

## 1、设计依据

建设单位提供的有关文件

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑防雷设计规范》 GB50057-2010

《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016

《住宅设计规范》 GB50096-2011

《住宅建筑规范》 GB50386-2005

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

其它相关专业提供的技术资料

## 2、电力规划

1）负荷计算

本工程按负荷密度法进行负荷估算：住宅按50W/㎡，公建平均按40W/㎡估算,地下车库平均按15W/㎡估算。本工程住宅部分用电负荷344kW，配套用房用电负荷88kW，地下车库用电安装负荷108.9kW.其它相关配套设施安装负荷80kW。故本工程总用电负荷为620.9kW。补偿后功率因数取0.9，则装机容量为690kVA。

2）充电基础设施设置要求:

根据要求，新建停车位建设充电桩比例按10%考虑，计算每个充电桩需要负荷为7kw.本规划设计预留充电设施变压器及相应室外配电箱为充电基础设施建设安装提供便利. 充电设施电源电缆由变压器采用直埋方式引至各配电箱前备用.本工程设114个车位，则充电桩总负荷为84KW,需用补偿后功率因数取0.9，则装机容量为：93.3KVA.

3）电源：

根据小区的特性，以及当地供电部门的规划，本小区内拟设两路10KV电源由当地电力局规划引入。

4）配电系统：

所有用电单位均采用一户一表的计量方式计量。住宅采用集中设表的方式计量，

每单体室外设一个电表箱。室外设电表箱，箱变引出的低压线路在此分配至各单体电表箱。

5）照明：

公建等处选用低能高效的荧光灯作光源，走道以节能灯为主。在公共场所设有一定数量的插座。住宅内插座根据国家和当地的有关规定设定。

6）防雷与接地：

（1）本工程各单体建筑根据高度及功能分为二类或者三类防雷建筑。

（2）防雷击电磁脉冲保护：在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下，应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2．5kV。每一保护模式的冲击电流值，当无法确定时应取大于或等于12.5kA。

（3）本工程低压接地故障保护拟采用为TN-C-S系统。本工程防雷接地、电气设备的保护接地、弱电设备接地等共用基础接地装置，要求接地电。

7）低压配电系统

每幢住宅楼的电源按单元从变电所引出的低压电缆π接箱引接。低压电缆采用YJV22电力电缆直埋地敷设。

8）照明系统

住户内照明，插座分别由不同支路供电，所有插座回路( 空调挂机插座除外 ) 均设漏电器保护。照明光源采用高效节能型灯具为主要光源。规划区中主要道路下埋设路灯电缆，路灯间距20--30米。

### 5.6、通信工程规划

## 1、综合布线系统

综合布线系统将为该区域住宅楼建立一套为所有数据、图像等信号传输，并具有宽带、高速、灵活、可扩展的模块化介质通路。网络通信系统由电信网络运营商在小区内建立网络平台，通过综合布线系统，及层面交换机，与小区内的所需用户电脑终端连接，形成宽带传输网络。各单体住宅楼底层设电信间。电信间设有综合布线分线箱及集线器等网络设备， 系统干线采用光缆，楼层设有综合布线楼层箱， 水平布线采用超五类UTP线。终端插座采用RJ45型。每户设有信息配线箱，接入UTP线负责数据线路交接配线。每户在主卧室，起居室，书房设有信息插座。本工程网络与电话系统合用信息插座。

## 2、火灾自动报警系统

1）在地下车库内及有消防联动设备的高层住宅共用部位设置消防广播、火灾自动报警及联动控制系统，系统保护对象等级为二级，采用控制中心报警、二总线制系统。设置消防控制室集中监控小区火灾报警情况。消防控制室设置于地下车库。

2）在地下车库、公建设置感温（烟）感探测器，手动报警按钮，消防广播扬声器。

3）在各主要设备机房内设置消防电话；在消防控制室内设置消防电话总机，并设置能直接报警的119 外线电话。

4）在消防控制室内设置消防联动控制屏，对消防设备进行联动和监视：消防泵、防烟和排烟风机的启动、停止及工作状态显示、手动/自动状态显示和故障报警；各类防火门、防火阀、排烟阀的控制及状态显示；

应急广播的程序控制；

电梯的控制和楼层显示；

火灾区有关部位的非消防设备(空调设备和风机等)电源的切除；

火灾应急照明和疏散指示灯的控制；

5）火灾发生确认后，由消防控制室发出指令起动消防泵、喷淋泵、排烟风机、送风机，降下防火卷帘，同时切断非消防电源。

6）住宅消火栓按钮报警信号引至消防控制室，并可直接启动消防泵。

7）本工程的消防广播与公共广播合用，在火灾时在消防控制室能将火灾疏散层的扬声器

和公共广播扩音器强制切换转入火灾应急广播状态。

## 3、有线电视系统

有线电视系统，与市有线电视网联网。除接收有线电视节目外，并可为用户提供Internet 接入服务、VOD等有线电视宽带网络服务。电视系统采用双向传输技术，采用全频段860M或(1000MHz)双向传输网络，系统带宽5-860MHz，其中5-65MHz为上行通道， 87-860MHz为下行通道。邻频传输，分支分配方式。

系统主要技术指标：

1）用户终端电视信号电平： 68 3dBuV

2）系统载噪比>＝45dB

3）系统交扰调制比>＝49dB

4）系统亨声调制比>＝46dB

5）幅频特性： 45-225MHz 电平差<＝12db,VHF 电平差相邻频道间<＝3dB，任意频道间<＝8dB。

并符合市有线电视网联网要求。

各单体住宅室外设有电视分接箱，每户引入一根同轴电缆，在信息配线箱经配后接出数根同轴电缆，分别引至客厅，卧室及书房，在客厅，卧室及书房分别设电视终端。

电视信号光缆由电视设备前端室引来。经集中转换后，再用同轴电缆传输至单体建筑。

## 4、安防系统

1）视频监视系统：

小区设闭路电视监控设备，以加强住宅区的安全保卫和管理工作。小

区设有安保中心室（设置于地下车库，与消防控制室合用），并设有小区监控电视控制设备。系统控制室主机采用电脑矩阵控制，通过摄像机，对各个监控点进行监视观察，对有关图像还可进行遥控、录像。

在各单体住宅楼底层大厅、电梯轿箱、地下室车库、室外主要出入口、主要道路两侧设全天候摄像机，信号通过同轴电缆送至小区地下车库管理中心，信号再引至物业安保中心，以监视小区公共场所的治安情况。

2）访客对讲系统：

在小区入口、各单体住宅楼底层大门及地下室入口处设可视门口机， 住宅每户设对讲话机，住户可以与大门入口处的人员进行双向对讲， 并可控制大门入口处的电子门锁。小区安保中心也可与住户进行双向对讲， 并接收住户的呼叫与求助。小区出入口门卫值班室及小区安保中心设管理员机。

访客对讲信号引至小区安保中心。

3）门禁系统：

在各单体住宅楼底大门入口, 与地下室楼梯入口处设门禁系统， 住户可持卡控制电子门锁开启所居住单元底层的大门. 同时门上设有门磁感应器，安保中心可感应各单体大门的开启情况， 及是否关闭。遇火灾等紧急情况时可自动打开大门电子门锁。

### 5.7、环卫设施规划

在小区各个住宅楼附近设置垃圾收集箱，满足业主日常垃圾排放。在外环路外侧设置垃圾收集点，将垃圾集中收集后通过垃圾转运站运出本小区。

# 六、绿色建筑及建筑节能

### 6.1、绿色建筑标准

## 1、绿色建筑目标

本项目主要指标达到绿色建筑二星级，通过总体规划和建筑单体优化设计，优先采用低投高效的节能技术，与周边生态系统取得动态平衡，节约资源和减少排放，提高居住者的环境舒适性，同时规划将绿色环保的理念贯穿到项目设计、施工、运营的全寿命周期。

## 2、节地与室外环境

1）本工程总平面规划设计满足上级规划部门的审批要求。规划选址时未非法占用及破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。

2）根据提供的地勘报告，场地内无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。无超标排放的污染源。

3）本建筑规划布局满足日照标准要求，对周边建筑居住建筑不产生日照遮挡，室外夜景照明光污染的闲置符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的相关要求，避免对周边建筑造成光污染。

4）场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的有关规定进行设计，在需要区域采取适当的隔离或降噪措施。场地冬季建筑物周围人行风速小于5m/s，且室外风速放大系数小于2；为降低热岛强度，户外活动场地有乔木、构筑物等遮阴措施，占用地面积达10%。

5）本规划场地室外除绿地、建筑物散水、道路外其余均采用透水材质铺设硬质地面。规划设置下沉式绿地与生物滞留设施。

6）规划小区内绿化物种均选用适宜本地气候和土壤条件的乡土植物，且采用包含乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需要。

## 3、节能与能源利用

1）本建筑依照《居住建筑节能设计标准》DB13（J）185-2015（省标）对围护结构热工性能的相关要求对外墙、屋面、窗墙比、外窗等进行设计并同时满足节能标准的要求。

2）本工程热媒由换热站提供，二次网的供水温度设计是70℃，回水温度设计是50℃，温差是20℃。

3）建筑各房间或场所的照明功率密度指标满足《建筑照明设计标准》GB50034相关规定。

4）设计对建筑各能耗环节进行分项计量。对如冷热源、输配系统、照明等设独立分项计量仪表，以便物业记录。

5）规划总平面设计中，各建筑布置为当地最佳建筑朝向（坐北朝南）且各建筑间距宽敞，建筑综合考虑日照、通风与采光。有利于冬季日照并避开冬季主导风向，夏季利于通风。

6）各建筑采用可开启外窗通风，可开启面积不小于外窗总面积的30%。

7）本工程外窗采用单框中空玻璃塑钢窗，所有门窗的主要性能和要求以及适用检测标准均符合《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106、《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T8485中的各项规定。

8）各建筑走廊、楼梯间、门厅的照明系统采取分区照明措施；照明功率密度值达到现行国标《建筑照明设计标准》GB50034中规定的目标值。

## 4、节水与水资源利用

1）本项目设计已指定总体水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。生活给水水源为城市自来水。雨水排放结合海绵城市理念，采用下沉式绿地、路旁植沟、渗水铺装材料等海绵城市设计手段，减少地表径流，以达到节能节水。

2）本项目给排水系统依照《建筑给水排水设计规范》GB50015-2010中的相关规定设计，完整考虑管材、污水收集排放、地形地貌等多重相关因素。

3）本项目设计采用节水器具依照《节水型生活用水器具》CJ164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB18870相关要求选型。

4）本项目采取有效措施避免管网漏损：

（1）采用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，使用的管材管件符合现行产品行业标准的要求，选择密封性能好的阀门及设备。

（2）合理设置检修阀门，位置及数量有利于降低检修时的泄水量。

（3）根据水平衡测试标准安装分级计量水表，且安装率达100%。

（4）给水系统无超压出流现象，用水点供水压力不大于0.30MPa，规划按付费或管理单元，分别设置用水计量装置。

（5）本项目绿化灌溉采用微灌的灌溉方式，达到高效节水目的。

## 5、节材与材料资源利用

1）本项目未使用任何国家和河北省限制和禁用的建筑材料和产品。

2）本项目各建筑物混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋均采用400MPa级的热轧带肋钢筋。

3）本项目各建筑物体型简单、造型要素简约，无大量装饰性构件。

4）本工程承重墙体材料全部采用预拌混凝土，非承重墙体材料采用加气混凝土砌块。

5）本项目部分建筑采用土建与内部装饰一体化设计施工；所有混凝土均须采用预拌混凝土；所有建筑砂浆均须采用预拌砂浆。

6）各建筑外墙涂料选用水性氟涂料或其他相当且易维护的涂料，内墙涂料采用耐久性好且易维护的涂料。

## 6、室内环境质量

1）客厅、卧室等主要功能房间的室内噪声级应满足国标《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定要求。

2）客厅、卧室等主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足国标《民用建筑隔声设计规范》GB50118的要求。楼板撞击声隔声性能应达到高、低标准限值的平均；建筑平面、空间布局合理，无明显的噪声干扰；设备上采用旋流弯头等有效措施降低排水噪声。

3）本项目各建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等建筑照明数量和质量指标均应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的要求。

4)本建筑采用集中供暖，房间内的温度、温度、新风量等设计参数均应满足国标《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。

5)本项目各建筑围护结构内部和表面经热工计算，在室内设计温、湿度条件下无结露现象。

6)本项目建筑屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国标《民用建筑热工设计规范》GB50176。

7)各住宅客厅、卧室等主要功能房间朝向良好。根据采光设计，客厅、卧室等主要功能房间窗地比满足《建筑采光设计标准》GB50033要求的面积比达到1/7。本工程属于夏热冬冷地区，通风开口面积与房间地板面积的比例达到8%。

### 6.2、太阳能利用系统

## 1、设计依据

《关于规模化开展太阳能热水系统建筑应用工作的通知》冀建科[2014]24号

《规模化开展太阳能热水建筑应用示范工作实施方案》张住建字[2015]73号

《规模化开展太阳能热水建筑应用示范工作实施方案》张住建字[2015]73号

## 2、设计内容

太阳能热水系统，是指将太阳能转换成热能用以加热水并进行利用的装置，是重要的可再生能源利用技术，具有使用方便、经济实惠、节约能源、减少污染排放、促进产业结构调整等特点。张家口市太阳能资源丰富，非常适于太阳能热水系统，太阳能路灯的推广应用。

1、所有住宅楼设置集中式太阳能生活热水系统（屋顶太阳能）。生活热水水源接至各住户生活总水表，共同计量。太阳能热水系统在项目施工前，甲方招投标确定的具体太阳能设备安装单位配合设计单位进行二次深化设计后，与建筑设计和施工同步进行。

2、太阳能热水系统应安全可靠, 内置加热系统必须带有保证使用安全的装置, 并根据不同地区应采取防冻, 防结露, 防过热, 防雷, 抗雹, 抗风, 抗震等技术措施。安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器，应有防止热水渗漏的安全保障设施。在安装太阳能集热器的建筑部位，应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全措施。所有热水器必须带有保证使用安全的装置。

3、太阳能作为一种清洁、高效和永不衰竭的新能源，在日常生活中受到了各国政府的重视，各国都将太阳能资源利用作为国家可持续发展战略的重要内容。目前人类利用太阳能有三大技术领域，即光热转换、光电转换和光化转换。由此可见，充分利用太阳能资源是节省和替代常规能源的有效措施，实现节能，环保的意义，从而满足绿色建筑的要求。

4、施工单位、工程监理单位应严格按照审查合格的施工图设计文件、有关技术规范进行施工和监理，并对进入施工现场的太阳能热水设备和配件进行查验，严禁将不合格的太阳能热水设备及其配件应用于工程中。

# 七、建筑设计

## 1、设计依据

《住宅建筑规范》（GB50368）2005年版；

《汽车建筑设计规范》JGJ100-2015

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

《城市道路和建筑无障碍设计规范》GB 50763-2012

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《张家口市城市规划管理技术规定（2015年修订）》

国家、河北省及张家口相关法律、法规、标准、规范；

甲方提供的设计任务书

## 2、单体建筑设计

1）户型设计

户型设计追求多样化。主力户型面积从120-200平方米，囊括了5种户型，适合不同的购买人群。

所有户型均采用阳面居室，客厅和主卧朝南的设计风格，卫生间尽可能设计自然通风、采光，提高户型的居住品质。

2）建筑造型风格

住宅外立面采用新中式设计，屋顶采用坡屋顶，建筑外立面材料底部采用石材，主色使用米黄色与深咖色真石漆，底座颜色稍重，增加整栋建筑的稳定感。整个色调的使用，使得建筑形体稳重大方，色彩鲜明，中式味道浓郁，向人们展示该项目整体规划设计风貌。墙面不同色彩间的界限、墙面转折线、两层重点处理的线脚加强了视觉效果，创造优美的韵律感组合，进一步凸显竖向线条构成建筑物的韵律感与节奏感，同时垂直的线条能够充分的弱化建筑庞大的体量感。结合平面，合理设置太阳能板的位置，减少其对建筑立面产生的不利影响，使其成为建筑的有机部分。

# 八、投资估算

小区建设投入包括两大部分费用，一是建筑安装工程费，二是其他工程费用。为便于测算，将投资估算分为五大类：

A、住宅建筑：指住宅自身的建筑安装费用。

B、宴会厅及车库

C、总图外线：指小区道路、地面铺装、绿化种植、地埋各类管线。

D、征用土地：指征地费。

E、其它工程费用：包括场地整治费、城建配套费、渣土费、建设单位管理费、物业开办费、勘察设计费、工程监理费。

根据近年来对我省建成生活小区的投入分析比较，大体存在下述投资比例关系：

| 项目 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总投资比例 | 50─58% | 10─12% | 6─8% | 10─30% | 3─4% |
| 占住宅楼比例 | / | 15─22% | 10─15% | 20─50% | 6─8% |

根据上述规律，结合住区实际情况测算该项目的投入情况。

1、住宅土建费：

住宅建筑面积5323.18㎡，土建投入按2000元/㎡计，需投入约1064.64万元。

2、宴会厅及地下车库土建费：

宴会厅建筑面积共计2204.34㎡，土建投入按3500元/㎡计，需投入771.52万元；

地下车库建筑面积7348.65㎡，土建投入按2000元/㎡计，需投入1469.73万元；

总投入为3305.89万元。

3、室外配套设施：

大门等其它设施预计需投入150万元。

4、总图外线：

按其占住宅投入比例20%计，需投入212.93万元。

5、其它工程费用：

按总投入的5%计，需投入165.29万元。

以上五项合计：3834.11万元

测算表明，该项目总投资需3834.11万元人民币。

#### 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

#### 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能、气密性能应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.6 外墙外保温结构体系的防火及安全性能应符合国家和地方现行有关标准的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外墙外保温结构体系的防火及安全性能进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明；

2）节能计算书；

3）施工验收记录。

实际提交材料：

#### 4.1.7 卫生间、浴室的地面应设置防水层，卫生间、浴室的墙面、顶棚应设置防潮层；布置在无用水点房间下层的厨房顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

#### 4.1.8 疏散门、疏散通道、安全出口或疏散楼梯、避难走道、避难间或避难层等安全疏散和避难设施，应满足紧急疏散、应急救护等要求，且通行空间应保持畅通。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对安全疏散和避难设施等通行空间的畅通性进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

#### 4.1.9 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：

#### 4.1.10 地下工程防水设计应根据结构耐久性做好防水设计，并应满足《地下工程防水技术规范》GB 50108 的要求。

1 达标自评

达标；不达标；不参评

2 评价要点

请对地下工程防水设计进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明；

2）结构竣工图与设计说明；

3）隐蔽工程验收记录。

实际提交材料：

#### 4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 |  |
| 2 | 抗震设防要求高于国家和河北省现行抗震规范的要求或采用隔震、消能减震等抗震新技术 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：

#### 4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 |  |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 |  |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 |  |
| 防护措施与其他措施结合做法 |  |
| 缓冲区和隔离带的形式 |  |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：

#### 4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 |  |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 |  |
| 3 | 太阳能设施采用非外挂式集热器，并进行一体化设计 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 |  |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 |  |
| 太阳能设施设计情况 |  |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：

#### 4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级 | 3 |  |
| 2 | 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级，幼儿园、老年人照料设施等建筑室内外活动场所采用柔（弹）性防滑地面 | 4 |  |
| 3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 |  |
| 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级，幼儿园、老年人照料设施等建筑室内外活动场所采用柔（弹）性防滑地面 |  |
| 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；

2）防滑材料相关测试报告。

实际提交材料：

#### 4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 | 8 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否人车分流 |  |
| 步行道路是否有照明 |  |
| 自行车道路是否有照明 |  |

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；

2）相关区域的照度计算书、检测报告。

实际提交材料：

#### 4.2.6 采用建筑保温与结构一体化技术。（8分）

1 得分自评

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 采用建筑保温与结构一体化技术 | 8 |  |
| 合计 | 8 |  |

2 评价要点

采用建筑保温与结构一体化技术：是、否

简要论述该项技术做法：

3 证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业施工图及设计说明；

2. 结构施工图及设计说明。

实际提交材料：

#### 4.2.7 采取提升建筑适变性的措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计使建筑空间和功能适应使用者需求的变化，可变化功能空间灵活隔断比例 | 大于30% | 2 |  |
|  |  | 大于50% | 3 |  |
|  |  | 大于80% | 4 |  |
| 2 | 管线分离并满足河北省《装配式建筑评价标准》DB13(J) /T 8321 中规定的最低比例要求 |  | 4 |  |
| 3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 |  | 2 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 灵活可变空间占建筑面积比例 |  |
| 管线分离比例 |  |

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；

2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：

#### 4.2.8 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 5 |  |
| 2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 管材 | 耐腐蚀 抗老化 耐久性能好 |
| 管线 | 耐腐蚀 抗老化 耐久性能好 |
| 管件 | 耐腐蚀 抗老化 耐久性能好 |
| 活动配件部品组合寿命 | XX年 |
| 不同使用寿命的部品组合 | 便于分别拆换 更新 升级 |

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：

生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；

2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

#### 4.2.9 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □按100年进行耐久性设计 |  | 10 |  |
| 2 | □采用耐久性能好的建筑结构材料 | □混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 | 10 |  |
|  |  | □钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料 |  |  |
|  |  | □木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑结构设计年限 |  |
| 建筑结构材料 | 混凝土 钢 木 |
| 钢筋保护层厚度 |  |
| 是否采用高耐久性混凝土 |  |
| 是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料 |  |
| 是否采用耐久木制品 |  |

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：

结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；

3）项目运行使用中的维护管理记录。

实际提交材料：

#### 4.2.10 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 |  |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 |  |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 |  |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 |  |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 |  |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：