项目名称：  合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目-综合楼

1.充分利用场地空间设置绿化用地

本项目绿地率 Rg 为 7.8%，规划条件要求绿地率不大于 12%，绿地率可视为满足要求；

本项目为综合楼，主要为倒班宿舍和食堂，主要服务对象为工厂职工，绿地不对外开放。

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 中第 8.2.3 条公共建筑绿地率评分规则，此条文本项目得 0 分

2.合理设置室外吸烟区

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第 5.1.1 条规定了室内禁止吸烟，同时需要为“烟民”设置专门的室外吸烟区，有效地引导有吸烟习惯的人群，走出室内， 在规定的合理范围内吸烟，做到“疏堵结合”。室外吸烟区的选择还须避免人员密集区、有遮阴的人员聚集区，建筑出入口、雨篷等半开敞的空间、可开启窗户、建筑新风引入口、儿童年和老年人活动区域等位置，吸烟区内须配置垃圾筒和吸烟有害健康的警示标识。

本项目在场地北侧入口广场设室外吸烟区，满足以下要求：

1）室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气

口和可开启窗扇的距离不少于 8m；

2）室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置座椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识。

室外吸烟区示意