4.1.7 卫生间、浴室的地面应设置防水层，卫生间、浴室的墙面、顶棚应设置防潮层；布置在无用水点房间下层的厨房顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

卫生间采用1.5厚聚氨酯防水涂膜（单组份）作为地面防水层，墙面防潮层采用DWM15干混防水砂浆，顶棚采用1.2厚聚合物水泥防水涂料作为防潮层。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

- 建筑专业施工图纸与设计说明