4.1.8 疏散门、疏散通道、安全出口或疏散楼梯、避难走道、避难间或避难层等安全疏散和避难设施，应满足紧急疏散、应急救护等要求，且通行空间应保持畅通。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对安全疏散和避难设施等通行空间的畅通性进行简要说明。

本项目为住宅项目，其安全出口和疏散门的数量、位置、宽度等均符合《建筑设计防火规范》GB 50016的要求。走廊和疏散通道设计，满足《防灾避难场所设计规范》GB 51143-2015 对车辆或人员通行的安全间距要求。地上按层划分防火分区，其面积不超1500平米。每单元设1部疏散楼梯，楼梯一层直通室外，顶层直通屋顶，一层各户通过大堂疏散。地下一层（戊类储藏室、设备电气用房）走廊、前室、车库通道设置自动喷淋，为1个防火分区，有2个直通室外的安全出口。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

- 建筑专业施工图及设计说明。 - 电气专业施工图及设计说明。