6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑 | 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求; 住宅建筑设置全龄友好的生活配套设施 | 4 | 4 |
|  | 非住宅建筑 | 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求 | 4 |  |
| 2 | 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 |  | 2 |  |
| 3 | 设有可容纳担架的无障碍电梯 |  | 2 | 2 |
| 合计 |  |  | 8 | 6 |

2 评价要点

建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：R是 否

住宅建筑是否设置全龄友好的生活配套设施：R是 否

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：是 否，是否设有安全抓杆或扶手：是 否

是否设有可容纳担架的无障碍电梯：R是 否

请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。

小区室外场地及绿化设计应满足《无障碍设计规范》相关要求。 1、小区内部建筑(住宅及相关居民服务建筑)均设置无障碍出入口。 2、居住绿地主要出入口衔接位置必须设置缘石坡道作为无障碍出入口。 3、儿童游乐场和老年活动场地入口处设置提示盲道。 4、居住绿地内游步道均为无障碍通道，且全范围内不设置台阶，整体坡度不大于4.%，局部不大于8%。 5、每单元设有一部无障碍电梯，电梯尺寸2100x2100。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括建筑出入口及其他室内公共区域平面图；

3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外公共活动场地及道路设计；

4）无障碍设计详图；

5）电梯设计详图及电梯产品说明书；

6）装修图纸及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表。

实际提交材料：

- 建筑专业施工图纸与设计说明。 - 建筑总平面图。 - 景观专业施工图纸与设计说明。