4.1.1 场地安全应符合以下要求：1 场地应避开滑坡、塌陷、泥石流、崩塌等地质危险地段，易发生洪涝、落石地区及抗震危险地段应采取可靠的安全防护措施；2 场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害；3 污染场地应进行评估和有效的治理。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。

根据本项目《地勘报告》结论： 1、本场地为岩溶较不稳定区，基岩岩性局部较破碎，但是场地范围内未 发现溶洞、采空区等不良地质现象，无动力地质作用破坏影响，属较稳定场 地，处理后可以建筑。 2、未发现滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。 3、本场地土为中软场地土，场地类别为Ⅱ类建筑场地，为建筑抗震不利 地段。 4、勘察区设计地震分组为第二组,抗震设防烈度为 8 度，设计基本地震 加速度为 0.20g，特征周期为 0.40s。 5、各土层承载力特征值可按表 3.3 采用。 6、本场地地下水稳定水位埋深 9.1m～14.9m（水位高程 9.67～11.94m）， 该地下水初见于第⑤层细砂，地下水类型为潜水-微承压水。地下水对混凝土 结构具微腐蚀性；在长期浸水条件下，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具 有微腐蚀性，在干湿交替条件下，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱 腐蚀性。本场地土对混凝土结构有微腐蚀性，土对钢筋混凝土结构中钢筋有 微腐蚀性。 7、本场地土不液化。 8、勘察中未发现河道、沟浜、墓穴等对本工程不利的埋藏物。 9、依据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）中的《中国季节性 冻土标准冻深图》可知：本场地标准冻深为 0.80m。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；

2）环评报告；

3）相关检测报告或论证报告。

实际提交材料：