居住建筑

窗地面积比计算书

| 工程名称 | 启新项目（C02地块）-201#楼 |
| --- | --- |
| 设计编号 | MJ401 |
| 建设单位 | 唐山盾石地产开发有限公司 |
| 设计单位 | 北京建都设计研究院有限责任公司 |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月7日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P182EFA37 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1. 建筑概况	3

2. 计算目的	3

3. 分析依据	3

3.1 评价依据	3

3.2 标准要求	3

4. 应用软件与计算方法	4

4.1 软件选用	4

4.2 计算方法	4

5. 计算参数选用	4

6. 窗地比结果	5

7. 评价结论	6

建筑概况

| 项目所在地 | 唐山 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光气候分区 | III | 光气候系数K | 1.00 |
| 建筑面积 | 地上 11782.90㎡ 地下 333.31㎡ |  |  |
| 建筑层数 | 地上 19 地下1 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 56.40 m 地下 3.30m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

计算目的

通过软件对目标建筑进行采光分析计算，求得居住建筑内卧室、起居室的窗地面积比，从而评价本项目的建筑采光设计是否满足《绿色建筑评价标准》的要求。

分析依据

评价依据

- 《建筑采光设计标准》GB 5003-2013

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

标准要求

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014要求：

8.2.6 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求，评价总分值为8分。

1 居住建筑：卧室、起居室的窗地面积比达到1/6，得6分；达到1/5，得8分。

应用软件与计算方法

软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali作为分析工具。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到Dali进行处理分析。Dali可对地下采光、视野率、达标率、内区采光、眩光指数等进行快速分析，并根据需求生成《地下采光分析计算书》等采光相关计算书。

Dali已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，Dali还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

计算方法

■ 窗地面积比

窗洞口面积与地面面积之比。对于侧面采光，应为参考平面（即距离地板750mm）以上的窗洞口面积，窗地面积比用Ac/Ad来表示，窗面积Ac为窗洞口面积，地面面积Ad为室内地面的净面积。

计算参数选用

为了计算本项目的窗地比情况，窗地比计算时需要对门窗中透光部分的面积和数量进行统计，本项目中门窗信息统计如下：

| 编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 面积(㎡) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100 | 2100 | 2.31 | 8 |
| C0514 | 500 | 1400 | 0.70 | 6 |
| C0714 | 700 | 1400 | 0.98 | 6 |
| C0914 | 800 | 1400 | 1.12 | 12 |
| C0914a | 900 | 1400 | 1.26 | 6 |
| C1020 | 1000 | 2000 | 2.00 | 2 |
| C1112（排烟） | 1100 | 1400 | 1.54 | 4 |
| C1209 | 1200 | 1200 | 1.44 | 1 |
| C1214 | 1200 | 1400 | 1.68 | 6 |
| C1514 | 1400 | 1400 | 1.96 | 12 |
| C1817 | 1800 | 1700 | 3.06 | 8 |
| C2322 | 2300 | 2200 | 5.06 | 6 |
| C2724 | 2700 | 2400 | 6.48 | 2 |
| PC1517 | 1500 | 1700 | 2.55 | 6 |
| PC1817 | 1800 | 1700 | 3.06 | 6 |
| ZJC3722 | 3450 | 2200 | 7.59 | 8 |

窗地比结果

软件对标准要求的功能房间中的窗面积和房间地面面积进行统计，对窗地比进行计算。

| 楼层 | 户型 |  | 房间 编号 | 房间类型 |  | 采光 类型 |  | 窗面积 Ac（㎡） | 地面积 Ad（㎡） |  | 窗地比 Ac/Ad |  | 区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-A |  | 1006 | 起居室 |  | 侧面 |  | 2.79 | 12.04 |  | 0.232 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 1009 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.18 |  | 0.229 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 1013 | 卧室 |  | 侧面 |  | 1.96 | 7.98 |  | 0.246 |  | ≥0.200 |
|  | 1-B |  | 1002 | 起居室 |  | 侧面 |  | 3.57 | 11.22 |  | 0.318 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 1011 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.33 | 8.91 |  | 0.261 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 1017 | 卧室 |  | 侧面 |  | 1.68 | 4.94 |  | 0.340 |  | ≥0.200 |
|  | 1-C |  | 1003 | 起居室 |  | 侧面 |  | 3.57 | 11.22 |  | 0.318 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 1012 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.32 | 8.91 |  | 0.261 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 1018 | 卧室 |  | 侧面 |  | 1.68 | 4.94 |  | 0.340 |  | ≥0.200 |
|  | 1-D |  | 1002 | 起居室 |  | 侧面 |  | 2.79 | 12.04 |  | 0.232 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 1010 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.18 |  | 0.229 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 1014 | 卧室 |  | 侧面 |  | 1.96 | 7.98 |  | 0.246 |  | ≥0.200 |
| 2 | 1-E |  | 2001 | 起居室 |  | 侧面 |  | 5.35 | 19.37 |  | 0.276 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2005 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.79 | 11.90 |  | 0.234 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2012 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.20 |  | 0.228 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2015 | 卧室 |  | 侧面 |  | 1.96 | 7.96 |  | 0.246 |  | ≥0.200 |
|  | 1-G |  | 2003 | 起居室 |  | 侧面 |  | 3.57 | 11.10 |  | 0.321 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2014 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.33 | 8.91 |  | 0.261 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2020 | 卧室 |  | 侧面 |  | 1.68 | 4.94 |  | 0.340 |  | ≥0.200 |
|  | 1-H |  | 2004 | 起居室 |  | 侧面 |  | 5.35 | 19.37 |  | 0.276 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2006 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.79 | 11.90 |  | 0.234 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2011 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.20 |  | 0.228 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2016 | 卧室 |  | 侧面 |  | 1.96 | 7.96 |  | 0.246 |  | ≥0.200 |
|  | 1-N |  | 2002 | 起居室 |  | 侧面 |  | 3.57 | 11.10 |  | 0.321 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2013 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.33 | 8.91 |  | 0.261 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2019 | 卧室 |  | 侧面 |  | 1.68 | 4.94 |  | 0.340 |  | ≥0.200 |
| 3~18 | 1-J@3 |  | 2005@3 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.79 | 11.90 |  | 0.234 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2012@3 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.20 |  | 0.228 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2015@3 | 卧室 |  | 侧面 |  | 1.96 | 7.96 |  | 0.246 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 3001@3 | 起居室 |  | 侧面 |  | 5.35 | 19.37 |  | 0.276 |  | ≥0.200 |
|  | 1-K@3 |  | 2013@3 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.33 | 8.91 |  | 0.261 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2019@3 | 卧室 |  | 侧面 |  | 1.68 | 4.94 |  | 0.340 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 3002@3 | 起居室 |  | 侧面 |  | 3.57 | 11.10 |  | 0.321 |  | ≥0.200 |
|  | 1-L@3 |  | 2014@3 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.33 | 8.91 |  | 0.261 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2020@3 | 卧室 |  | 侧面 |  | 1.68 | 4.94 |  | 0.340 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 3003@3 | 起居室 |  | 侧面 |  | 3.57 | 11.10 |  | 0.321 |  | ≥0.200 |
|  | 1-M@3 |  | 2006@3 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.79 | 11.90 |  | 0.234 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2011@3 | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.20 |  | 0.228 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 2016@3 | 卧室 |  | 侧面 |  | 1.96 | 7.96 |  | 0.246 |  | ≥0.200 |
|  |  |  | 3004@3 | 起居室 |  | 侧面 |  | 5.35 | 19.37 |  | 0.276 |  | ≥0.200 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 房间数量 |  | 区间内房间数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ac/Ad＜1/6*K |  |  | 1/6*K＜Ac/Ad≤1/5*K |  | 1/5*K≤Ac/Ad |  |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  |  | 72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 72 |  |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  |  | 178 |  | 0 |  |  | 0 |  | 178 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 250 |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 |  |  |

评价结论

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014的8.2.6条款要求，对该居住建筑主要功能房间窗地面积比情况进行分析，评价结果如下：

| 项目 | 区间内房间数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ac/Ad＜1/6*K | 1/6*K＜Ac/Ad≤1/5*K | 1/5*K≤Ac/Ad |
| 房间数量 | 0 | 0 | 250 |
| 得分 | 8分 |  |  |