建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 启新项目（C02地块）-201#楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-唐山 |
| 设计编号 | MJ401 |
| 建设单位 | 唐山盾石地产开发有限公司 |
| 设计单位 | 北京建都设计研究院有限责任公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年9月14日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P182EFA37 |

建筑概况

| 工程名称 | 启新项目（C02地块）-201#楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-唐山 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 建筑面积 | 地上6189㎡ 地下333㎡ |
| 建筑层数 | 地上19 地下1 |
| 建筑高度 | 56.4m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |
| 采暖期天数（d） | 120 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -0.60 |

设计依据

1. 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=600) | 0.180 | 3.100 | 600.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 干拌复合轻集料混凝土垫层 A型 | 0.100 | 2.089 | 600.0 | 1000.1 | 0.0000 | 依据来源：12BJ1-1，导热系数修正系数（β）：1.25 |
| 改性粉煤灰保温砂浆 | 0.035 | 1.070 | 450.0 | 286.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=600)（2） | 0.220 | 3.429 | 600.0 | 1050.0 | 0.0998 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| C15豆石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 超细无机纤维板 | 0.035 | 0.311 | 38.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1） | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 热固改性聚苯 | 0.055 | 1.020 | 200.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.360 | 30.0 | 1980.1 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆（1） | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 石墨聚苯板（1） | 0.024 | 0.241 | 30.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（2） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 膨胀玻化微珠 | 0.052 | 0.510 | 40.0 | 1718.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 6607.89 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 17244.87 |
| 体形系数 | 0.38 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 不满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 6.480 | 13.775 | 0.47 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1025 | 0.700 | 2.320 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 1002 | 3.060 | 7.540 | 0.41 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2009 | 3.060 | 7.540 | 0.41 | 0.35 | 不满足 |
| 西向 | 1001 | 3.060 | 7.540 | 0.41 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2010 | 3.060 | 7.540 | 0.41 | 0.35 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 6.480 | 13.775 | 0.47 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 1025 | 0.700 | 2.320 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 2009 | 3.060 | 7.540 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 2010 | 3.060 | 7.540 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板 | 150 | 0.030 | 0.360 | 1.25 | 4.000 | 1.800 |
| 干拌复合轻集料混凝土垫层 A型 | 80 | 0.100 | 2.089 | 1.00 | 0.800 | 1.671 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 425 | － | － | － | 4.940 | 5.515 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 热固改性聚苯 | 50 | 0.055 | 1.020 | 1.10 | 0.826 | 0.927 |
| 石墨聚苯板（1） | 40 | 0.024 | 0.241 | 1.10 | 1.515 | 0.402 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 钢筋混凝土（2） | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.025 | 0.246 |
| 各层之和∑ | 323 | － | － | － | 2.495 | 3.710 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 热固改性聚苯 | 50 | 0.055 | 1.020 | 1.10 | 0.826 | 0.927 |
| 石墨聚苯板（1） | 40 | 0.024 | 0.241 | 1.10 | 1.515 | 0.402 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=600) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.025 | 0.246 |
| 各层之和∑ | 323 | － | － | － | 3.491 | 5.177 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 100 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 2.778 | 1.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.960 | 4.513 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.1 外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 767.33 | 0.672 | 0.38 | 3.71 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 373.75 | 0.328 | 0.32 | 4.51 |
| 合计 |  | 1141.08 | 1.000 | 0.36 | 3.97 |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 923.39 | 0.665 | 0.38 | 3.71 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 465.79 | 0.335 | 0.28 | 5.18 |
| 合计 |  | 1389.18 | 1.000 | 0.34 | 4.20 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1054.93 | 0.815 | 0.38 | 3.71 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 170.91 | 0.132 | 0.28 | 5.18 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 67.86 | 0.052 | 0.32 | 4.51 |
| 合计 |  | 1293.70 | 1.000 | 0.36 | 3.95 |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1058.41 | 0.818 | 0.38 | 3.71 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 167.43 | 0.129 | 0.28 | 5.18 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 67.86 | 0.052 | 0.32 | 4.51 |
| 合计 |  | 1293.70 | 1.000 | 0.36 | 3.94 |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3804.06 | 0.743 | 0.38 | 3.71 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 804.13 | 0.157 | 0.28 | 5.18 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 509.47 | 0.100 | 0.32 | 4.51 |
| 合计 |  | 5117.66 | 1.000 | 0.36 | 4.02 |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

阳台门下部门芯板

本工程无此项内容

非供暖地下室顶板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土（1） | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 超细无机纤维板 | 70 | 0.035 | 0.311 | 1.10 | 1.818 | 0.622 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.930 | 2.286 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第50页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 膨胀玻化微珠 | 25 | 0.052 | 0.510 | 1.25 | 0.385 | 0.245 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.528 | 2.511 |
| 传热系数K=1/(0.17+∑R) | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第46页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土（1） | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 超细无机纤维板 | 70 | 0.035 | 0.311 | 1.10 | 1.818 | 0.622 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.930 | 2.286 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第50页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属框—保温门（多功能门） | 12.60 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

分户墙

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 膨胀玻化微珠 | 20 | 0.052 | 0.510 | 1.25 | 0.308 | 0.196 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 膨胀玻化微珠 | 20 | 0.052 | 0.510 | 1.25 | 0.308 | 0.196 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.741 | 2.491 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C15豆石混凝土 | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 20 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.556 | 0.360 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.725 | 2.789 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.20 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列内平开断桥铝合金窗5low～e+12AR(氩气)+5+12AR(氩气)+5中空玻璃 | 18 | 1.80 | 0.50 | 1.000 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 18 | 1.80 | 2.00 | 0.47 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 1.80 | 2.00 | 0.47 | 满足 |
| 北向 | 1009 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 1010 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 1015 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.24 | 满足 |
|  | 1016 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.24 | 满足 |
|  | 1017 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 1018 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 1021 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 1022 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 1025 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 1026 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 1027 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 1028 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 19001 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.06 | 满足 |
|  | 19002 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.06 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.09 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.09 | 满足 |
|  | 2011 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 2012 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 2017 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.24 | 满足 |
|  | 2018 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.24 | 满足 |
|  | 2019 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 2020 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.28 | 满足 |
|  | 2025 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 2026 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 2029 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 2030 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 2031 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
|  | 2032 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
| 东向 | 1002 | 18 | 1.80 | 2.00 | 0.41 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.26 | 满足 |
|  | 1014 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 2009 | 18 | 1.80 | 2.00 | 0.41 | 满足 |
|  | 2016 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 1.80 | 2.00 | 0.41 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.26 | 满足 |
|  | 1013 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 2010 | 18 | 1.80 | 2.00 | 0.41 | 满足 |
|  | 2015 | 18 | 1.80 | 2.20 | 0.23 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

凸窗透明部分

凸窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列内平开断桥铝合金窗5low～e+12AR(氩气)+5+12AR(氩气)+5暖边隔热条中空玻璃 | 73 | 1.70 | 0.56 | 1.000 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1003 | 73 | 1.70 | 1.87 | 0.29 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 凸窗传热系数限值应比普通窗降低15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗板

凸窗顶板

凸窗顶板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 热固改性聚苯 | 50 | 0.055 | 1.020 | 1.10 | 0.826 | 0.927 |
| 石墨聚苯板（1） | 50 | 0.024 | 0.241 | 1.10 | 1.894 | 0.502 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.025 | 0.246 |
| 各层之和∑ | 233 | － | － | － | 2.817 | 2.822 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗顶板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗侧板

凸窗侧板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 热固改性聚苯 | 50 | 0.055 | 1.020 | 1.10 | 0.826 | 0.927 |
| 石墨聚苯板（1） | 50 | 0.024 | 0.241 | 1.10 | 1.894 | 0.502 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 233 | － | － | － | 2.813 | 2.820 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗侧板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗底板

凸窗底板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 石墨聚苯板（1） | 50 | 0.024 | 0.241 | 1.10 | 1.894 | 0.502 |
| 热固改性聚苯 | 50 | 0.055 | 1.020 | 1.10 | 0.826 | 0.927 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 233 | － | － | － | 2.817 | 2.825 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗底板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

周边地面

本工程无此项内容

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C15豆石混凝土 | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.360 | 1.20 | 0.556 | 0.240 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.701 | 2.420 |
| 保温材料层R | 0.556 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.07 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 70 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 1.944 | 1.260 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 2.081 | 3.482 |
| 保温材料层R | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥1.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 C0714 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 规定的7级 |
| 结论 | 满足 |

封闭阳台

封闭阳台外部墙板

阳台栏板构造二

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 热固改性聚苯 | 50 | 0.055 | 1.020 | 1.10 | 0.826 | 0.927 |
| 石墨聚苯板（1） | 40 | 0.024 | 0.241 | 1.10 | 1.515 | 0.402 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 323 | － | － | － | 3.488 | 5.176 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与大气接触顶板

阳台顶板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 120 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 3.333 | 2.160 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（2） | 80 | 0.220 | 3.429 | 1.00 | 0.364 | 1.247 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 400 | － | － | － | 3.837 | 5.492 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与大气接触底板

阳台底板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.360 | 1.20 | 0.556 | 0.240 |
| 钢筋混凝土（1） | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 挤塑聚苯板 | 60 | 0.030 | 0.360 | 1.20 | 1.667 | 0.720 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.354 | 2.928 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第50页 |  |  |  |  |  |

封闭阳台窗

| 构造名称 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- |
| 65系列内平开断桥铝合金窗5low～e+12AR(氩气)+5+12AR(氩气)+5中空玻璃 | 1.80 |

封闭阳台热工检查

| 阳台编号 | 隔墙朝向 | 封闭阳台相关热工性能 |  |  |  |  | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查项 |  | 计算值 | 限值 | 是否满足 |  |
| 1023 | 南向 | 阳台 | 阳台顶板K | 无 | 1.60 | 满足 | 满足 |
|  |  |  | 阳台底板K | 0.40 | 1.60 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台墙板K | 0.28 | 1.60 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台窗K | 1.80 | 2.00 | 满足 |  |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 封闭阳台应满足《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-20204.2.5的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：此表内容为全部封闭阳台中选出的一个代表。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 非供暖地下室顶板 | 满足 |  |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |  |
| 11 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 12 | 分户墙 | 满足 |  |
| 13 | 分户楼板 | 满足 |  |
| 14 | 外窗 | 满足 |  |
| 15 | 凸窗透明部分 | 满足 |  |
| 16 | 凸窗顶板 | 满足 |  |
| 17 | 凸窗侧板 | 满足 |  |
| 18 | 凸窗底板 | 满足 |  |
| 19 | 地下墙 | 满足 |  |
| 20 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 21 | 封闭阳台 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C15豆石混凝土 | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.360 | 1.20 | 0.556 | 0.240 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.701 | 2.420 |
| 保温材料层R | 0.556 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.07 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 C0714 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 规定的7级 |
| 结论 | 满足 |

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.38 |  |  | 0.33 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.20 |  |  | 0.25 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.43 |  |  | 0.45 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | 0.47 |  |  | 0.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | 1.43 |  |  | 1.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | 0.47 |  |  | 1.50 |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  | － |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 1.94 |  |  | 1.80 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.47 | 1.80 | 0.35 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 | —— |
|  | 北向 | 0.30 | 1.80 | 0.50 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 | —— |
|  | 东向 | 0.41 | 1.80 | 0.50 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 | —— |
|  | 西向 | 0.41 | 1.80 | 0.50 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 | —— |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供暖能耗(kWh/㎡) | 24.93 | 25.01 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 19.94 | 20.01 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的供暖能耗不大于参照建筑的供暖能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 3 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 4 | 屋顶 | 满足 |
| 5 | 外墙 | 满足 |
| 6 | 非供暖地下室顶板 | 满足 |
| 7 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |
| 10 | 外窗 | 满足 |
| 11 | 地下墙 | 满足 |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |
| 13 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |