### 4.2.15  合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。（总分 6 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植适应当地气候和土壤条件的植物，乡土植物占总植物数量的比率应≥60% |  | 1 | 1 |
| 2 | 采用乔、灌、草结合的复层绿化 |  | 1 | 1 |
| 2 | 种植区域 覆土深度和排水能力满足植物生长需求。 |  | 1 | 1 |
| 4 | 居住建筑 | 绿地配植乔木不少于3 /100m2 | 3 | 0 |
|  | □公共建筑 | 采用垂直绿化、屋顶绿化等方式满足以下任意一项可得分： □垂直绿化如栽植攀援植物延长米不小于10%的屋面周长，如墙体采用容器绿植等方式，面积应不少于30%的屋面面积； □屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积的比例达到30%。 | 3 |  |
| 合计 |  |  | 6 | 3 |

2)	评价要点

项目所在地为以下选项中的：

华北、□东北、□西北、□华中、□华东、□华南、□西南

是否主要选用乡土植物：是 □否，是否采用复层绿化：□是 □否

地下室顶板上覆土深度 1.8  m，当地园林绿化部门要求 1.8  m，

是否设有疏水板及导水管等：是 □否

居住建筑

项目用地面积：     42282.42   m2，绿地面积： 14810    m2

乔木的量   307   株，平均每 100 m2绿地面积上的乔木数     2     株

请列举本项目中的主要绿化物种。（200 字以内）

□公共建筑：

是否采用屋顶绿化：□是（屋顶可绿化面积      m2，屋顶绿化面积      m2，屋顶绿化面积比      % □否

是否采用垂直绿化：□是、□否

请简要说明屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式、主要植物种类等。（200字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

景观专业图纸及设计说明：苗木表应包括种植植物种类，种植详图应体现场地内乔、灌、草植物种植位置，标明标明种植区域的覆土厚度屋顶绿化和垂直绿化详图应标明面积、类型和位置。

实际提交材料：