## Ⅱ 室外环境

### 4.2.4 建筑及照明设计避免产生光污染。（总分 4 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □玻璃幕墙：党政机关、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑，不得在二层及以上采用玻璃幕墙。其他类建筑设置玻璃幕墙应满足《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091的要求，可见光反射比不大于0.2；在城市主干道、立交桥、高架路两侧的建筑物20m以下，其余路段10m以下不宜设置玻璃幕墙得部位如使用玻璃幕墙，应采用反射比不大于0.16的低反射玻璃。 | 2 | 2 |
|  | 非玻璃幕墙建筑 |  |  |
| 2 | 室外夜景照明：光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的规定。 | 2 | 2 |
|  | □未设置室外夜景照明 | 2 |  |
|  | 合计 | 4 | 4 |

2)	评价要点

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：□是、否

简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染。（200 字以内）

本工程为建筑外立面采用窗墙方式，未采用玻璃幕墙。

室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、否

照明光线是否有超出被照区域的溢散光：□是、否，如有，则溢散光占比为：

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 总平面图：应反映本地块周边建筑类型，以及与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

2. 建筑专业图纸及设计说明：应说明玻璃幕墙的可见光反射比的参数、玻璃幕墙或镜面应式铝合金装饰外墙的光污染分析说明，立面图应体现各个朝向的建筑立面布局；

3. 室外景观照明图纸及设计说明：应包括光污染控制说明；

4. 玻璃幕墙的光学性能检测报告：应包括可见光反射比参数；

5. 光污染分析专项报告：应包括玻璃幕墙或室外照明可能造成的光污染分析及解决方案。

实际提交材料