### 4.2.6 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（总分 6 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价 分值 | 自 评 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于 2 | 2 | 2 |
|  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过 5Pa | 1 | 1 |
| 2 | 过渡季、夏季 典型风速和风 向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 2 | 2 |
|  |  | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa | 1 | 1 |
|  | 合计 |  | 6 | 6 |

2)	评价要点

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地 1.5m 高处的最大风速为：	4.19 m/s,平均风速 2.10 m/s,风速放大系数为： 2.87

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为：≤5Pa

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：□ 是 否

外窗中室内外表面的风压差大于 0.5Pa 的可开启外窗的面积比例： ≥50	%

简要说明本项目室外风环境情况、改善风环境的措施。（200 字以内）

3）证明材料

提交清单及清单：

1. 室外风环境模拟分析报告：应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m 高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析；

2. 总平面图：应包括场地内各建筑的布局及高度、与周边建筑的空间相邻关系（距离、高度）。

实际提交材料：