### 4.2.9  场地内人行通道采用无障碍设计。（总分3 分）

1）得分自评

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 场地内人行通道采用无障碍设计 | 3 | 3 |
| 合计 | 3 | 3 |

2）评价要点

场地内人行通道是否采用无障碍设计：□是 □否

简要说明场地内人行通道及场地内外联系的无障碍设计情况。（200字以内）

1、在建筑基地内，人行道在各种路口、各种出入口位置设置缘石坡道，人行道坡道的上下坡边缘处设置提示盲道。

2、设置无障碍坡道、单元入口、电梯厅、公共走道等。行动障碍人士能通过无障碍通道直达电梯厅。单元门不设门槛，门口10mm高差，采用斜坡过度。

3、每单元设一部到达各层的无障碍电梯，电梯开启净宽度≥0.80m，轿厢深度≥1.40,。轿厢宽度≥1.10m，轿厢的三面壁上应设置高0.85~0.9m的扶手，侧面设置高0.9~1.10m带盲文的选层按钮，正面高0.90m处至顶部应安装镜子，轿厢上下运行及到达有清晰显示和按层音响。

4、侯梯厅深度为≥1.8m，电梯按钮高度为0.9m-1.10m，清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置及电梯抵达音响；每层电梯口安装楼层标志，电梯口设提示盲道。

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑设计说明：应包括对场地内人行通道无障碍设计的详细说明，并与详图一致；

2. 场地竖向设计：应与人行通道无障碍设计说明一致；

3. 总平面图：应体现建筑的主要出入口及场地内的人行系统与外部城市道路的连接是否满足无障碍要求。

实际提交材料：