### 5.1.1 建筑设计应符合河北省现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

1） 达标自评

达标；□不达标

2） 评价要点

建筑类型：居住建筑 □公共建筑（□甲类 □乙类），建筑面积  144681.76    m2

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和

参照建筑执行的建筑节能设计标准 《居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB13（J）185-2020        ，节能率（执行标准）    75    %

参评建筑依据的建筑节能设计标准    《居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB13（J）185-2020        ，节能率（计算值） 75       %

围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型Ⅰ | 类型Ⅱ | 类型Ⅲ |  |  |
| 体形系数 |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.33 | 是 |
| 窗墙比 |  | 东向 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 是 |
|  |  | 南向 | 0.47 |  |  |  | 0.60 | 是 |
|  |  | 西向 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 是 |
|  |  | 北向 | 0.30 |  |  |  | 0.30 | 是 |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数 K |  |  | W/( m2·K) | 0.20 |  |  | 0.25 | 是 |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K |  |  | W/( m2·K) | 0.43 |  |  | 0.45 | 是 |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热 系数 K | 东向 | W/( m2·K) | 1.80 |  |  | 2.2 | 是 |
|  |  | 南向 | W/( m2·K) | 1.80 |  |  | 2.0 | 是 |
|  |  | 西向 | W/( m2·K) | 1.80 |  |  | 2.2 | 是 |
|  |  | 北向 | W/( m2·K) | 1.80 |  |  | 2.2 | 是 |
|  | 遮阳 系数 SC | 东向 | — | 0.58 |  |  | 0.60 | 是 |
|  |  | 南向 | — | 0.58 |  |  | 0.60 | 是 |
|  |  | 西向 | — | 0.58 |  |  | 0.60 | 是 |
|  |  | 北向 | — | 0.58 |  |  | 0.60 | 是 |
| 屋顶透明部分 | 传热系数 K |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数 SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻 R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻 R |  | (m2·K)/W | 1.94 |  |  | 1.80 | 是 |

注：参评建筑下的列分类“类型 I、类型 II、类型 III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

建筑全年能耗计算：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖能耗 | kW·h/ m2 | 25.01 | 24.93 |
| 全年空调能耗 | kW·h/ m2 |  |  |
| 全年总能耗 | kW·h/ m2 |  |  |
| 节能率 | % |  |  |

外窗和玻璃幕墙的气密性能指标：

| 类型 | 气密性等级 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | 7级 | 7级 | 是 |
| 幕墙 |  |  |  |

供暖锅炉的额定热效率：

| 类型 | 热效率 | 标准值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |

空调系统的冷热源机组能效比：

| 编号 | 设备类型 | 额定制冷量（kW） | 性能参数（W/W） |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |

项目是否采用分户（单元）热计量： □是	否，项目是否采用分室（户）温度调节：□是	否

请简要阐述建筑节能设计标准中符合其他强制性条文的情况。（300字以内）

3） 证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；

2. 暖通设计说明：应说明空调、采暖系统、热计量和末端温度调节方式等内容，设备材料表应包括相关设备性能参数，必要时附设备说明书；

3. 节能计算书：应包括围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。

实际提交材料：

- 建筑专业图纸及设计说明。

- 节能计算书。