### 8.2.2  主要功能房间的隔声性能良好。（总分 9 分）

1)	自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 达到高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 0 |
|  |  | 达到高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔 声性能 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 0 |
|  |  | 达到高要求标准限值 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 9 | 0 |

2)	评价要点

请简要说明建筑周边主要噪声源，围护结构隔声措施。

围护结构隔声性能按照国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118设计，满足标准隔声标准低限要求。外墙采用抗裂砂浆（网格布）10mm＋热固改性聚苯 50mm＋石墨聚苯板40mm＋聚合物砂浆（网格布）3mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm，总面密度567总面密度(kg/m2)， 分户隔墙采用抗裂砂浆（网格布）5mm＋膨胀玻化微珠 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋膨胀玻化微珠 15mm＋抗裂砂浆（网格布）5mm；分户楼板均为现浇钢筋混凝土楼板或钢筋混凝土叠合楼板，实木地板 20mm＋水泥砂浆 20mm＋C15豆石混凝土50mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) 20mm＋实木地板 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm。交通干线两侧卧室的窗上限-60系列平开铝合金断热窗6+12A+6LowE，三道密封胶条。

主要功能房间的隔声性能（限值平均值按四舍五入取整）

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限制[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卧室 | 外墙 | 53 | 低限:≥45,高要求:≥50 |
|  | 分户墙 | 内隔墙 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 |
|  | 起居室 | 外墙 | 53 | 低限:≥45,高要求:≥50 |
|  | 交通干线两侧卧室 | 外窗 | 31 | 低限:≥30,高要求:≥35 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限制[dB(A)] |
|  | 起居室 | 分户楼板 | 70 | 低限:<75,高要求:<65 |
|  | 卧室板 | 分户楼板 | 70 | 低限:<75,高要求:<65 |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型，应提供围护结构做法详图；

2. 新型门窗或楼板，应提供检测报告。

实际提交材料：

1.建筑专业图纸及设计说明及门窗详图

2. 建筑构件隔声性能报告书