建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月30日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20201212 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P4A313977 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	体形系数	5

6	窗墙比	5

7	天窗	5

7.1	天窗类型	5

8	屋顶构造	5

8.1	屋顶构造一	5

9	外墙构造	6

9.1	外墙相关构造	6

9.1.1	外墙构造一	6

9.1.2	屋顶构造一	6

9.1.3	热桥柱构造一	6

9.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

9.3	外墙平均热工特性	7

10	挑空楼板构造	8

10.1	挑空楼板构造一	8

11	外窗热工	9

11.1	外窗构造	9

11.2	外遮阳类型	9

11.2.1	百叶遮阳	9

11.3	平均传热系数	9

11.4	综合太阳得热系数	13

11.5	总体热工性能	19

12	有效通风换气面积	19

13	隔热检查	20

14	非中空窗面积比	20

15	外窗气密性	20

16	幕墙气密性	21

17	规定性指标检查结论	21

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.08° | 东经：113.14° |
| 建筑面积 | 地上11079㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 28.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 0.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 0.00 |  |
| 北向角度 | 146.2 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1048.8 | 0.0000 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

6. 天窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

7. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

体形系数

| 外表面积 | 0.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |

窗墙比

天窗

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.739 | 4.571 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.90 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.734 | 4.409 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.739 | 4.571 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.734 | 4.409 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1518.82 | 0.876 | 0.53 | 4.41 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 214.71 | 0.124 | 0.53 | 4.57 | 0.75 |
| 合计 |  | 1733.53 | 1.000 | 0.53 | 4.43 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.53 × 1.00 = 0.53 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1173.73 | 0.971 | 0.53 | 4.41 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 34.71 | 0.029 | 0.53 | 4.57 | 0.75 |
| 合计 |  | 1208.45 | 1.000 | 0.53 | 4.41 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.53 × 1.00 = 0.53 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 875.45 | 1.000 | 0.53 | 4.41 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.53 × 1.00 = 0.53 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3568.00 | 0.935 | 0.53 | 4.41 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 249.42 | 0.065 | 0.53 | 4.57 | 0.75 |
| 合计 |  | 3817.42 | 1.000 | 0.53 | 4.42 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.53 × 1.00 = 0.53 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） | 120 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.667 | 2.067 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.287 | 3.027 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 3.90 | 0.65 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 3 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 66 | 3.90 | 0.65 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.500 | 0.200 |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.162 | 4.162 | 65 | 3.900 |
| 2 |  | 1 | 4 | 1.620 | 6.480 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 5.971 | 5.971 | 65 | 3.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 4.747 | 4.747 | 65 | 3.900 |
| 5 |  | 2~4 | 3 | 0.360 | 1.080 | 65 | 3.900 |
| 6 |  | 2~4 | 3 | 2.970 | 8.910 | 65 | 3.900 |
| 7 |  | 2~4 | 3 | 1.980 | 5.940 | 65 | 3.900 |
| 8 |  | 2~4 | 3 | 0.439 | 1.318 | 65 | 3.900 |
| 9 |  | 5 | 6 | 1.620 | 9.720 | 65 | 3.900 |
| 10 |  | 5 | 3 | 1.890 | 5.670 | 65 | 3.900 |
| 11 |  | 5 | 3 | 1.260 | 3.780 | 65 | 3.900 |
| 12 | C0615 | 5 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 3.900 |
| 13 | C0908 | 2~4 | 80 | 0.720 | 57.600 | 18 | 3.900 |
| 14 | C0924 | 3~4 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 3.900 |
| 15 | C1221 | 5 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 3.900 |
| 16 | C15024 | 6 | 1 | 36.000 | 36.000 | 66 | 3.900 |
| 17 | C15024 | 6 | 2 | 36.000 | 72.000 | 66 | 3.900 |
| 18 | C15024 | 6 | 1 | 34.790 | 34.790 | 66 | 3.900 |
| 19 | C15024 | 6 | 1 | 32.058 | 32.058 | 66 | 3.900 |
| 20 | C15024 | 6 | 1 | 1.210 | 1.210 | 66 | 3.900 |
| 21 | C15024 | 6 | 1 | 1.382 | 1.382 | 66 | 3.900 |
| 22 | C15024 | 6 | 1 | 1.382 | 1.382 | 66 | 3.900 |
| 23 | C15024 | 6 | 1 | 1.066 | 1.066 | 66 | 3.900 |
| 24 | C15024 | 6 | 1 | 0.113 | 0.113 | 66 | 3.900 |
| 25 | C1521 | 2~5 | 11 | 3.150 | 34.650 | 18 | 3.900 |
| 26 | C1524 | 3~4 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 3.900 |
| 27 | C1821 | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 3.900 |
| 28 | C1830 | 1 | 7 | 5.400 | 37.800 | 18 | 3.900 |
| 29 | C2112 | 5 | 6 | 2.520 | 15.120 | 18 | 3.900 |
| 30 | C2115 | 3 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 3.900 |
| 31 | C2121 | 5 | 3 | 4.410 | 13.230 | 18 | 3.900 |
| 32 | C2130 | 2 | 1 | 6.300 | 6.300 | 18 | 3.900 |
| 33 | C2142 | 1 | 10 | 8.820 | 88.200 | 18 | 3.900 |
| 34 | C2421 | 6 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 3.900 |
| 35 | C2427 | 3~5 | 17 | 6.480 | 110.160 | 18 | 3.900 |
| 36 | C2433 | 6 | 6 | 7.920 | 47.520 | 18 | 3.900 |
| 37 | C2727 | 4 | 2 | 7.290 | 14.580 | 18 | 3.900 |
| 38 | C3321 | 2~4 | 3 | 6.930 | 20.790 | 18 | 3.900 |
| 39 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 3.900 |
| 40 | C3621 | 5 | 1 | 7.560 | 7.560 | 18 | 3.900 |
| 41 | C3624 | 1,4~6 | 6 | 8.640 | 51.840 | 18 | 3.900 |
| 42 | C3636 | 2,6 | 10 | 12.960 | 129.600 | 18 | 3.900 |
| 43 | C4527 | 5 | 1 | 12.150 | 12.150 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 936.718 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 21.346 | 21.346 | 65 | 3.900 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 6.571 | 6.571 | 65 | 3.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 21.490 | 21.490 | 65 | 3.900 |
| 5 | C0929 | 1 | 1 | 2.565 | 2.565 | 18 | 3.900 |
| 6 | C0930 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 3.900 |
| 7 | C0932 | 1 | 1 | 2.835 | 2.835 | 18 | 3.900 |
| 8 | C0933 | 1 | 1 | 2.970 | 2.970 | 18 | 3.900 |
| 9 | C0935 | 1 | 1 | 3.105 | 3.105 | 18 | 3.900 |
| 10 | C0936 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 3.900 |
| 11 | C0938 | 1 | 1 | 3.375 | 3.375 | 18 | 3.900 |
| 12 | C0939 | 1 | 1 | 3.510 | 3.510 | 18 | 3.900 |
| 13 | C0941 | 1 | 1 | 3.645 | 3.645 | 18 | 3.900 |
| 14 | C0942 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 3.900 |
| 15 | C1244 | 1 | 1 | 5.220 | 5.220 | 18 | 3.900 |
| 16 | C1518 | 5 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 3.900 |
| 17 | C1818 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 3.900 |
| 18 | C1827 | 1 | 2 | 4.860 | 9.720 | 18 | 3.900 |
| 19 | C2124 | 1 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 3.900 |
| 20 | C2430 | 1 | 4 | 7.200 | 28.800 | 18 | 3.900 |
| 21 | C3316 | 4 | 7 | 5.280 | 36.960 | 18 | 3.900 |
| 22 | C3324 | 5~6 | 14 | 7.920 | 110.880 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 296.291 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 立面3(南向)：

无外窗

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 2.880 | 8.640 | 65 | 3.900 |
| 2 |  | 1 | 8 | 1.620 | 12.960 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.360 | 3.360 | 65 | 3.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.760 | 5.760 | 65 | 3.900 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 65 | 3.900 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.952 | 2.952 | 65 | 3.900 |
| 7 |  | 1 | 4 | 1.890 | 7.560 | 65 | 3.900 |
| 8 |  | 1 | 1 | 2.934 | 2.934 | 65 | 3.900 |
| 9 |  | 1 | 1 | 1.914 | 1.914 | 65 | 3.900 |
| 10 | C0915 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 3.900 |
| 11 | C0924 | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 3.900 |
| 12 | C0929 | 1 | 1 | 2.565 | 2.565 | 18 | 3.900 |
| 13 | C0930 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 3.900 |
| 14 | C0932 | 1 | 1 | 2.835 | 2.835 | 18 | 3.900 |
| 15 | C0933 | 1 | 1 | 2.970 | 2.970 | 18 | 3.900 |
| 16 | C0935 | 1 | 1 | 3.105 | 3.105 | 18 | 3.900 |
| 17 | C0936 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 3.900 |
| 18 | C0938 | 1 | 1 | 3.375 | 3.375 | 18 | 3.900 |
| 19 | C0939 | 1 | 1 | 3.510 | 3.510 | 18 | 3.900 |
| 20 | C0941 | 1 | 1 | 3.645 | 3.645 | 18 | 3.900 |
| 21 | C0942 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 3.900 |
| 22 | C1015 | 3 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 3.900 |
| 23 | C1221 | 2~5 | 4 | 2.520 | 10.080 | 18 | 3.900 |
| 24 | C1244 | 1 | 1 | 5.220 | 5.220 | 18 | 3.900 |
| 25 | C1518 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 3.900 |
| 26 | C1518 | 5 | 5 | 2.700 | 13.500 | 18 | 3.900 |
| 27 | C1524 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 3.900 |
| 28 | C1524 | 6 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 3.900 |
| 29 | C1536 | 6 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 3.900 |
| 30 | C1807 | 4 | 2 | 1.260 | 2.520 | 18 | 3.900 |
| 31 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 3.900 |
| 32 | C1815 | 1,3 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 3.900 |
| 33 | C1817 | 3 | 2 | 3.060 | 6.120 | 18 | 3.900 |
| 34 | C1818 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 3.900 |
| 35 | C1818 | 2~4 | 7 | 3.240 | 22.680 | 18 | 3.900 |
| 36 | C1820 | 1,6 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 3.900 |
| 37 | C1821 | 1~6 | 35 | 3.780 | 132.300 | 18 | 3.900 |
| 38 | C1821 | 2~5 | 26 | 3.780 | 98.280 | 18 | 3.900 |
| 39 | C1824 | 2,5 | 4 | 4.320 | 17.280 | 18 | 3.900 |
| 40 | C1827 | 4~6 | 6 | 4.860 | 29.160 | 18 | 3.900 |
| 41 | C1830 | 1~2 | 12 | 5.400 | 64.800 | 18 | 3.900 |
| 42 | C2115 | 5 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 3.900 |
| 43 | C2142 | 1 | 6 | 8.820 | 52.920 | 18 | 3.900 |
| 44 | C2418 | 3~4 | 4 | 4.320 | 17.280 | 18 | 3.900 |
| 45 | C2427 | 3 | 2 | 6.480 | 12.960 | 18 | 3.900 |
| 46 | C3615 | 3~4 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 3.900 |
| 47 | C3621 | 1,3~4 | 5 | 7.560 | 37.800 | 18 | 3.900 |
| 48 | C3624 | 4~6 | 4 | 8.640 | 34.560 | 18 | 3.900 |
| 49 | C3630 | 2 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 3.900 |
| 50 | C3636 | 6 | 3 | 12.960 | 38.880 | 18 | 3.900 |
| 51 | C3642 | 1 | 2 | 15.120 | 30.240 | 18 | 3.900 |
| 52 | C4527 | 5 | 1 | 12.150 | 12.150 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 817.185 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 2.880 | 8.640 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.709 | 0.463 |
| 2 |  | 1 | 8 | 1.620 | 12.960 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.576 | 0.376 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.360 | 3.360 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.709 | 0.463 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.760 | 5.760 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.709 | 0.463 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.709 | 0.463 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.952 | 2.952 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.715 | 0.467 |
| 7 |  | 1 | 4 | 1.890 | 7.560 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.576 | 0.376 |
| 8 |  | 1 | 1 | 2.934 | 2.934 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.715 | 0.467 |
| 9 |  | 1 | 1 | 1.914 | 1.914 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.715 | 0.467 |
| 10 | C0915 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.639 | 0.417 |
| 11 | C0924 | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.678 | 0.443 |
| 12 | C0929 | 1 | 1 | 2.565 | 2.565 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.685 | 0.447 |
| 13 | C0930 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.688 | 0.449 |
| 14 | C0932 | 1 | 1 | 2.835 | 2.835 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.690 | 0.450 |
| 15 | C0933 | 1 | 1 | 2.970 | 2.970 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.692 | 0.452 |
| 16 | C0935 | 1 | 1 | 3.105 | 3.105 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.694 | 0.453 |
| 17 | C0936 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.696 | 0.454 |
| 18 | C0938 | 1 | 1 | 3.375 | 3.375 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.698 | 0.455 |
| 19 | C0939 | 1 | 1 | 3.510 | 3.510 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.699 | 0.456 |
| 20 | C0941 | 1 | 1 | 3.645 | 3.645 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.700 | 0.457 |
| 21 | C0942 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.458 |
| 22 | C1015 | 3 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.655 | 0.427 |
| 23 | C1221 | 2~5 | 4 | 2.520 | 10.080 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.670 | 0.437 |
| 24 | C1244 | 1 | 1 | 5.220 | 5.220 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.703 | 0.459 |
| 25 | C1518 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.655 | 0.427 |
| 26 | C1518 | 5 | 5 | 2.700 | 13.500 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.658 | 0.429 |
| 27 | C1524 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.678 | 0.443 |
| 28 | C1524 | 6 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.675 | 0.441 |
| 29 | C1536 | 6 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.696 | 0.454 |
| 30 | C1807 | 4 | 2 | 1.260 | 2.520 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.529 | 0.345 |
| 31 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.639 | 0.417 |
| 32 | C1815 | 1,3 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.641 | 0.418 |
| 33 | C1817 | 3 | 2 | 3.060 | 6.120 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.653 | 0.426 |
| 34 | C1818 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.655 | 0.427 |
| 35 | C1818 | 2~4 | 7 | 3.240 | 22.680 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.658 | 0.429 |
| 36 | C1820 | 1,6 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.666 | 0.435 |
| 37 | C1821 | 1~6 | 35 | 3.780 | 132.300 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.667 | 0.435 |
| 38 | C1821 | 2~5 | 26 | 3.780 | 98.280 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.670 | 0.437 |
| 39 | C1824 | 2,5 | 4 | 4.320 | 17.280 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.678 | 0.443 |
| 40 | C1827 | 4~6 | 6 | 4.860 | 29.160 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.685 | 0.447 |
| 41 | C1830 | 1~2 | 12 | 5.400 | 64.800 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.691 | 0.451 |
| 42 | C2115 | 5 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.641 | 0.418 |
| 43 | C2142 | 1 | 6 | 8.820 | 52.920 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.705 | 0.460 |
| 44 | C2418 | 3~4 | 4 | 4.320 | 17.280 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.658 | 0.429 |
| 45 | C2427 | 3 | 2 | 6.480 | 12.960 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.685 | 0.447 |
| 46 | C3615 | 3~4 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.639 | 0.417 |
| 47 | C3621 | 1,3~4 | 5 | 7.560 | 37.800 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.667 | 0.435 |
| 48 | C3624 | 4~6 | 4 | 8.640 | 34.560 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.678 | 0.443 |
| 49 | C3630 | 2 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.691 | 0.451 |
| 50 | C3636 | 6 | 3 | 12.960 | 38.880 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.696 | 0.454 |
| 51 | C3642 | 1 | 2 | 15.120 | 30.240 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.458 |
| 52 | C4527 | 5 | 1 | 12.150 | 12.150 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.685 | 0.447 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 817.185 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.675 | 0.440 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.162 | 4.162 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.712 | 0.465 |
| 2 |  | 1 | 4 | 1.620 | 6.480 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.578 | 0.377 |
| 3 |  | 1 | 1 | 5.971 | 5.971 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.712 | 0.465 |
| 4 |  | 1 | 1 | 4.747 | 4.747 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.712 | 0.465 |
| 5 |  | 2~4 | 3 | 0.360 | 1.080 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.458 |
| 6 |  | 2~4 | 3 | 2.970 | 8.910 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.578 | 0.377 |
| 7 |  | 2~4 | 3 | 1.980 | 5.940 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.495 | 0.323 |
| 8 |  | 2~4 | 3 | 0.439 | 1.318 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.458 |
| 9 |  | 5 | 6 | 1.620 | 9.720 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.458 |
| 10 |  | 5 | 3 | 1.890 | 5.670 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.578 | 0.377 |
| 11 |  | 5 | 3 | 1.260 | 3.780 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.495 | 0.323 |
| 12 | C0615 | 5 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.644 | 0.420 |
| 13 | C0908 | 2~4 | 80 | 0.720 | 57.600 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.557 | 0.364 |
| 14 | C0924 | 3~4 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.681 | 0.445 |
| 15 | C1221 | 5 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.439 |
| 16 | C15024 | 6 | 1 | 36.000 | 36.000 | 66 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 17 | C15024 | 6 | 2 | 36.000 | 72.000 | 66 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 18 | C15024 | 6 | 1 | 34.790 | 34.790 | 66 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 19 | C15024 | 6 | 1 | 32.058 | 32.058 | 66 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 20 | C15024 | 6 | 1 | 1.210 | 1.210 | 66 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 21 | C15024 | 6 | 1 | 1.382 | 1.382 | 66 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 22 | C15024 | 6 | 1 | 1.382 | 1.382 | 66 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 23 | C15024 | 6 | 1 | 1.066 | 1.066 | 66 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 24 | C15024 | 6 | 1 | 0.113 | 0.113 | 66 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 25 | C1521 | 2~5 | 11 | 3.150 | 34.650 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.439 |
| 26 | C1524 | 3~4 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.681 | 0.445 |
| 27 | C1821 | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.439 |
| 28 | C1830 | 1 | 7 | 5.400 | 37.800 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.694 | 0.453 |
| 29 | C2112 | 5 | 6 | 2.520 | 15.120 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.619 | 0.404 |
| 30 | C2115 | 3 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.644 | 0.420 |
| 31 | C2121 | 5 | 3 | 4.410 | 13.230 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.439 |
| 32 | C2130 | 2 | 1 | 6.300 | 6.300 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.694 | 0.453 |
| 33 | C2142 | 1 | 10 | 8.820 | 88.200 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.708 | 0.462 |
| 34 | C2421 | 6 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.439 |
| 35 | C2427 | 3~5 | 17 | 6.480 | 110.160 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.688 | 0.449 |
| 36 | C2433 | 6 | 6 | 7.920 | 47.520 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.698 | 0.456 |
| 37 | C2727 | 4 | 2 | 7.290 | 14.580 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.688 | 0.449 |
| 38 | C3321 | 2~4 | 3 | 6.930 | 20.790 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.439 |
| 39 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.644 | 0.420 |
| 40 | C3621 | 5 | 1 | 7.560 | 7.560 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.439 |
| 41 | C3624 | 1,4~6 | 6 | 8.640 | 51.840 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.681 | 0.445 |
| 42 | C3636 | 2,6 | 10 | 12.960 | 129.600 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.458 |
| 43 | C4527 | 5 | 1 | 12.150 | 12.150 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.688 | 0.449 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 936.718 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.736 | 0.480 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 21.346 | 21.346 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.738 | 0.481 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.684 | 0.446 |
| 3 |  | 1 | 1 | 6.571 | 6.571 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.738 | 0.481 |
| 4 |  | 1 | 1 | 21.490 | 21.490 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.738 | 0.481 |
| 5 | C0929 | 1 | 1 | 2.565 | 2.565 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.686 | 0.448 |
| 6 | C0930 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.688 | 0.449 |
| 7 | C0932 | 1 | 1 | 2.835 | 2.835 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.691 | 0.451 |
| 8 | C0933 | 1 | 1 | 2.970 | 2.970 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.693 | 0.452 |
| 9 | C0935 | 1 | 1 | 3.105 | 3.105 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.695 | 0.453 |
| 10 | C0936 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.697 | 0.455 |
| 11 | C0938 | 1 | 1 | 3.375 | 3.375 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.698 | 0.456 |
| 12 | C0939 | 1 | 1 | 3.510 | 3.510 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.700 | 0.457 |
| 13 | C0941 | 1 | 1 | 3.645 | 3.645 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.701 | 0.458 |
| 14 | C0942 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.458 |
| 15 | C1244 | 1 | 1 | 5.220 | 5.220 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.704 | 0.459 |
| 16 | C1518 | 5 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.656 | 0.428 |
| 17 | C1818 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.656 | 0.428 |
| 18 | C1827 | 1 | 2 | 4.860 | 9.720 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.683 | 0.446 |
| 19 | C2124 | 1 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.676 | 0.441 |
| 20 | C2430 | 1 | 4 | 7.200 | 28.800 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.688 | 0.449 |
| 21 | C3316 | 4 | 7 | 5.280 | 36.960 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.645 | 0.421 |
| 22 | C3324 | 5~6 | 14 | 7.920 | 110.880 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.676 | 0.441 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 296.291 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.686 | 0.448 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 北向 | 立面4 | 817.19 | 3.90 | 0.44 | 0.32 | K≤4.00, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 936.72 | 3.90 | 0.48 | 0.43 | K≤4.00, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 296.29 | 3.90 | 0.45 | 0.25 | K≤4.00, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2050.19 | 3.90 | 0.46 | 0.34 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.2-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 253.20 |  | 252.48 | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.10 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1244 | 5.22 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0942 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0941 | 3.65 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0939 | 3.51 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0938 | 3.38 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0936 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0935 | 3.11 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0933 | 2.97 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0932 | 2.84 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0930 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0929 | 2.57 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0935 | 3.11 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0933 | 2.97 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0932 | 2.84 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0930 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0929 | 2.57 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1244 | 5.22 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0942 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0941 | 3.65 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0939 | 3.51 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0938 | 3.38 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0936 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.53 | 4.41 | 245 | 1173.73 | 26.82 | 28.00 | 满足 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.53 | 4.41 | 245 | 875.45 | 26.88 | 28.00 | 满足 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 东 | 0.53 | 4.57 | 301 | 34.71 | 26.82 | 28.50 | 满足 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 北 | 0.53 | 4.57 | 301 | 214.71 | 26.65 | 28.50 | 满足 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.53 | 4.57 | 301 | 2390.74 | 27.26 | 28.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》(DBJ15-51-2007)第4.2.2条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 北向 | 0.00 | 817.19 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 936.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 296.29 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 挑空楼板构造 | 满足 |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |
| 6 | 有效通风换气面积 | 适宜 |
| 7 | 隔热检查 | 满足 |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |
| 10 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求。