建筑节能设计报告书

居住建筑－规定性指标

| 工程名称 | 孝天广场 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-孝感 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | SD8181923714D |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	体形系数	3

4	窗墙比	3

4.1	窗墙比	3

5	屋顶构造	4

5.1	屋顶构造一	4

6	外墙构造	4

6.1	外墙构造一	4

7	可见光透射比	5

8	外窗热工	5

8.1	外窗构造	5

8.2	外遮阳类型	5

8.3	平均遮阳系数	5

8.4	各朝向外窗热工	6

9	凸窗热工	7

10	凸窗板	7

11	分户墙	7

12	采暖与非采暖隔墙	7

13	楼板构造	7

13.1	控温房间楼板构造一	7

14	挑空楼板构造	8

14.1	挑空楼板构造一	8

15	采暖与非采暖楼板	8

16	户门	8

17	外门	8

18	阳台门	8

19	窗地比和开启面积	9

20	外窗气密性	9

21	结论	9

建筑概况

| 工程名称 | 孝天广场 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-孝感 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.95° | 东经：113.92° |
| 建筑面积 | 地上22830㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上18 地下0 |  |
| 建筑高度 | 51.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 33034.26 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 5844.23 |  |
| 北向角度 | 45 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |

设计依据

1. 标准1：《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）

2. 标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 标准3：《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）

体形系数

| 外表面积 | 5844.23 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 33034.26 |
| 体形系数 | 0.18 |
| 标准依据 | 《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体型系应符合4.1.3条规定(s≤0.35) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 无 |
| 北向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 无 |
| 东向 | 489.60 | 4312.28 | 0.11 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 122.40 | 4528.18 | 0.03 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）第4.2.1 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比应符合表4.2.1的规定(cmE≤0.30且cmW≤0.30且cmS≤0.35且cmN≤0.30) |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.778 | 1.067 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土 | 40 | 0.700 | 9.160 | 1.50 | 0.038 | 0.523 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.918 | 3.219 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.326 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶传热系数应符合表4.2.5-1规定的限值(K≤0.400且D≥3.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | － | － | － | － | － | － |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 200 | 0.140 | 2.310 | 1.25 | 1.143 | 3.300 |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.343 | 0.514 |
| 石灰砂浆内表面抹灰 | 20 | 0.700 | 8.271 | 1.00 | 0.029 | 0.236 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.536 | 4.295 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙传热系数应符合表4.2.5-1规定的限值(K≤1.20且D≥3.00或K≤1.10且D≥2.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 |  | 无 | 0.50 |
| 北向 | 0.00 |  | 无 | 0.50 |
| 东向 | 0.11 | C2415 | 0.62 | 0.50 |
| 西向 | 0.03 | C1512 | 0.62 | 0.50 |
| 标准依据 |  | 《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）第3.2.2条 |  |  |
| 标准要求 |  | 玻璃可见光透射比不应超过表4.2.2规定 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝合金窗+Low-E中空玻璃 | 18 | 2.94 | 0.45 | 0.620 |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2415 | 5~21 | 136 | 3.600 | 489.600 | 18 | 0.447 |  | 1.000 | 0.447 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 489.600 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.447 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1512 | 5~21 | 68 | 1.800 | 122.400 | 18 | 0.447 |  | 1.000 | 0.447 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 122.400 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.447 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.447 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
| 北向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
| 东向 | 489.600 | 1.00 | 0.447 |
| 西向 | 122.400 | 1.00 | 0.447 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.447 |  |

各朝向外窗热工

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向传热系数 | kE=2.94 | kE≤3.20 | 满足 |
| 西向传热系数 | kW=2.94 | kW≤3.20 | 满足 |
| 东向综合遮阳系数 | sE=0.45 | sE≤0.50 | 满足 |
| 西向综合遮阳系数 | sW=0.45 | sW≤0.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）第4.2.2条 |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.2.2的要求 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗热工

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

分户墙

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容

楼板构造

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 膨胀珍珠岩(ρ=120) | 20 | 0.070 | 0.845 | 1.00 | 0.286 | 0.241 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 砂加气制品（B06级）200厚 | 40 | 0.200 | 3.190 | 1.00 | 0.200 | 0.638 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | 0.553 | 1.616 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 60 | 0.045 | 0.748 | 1.30 | 1.026 | 0.997 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | 1.080 | 1.684 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.813 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板传热系数应符合表4.2.5-1规定的限值(K≤1.200) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖楼板

本工程无此项内容

户门

本工程无此项内容

外门

本工程无此项内容

阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 单层阳台木制外门 | 10.08 | 1.000 | 1.724 |
| 综合平均 | 10.08 | 1.000 | 1.724 |
| 标准依据 | 《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）第4.2.5条 |  |  |
| 标准要求 | 阳台门下部门芯板的传热系数不应超过表4.2.5-1的限值(K≤2.000) |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

窗地比和开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5009@5 | 14.59 |  | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.25 | 0.074 | 0.30 | － | 满足 |
|  | 5010@5 | 14.59 |  | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.25 | 0.074 | 0.30 | － | 满足 |
|  | 5011@5 | 13.86 |  | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.26 | 0.078 | 0.30 | － | 满足 |
|  | 5012@5 | 13.86 |  | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.26 | 0.078 | 0.30 | － | 满足 |
|  | 5031@5 | 6.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.086 | 0.30 | － | 满足 |
|  | 5032@5 | 6.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.086 | 0.30 | － | 满足 |
| 22 | 22003 | 10.74 |  | M1221 | 2.52 | 1.00 | 外门 | 0.00 | 0.235 | － | － | 满足 |
|  | 22004 | 10.74 |  | M1221 | 2.52 | 1.00 | 外门 | 0.00 | 0.235 | － | － | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）第4.1.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、起居室（厅）、卫生间的窗地面积比不应小于1/15（6层及6层以下）和1/20（7层及7层以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）第4.2.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T559-2009）第4.2.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | － | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 楼板构造 | 满足 |  |
| 8 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 9 | 阳台门 | 满足 |  |
| 10 | 窗地比和开启面积 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |