建筑节能设计报告书

公共建筑－综合权衡

| 工程名称 | 孝天广场 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-孝感 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月8日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | SD8181923714D |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	6

5	围护结构作法简要说明	6

6	体形系数	7

7	窗墙比	7

7.1	窗墙比	7

8	天窗	7

8.1	天窗屋顶比	7

8.2	天窗类型	8

9	屋顶构造	8

9.1	屋顶构造一	8

10	外墙构造	8

10.1	外墙相关构造	8

10.1.1	外墙构造一	8

10.1.2	热桥柱构造一	8

10.2	外墙平均热工特性	9

11	挑空楼板构造	10

11.1	挑空楼板构造一	10

12	地下墙构造	10

13	地面构造	10

13.1	非周边地面构造一	10

13.2	周边地面构造一	10

14	外窗热工	11

15	可开启面积	11

16	外窗气密性	11

17	幕墙气密性	11

18	综合权衡	11

18.1	计算条件	11

18.2	综合权衡	12

19	综合权衡判断结论	12

建筑概况

| 工程名称 | 孝天广场 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-孝感 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.95° | 东经：113.92° |
| 建筑面积 | 地上23564㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 22.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 106039.17 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 11931.94 |  |
| 北向角度 | 45 |  |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 粉煤灰陶粒混凝土 | 0.700 | 9.160 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 0.140 | 2.310 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | 0.070 | 1.200 | 250.0 | 928.0 | 0.0000 | 用于墙体、屋面的修正系数=1.20 |
| 石灰砂浆内表面抹灰 | 0.700 | 8.271 | 1600.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 膨胀珍珠岩(ρ=120) | 0.070 | 0.845 | 120.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 砂加气制品（B06级）200厚 | 0.200 | 3.190 | 1800.0 | 388.7 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

C20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土 40mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） 0mm＋加气混凝土砌块（B05级） 200mm＋玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） 30mm＋石灰砂浆内表面抹灰 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） 0mm＋钢筋混凝土 200mm＋玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） 30mm＋石灰砂浆内表面抹灰 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

钢筋混凝土 120mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) 30mm＋水泥砂浆 30mm

5. 非周边地面：非周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 140mm

6. 周边地面：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 140mm

体形系数

| 外表面积 | 11931.94 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 106039.17 |
| 体形系数 | 0.11 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东向 | 0.00 | 3007.80 | 0.00 |
| 西向 | 0.00 | 3007.80 | 0.00 |
| 平均 | 0.00 | 6015.60 | 0.00 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.778 | 1.067 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土 | 40 | 0.700 | 9.160 | 1.50 | 0.038 | 0.523 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.918 | 3.219 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | － | － | － | － | － | － |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 200 | 0.140 | 2.310 | 1.25 | 1.143 | 3.300 |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.343 | 0.514 |
| 石灰砂浆内表面抹灰 | 20 | 0.700 | 8.271 | 1.00 | 0.029 | 0.236 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.536 | 4.295 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.343 | 0.514 |
| 石灰砂浆内表面抹灰 | 20 | 0.700 | 8.271 | 1.00 | 0.029 | 0.236 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.508 | 2.972 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.50 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2848.68 | 0.969 | 0.59 | 4.30 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 91.80 | 0.031 | 1.50 | 2.97 | 0.75 |
| 合计 |  | 2940.48 | 1.000 | 0.62 | 4.25 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2959.02 | 0.998 | 0.59 | 4.30 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 5.40 | 0.002 | 1.50 | 2.97 | 0.75 |
| 合计 |  | 2964.42 | 1.000 | 0.59 | 4.29 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5807.70 | 0.984 | 0.59 | 4.30 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 97.20 | 0.016 | 1.50 | 2.97 | 0.75 |
| 合计 |  | 5904.90 | 1.000 | 0.60 | 4.27 | 0.75 |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 30 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 1.000 | 0.540 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.101 | 2.093 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.79 |  |  |  |  |  |

地下墙构造

本工程无此项内容

地面构造

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 140 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.080 | 1.384 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.102 | 1.628 |
| 导热阻R | 0.102 |  |  |  |  |  |

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 140 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.080 | 1.384 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.102 | 1.628 |
| 导热阻R | 0.102 |  |  |  |  |  |

外窗热工

本工程无此项内容

可开启面积

| 标准依据 | 《标准1》第4.2.8条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 外窗开启比≥30% |
| 结论 | 不需要 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.10条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《标准3》的4级 |
| 结论 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.11条，分级与检测方法《标准4》 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的3级 |
| 结论 | － |

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.33 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.60 |  |  | 1.00 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.79 |  |  | 1.00 |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  | － |  |  | － |  |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  | 0.10 |  |  | 1.20 |  |  |
| 非周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  | 0.10 |  |  | 1.20 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 |
|  | 南向 | － | － | － | － | － | － |
|  | 北向 | － | － | － | － | － | － |
|  | 东向 | 0.00 | － | － | 0.00 | － | － |
|  | 西向 | 0.00 | － | － | 0.00 | － | － |
| 室内参数和气象条件设置 |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 耗冷耗热量(kWh/㎡) | 97.15 | 98.62 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 42.75 | 50.19 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 54.39 | 48.43 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第4.3.1 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可开启面积 | 不需要 |
| 2 | 外窗气密性 | 满足 |
| 3 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 4 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)的要求。