9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	30

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	15

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	20

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	20

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	40

	合计
	
	
	180.0
	180.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	 

	2
	降低50%
	15
	 

	3
	降低60%
	20
	 

	4
	降低70%
	25
	 25

	5
	降低80%
	30
	 

	合计
	30
	 25


2 评价要点
建筑所处城市   赣州  ；建筑热工气候分区： 夏热冬冷  ；
执行的建筑节能标准： 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
​
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	60 
	 55

	供冷
	kWh
	 100
	 80

	风机
	kWh
	75 
	 70

	总能耗
	kWh
	 235
	 205

	能耗降低幅度
	%
	 12.7


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	暖通空调能耗模拟计算书：5暖通设计/ 16.docx
建筑节能计算书：3建筑设计/ 14.docx


9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	 20


2 评价要点
项目所在城市      赣州市         ，该地区建筑风貌特色为  坡屋顶   。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	 城市风貌主要通过城市的山水环境、开敞空间和城市中的建筑表现等多种因素来综合体现。山水环境是城市自然禀赋，城市的山水格局是城市风貌的感知基调；城市开敞空间是市民感知城市风貌的场所；而城市建筑是展现城市风貌的焦点。因此，建筑设计可以说是塑造城市风貌的要素。在城市中，某些特定的建筑对于城市风貌来说尤为重要，比如高度突出的地标建筑、体量巨大的公共建筑和能够集中体现城市文化、风貌特色，具有特殊景观价值、特定空间意图的地区的建筑等。这些建筑，是城市风貌中最具表现力的“主角”，对于城市风貌的塑造至关重要。那么如何避免这些“主角”“奇奇怪怪”？我认为，这些建筑的表现要尽量做到“得体”。建筑设计大师关肇邺先生曾说过，建筑“最重要的是得体，而不是豪华与新奇”。建筑表现的“得体”，主要体现在形式要追随功能、形制要符合身份、形象要体现角色、形态要融于环境等方面。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/


 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	 8


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☑是、☐否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☑其他    空置传统建筑房屋              。对原有场地是否进行检测或处理：☑是、☐否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☑是、☐否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☑改建、☐扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	 改旧建筑为当地乡村传统坡屋顶式传统建筑，由于村内大多年轻人外出打工造成的许多村内空屋闲置问题。该项目通过绿色建筑技术，以人为本原则进行空屋改造，实现建筑室外宜居、节能和绿色化标准。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	环评报告：2规划设计/ 沙塘里室外噪声分析报告.docx
规划设计平面图：2规划设计/ 屏幕截图 2022-02-01 085617.png
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/
结构专业图纸与设计说明：7结构建材/ 结构专业图纸与设计说明/
场地地形图：3建筑设计/ 屏幕截图 2022-02-01 085617.png


 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	 

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	 5

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：     2.49             场地乔木投影面积：    550        m2
场地乔木株数：   20                 场地灌木占地面积：    400         m2
草地面积：      1000       m2                        场地面积：    2506.9         m2
场地绿容率：     40%         
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	8 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 5

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 8

	合计
	10
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☑木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 在原本木结构的基础上增加钢结构框架。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	预制构件应用比例计算书：7结构建材/ 20.docx
结构专业图纸与设计说明：7结构建材/ 结构专业图纸与设计说明/


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	15 

	总计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	BIM设计的竣工文件：9其他材料/ 8号改进后.dwg


 
9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	 12


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：200（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）： 150  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 160   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量： 70    （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量： 350   （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	 
1. 一个好的项目能让建筑在使用过程中减少碳排放。考虑如何改变设施和建筑物的居住及使用方式是至关重要的。事实上，据估计有20%的能耗在设计和施工阶段产生，而80%产生在建筑使用阶段。因此，适当地将隔热与自然采光/阴影纳入考虑可以大幅度的减少后期能源的使用需求。

2. 理解项目中指定的材料以及它们的来源。如先前所述，普通建筑材料的开采，生产和运输都会用到极大量的能源和碳。以巴西为例，钢铁工业占工业部门碳排放的35%，水泥生产则占19%，有制造商已经在寻找消减这些影响的办法了。举例来说，有的天然材料生产过程能耗很低，但运送到工地的所需能耗却会产生‘超量碳排放’。对比产品/方案的碳足迹最客观的方式就是通过它们的EDP(产品环境宣告）。EDP指出了这些产品/方案使用周期全程对环境的影响。

3. 在施工阶段，重型机械能耗、材料运输能耗、废料产生与恰当的处理都是非常重要的。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）碳排放计算分析报告；
2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
 
实际提交材料：
	碳排放计算分析报告：9其他材料/ 21.docx


 
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	8 

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	4 

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	 4

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	 4

	合计
	20
	 20


2 评价要点
项目是否获得绿色施工优良等级☑是、☐否；
是否获得绿色施工示范工程认定 ☑是、☐否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 ☑是、☐否。
施工预拌混凝土损耗率为    20    %，现场加工钢筋损耗率     10   %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	 
工程施工过程会严重扰乱场地环境,这一点对于未开发区域的新建项目尤其严重。场地平整、土方开挖、施工降水、永久及临时设施建造、场地废物处理等均会对场地上现存的动植物资源、地形地貌、地下水位等造成影响；还会对场地内现存的文物、地方特色资源等带来破坏，影响当地文脉的继承和发扬。因此,施工中减少场地干扰、尊重基地环境对于保护生态环境,维持地方文脉具有重要的意义。业主、设计单位和承包商应当识别场地内现有的自然、文化和构筑物特征,并通过合理的设计、施工和管理工作将这些特征保存下来。可持续的场地设计对于减少这种干扰具有重要的作用。就工程施工而言,承包商应结合业主、设计单位对承包商使用场地的要求，制订满足这些要求的、能尽量减少场地干扰的场地使用计划。计划中应明确：
（1）场地内哪些区域将被保护、哪些植物将被保护，并明确保护的方法。

（2）怎样在满足施工、设计和经济方面要求的前提下,尽量减少清理和扰动的区域面积,尽量减少临时设施、减少施工用管线。

（3）场地内哪些区域将被用作仓储和临时设施建设，如何合理安排承包商、分包商及各工种对施工场地的使用,减少材料和设备的搬动。

（4）各工种为了运送、安装和其他目的对场地通道的要求。

（5）废物将如何处理和消除，如有废物回填或填埋，应分析其对场地生态、环境的影响。

（6）怎样将场地与公众隔离。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：
	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	10 

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	 10

	合计
	20
	 20


2 评价要点
建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
☐地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☐其他土建工程            
☐装修工程、☐电气管线、☐上下水管线的安装工程、☐供热、供冷系统工程的质量问题
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：
	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	 10

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	 10

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 10

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 10

	总计
	40
	 40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	 通过绿色建筑技术将乡村室外空屋改造为宜居的活动场所，解决了农村孤儿寡佬的养老问题。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
 
实际提交材料：
	


 
