4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

本项目抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为8度，设计基地地震加速度为0.2g，场地类别为2类，特征周期为0.4s 采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 通过把隔震垫等隔震消能装置置于结构物底部和基础之间，以此来隔开上部结构和基础，从而改变结构的动力作用和动力特性，减轻结构的地震反应。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：