千秋•如意苑设计说明

- 规划依据

《城市规划编制办法》（2006年版）

《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93 （2002年版 )

《泰安市建筑间距和日照分析规划管理规定》（征求意见稿）

《建筑设计防火规范GB-50016-2014》

- 项目概况

- 项目位置

本项目基地北侧为九女山；南侧为城市道路；东侧为泰安阿拉斯加空调公司和山东省泰安卫生学校； 西侧为泰安市岱岳区人民法院天平法庭和居住组团。距离泰安高铁站仅有3千米，距离岱岳区政府3500米，区位优势明显。

- 交通区位:

公路网建设完善，对内可以从辅道通过泰山大街便捷的到达市中心，对外也可以通过泰肥公路和京福高速到达其他地区。总体形成便捷的交通体系。

- 周边自然景观

基地东北方向距离得天独厚的生态景观资源——天平湖3400米，天平湖初名大河水库，又名“岱湖”，是泰山旅游开发建设的主要景区之一，风景宜人。 越过天平湖公园，又与泰山遥相呼应，距离6千米,人杰地灵，景观资源良好。

- 项目用地规划

- 基地北侧，西侧，南侧均有城市道路，方便内外流线的组织。 基地北依九女山，在方案设计时，利用景观轴形成视线走廊。南侧城市道路连接泰山大街，泰山大街是泰安市横向主要道路之一，出行方便。东侧的阿拉斯加空调公司楼层较低，对小区日照影响不大，更能保证小区充足的日照。 西侧的居住组团与人民法院对小区的噪声影响较小，保证小区安静闲适的生活环境。

- 由于用地边界比较不规则且用地面积较大，因此布局时充分考虑地形特点。

- 在功能分区上：住宅区域将用地划分为东西两个组团，西侧以11层住宅楼为主，东侧以15层住宅楼为主。且用流线将东西两个组团串联起来，更加便利。

- 每个组团都规划有景观中心，既服务于各自组团又加强了两个组团之间的联系。同时，在组团内通过生态渗透的方式将中心景观延续到组团的每个角落，从而更加宜居又提升小区的品质。

- 商业区域主要为3层商业形态，其北向为最高点建有一8层LOFT精品公寓酒店，整体走势为北高南低且在高度上与住宅区域的住宅形成呼应。

- 规划设计

- 理念

本项目共分为两个地块—住宅区、商业区。

- 住宅区地块以生态社区及生活的家园为规划理念，力图打造一个多元化便捷、配套设施完善、多样化户外活动空间、强调多样化活力型邻里交往空间.建筑采用现代风格,让整个小区更加”大气 ”,为了更加完善其建筑风格我们以“ 如意 ”作为一个景观设计理念，将其造型完美的加入其中，将住宅区与商业区的景观连接，形成“如意”造型的整体景观轴线。景观节点连接整个住宅区与商业区的自然景观，力图将本项目打造为一个生态健康的住宅社区与商业集中区。开敞空间、街道、建筑环境将多为一体的进行设计，形成聚焦人行空间的环境设计, 力求提供一个舒适、丰富的多样化社区。这个社区创造居民能参与其间的景观环境，形成流动交融的景观体系。我们的设计从满足人的需要出发，关注人的身心健康、人的参与性。从而使人与自然、人与人互相协调、和谐共存。

- 商业区地块以住宅区的景观意境为线索，遵循“以人为本”的原则，运用轴线对称布局，采用点，线，面成景的方式，参照所处位置及不同功能分割空间，营造一个多功能的，舒适的，令人愉悦的浪漫气息的娱乐购物，文化休闲的街道环境。为周边的学校与居住组团提供丰富的服务，使周边居民与学生的生活更加方便。

- 力求打造绿色健康社区

用地布局中徒弟使用是建立一个完整的社区，为居民、游客提供集中便利的服务和设施。土地利用包含集中商业、幼儿园、社区休闲等多样性用地功能，社区未来将会成为充满活力的健康邻里社区。本次社区中包含：

- 住宅区

- 住宅

不同种类的住宅单位形成产品多样性住宅集合。分区块设置居住用地，避免在内部设置商业，形成小尺度、社区化、无干扰、配套完善的居住区。

- 住宅区沿街商业

设置沿街商业空间，形成一定的商业氛围，带动居住区活力。商业服从社区，文化、主题、特色与社区保持高度一致。

- 社区之心

充满活力的社区中心，结合社区水体绿地设计。非居住功能支持整个居住区，为区内居民提供相关服务。

- 幼儿园

鼓励有小孩的家庭生活在安置社区，保障儿童教育设施的使用。尽量位于主要的公共开放空间。

- 开敞空间

开敞空间是社区的重要组成部分，为整个区域的各个功能用地的贯穿提供了多样化的户外空间，这些空间包含娱乐、休闲、生态修复等。

- 邻里空间

不同的住宅建筑围合出多样化的邻里空间，创造出活力型社区的友好交往场所。

- 商业区

- 多种形态

不同种类的商业单位形成多样性商业集合。配有LOFT精品公寓酒店、超市、休闲、文娱。

-环形穿廊空间

环形穿廊空间是商业区的重要组成部分，为整个区域的各个功能用地的贯穿提供了多样化的户外交流空间。

- 服务邻里空间

不同的商业建筑围合出多样化的邻里空间，创造出活力型社区的友好交往场所。为原本“孤单”的周边学校与居住组团提供了生活上的便利。

- 理性交通组织

- 住宅区：规划坚持理性的人车分流原则.设计上采取组团级人车分流，社区级控制 车流的交通组织方案。机动车沿组团外围道路直接进入地下车库，避免车辆对组团内部居民生活造成影响，小区内部则均为人行道路系统。第三、立体多维的景观体系。以塑造高绿化、生态性、健康社区为目标。以造公园的方式造景观，让休闲、健身、娱乐融为一体，充分体现小区的交流性与互动性。

- 商业区:与住宅区形成统一协调，坚持理性的人车分流原则。同时充分考虑人的运动心理，把紧张的运动与放松的运动有机的结合起来，环形穿廊给人们提供一个可以曲折，延长的运动线路，放松休闲的观赏景观。 更重要的是感觉距离，通过景观节点的设置，景观设施来丰富人们的视觉感受，单调平直呆板的街道虽然很短，人的心理感受距离却很长。

建筑周边均设有消防车道并保证能够到达每栋住宅的1/4以上周长区域，同时配置有符合要求的消防登高面，登高操作距离均在5~10m之间。消防车道由两部分组成：一是建筑旁道路兼消防道路；二是非日常交通道路，专为消防及特种应急车辆通行而设，采用耐重压的植草板隐形铺设，两部分互相联系，方便进行消防扑救工作。所有消防车道均满足转弯半径、路面坡度和承载力的要求且均严格按照国家有关部门制定的相关法规进行设计。

- 主要经济技术指标