温州肯恩大学建设项目

环境影响报告书

(简  本)

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一二年九月

目  录

1建设项目概况	2

1.1基本情况	2

1.2项目选址及规划符合性分析	2

2建设项目周围环境现状	4

2.1建设项目所在地的环境现状	4

2.2建设项目环境影响评价范围	4

3项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	5

3.1污染源源强分析	5

3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	6

3.3主要环境影响及其预测评价结果	7

3.4污染防治措施	10

3.5 建设项目对环境影响的经济损益分析结果	11

3.6 建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施	12

3.7 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度	13

4公众参与	15

5环评总结论	15

6联系方式	16

1建设项目概况

1.1基本情况

建设项目名称：温州肯恩大学建设项目

建设单位：温州肯恩大学（筹）

建设内容：总用地面积约为706447m2、地上建筑面积391065m2，地下建筑面积28010m2。拟建学院教学楼、行政公共楼、学生公寓、教工单身公寓等建筑项目工程。

项目性质：新建

建设地点：瓯海区丽岙街道丽仙片中心组团高教基地。

工程投资总额：15.1728亿元，由市统筹财力按工程进度拨付。

1.2项目选址及规划符合性分析

1、项目选址

温州肯恩大学建设项目，选址瓯海区丽岙街道丽仙片中心组团高教基地，项目地块东侧为规划丽塘路、南侧为规划泊丽路、西侧为规划新104国道、北侧为山体。项目选址发现文物丽塘井，没有经过水源保护区、风景名胜区、自然保护区，未发现珍稀保护动植物。

2、规划符合性分析

1）建设项目符合生态环境功能区规划的要求

根据《温州市生态环境功能区规划》，项目区域处于瓯海中部生态农业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40304B03），属限制准入区。

本项目为大学校区建设，地块现状为农田、园地及待拆迁的企业、民居等，因此本项目的建设不会与项目所在地生态环境功能区冲突，符合该区域生态环境功能区划要求。

2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

项目生活污水收集后排入市政污水管至梧田南片污水厂集中处理后达标排放；地下车库尾气采用机械通风系统；食堂厨房油烟废气采用油烟净化器处理，确保达标排放；实验室废气通风橱收集后高空排放；锅炉废气经不低于8m的排烟井排放；发电机房燃油废气经烟道至楼顶排放；生活垃圾委托环卫部门清运处理，实验室固废和医疗固废委托危废处理资质的单位处理；固废实现零排放，其他各项污染物也均能实现达标排放。此外，垃圾收集点臭气经及时清理、做好绿化防护措施，不会对校区的环境太大造成影响。项目建成后在采取了有关污染物防治措施后，可维持地区环境质量，符合功能区要求。采取以上措施后，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。

3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

根据建设项目排污特点，纳入总量控制要求的主要为水污染物CODcr和氨氮及大气污染物SO2和NOx，项目建成后CODcr排放量为29.7 t/a，氨氮为4.0t/a，SO2的排放量为3.48t/a，NOx的排放量为2.12t/a。根据浙环发[2009]77号、温环发[2010]88号文规定和《浙江省建设项目主要污染物问题准入审核办法（试行）》的规定，本项目污染物新增量与削减量按1：1比例替代调剂。SO2新增排放需要通过排污权交易实现，NOx新增排放需要区域替代削减。建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。本项目水污染源主要为生活污水，无生产污水排放，因此其新增生活污水排放量不需区域替代削减。

4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

项目所在地环境功能区划为：地表水Ⅳ类、环境空气二类、环境噪声1类和2类。

(1)废水排放

近期需建设中水回用系统，生活废水经污水处理系统处理后回用于周边的山林和校园内的绿化灌溉等；与梧田南片污水厂衔接后，废水经污水处理厂处理达标后排放，不会对周边水体水质产生明显影响。

(2)废气排放

地下停车库汽车尾气排放CO、非甲烷总烃、NO2在各预测风向下，均能满足标准限值要求。厨房油烟经油烟机处理后，通过烟道至楼顶排放，发电机房燃油废气经烟道至楼顶排放，实验室废气通风橱收集后高空排放，锅炉废气经不低于8m的排烟井排放，对外环境影响不大，可以维持该区域的大气环境质量。

(3)噪声

本项目为非工业项目，建成后使用功能主要为文教，对外声环境影响改变不大，可以维持声环境质量。

(4)固废

本项目排放的为生活垃圾，实验室固废和医疗固废，可以均做到无害化处理，不外排环境，不会对外界带来影响。

项目建成后在采取了有关污染物防治措施后，可以维持地区环境质量，符合功能区要求。

2建设项目周围环境现状

2.1建设项目所在地的环境现状

1、水环境质量现状

项目所在地内河水质为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类，超出水环境功能Ⅳ类要求，表现为BOD5、氨氮和石油类超标，超标原因是周边生活污染源直排内河水体。

2、空气环境质量现状

项目所在地PM10、SO2、NO2、CO小时均浓度、日平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准要求，苯、甲苯、二甲苯小时均浓度、日平均浓度符合《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度（CH245-71）》。

3、声环境质量现状

项目所在东面、南面、北面昼夜间现状噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准要求；丽塘村（待搬迁）内昼夜间现状噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求；西面临规划104国道一侧昼夜间现状噪声符合昼间60dB，夜间50dB。

2.2建设项目环境影响评价范围

1、水环境：根据工程的初步分析，本项目废水经梧田南片污水厂一级B处理后排入附近内河，周边水体评价范围为污水处理厂排放口上游2km、下游5km的水域范围。

2、大气环境：项目实施后以地下车库汽车尾气、生活能源以轻质柴油、液化气等清洁能源为主，区域内工业污染源相距较远，因此评价范围确定为以项目所在建设地块为中心，主导风向东北偏北风为主轴，长为5km，宽为5km，面积约25km2的正方形陆域范围。

3、声环境：建设项目边界向外延伸200m区域。

4、生态环境：项目所在区域。

3项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

3.1污染源源强分析

具体见以下汇总表3.1。

表3.1  运营期污染源汇总表

| 类别 |  |  |  |  | 产生量 (t/a) | 内部处理 削减量(t/a) | 纳管排放量 (t/a) | 排入环境量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  |  | 废水量 |  | 496150 | ―― | 496150 | 496150 |
|  |  |  | CODcr |  | 248.1 | 233 | 173.5 | 29.7 |
|  |  |  | 氨氮 |  | 17.3 | 14.3 | 17.3 | 4.0 |
|  |  |  | 动植物油 |  | 9.91 | 9.0 | — | 1.6 |
| 类别 |  |  |  |  | 产生量 | 内部处理 削减量 | 排放量 |  |
| 废气 | 地下停车库 | 高峰 |  | CO（kg/h） | 7.412 | ―― | 7.412 |  |
|  |  |  |  | NO2（kg/h） | 0.179 | ―― | 0.179 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃（kg/h） | 0.140 | ―― | 0.140 |  |
|  |  | 平时 |  | CO（kg/h） | 3.432 | ―― | 3.432 |  |
|  |  |  |  | NO2（kg/h） | 0.083 | ―― | 0.083 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃（kg/h） | 0.065 | ―― | 0.065 |  |
|  | 锅炉废气 | SO2（t/a） |  |  | 3.48 | ―― | 3.48 |  |
|  |  | NOx（t/a） |  |  | 2.12 | ―― | 2.12 |  |
|  | 油烟（t/a） |  |  |  | 2.802 | 2.514 | 0.288 |  |
| 固废 | 生活垃圾（t/a） |  |  |  | 2244 | 2244 | 0 |  |
|  | 实验室固废（t/a） |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 0 |  |
|  | 医疗固废（t/a） |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 |  |

3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

根据评价范围内的敏感点情况，确定评价的主要保护目标为如下。现场图片、敏感点示意图及周边用地规划见附图。

1、水环境保护目标为附近内河水体水质及纳污水体不恶化；

2、环境空气质量保护目标为拟建地块周边居民，保护级别达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准；

3、声环境保护目标为项目拟建地内部宿舍、教室与周围居民点，保护级别达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境质量标准，西侧临近104国道两侧200m范围内特殊敏感建筑物室外，声环境要达到昼间60dB和夜间50dB。

4、主要敏感保护目标见下表，敏感点位置关系图见下图。

表1.7-1  周边环境敏感点分布一览表

| 保护目标 | 方位 | 与项目红线距离 | 敏感性描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王宅村 | 东 | 55m | 约300户 |
| 泊岙村 | 西南 | 85m | 约300户 |
| 丽塘村 | — | 拟建地块内 | 约390户 |
| 宿舍楼（学生、教师） | — | 拟建地块内 | 约27幢 |
| 教学楼 | — | 拟建地块内 | 约10幢 |

5、 文物保护目标：本项目拟建地块内有温州市县（市、区）级文物保护单位丽塘井，据温州市瓯海区人民政府关于公布区级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知（温瓯政发〔2005〕43号），该文物保护范围为自丽塘井中心点向四周延伸5米为界。丽塘井四周10米的地带为建设控制地带。

项目敏感点示意图

3.3主要环境影响及其预测评价结果

1、废气

1) 地下停车库汽车尾气

经预测，在项目车辆运行高峰期情况下，汽车尾气污染物CO、NO2和非甲烷总烃最大落地浓度远小于标准的10%。因此本项目车库汽车尾气污染物在地面附近排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。地下车库CO的允许浓度采用《工作场所有害因和素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)的短时间接触容许浓度的CO的标准值，即取30mg/m3。项目地下车库废气排放浓度的计算结果对照比较，地下车库高峰期CO的浓度低于CO的标准值。

地下车库NO2和非甲烷总烃的最大排放浓度和排放速率均远小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的相应最高允许排放浓度和最高允许排放速率。

2) 住户厨房油烟废气

食堂厨房应严格按照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），安装油烟去除效率85%以上净化装置，油烟外排前需经此装置净化达到2mg/m3的油烟排放标准后方能外排，油烟废气必须通过专用井道进行高空屋顶排放，对外环境影响不大。

3）实验室废气

实验室废气有机溶剂等挥发性溶剂的使用应在通风橱进行，实验室废气经由通风橱统一收集处理后高空排放，若有超标现象出现，需安装废气处理设施，保证达标排放，因而，其环境影响不大。

4) 发电机废气

柴油发电机每年发电次数不多，通常只是停电时偶尔使用几次，废气高空排放后能够被周围大气很快稀释，对周围环境影响不大。

5) 垃圾收集点臭气

建议该项目垃圾收集点与住宿楼、教学楼等建筑楼尽可能相距10m以上，并实行每天清运制度，垃圾收集、清运时间避开下课及早、午、晚用餐等人流高峰时段，对基本上不会对周边环境造成影响。

2、废水

本项目排放废水主要以日常生活污水为主，污水水质相对明确，主要含COD、氨氮、动植物油等污染物。不能与梧田南片污水厂接管时，需建设校园中水回用系统，生活废水经污水处理系统处理后回用于周边的山林和校园内的绿化灌溉等。可接管时，本项目生活污水经处理达标后纳入梧田南片污水厂集中处理达标后排放。不会对周边水环境造成影响。

此外，本项目建设过程中排水规模和地下水水位变化区域范围不大，该区域地下水环境也不敏感，项目建设造成的环境水文地质影响较弱，对地下水环境影响较小。

3、噪声

1) 地下车库噪声影响分析

（1）地下车库汽车行驶噪声影响分析

根据类比监测，在地下车库进口有多辆小车进出时，声级为70.2dB(测点离车约3m)至67dB(约7m)。有多辆小车行驶时离车库15m处声级为62dB。测量结果与有关资料调研的以20km/h速度行驶的小轿车在7.5m处的等效声级为67dB基本是一致的。

只有当车库的出入口距离敏感点38m以上时才不会超标。因此地下车库出入口建议设置在离教学楼、学生宿舍等噪声敏感点38m以外，并安装拱形吸、隔声屏；进出地下车库要禁鸣喇叭，减轻噪声污染；对车库坡道路面进行合理设计，采用低噪声建筑材料；对靠近出入口的教学楼和学生宿舍安装隔声窗，以减少车辆出入的噪声影响。通过以上措施可以满足2类声环境的要求。

（2）地下车库排气口噪声影响

根据分析，噪声达到60 dB的距离要求为距排风口3m，故排气筒噪声白天影响范围基本在3m以内，本项目各幢教学楼和学生宿舍楼之间的距离远大于3m，故其可以满足2类声环境的要求。

2)泵房、发电机等噪声影响

（1）备用发电机噪声影响

根据类比监测调查，距离备用发电机房1米处的噪声值可降低到75dB(A)以下。本项目建设方将备用发电机置于综合教学楼地下一层设备房，由于与地面楼房之间有砖墙等建筑的声屏障作用，加上该区域市电供应正常，备用发电机的运行时间很少，在采取一定防治措施的条件下对周围环境将大大降低。

（2）低频结构噪声影响

本项目小区配套的配电间均设置在综合教学楼底层配电房内，水泵房位于地下室。对楼内变压器、水泵等造成的结构传声，可以在安装电梯、变压器、水泵等的时候加上减震措施；对于空气传声，可以在房屋的窗口上安装通风隔声窗来改善。采取上述措施后对教学和学生住宿的影响不大。

3)食堂厨房排风油烟机噪声影响

食堂主要声源为厨房通风油烟机，厨房通风油烟机为高空声源。经计算，食堂的厨房通风油烟机距8.9m处的噪声贡献值为50dB(A)。建议食堂离学生宿舍和教学楼的距离至少要间隔9m以上。夜间因食堂停止工作，则食堂声源对学生宿舍区和厂界无影响。另外，项目主要环境敏感点为东侧的王宅村，距地块边界约30米，地块东侧边界附近无较高的声源，所以学校对东侧王宅村居民基本无影响。

4、固废

采取相应的防治措施，固体废弃物均能做到无害化处理，不外排环境，所以不会对周围环境产生不良影响。

5、生态

项目建设过程中的破土挖、填工程等过程可能造成的影响有损坏水保设施、加剧水土流失危害；堵塞河道，影响泄洪；影响区域生态环境等。因此落实治理水土流失的措施对保护水环境是十分重要的。通过采取临时围堰、泥浆周转池、排水沟、沉砂池以及植物措施等减少施工期的生态影响。

3.4污染防治措施

污染防治措施见表3.4。

表3.4  污染防治措施清单

| 污染源 |  | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 生活污水应建临时厕所与生化处理设施，施工废水则设临时废水沉淀池，使之澄清后回用，以不影响附近河流水质为宜。 |
|  | 扬尘 | 对主要施工道路实施洒水（每天4～5次，可使扬尘减少70%左右），在大风天气不进行扬尘污染严重的作业等。 |
|  | 机械设备噪声 | 夜间应禁止打桩机等强噪声机械进行施工 |
|  | 弃土 | 弃土运往半岛围垦工程区作为围填料综合利用。 |
| 运营期 | 废水 | 不能接管时，废水经自设中水回用系统处理后用于周边农林灌溉和校园绿化；可接管时，生活污水排入市政污水管经梧田南片污水处理厂处理后排放。 |
|  | 废气 | 出库尾气经机械通风系统至楼顶排放，食堂厨房油烟废气经油烟净化器处理后经屋顶烟道排放，锅炉废气不低于8m排放，实验室废气通风橱收集后楼顶排放，发电机废气机房屋顶排放，垃圾收集点臭气经及时清理，消毒，设置绿化带隔离。 |
|  | 噪声 | 进出地下停车库要禁鸣喇叭，减轻噪声污染；地下车库出入口建议安装拱形隔声屏，对车库坡道路面进行合理设计，采用低噪声建筑材料。 |
|  | 固废 | 生活垃圾委托环卫部门清运处理，实验室固废和医疗固废委托有危废处理资质的单位专门处理。 |

3.5 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

1、 经济效益

1）直接效益

本项目为社会事业与服务业项目，温州肯恩大学为非营利性组织，不产生直接经济效益。

2）间接效益

虽不产生直接效益，但项目建设及其运营带来了一系列的间接经济效益。

（1）本项目建设期可为建筑公司提供市场，产生明显的经济效益，并为建筑工人提供就业机会。

（2）本项目公共配套设置的建设可增加就业岗位和就业机会，并产生经济效益。

（3）本项目的建设消耗一定量的建材、装饰材料，以扩大市场内需，拉动城市经济发展。

（4）本项目水、电、燃料等的消耗为当地带来间接经济效益。

（5）本项目部分配套设备（变压器、抽排风系统）的购买使用，将扩大市场需求，会带来间接经济效益。

（6）项目建成后，将发挥学校的幅聚优势，带动当地第三产业的发展，促进区域经济的发展。

2、社会效益

本项目的建设营运，将加强高等教育设施建设，提高高等教育水平，为当地居民生活水平和生活质量的提高起到间接保障作用，同时也有利于当地进一步提高高等教育质量和办学效益，推进我市教育现代化进程，促进当地城市化进程，具有良好的社会效益。

3、环境影响损益分析

项目建设有利影响主要表现为推进我市教育设施的完善，提高良好的高等教育氛围，同时也带动外部市政配套设施建设，改善当地居民的生活质量，能使局部地区的生态环境变好，并促进当地社会经济发展。

当然，项目的建设也会带来一些不利影响，如由于常住人口的增加将造成当地交通的高峰时间拥挤，将产生较多的生活污水和生活垃圾，也带来一定治安问题等等。

但总的来说，建设带来的正面效益和有利影响是主要的，对环境可能带来的不利影响和负效应，可以通过多种有效治理措施给予消除和减轻，将影响程度降到最小。

3.6 建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施

1、征地及拆迁

项目总用地面积约为706447m2，主要由市政府向丽塘村、泊岙村、王宅村征地所得；需要拆迁丽塘村居民约390户，共计拆迁建筑面积约为80000平方米；拆迁宗教建筑—崇福观1100平方米；拆迁少量企业和一些坟墓；军用电缆改线（具体以拆迁红线确定的范围入户调查及实地调查得到的数据为准）。

2、安置方式分析

本项目丽塘村居民安置房拟采取产权调换安置的方式，崇福观采取三原拆建的方式。安置房拟考虑安排在与本项目地块相邻的南侧住宅安置用地内，崇福观安置地点尚待协商确定。

3、拆迁安置费用

经初步计算，本项目征地费用24375万元，计入项目总投资。拆迁补偿费和安置房建设工程费用合计66085万元；项目地块企业及坟墓拆迁安置费用尚未确定；不计入项目总投资，由瓯海区人民政府筹措资金解决。拆迁安置费用以实际工作确定的为准。

3、相关措施

（1）建设单位应帮助失地失业农民提供就业岗位。

（2）协商完成崇福观的择址事宜，做好其拆迁安置工作。妥善处理项目地块内企业及坟墓的拆迁工作。

（3）军用电缆改线工作：本环评不对军用电缆改线工作中的电磁辐射影响做评价，军用电缆改线工作实施前应委托具有环评资质单位另行专题评价。改线路线设计应充分听取电力部门等相关部门的意见，优化设计，以减少工程的环境影响。尽可能远离或绕开居民区、环境敏感目标，对沿线相关的通讯线路和无线电设施进行通信保护设计，减少对邻近通信线路的感应影响。

（4）温州市县（市、区）级文保单位—“丽塘井”：根据《关于公布区级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知（温瓯政发〔2005〕43号）》，丽塘井的保护范围为自古井中心点向四周延伸5米为界，建设控制地带范围为古井四周10米的地带。项目建设施工过程必须严格按照《中华人民共和国文物保护法》和《浙江省文物保护管理条例》中不可移动文物部分的相关内容执行。施工前建设单位应先征得文物管理部门的同意，根据文物管理部门提出的文物保护要求和建议，采取必要的保护措施，并制定具体可行的工程实施方案。

3.7 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

1、环境监测与管理制度

建立包括大气监测在内的定期环境监测制度以及事故报告制度，及时、准确地将监测信息反馈给环保主管部门，为其提供必要的决策依据。

建设单位应会同有关部门对本单位的环境状况经常进行调查和评价，在环保部门指导下开展工作，结合本评价提出的有关环保防治措施，制定环境保护规划，并负责监督实施。

具体环保管理要求和建议如下：

1)设置专职环保管理人员；

2)各环保设施管理人员要落实到人，并经常检查维修，确保设备的完好率、运行率和达标率；

3)加强对废水、废气处理设施的管理和监督，防止污水或废气直接排放；

4)建立预防事故排放的制度和添置必要的设备，加强人员培训；

5)加强对固废的管理，大力促进综合利用，防止产生二次污染。

2、环境监理

为了落实本项目的各项环保措施和环境管理方案，对建设工程施工期生态保护和预防污染环境及生态恢复进行监督管理，同时对配套的环保工程实施进行监督管理，确保建设工程环境目标的实现，本项目应在设计、施工阶段委托具有环境工程监理资质的单位进行环境监理，并作为工程竣工环保验收的依据。

环境监理单位接受校方的委托，对设计施工阶段的“三同时”措施以及有关环保管理方案进行全过程的监督管理，并配合环保主管部门开展工作。

1、施工期环境监理

1)施工废水和生活污水的处理措施监理：对施工和生活污水的来源、排放量、水质指标、处理设施的建设过程和处理效果等进行监理，检查和监测是否达到了批准的排放标准。

2)固体废物处理措施监理：保证施工过程的弃土弃渣和其它废弃物得到妥善合理的处置，保证工程现场清洁整齐，不污染环境。

3)大气污染防治措施监理：保证施工过程的废气和粉尘达标排放，施工区域及其影响区域达到规定的环境质量标准。

4)噪声控制措施监理：按照环评和设计要求对施工噪声进行防治，保证施工区域及其影响区域的噪声环境质量达到相应的标准，重点是靠近生活营地和居民区施工的单位，必须避免噪声扰民。

5)环境监测等环评报告书提出的其它环保措施监理：落实必要的施工期环境监测，并为环境监理提供必要的监测数据。保证环境影响报告书提出的其它环保对策措施的有效实施。

6)协助校方处理施工过程出现的重大环境事故。

7)施工后期的环境监理，主要是由环境监理单位编制工程环境监理报告书，作为环保竣工验收资料。

2、营运期的环境监理

1)在所有环保设备（污水处理设施、发电机房隔声措施、地下车库通风设施、油烟处理设施等）经过试运转检验合格后，方可进入营运。

2)营运期的环保问题由校方负责。

3)校方必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。

4)对排出的污水进行定期监测。

5)任何单位和个人对营运期的环境问题有监督和申告的权力。

4公众参与

项目情况分别于2012年3月19日和2012年4月5日在丽岙街道办事处、所在村丽塘村、王宅村、泊岙村村委会宣传栏进行了公示。公示主要内容为建设项目概要、建设项目对环境可能造成影响的概述，预防或减轻不良环境影响的对策和措施要点，环境影响评价结论的要点，项目所在地环保局、建设单位、环评单位联系方式、公众提出意见的主要方式等。两次公示时间均为10个工作日，目前建设单位以及环评单位还没有群众来电和来信投诉。本次环评进行了57份个人和20份单位的公众参与调查，个人调查对象有代表性地建设项目所在地丽塘村37人、泊岙村9人、王宅村11人，单位调查对象有代表性地建设项目所在地街道办、村委会及附近企业。通过公众参与调查可以看出，被调查的团体单位和个人基本上对该项目建设持支持态度，没有单位和个人反对该项目建设。本次公众参与严格按照国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》和《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》（浙环发[2008]55号）的有关要求执行，具有合法性；公众参与调查表中被调查人或被调查单位均根据自我的真实意愿填写，信息真实可靠，因此也具有有效性和真实性；调查对象均为建设项目所在地或附近的个人和单位，因此具有代表性。

建设单位及环评机构联系方式

5环评总结论

温州肯恩大学建设项目选址位于瓯海区丽岙街道丽仙片中心组团高教基地，项目地块东侧为规划丽塘路、南侧为规划泊丽路、西侧为规划新104国道、北侧为山体。项目的建成有利于改善温州市滞后的高等教育环境，满足市民对日益增长的文化需求，社会效益非常明显。但项目在建设、营运过程要产生一定的污染物，经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。可认为该项目投产后，在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施的基础上，则从环保角度来看，该项目建设是可行的。鉴于本项目建设规模较大，项目建设存在一定的不确定性，今后若总平布置包括实验室、医务室规模等与本环评有明显变动的，应于项目建成后开展环境影响后评价。

6联系方式

(1)环评单位情况

单位名称：温州市环境保护设计科学研究院

联系人：薛先生  联系电话：0577-88980705    传真：0577-88980706

地址：温州市车站大道神力大厦4幢七楼

(2)环保审批部门的名称和联系方式

审批单位：温州市环境保护局                 联系方式：0577-88926304