4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

外窗气密性不低于《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级检测方法》的6级要求，外门窗抗结露因子不低于《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》规定的7级，外窗抗风压性能不低于5级（3.0KPa）。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

1）施工工法说明文件；