表E.0.1  建筑围护结构热工性能参数表（≥4层）

| 工程号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | “盈满晨曦”绿色建筑设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  |  | 校对人 |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审定人 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  | 82151.05m2 |  | 楼层数 |  |  |  |  |  |  | 体形系数 |  |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 体形系数限值 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 设计建筑窗墙面积比 |  |  |  |  |  |  |  | 屋面天窗面积比 |  |  |  |  | 建筑窗墙面积比限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋面天窗面积比限值 |  |  |
| 东向 | 南向 |  | 西向 |  |  | 北向 |  |  |  |  |  |  | 东向 |  | 南向 |  |  |  | 西向 |  |  |  | 北向 |  |  |  |  |
| 0.17 | 0.13 |  | 0.12 |  |  | 0.22 |  | － |  |  |  |  | 0.35 |  | 0.5 |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.3 |  | 0.15 |  |  |
| 围护结构项目 |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合标准限值 |  |  |
|  |  |  |  |  | 传热系数K [W/（m2·K）] |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  | 传热系数K [W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 东向外窗 |  |  |  |  | 1.90 |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.000000 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 南向外窗 |  |  |  |  | 1.90 |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.000000 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 西向外窗 |  |  |  |  | 1.90 |  |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.000000 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 北向外窗 |  |  |  |  | 1.90 |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.000000 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 屋面 |  |  |  |  | K=0.28 120厚 挤塑聚苯板 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 外墙（包括非透光幕墙） |  |  |  |  | K=0.40 100厚 聚苯板 |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 架空或外挑楼板 |  |  |  |  | K=0.28 120厚挤塑聚苯板 |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 阳台门下部门芯板 |  |  |  |  | K=－ |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 非供暖地下室顶板（上部为供暖房间时） |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙、楼板 |  |  |  |  | K=－ 厚 、K=－ 厚 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 分隔供暖非供暖空间的户门 |  |  |  |  | K=－ |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 分隔供暖设计温度温差大于5K的隔墙、楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 围护结构部位 |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合标准规定限值 |  |  |
|  |  |  |  |  | 保温材料层热阻 R[（m2·K）/ W] |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料层热阻 R[（m2·K）/ W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边地面 |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 地下室与土壤接触外墙 |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 是否需要权衡判断 |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权衡判断基本要求判定 |  |  |  |  | 围护结构传热系数基本要求K[W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足基本要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外窗 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 窗墙面积比 |  |  |  | 北向0.4 |  |  | 东、西向0.45 |  |  |  |  |  | 南向0.6 |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 屋面、地面、地下室外墙、内围护结构热工参数 是否达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 权衡计算结果 |  |  |  |  | 设计建筑（kW•h/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 参照建筑（kW•h/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 权衡判断结论 |  |  |  |
| 供暖总耗电量 |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |

注：设计无该项内容打“/”，标准中无限值要求打“—”