建设项目日照分析报告

项目名称：绿色社区设计

建设单位：（章）郑州大学建筑学院

设计单位：（章）郑州大学建筑学院

2022年01月06日

日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：邮政编码：

法定代表人：联系人：联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：邮政编码：

法定代表人：联系人：联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  | 27.0 |
| A2 |  |  | 48.0 |
| A3 |  |  | 15.0 |
| A4 |  |  | 18.0 |
| A5 |  |  | 33.0 |
| A6 |  |  | 27.0 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |  | 冬至日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底层窗台面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供：1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建建设后统计到窗 | 拟建建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 8～18 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 4.50 | 12:54～13:08 13:54～15:48 | 01:54 |
|  | 30 | 4.50 | 08:12～12:48 | 04:36 |
|  | 31 | 4.50 | 12:43～12:58 13:44～15:47 | 02:18 |
|  | 31 | 4.50 | 08:18～13:19 | 05:01 |
|  | 32 | 4.50 | 11:12～12:49 | 01:37 |
|  | 32 | 4.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33 | 4.50 | 09:33～09:40 12:15～12:33 13:18～15:45 | 02:45 |
|  | 33 | 4.50 | 08:31～14:12 | 05:41 |
|  | 34 | 4.50 | 09:18～09:30 12:03～12:21 13:06～15:44 | 02:56 |
|  | 34 | 4.50 | 08:37～14:12 | 05:35 |
|  | 35 | 4.50 | 09:03～09:21 11:45～12:16 12:48～15:42 | 03:43 |
|  | 35 | 4.50 | 08:50～14:43 | 05:53 |
|  | 36 | 4.50 | 08:52～09:11 11:33～12:16 12:35～15:41 | 04:08 |
|  | 36 | 4.50 | 08:56～14:49 | 05:53 |
|  | 37 | 4.50 | 08:42～09:01 11:19～11:37 11:45～12:16 12:21～15:40 | 04:27 |
|  | 37 | 4.50 | 09:04～15:02 | 05:58 |
|  | 38 | 4.50 | 08:35～08:53 11:10～11:27 11:45～13:25 | 02:15 |
|  | 38 | 4.50 | 10:36～15:04 | 04:28 |
|  | 39 | 4.50 | 08:16～08:37 10:55～11:09 11:54～15:37 | 04:04 |
|  | 39 | 4.50 | 09:14～15:07 | 05:53 |
|  | 40 | 4.50 | 08:08～08:30 10:47～11:00 11:45～15:36 | 04:13 |
|  | 40 | 4.50 | 09:18～15:09 | 05:51 |
|  | 41 | 4.50 | 10:36～10:50 11:12～12:53 | 01:41 |
|  | 41 | 4.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42 | 4.50 | 08:00～08:12 10:24～10:32 11:17～15:33 | 04:16 |
|  | 42 | 4.50 | 09:31～15:13 | 05:42 |
|  | 43 | 4.50 | 08:00～08:06 10:15～10:21 11:06～15:32 | 04:26 |
|  | 43 | 4.50 | 09:37～15:15 | 05:38 |
|  | 44 | 4.50 | 10:05～10:11 10:53～15:31 | 04:38 |
|  | 44 | 4.50 | 09:45～14:52 | 05:07 |
|  | 45 | 4.50 | 09:58～10:00 10:42～15:29 | 04:47 |
|  | 45 | 4.50 | 09:52～15:19 | 05:27 |
|  | 46 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 4.50 | 09:48～11:07 | 01:19 |
|  | 47 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 4.50 | 09:48～11:07 | 01:19 |
|  | 48～49 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 95 | 4.50 | 09:17～09:26 09:50～09:52 10:14～13:47 14:24～16:00 | 05:09 |
|  | 95 | 4.50 | 09:09～15:54 | 06:45 |
|  | 96 | 4.50 | 09:16～09:18 10:07～13:47 13:54～13:58 14:15～16:00 | 05:25 |
|  | 96 | 4.50 | 09:18～15:59 | 06:41 |
|  | 97 | 4.50 | 10:03～13:58 14:07～16:00 | 05:48 |
|  | 97 | 4.50 | 09:26～16:00 | 06:34 |
|  | 98 | 4.50 | 10:03～13:58 13:58～16:00 | 05:57 |
|  | 98 | 4.50 | 09:37～14:29 14:41～15:18 15:22～16:00 | 06:07 |
|  | 99 | 4.50 | 10:02～16:00 | 05:58 |
|  | 99 | 4.50 | 09:47～14:29 14:54～15:18 15:32～16:00 | 05:34 |
|  | 100 | 4.50 | 10:03～10:06 10:14～15:59 | 05:45 |
|  | 100 | 4.50 | 09:57～14:29 15:07～15:18 15:43～16:00 | 04:49 |
|  | 101 | 4.50 | 10:14～15:57 | 05:43 |
|  | 101 | 4.50 | 10:07～14:29 15:52～16:00 | 04:22 |
|  | 102 | 4.50 | 10:11～15:55 | 05:44 |
|  | 102 | 4.50 | 10:18～14:30 | 04:12 |
|  | 103 | 4.50 | 10:04～15:46 | 05:42 |
|  | 103 | 4.50 | 10:29～14:39 | 04:10 |
|  | 104 | 4.50 | 10:03～15:28 | 05:25 |
|  | 104 | 4.50 | 10:40～14:48 | 04:08 |
|  | 105 | 4.50 | 09:59～15:08 | 05:09 |
|  | 105 | 4.50 | 10:51～14:56 | 04:05 |
|  | 106 | 4.50 | 09:53～14:46 | 04:53 |
|  | 106 | 4.50 | 11:02～15:03 | 04:01 |
|  | 107 | 4.50 | 09:53～10:00 10:03～10:11 10:14～14:23 | 04:09 |
|  | 107 | 4.50 | 11:14～15:10 | 03:56 |
|  | 108 | 4.50 | 10:14～13:58 | 03:44 |
|  | 108 | 4.50 | 11:26～15:16 | 03:50 |
|  | 109～119 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 4.50 | 12:54～13:40 | 00:00 |
|  | 120 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 121 | 4.50 | 12:54～13:27 | 00:00 |
|  | 121 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 4.50 | 08:26～11:07 | 02:41 |
|  | 122 | 4.50 | 12:54～15:26 | 02:32 |
|  | 123 | 4.50 | 08:36～11:07 | 02:31 |
|  | 123 | 4.50 | 12:54～15:34 | 02:40 |
|  | 124～124,127～127 | 4.50 | 0 | 00:00 |
| 2 | 8～18 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 7.50 | 10:33～13:38 13:54～15:51 | 05:02 |
|  | 30 | 7.50 | 08:12～13:05 | 04:53 |
|  | 31 | 7.50 | 10:23～13:38 13:44～15:50 | 05:21 |
|  | 31 | 7.50 | 08:18～13:44 | 05:26 |
|  | 32 | 7.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 7.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33 | 7.50 | 09:17～09:40 10:23～15:48 | 05:48 |
|  | 33 | 7.50 | 08:31～14:46 | 06:15 |
|  | 34 | 7.50 | 09:01～09:30 10:23～15:47 | 05:53 |
|  | 34 | 7.50 | 08:37～14:59 | 06:22 |
|  | 35 | 7.50 | 08:46～09:21 10:03～15:46 | 06:18 |
|  | 35 | 7.50 | 08:47～15:02 | 06:15 |
|  | 36 | 7.50 | 08:36～09:11 10:03～15:45 | 06:17 |
|  | 36 | 7.50 | 08:50～15:05 | 06:15 |
|  | 37 | 7.50 | 08:25～09:01 10:03～15:44 | 06:17 |
|  | 37 | 7.50 | 08:55～15:07 | 06:12 |
|  | 38 | 7.50 | 08:19～08:53 10:03～13:25 | 03:56 |
|  | 38 | 7.50 | 10:36～15:09 | 04:33 |
|  | 39 | 7.50 | 08:10～08:37 10:23～15:41 | 05:45 |
|  | 39 | 7.50 | 09:05～15:12 | 06:07 |
|  | 40 | 7.50 | 08:06～08:30 10:23～15:40 | 05:41 |
|  | 40 | 7.50 | 09:09～15:13 | 06:04 |
|  | 41 | 7.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 7.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42 | 7.50 | 08:00～08:12 10:16～15:38 | 05:22 |
|  | 42 | 7.50 | 09:22～15:18 | 05:56 |
|  | 43 | 7.50 | 08:00～08:06 10:07～10:21 10:23～15:36 | 05:13 |
|  | 43 | 7.50 | 09:27～15:20 | 05:53 |
|  | 44 | 7.50 | 09:57～15:35 | 05:38 |
|  | 44 | 7.50 | 09:30～14:52 | 05:22 |
|  | 45 | 7.50 | 09:48～10:00 10:03～15:33 | 05:30 |
|  | 45 | 7.50 | 09:37～15:23 | 05:46 |
|  | 46 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 7.50 | 09:08～09:19 09:20～11:07 | 01:47 |
|  | 47 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 7.50 | 09:39～11:07 | 01:28 |
|  | 48～49 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 95 | 7.50 | 08:47～16:00 | 07:13 |
|  | 95 | 7.50 | 09:09～15:54 | 06:45 |
|  | 96 | 7.50 | 08:53～09:18 09:23～16:00 | 07:02 |
|  | 96 | 7.50 | 09:18～15:59 | 06:41 |
|  | 97 | 7.50 | 08:58～09:11 09:24～09:34 09:39～16:00 | 06:21 |
|  | 97 | 7.50 | 09:26～16:00 | 06:34 |
|  | 98 | 7.50 | 09:02～09:03 09:24～09:26 09:39～16:00 | 06:21 |
|  | 98 | 7.50 | 09:36～16:00 | 06:24 |
|  | 99 | 7.50 | 09:38～16:00 | 06:22 |
|  | 99 | 7.50 | 09:46～16:00 | 06:14 |
|  | 100 | 7.50 | 09:32～16:00 | 06:28 |
|  | 100 | 7.50 | 09:57～15:06 15:07～15:42 15:43～16:00 | 06:01 |
|  | 101 | 7.50 | 09:32～16:00 | 06:28 |
|  | 101 | 7.50 | 10:07～15:06 15:19～15:42 15:52～16:00 | 05:22 |
|  | 102 | 7.50 | 09:32～16:00 | 06:28 |
|  | 102 | 7.50 | 10:18～15:06 15:31～15:42 | 04:48 |
|  | 103 | 7.50 | 09:33～09:39 09:40～15:46 | 06:06 |
|  | 103 | 7.50 | 10:29～15:06 | 04:37 |
|  | 104 | 7.50 | 09:40～15:28 | 05:48 |
|  | 104 | 7.50 | 10:40～15:06 | 04:26 |
|  | 105 | 7.50 | 09:40～15:08 | 05:28 |
|  | 105 | 7.50 | 10:51～15:08 | 04:17 |
|  | 106 | 7.50 | 09:36～14:46 | 05:10 |
|  | 106 | 7.50 | 11:02～15:15 | 04:13 |
|  | 107 | 7.50 | 09:33～14:23 | 04:50 |
|  | 107 | 7.50 | 11:13～15:21 | 04:08 |
|  | 108 | 7.50 | 09:32～13:58 | 04:26 |
|  | 108 | 7.50 | 11:25～15:27 | 04:02 |
|  | 109～119 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 7.50 | 12:54～13:40 | 00:00 |
|  | 120 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 121 | 7.50 | 12:54～13:27 | 00:00 |
|  | 121 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 7.50 | 08:13～11:07 | 02:54 |
|  | 122 | 7.50 | 12:54～15:26 | 02:32 |
|  | 123 | 7.50 | 08:22～11:07 | 02:45 |
|  | 123 | 7.50 | 12:54～15:34 | 02:40 |
|  | 124～124,127～127 | 7.50 | 0 | 00:00 |
| 3 | 8～18 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 10.50 | 10:26～15:55 | 05:29 |
|  | 30 | 10.50 | 08:12～13:41 | 05:29 |
|  | 31 | 10.50 | 09:50～15:54 | 06:04 |
|  | 31 | 10.50 | 08:18～14:31 | 06:13 |
|  | 32 | 10.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 10.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33 | 10.50 | 08:55～15:52 | 06:57 |
|  | 33 | 10.50 | 08:30～15:01 | 06:31 |
|  | 34 | 10.50 | 08:39～09:30 09:31～15:51 | 07:11 |
|  | 34 | 10.50 | 08:33～15:04 | 06:31 |
|  | 35 | 10.50 | 08:35～15:50 | 07:15 |
|  | 35 | 10.50 | 08:37～15:07 | 06:30 |
|  | 36 | 10.50 | 08:15～09:11 09:20～15:49 | 07:25 |
|  | 36 | 10.50 | 08:41～15:10 | 06:29 |
|  | 37 | 10.50 | 08:06～09:01 09:20～15:48 | 07:23 |
|  | 37 | 10.50 | 08:46～15:12 | 06:26 |
|  | 38 | 10.50 | 08:01～08:53 09:20～13:25 | 04:57 |
|  | 38 | 10.50 | 10:36～15:14 | 04:38 |
|  | 39 | 10.50 | 08:00～08:37 09:31～15:45 | 06:51 |
|  | 39 | 10.50 | 08:55～15:17 | 06:22 |
|  | 40 | 10.50 | 08:00～08:30 09:31～15:44 | 06:43 |
|  | 40 | 10.50 | 08:59～15:18 | 06:19 |
|  | 41 | 10.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 10.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42 | 10.50 | 08:00～08:12 09:31～15:42 | 06:11 |
|  | 42 | 10.50 | 09:07～15:23 | 06:16 |
|  | 43 | 10.50 | 08:00～08:06 09:31～15:40 | 06:09 |
|  | 43 | 10.50 | 09:13～15:24 | 06:11 |
|  | 44 | 10.50 | 09:20～15:39 | 06:19 |
|  | 44 | 10.50 | 09:20～14:52 | 05:32 |
|  | 45 | 10.50 | 09:20～15:38 | 06:18 |
|  | 45 | 10.50 | 09:20～15:28 | 06:08 |
|  | 46 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 10.50 | 08:52～11:07 | 02:15 |
|  | 47 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 10.50 | 08:58～09:08 09:10～11:07 | 01:57 |
|  | 48 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 10.50 | 12:54～13:13 | 00:00 |
|  | 49 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 10.50 | 12:54～13:13 | 00:00 |
|  | 95 | 10.50 | 08:29～16:00 | 07:31 |
|  | 95 | 10.50 | 09:09～15:54 | 06:45 |
|  | 96 | 10.50 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 96 | 10.50 | 09:18～15:59 | 06:41 |
|  | 97 | 10.50 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 97 | 10.50 | 09:26～16:00 | 06:34 |
|  | 98 | 10.50 | 08:39～16:00 | 07:21 |
|  | 98 | 10.50 | 09:36～16:00 | 06:24 |
|  | 99 | 10.50 | 08:44～08:56 09:02～16:00 | 06:58 |
|  | 99 | 10.50 | 09:46～16:00 | 06:14 |
|  | 100 | 10.50 | 09:03～09:09 09:14～16:00 | 06:46 |
|  | 100 | 10.50 | 09:56～16:00 | 06:04 |
|  | 101 | 10.50 | 09:14～16:00 | 06:46 |
|  | 101 | 10.50 | 10:05～16:00 | 05:55 |
|  | 102 | 10.50 | 09:13～16:00 | 06:47 |
|  | 102 | 10.50 | 10:14～16:00 | 05:46 |
|  | 103 | 10.50 | 09:09～15:46 | 06:37 |
|  | 103 | 10.50 | 10:25～15:34 15:41～16:00 | 05:28 |
|  | 104 | 10.50 | 09:09～15:28 | 06:19 |
|  | 104 | 10.50 | 10:35～15:34 15:51～16:00 | 04:59 |
|  | 105 | 10.50 | 09:09～15:08 | 05:59 |
|  | 105 | 10.50 | 10:46～15:34 | 04:48 |
|  | 106 | 10.50 | 09:09～09:14 09:15～14:46 | 05:31 |
|  | 106 | 10.50 | 10:57～15:34 | 04:37 |
|  | 107 | 10.50 | 09:15～14:23 | 05:08 |
|  | 107 | 10.50 | 11:09～15:34 | 04:25 |
|  | 108 | 10.50 | 09:15～13:58 | 04:43 |
|  | 108 | 10.50 | 11:22～15:38 | 04:16 |
|  | 109～119 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 10.50 | 12:54～13:40 | 00:00 |
|  | 120 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 121 | 10.50 | 12:54～13:33 | 00:00 |
|  | 121 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 10.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 10.50 | 12:54～15:26 | 02:32 |
|  | 123 | 10.50 | 08:00～08:05 08:11～11:07 | 02:56 |
|  | 123 | 10.50 | 12:54～15:34 | 02:40 |
|  | 124～124,127～127 | 10.50 | 0 | 00:00 |
| 4 | 8～18 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 13.50 | 10:11～15:59 | 05:48 |
|  | 30 | 13.50 | 08:12～14:59 | 06:47 |
|  | 31 | 13.50 | 09:20～15:58 | 06:38 |
|  | 31 | 13.50 | 08:15～15:01 | 06:46 |
|  | 32 | 13.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 13.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33 | 13.50 | 08:22～15:56 | 07:34 |
|  | 33 | 13.50 | 08:21～15:07 | 06:46 |
|  | 34 | 13.50 | 08:08～15:55 | 07:47 |
|  | 34 | 13.50 | 08:24～15:09 | 06:45 |
|  | 35 | 13.50 | 08:35～15:54 | 07:19 |
|  | 35 | 13.50 | 08:28～15:13 | 06:45 |
|  | 36 | 13.50 | 08:00～15:53 | 07:53 |
|  | 36 | 13.50 | 08:31～15:15 | 06:44 |
|  | 37 | 13.50 | 08:00～15:52 | 07:52 |
|  | 37 | 13.50 | 08:33～15:18 | 06:45 |
|  | 38 | 13.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 13.50 | 10:36～15:19 | 04:43 |
|  | 39 | 13.50 | 08:00～08:37 08:57～15:49 | 07:29 |
|  | 39 | 13.50 | 08:41～15:22 | 06:41 |
|  | 40 | 13.50 | 08:00～08:30 08:57～15:49 | 07:22 |
|  | 40 | 13.50 | 08:45～15:23 | 06:38 |
|  | 41 | 13.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 13.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42 | 13.50 | 08:00～08:12 08:57～15:46 | 06:49 |
|  | 42 | 13.50 | 08:56～15:28 | 06:32 |
|  | 43 | 13.50 | 08:00～08:06 08:57～15:45 | 06:48 |
|  | 43 | 13.50 | 08:57～15:29 | 06:32 |
|  | 44 | 13.50 | 09:09～15:43 | 06:34 |
|  | 44 | 13.50 | 08:42～08:48 08:50～14:52 | 06:02 |
|  | 45 | 13.50 | 08:50～15:42 | 06:52 |
|  | 45 | 13.50 | 08:46～15:33 | 06:47 |
|  | 46 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 13.50 | 08:30～11:07 | 02:37 |
|  | 47 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 13.50 | 08:43～11:07 | 02:24 |
|  | 48 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 13.50 | 12:54～15:08 | 02:14 |
|  | 49 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 13.50 | 12:54～14:53 | 01:59 |
|  | 95 | 13.50 | 08:15～16:00 | 07:45 |
|  | 95 | 13.50 | 09:09～15:54 | 06:45 |
|  | 96 | 13.50 | 08:18～16:00 | 07:42 |
|  | 96 | 13.50 | 09:18～15:59 | 06:41 |
|  | 97 | 13.50 | 08:20～16:00 | 07:40 |
|  | 97 | 13.50 | 09:26～16:00 | 06:34 |
|  | 98 | 13.50 | 08:23～16:00 | 07:37 |
|  | 98 | 13.50 | 09:33～16:00 | 06:27 |
|  | 99 | 13.50 | 08:25～16:00 | 07:35 |
|  | 99 | 13.50 | 09:41～16:00 | 06:19 |
|  | 100 | 13.50 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 100 | 13.50 | 09:49～16:00 | 06:11 |
|  | 101 | 13.50 | 08:33～08:42 08:44～16:00 | 07:16 |
|  | 101 | 13.50 | 09:57～16:00 | 06:03 |
|  | 102 | 13.50 | 08:44～16:00 | 07:16 |
|  | 102 | 13.50 | 10:07～16:00 | 05:53 |
|  | 103 | 13.50 | 08:45～08:47 08:54～15:46 | 06:52 |
|  | 103 | 13.50 | 10:17～16:00 | 05:43 |
|  | 104 | 13.50 | 08:54～15:28 | 06:34 |
|  | 104 | 13.50 | 10:28～16:00 | 05:32 |
|  | 105 | 13.50 | 08:52～15:08 | 06:16 |
|  | 105 | 13.50 | 10:40～15:55 | 05:15 |
|  | 106 | 13.50 | 08:50～14:46 | 05:56 |
|  | 106 | 13.50 | 10:52～15:55 | 05:03 |
|  | 107 | 13.50 | 08:50～14:23 | 05:33 |
|  | 107 | 13.50 | 11:05～15:55 | 04:50 |
|  | 108 | 13.50 | 08:50～13:58 | 05:08 |
|  | 108 | 13.50 | 11:19～15:55 | 04:36 |
|  | 109～119 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 13.50 | 12:54～13:47 | 00:00 |
|  | 120 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 121 | 13.50 | 12:54～13:47 | 00:00 |
|  | 121 | 13.50 | 11:05～11:07 | 00:00 |
|  | 122 | 13.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 13.50 | 12:54～15:26 | 02:32 |
|  | 123 | 13.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 13.50 | 12:54～15:34 | 02:40 |
|  | 124～124,127～127 | 13.50 | 0 | 00:00 |
| 5 | 8～18 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 30 | 16.50 | 08:04～15:13 | 07:09 |
|  | 31 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 31 | 16.50 | 08:06～15:13 | 07:07 |
|  | 32 | 16.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 16.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 33 | 16.50 | 08:11～15:13 | 07:02 |
|  | 34 | 16.50 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 34 | 16.50 | 08:14～15:15 | 07:01 |
|  | 35 | 16.50 | 08:35～15:58 | 07:23 |
|  | 35 | 16.50 | 08:15～15:18 | 07:03 |
|  | 36 | 16.50 | 08:00～15:57 | 07:57 |
|  | 36 | 16.50 | 08:18～15:20 | 07:02 |
|  | 37 | 16.50 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 37 | 16.50 | 08:22～15:23 | 07:01 |
|  | 38 | 16.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 16.50 | 10:36～15:25 | 04:49 |
|  | 39 | 16.50 | 08:00～15:54 | 07:54 |
|  | 39 | 16.50 | 08:30～15:27 | 06:57 |
|  | 40 | 16.50 | 08:00～08:30 08:31～15:53 | 07:52 |
|  | 40 | 16.50 | 08:31～15:29 | 06:58 |
|  | 41 | 16.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 16.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42 | 16.50 | 08:00～08:12 08:31～15:50 | 07:19 |
|  | 42 | 16.50 | 08:23～08:25 08:31～15:33 | 07:02 |
|  | 43 | 16.50 | 08:00～08:06 08:31～15:49 | 07:18 |
|  | 43 | 16.50 | 08:26～15:34 | 07:08 |
|  | 44 | 16.50 | 09:09～15:48 | 06:39 |
|  | 44 | 16.50 | 08:26～14:52 | 06:26 |
|  | 45 | 16.50 | 08:26～15:47 | 07:21 |
|  | 45 | 16.50 | 08:26～15:38 | 07:12 |
|  | 46 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 16.50 | 08:12～11:07 | 02:55 |
|  | 47 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 16.50 | 08:21～11:07 | 02:46 |
|  | 48 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 16.50 | 12:54～15:21 | 02:27 |
|  | 49 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 16.50 | 12:54～15:15 | 02:21 |
|  | 95 | 16.50 | 08:05～16:00 | 07:55 |
|  | 95 | 16.50 | 09:06～15:54 | 06:48 |
|  | 96 | 16.50 | 08:06～16:00 | 07:54 |
|  | 96 | 16.50 | 09:12～15:59 | 06:47 |
|  | 97 | 16.50 | 08:08～16:00 | 07:52 |
|  | 97 | 16.50 | 09:17～16:00 | 06:43 |
|  | 98 | 16.50 | 08:10～16:00 | 07:50 |
|  | 98 | 16.50 | 09:24～16:00 | 06:36 |
|  | 99 | 16.50 | 08:12～16:00 | 07:48 |
|  | 99 | 16.50 | 09:32～16:00 | 06:28 |
|  | 100 | 16.50 | 08:14～16:00 | 07:46 |
|  | 100 | 16.50 | 09:40～16:00 | 06:20 |
|  | 101 | 16.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 101 | 16.50 | 09:49～16:00 | 06:11 |
|  | 102 | 16.50 | 08:19～16:00 | 07:41 |
|  | 102 | 16.50 | 09:59～16:00 | 06:01 |
|  | 103 | 16.50 | 08:23～08:29 08:30～15:46 | 07:16 |
|  | 103 | 16.50 | 10:09～16:00 | 05:51 |
|  | 104 | 16.50 | 08:30～15:28 | 06:58 |
|  | 104 | 16.50 | 10:20～16:00 | 05:40 |
|  | 105 | 16.50 | 08:30～08:33 08:37～15:08 | 06:31 |
|  | 105 | 16.50 | 10:33～16:00 | 05:27 |
|  | 106 | 16.50 | 08:37～14:46 | 06:09 |
|  | 106 | 16.50 | 10:46～16:00 | 05:14 |
|  | 107 | 16.50 | 08:37～14:29 | 05:52 |
|  | 107 | 16.50 | 10:59～16:00 | 05:01 |
|  | 108 | 16.50 | 08:34～14:09 | 05:35 |
|  | 108 | 16.50 | 11:14～16:00 | 04:46 |
|  | 109～119 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 16.50 | 12:54～14:05 | 01:11 |
|  | 120 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 121 | 16.50 | 12:54～14:05 | 01:11 |
|  | 121 | 16.50 | 09:38～09:39 09:58～11:07 | 01:09 |
|  | 122 | 16.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 16.50 | 12:54～15:26 | 02:32 |
|  | 123 | 16.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 16.50 | 12:54～15:34 | 02:40 |
|  | 124～124,127～127 | 16.50 | 0 | 00:00 |
| 6 | 8～18 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 30 | 19.50 | 08:00～15:25 | 07:25 |
|  | 31 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 31 | 19.50 | 08:00～15:25 | 07:25 |
|  | 32 | 19.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 19.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 33 | 19.50 | 08:00～15:25 | 07:25 |
|  | 34 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 34 | 19.50 | 08:02～15:25 | 07:23 |
|  | 35 | 19.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 35 | 19.50 | 08:05～15:26 | 07:21 |
|  | 36 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 36 | 19.50 | 08:07～15:28 | 07:21 |
|  | 37 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 37 | 19.50 | 08:07～15:29 | 07:22 |
|  | 38 | 19.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 19.50 | 10:36～15:30 | 04:54 |
|  | 39 | 19.50 | 08:00～15:58 | 07:58 |
|  | 39 | 19.50 | 08:10～15:33 | 07:23 |
|  | 40 | 19.50 | 08:00～15:57 | 07:57 |
|  | 40 | 19.50 | 08:05～08:07 08:10～15:34 | 07:24 |
|  | 41 | 19.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 19.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42 | 19.50 | 08:00～15:55 | 07:55 |
|  | 42 | 19.50 | 08:10～15:38 | 07:28 |
|  | 43 | 19.50 | 08:00～08:06 08:10～15:54 | 07:44 |
|  | 43 | 19.50 | 08:10～15:39 | 07:29 |
|  | 44 | 19.50 | 09:09～15:52 | 06:43 |
|  | 44 | 19.50 | 08:07～14:52 | 06:45 |
|  | 45 | 19.50 | 08:07～15:51 | 07:44 |
|  | 45 | 19.50 | 08:07～15:43 | 07:36 |
|  | 46 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 19.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 47 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 19.50 | 08:03～11:07 | 03:04 |
|  | 48 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 19.50 | 12:54～15:32 | 02:38 |
|  | 49 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 19.50 | 12:54～15:27 | 02:33 |
|  | 95 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 95 | 19.50 | 08:57～15:54 | 06:57 |
|  | 96 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 96 | 19.50 | 09:03～15:59 | 06:56 |
|  | 97 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 97 | 19.50 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 98 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 98 | 19.50 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 99 | 19.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 99 | 19.50 | 09:23～16:00 | 06:37 |
|  | 100 | 19.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 100 | 19.50 | 09:31～16:00 | 06:29 |
|  | 101 | 19.50 | 08:05～16:00 | 07:55 |
|  | 101 | 19.50 | 09:40～16:00 | 06:20 |
|  | 102 | 19.50 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 102 | 19.50 | 09:50～16:00 | 06:10 |
|  | 103 | 19.50 | 08:10～15:46 | 07:36 |
|  | 103 | 19.50 | 10:00～16:00 | 06:00 |
|  | 104 | 19.50 | 08:12～15:31 | 07:19 |
|  | 104 | 19.50 | 10:06～16:00 | 05:54 |
|  | 105 | 19.50 | 08:14～15:21 | 07:07 |
|  | 105 | 19.50 | 10:06～16:00 | 05:54 |
|  | 106 | 19.50 | 08:17～15:08 | 06:51 |
|  | 106 | 19.50 | 10:06～16:00 | 05:54 |
|  | 107 | 19.50 | 08:19～08:20 08:23～14:52 | 06:29 |
|  | 107 | 19.50 | 10:15～16:00 | 05:45 |
|  | 108 | 19.50 | 08:23～14:33 | 06:10 |
|  | 108 | 19.50 | 10:25～16:00 | 05:35 |
|  | 109～119 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 19.50 | 12:54～14:28 | 01:34 |
|  | 120 | 19.50 | 09:55～10:07 10:10～11:07 | 00:00 |
|  | 121 | 19.50 | 12:54～14:41 | 01:47 |
|  | 121 | 19.50 | 09:20～11:07 | 01:47 |
|  | 122 | 19.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 19.50 | 12:54～15:26 | 02:32 |
|  | 123 | 19.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 19.50 | 12:54～15:34 | 02:40 |
|  | 124～124,127～127 | 19.50 | 0 | 00:00 |
| 7 | 8～18 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 30 | 22.50 | 08:00～15:37 | 07:37 |
|  | 31 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 31 | 22.50 | 08:00～15:37 | 07:37 |
|  | 32 | 22.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 22.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 33 | 22.50 | 08:00～15:37 | 07:37 |
|  | 34 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 34 | 22.50 | 08:00～15:37 | 07:37 |
|  | 35 | 22.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 35 | 22.50 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 36 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 36 | 22.50 | 08:00～15:39 | 07:39 |
|  | 37 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 37 | 22.50 | 08:00～15:39 | 07:39 |
|  | 38 | 22.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 22.50 | 10:36～15:39 | 05:03 |
|  | 39 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 39 | 22.50 | 08:00～15:38 | 07:38 |
|  | 40 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 22.50 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 41 | 22.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 22.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42 | 22.50 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 42 | 22.50 | 08:00～15:43 | 07:43 |
|  | 43 | 22.50 | 08:00～15:58 | 07:58 |
|  | 43 | 22.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 44 | 22.50 | 09:09～15:57 | 06:48 |
|  | 44 | 22.50 | 08:00～14:52 | 06:52 |
|  | 45 | 22.50 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 45 | 22.50 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 46 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 22.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 47 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 22.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 48 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 22.50 | 12:54～15:42 | 02:48 |
|  | 49 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 22.50 | 12:54～15:38 | 02:44 |
|  | 95 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 95 | 22.50 | 08:48～15:54 | 07:06 |
|  | 96 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 96 | 22.50 | 08:53～15:59 | 07:06 |
|  | 97 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 97 | 22.50 | 08:58～16:00 | 07:02 |
|  | 98 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 98 | 22.50 | 09:05～16:00 | 06:55 |
|  | 99 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 99 | 22.50 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 100 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 100 | 22.50 | 09:20～16:00 | 06:40 |
|  | 101 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 101 | 22.50 | 09:21～16:00 | 06:39 |
|  | 102 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 102 | 22.50 | 09:21～16:00 | 06:39 |
|  | 103 | 22.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 103 | 22.50 | 09:22～16:00 | 06:38 |
|  | 104 | 22.50 | 08:01～15:54 | 07:53 |
|  | 104 | 22.50 | 09:31～16:00 | 06:29 |
|  | 105 | 22.50 | 08:02～15:46 | 07:44 |
|  | 105 | 22.50 | 09:31～16:00 | 06:29 |
|  | 106 | 22.50 | 08:04～15:35 | 07:31 |
|  | 106 | 22.50 | 09:22～09:26 09:31～16:00 | 06:29 |
|  | 107 | 22.50 | 08:06～15:22 | 07:16 |
|  | 107 | 22.50 | 09:21～16:00 | 06:39 |
|  | 108 | 22.50 | 08:08～15:14 | 07:06 |
|  | 108 | 22.50 | 09:21～16:00 | 06:39 |
|  | 109～119 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 22.50 | 12:54～15:11 | 02:17 |
|  | 120 | 22.50 | 09:15～11:07 | 01:52 |
|  | 121 | 22.50 | 12:54～15:18 | 02:24 |
|  | 121 | 22.50 | 08:58～11:07 | 02:09 |
|  | 122 | 22.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 22.50 | 12:54～15:31 | 02:37 |
|  | 123 | 22.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 22.50 | 12:54～15:34 | 02:40 |
|  | 124～124,127～127 | 22.50 | 0 | 00:00 |
| 8 | 8～18 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 30 | 25.50 | 08:00～15:47 | 07:47 |
|  | 31 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 31 | 25.50 | 08:00～15:47 | 07:47 |
|  | 32 | 25.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 25.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 33 | 25.50 | 08:00～15:47 | 07:47 |
|  | 34 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 34 | 25.50 | 08:00～15:47 | 07:47 |
|  | 35 | 25.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 35 | 25.50 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 36 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 36 | 25.50 | 08:00～15:49 | 07:49 |
|  | 37 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 37 | 25.50 | 08:00～15:49 | 07:49 |
|  | 38 | 25.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 25.50 | 10:36～15:49 | 05:13 |
|  | 39 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 39 | 25.50 | 08:00～15:47 | 07:47 |
|  | 40 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 25.50 | 08:00～15:47 | 07:47 |
|  | 41 | 25.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 25.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 42 | 25.50 | 08:00～15:49 | 07:49 |
|  | 43 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43 | 25.50 | 08:00～15:50 | 07:50 |
|  | 44 | 25.50 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 44 | 25.50 | 08:00～14:52 | 06:52 |
|  | 45 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 45 | 25.50 | 08:00～15:53 | 07:53 |
|  | 46 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 25.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 47 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 25.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 48 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 25.50 | 12:54～15:51 | 02:57 |
|  | 49 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 25.50 | 12:54～15:48 | 02:54 |
|  | 95 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 95 | 25.50 | 08:37～15:54 | 07:17 |
|  | 96 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 96 | 25.50 | 08:42～15:59 | 07:17 |
|  | 97 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 97 | 25.50 | 08:47～16:00 | 07:13 |
|  | 98 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 98 | 25.50 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 99 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 99 | 25.50 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 100 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 100 | 25.50 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 101 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 101 | 25.50 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 102 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 102 | 25.50 | 08:57～16:00 | 07:03 |
|  | 103 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 103 | 25.50 | 08:57～16:00 | 07:03 |
|  | 104 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 104 | 25.50 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 105 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 105 | 25.50 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 106 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 106 | 25.50 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 107 | 25.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 107 | 25.50 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 108 | 25.50 | 08:00～15:52 | 07:52 |
|  | 108 | 25.50 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 109～119 | 25.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 25.50 | 12:54～15:49 | 02:55 |
|  | 120 | 25.50 | 08:47～11:07 | 02:20 |
|  | 121 | 25.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 121 | 25.50 | 08:27～08:30 08:31～11:07 | 02:36 |
|  | 122 | 25.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 25.50 | 12:54～15:37 | 02:43 |
|  | 123 | 25.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 25.50 | 12:54～15:37 | 02:43 |
|  | 124～124,127～127 | 25.50 | 0 | 00:00 |
| 9 | 8～18 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 30 | 28.50 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 31 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 31 | 28.50 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 32 | 28.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 28.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 33 | 28.50 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 34 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 34 | 28.50 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 35 | 28.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 35 | 28.50 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 36 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 36 | 28.50 | 08:00～15:58 | 07:58 |
|  | 37 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 37 | 28.50 | 08:00～15:58 | 07:58 |
|  | 38 | 28.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 28.50 | 10:36～15:58 | 05:22 |
|  | 39 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 39 | 28.50 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 40 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 28.50 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 41 | 28.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 28.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 42 | 28.50 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 43 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43 | 28.50 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 44 | 28.50 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 44 | 28.50 | 08:00～14:52 | 06:52 |
|  | 45 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 45 | 28.50 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 46 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 28.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 47 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 28.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 48 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 28.50 | 12:54～16:00 | 03:06 |
|  | 49 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 28.50 | 12:54～15:57 | 03:03 |
|  | 95 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 95 | 28.50 | 08:26～15:54 | 07:28 |
|  | 96 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 96 | 28.50 | 08:27～15:59 | 07:32 |
|  | 97 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 97 | 28.50 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 98 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 98 | 28.50 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 99 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 99 | 28.50 | 08:31～16:00 | 07:29 |
|  | 100 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 100 | 28.50 | 08:31～16:00 | 07:29 |
|  | 101 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 101 | 28.50 | 08:27～08:28 08:31～16:00 | 07:29 |
|  | 102 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 102 | 28.50 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 103 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 103 | 28.50 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 104 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 104 | 28.50 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 105 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 105 | 28.50 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 106 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 106 | 28.50 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 107 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 107 | 28.50 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 108 | 28.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 108 | 28.50 | 08:31～16:00 | 07:29 |
|  | 109～119 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 28.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 120 | 28.50 | 08:28～11:07 | 02:39 |
|  | 121 | 28.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 121 | 28.50 | 08:10～11:07 | 02:57 |
|  | 122 | 28.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 28.50 | 12:54～15:43 | 02:49 |
|  | 123 | 28.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 28.50 | 12:54～15:43 | 02:49 |
|  | 124 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 124 | 28.50 | 12:54～14:57 | 02:03 |
|  | 127 | 28.50 | 0 | 00:00 |
|  | 127 | 28.50 | 09:04～11:07 | 02:03 |
| 10 | 8～18 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30～31 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 32 | 31.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 31.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33～34 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 35 | 31.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 35 | 31.50 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 36～37 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 38 | 31.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 31.50 | 10:35～16:00 | 05:25 |
|  | 39～40 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 41 | 31.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 31.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42～43 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 44 | 31.50 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 44 | 31.50 | 08:00～14:52 | 06:52 |
|  | 45～45 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 46 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 31.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 47 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 31.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 48 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 31.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 49 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 31.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 95 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 95 | 31.50 | 08:07～15:54 | 07:47 |
|  | 96 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 96 | 31.50 | 08:08～15:59 | 07:51 |
|  | 97 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 97 | 31.50 | 08:10～16:00 | 07:50 |
|  | 98 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 98 | 31.50 | 08:10～16:00 | 07:50 |
|  | 99 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 99 | 31.50 | 08:07～08:08 08:10～16:00 | 07:50 |
|  | 100 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 100 | 31.50 | 08:06～16:00 | 07:54 |
|  | 101 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 101 | 31.50 | 08:06～16:00 | 07:54 |
|  | 102 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 102 | 31.50 | 08:06～16:00 | 07:54 |
|  | 103 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 103 | 31.50 | 08:06～16:00 | 07:54 |
|  | 104 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 104 | 31.50 | 08:06～16:00 | 07:54 |
|  | 105 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 105 | 31.50 | 08:08～16:00 | 07:52 |
|  | 106 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 106 | 31.50 | 08:10～16:00 | 07:50 |
|  | 107 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 107 | 31.50 | 08:10～16:00 | 07:50 |
|  | 108 | 31.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 108 | 31.50 | 08:06～16:00 | 07:54 |
|  | 109～119 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 31.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 120 | 31.50 | 08:02～11:07 | 03:05 |
|  | 121 | 31.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 121～122 | 31.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 31.50 | 12:54～15:50 | 02:56 |
|  | 123 | 31.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 31.50 | 12:54～15:50 | 02:56 |
|  | 124 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 124 | 31.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 127 | 31.50 | 0 | 00:00 |
|  | 127 | 31.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
| 11 | 8～18 | 34.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30～31 | 34.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 32 | 34.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 34.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33～34 | 34.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 35 | 34.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 35 | 34.50 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 36～37 | 34.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 38 | 34.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 34.50 | 10:35～16:00 | 05:25 |
|  | 39～40 | 34.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 41 | 34.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 34.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42～43 | 34.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 44 | 34.50 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 44 | 34.50 | 08:00～14:52 | 06:52 |
|  | 45～45 | 34.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 46 | 34.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 34.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 47 | 34.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 34.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 48 | 34.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 34.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 49 | 34.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 34.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 95 | 34.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 95 | 34.50 | 08:00～15:58 | 07:58 |
|  | 96 | 34.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 96 | 34.50 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 97～108 | 34.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 109～119 | 34.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 34.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 120 | 34.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 121 | 34.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 121～122 | 34.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 34.50 | 12:54～15:57 | 03:03 |
|  | 123 | 34.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 34.50 | 12:54～15:57 | 03:03 |
|  | 124 | 34.50 | 09:04～11:07 | 02:03 |
|  | 124 | 34.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 127 | 34.50 | 12:54～14:57 | 02:03 |
|  | 127 | 34.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
| 12 | 8～18 | 37.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30～31 | 37.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 32 | 37.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 37.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33～34 | 37.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 35 | 37.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 35 | 37.50 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 36～37 | 37.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 38 | 37.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 37.50 | 10:35～16:00 | 05:25 |
|  | 39～40 | 37.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 41 | 37.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 37.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42～43 | 37.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 44 | 37.50 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 44 | 37.50 | 08:00～14:52 | 06:52 |
|  | 45～45 | 37.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 46 | 37.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 37.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 47 | 37.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 37.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 48 | 37.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 37.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 49 | 37.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 37.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 95～108 | 37.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 109～119 | 37.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 37.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 120 | 37.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 121 | 37.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 121～122 | 37.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 37.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 123 | 37.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 37.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 124 | 37.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 124,127 | 37.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 127 | 37.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
| 13 | 8～18 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30～31 | 40.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 32 | 40.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 40.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33～34 | 40.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 35 | 40.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 35 | 40.50 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 36～37 | 40.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 38 | 40.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 40.50 | 10:35～16:00 | 05:25 |
|  | 39～40 | 40.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 41 | 40.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 40.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42～43 | 40.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 44 | 40.50 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 44 | 40.50 | 08:00～14:52 | 06:52 |
|  | 45～45 | 40.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 46 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 40.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 47 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 40.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 48 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 40.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 49 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 40.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 95～108 | 40.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 109～119 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 40.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 120 | 40.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 121 | 40.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 121～122 | 40.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 40.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 123 | 40.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 40.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 124 | 40.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 124,127 | 40.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 127 | 40.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
| 14 | 8～18 | 43.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30～31 | 43.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 32 | 43.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 43.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33～34 | 43.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 35 | 43.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 35 | 43.50 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 36～37 | 43.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 38 | 43.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 43.50 | 10:35～16:00 | 05:25 |
|  | 39～40 | 43.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 41 | 43.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 43.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42～43 | 43.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 44 | 43.50 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 44 | 43.50 | 08:00～14:52 | 06:52 |
|  | 45～45 | 43.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 46 | 43.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 43.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 47 | 43.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 43.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 48 | 43.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 43.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 49 | 43.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 43.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 95～108 | 43.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 109～119 | 43.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 43.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 120 | 43.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 121 | 43.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 121～122 | 43.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 43.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 123 | 43.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 43.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 124 | 43.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 124,127 | 43.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 127 | 43.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
| 15 | 8～18 | 46.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30～31 | 46.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 32 | 46.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 46.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33～34 | 46.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 35 | 46.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 35 | 46.50 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 36～37 | 46.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 38 | 46.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 46.50 | 10:35～16:00 | 05:25 |
|  | 39～40 | 46.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 41 | 46.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 46.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42～43 | 46.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 44 | 46.50 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 44 | 46.50 | 08:00～14:52 | 06:52 |
|  | 45～45 | 46.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 46 | 46.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 46.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 47 | 46.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 46.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 48 | 46.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 46.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 49 | 46.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 46.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 95～108 | 46.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 109～119 | 46.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 46.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 120 | 46.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 121 | 46.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 121～122 | 46.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 46.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 123 | 46.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 46.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 124 | 46.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 124,127 | 46.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 127 | 46.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
| 16 | 8～18 | 49.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30～31 | 49.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 32 | 49.50 | 10:39～13:07 | 02:28 |
|  | 32 | 49.50 | 10:54～13:22 | 02:28 |
|  | 33～34 | 49.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 35 | 49.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 35 | 49.50 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 36～37 | 49.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 38 | 49.50 | 08:00～13:25 | 05:25 |
|  | 38 | 49.50 | 10:35～16:00 | 05:25 |
|  | 39～40 | 49.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 41 | 49.50 | 10:26～12:53 | 02:27 |
|  | 41 | 49.50 | 11:08～13:35 | 02:27 |
|  | 42～43 | 49.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 44 | 49.50 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 44 | 49.50 | 08:00～14:52 | 06:52 |
|  | 45～45 | 49.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 46 | 49.50 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 49.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 47 | 49.50 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 49.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 48 | 49.50 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 49.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 49 | 49.50 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 49.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 95～108 | 49.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 109～119 | 49.50 | 0 | 00:00 |
|  | 120 | 49.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 120 | 49.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 121 | 49.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 121～122 | 49.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 122 | 49.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 123 | 49.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 123 | 49.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 124 | 49.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 124,127 | 49.50 | 12:53～16:00 | 03:07 |
|  | 127 | 49.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件