4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 80% |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 85% |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 85% |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

采用清水混凝土可减少装饰装修材料用量，减轻建筑自重。水性氟涂料或耐候性相当的涂料，耐候性应符合《建筑 用水性氟涂料》HG/T 4104-2009 中优等品的要求。室内装饰装修材料，包括选用耐洗刷性≥5000 次的内墙涂料，选用耐磨性 好的陶瓷地砖（有釉砖耐磨性不低于 4 级，无釉砖磨坑体积不大于 127mm³）， 采用免装饰面层的做法（如清水混凝土，免吊顶设计）等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

装修设计图纸与设计说明.docx 装饰装修材料性能检测报告.docx 材料决算清单.docx