7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 4 |  |
|  | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 | 4 |  |
| 2 | 未设置景观水体 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 72  （%）

景观水体补水来源：R地表水、市政中水、R建筑中水、R雨水

请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。

对进入景观水体的雨水应采用生态水处理措施，应将屋面和道路雨 水断接进入绿地，经绿地、植草沟等处理后再进入景观水体，充分利用植物和土 壤渗滤作用削减径流污染，在雨水进入景观水体之前还可设置前置塘、植物缓冲 带等生态处理设施。采用生物处理工艺的水处理设备不属于生态水处理设施范畴。景观水体的水质保障可以通过采用非硬质池底及生态驳岸，形成有 利于水生动植物生长的自然生态环境，为水生动植物提供栖息条件，向水体投放 水生动植物（尽可能采用本地物种，避免物种入侵），通过水生动植物对水体进 行净化；必要时可采取其他辅助手段对水体进行净化，保障水体水质安全。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；

2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；

3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。

实际提交材料：

景观专业图纸及设计说明 水质检测报告