9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 | 10 |  |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35% | 5 |  |
| 3 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50% | 10 | 10 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

建筑主体结构采用：钢结构 、木结构 、R装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到85 %。

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。

对于装配式混凝土结构的预制构件混凝 土体积计算，无竖向立杆支撑叠合楼盖的现浇混凝土部分可按预制构件考虑，其 他叠合楼盖的现浇混凝土部分0.8倍折算为预制构件，预制剪力墙的边缘构件现 浇部分可按预制构件考虑，叠合剪力墙的现浇混凝土部分可按0.8倍折算为预制 构件，膜壳墙的现浇混凝土部分可按0.5倍折算为预制构件，预制构件连接节点的 现浇混凝土部分可按预制构件考虑

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；

2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。

实际提交材料：

预制构件应用比例计算书 结构专业图纸与设计说明