环境噪声测量报告

项目名称：造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区设计

对标条文：

8.2.6   场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求，评价总分值为10分，并按下列规则评分：
  1环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于或等于3类声环境功能区标准限值，得5分。
工程概况：

项目位于长江滨江路。该项目总用地面积为10128平方米，建筑面积为31460平方米，总户数290，总人数1015人 。地上18层，地上面积28314平米，地下面积3146平米。

一、实验仪器：便携式声级计

二、实验方案

1、测点描述：选取社区内5个不同的典型位置处，每个测点每2分钟读数一次，共计读数15组。

2、实验方法描述：定点移动测量法

3、实验内容描述：测量社区区域环境噪声分布，整理分析测量结果

四，数据处理及分析

1数据记录

建筑室外场地噪声目前主要的噪声源为交通噪声，根据项目实际情况还可能考虑周边环境中工业噪声源等。本项目参与计算的噪声源如下表所示，需要指出，噪声源表中的车速、车流量等数据由客户按照项目实际情况设定。

表1 噪声源检测              单位：dB(A)         测量时间：2022—1—5

| 路段 名称 | 路面 材料 | 时段 | 设计 车速 km/h | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 车流量 辆/h | 7.5m处 A声级 | 车流量 辆/h | 7.5m处 A声级 | 车流量 辆/h | 7.5m处 A声级 |
| 解放东路 | 沥青 混凝土 | 昼间 | 60 | 400 | 72 | 30 | 72 | 0 | 79 |
|  |  | 夜间 | 40 | 80 | 66 | 5 | 64 | 0 | 72 |
| 长江滨江路 | 沥青 混凝土 | 昼间 | 60 | 500 | 72 | 50 | 72 | 0 | 78 |
|  |  | 夜间 | 60 | 100 | 72 | 20 | 71 | 0 | 78 |
| 长江滨江路 | 沥青 混凝土 | 昼间 | 40 | 200 | 65 | 20 | 65 | 0 | 72 |
|  |  | 夜间 | 60 | 40 | 72 | 4 | 71 | 0 | 78 |

| 建筑名称 | 时段 | 1.5米高度 噪声最大值 | 2类 噪声限值 | 3类 噪声限值 | 得分 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内分析单体DT | 昼间 | 51 | 60 | 65 | 10 |
|  | 夜间 | 45 | 50 | 55 |  |
| 居住区1 | 昼间 | 42 | 60 | 65 | 10 |
|  | 夜间 | 39 | 50 | 55 |  |
| 退台1 | 昼间 | 51 | 60 | 65 | 10 |
|  | 夜间 | 45 | 50 | 55 |  |
| 退台2 | 昼间 | 57 | 60 | 65 | 10 |
|  | 夜间 | 50 | 50 | 55 |  |
| 退台3 | 昼间 | 42 | 60 | 65 | 10 |
|  | 夜间 | 36 | 50 | 55 |  |

综上所述，结果统计分析，最终判定本项目满足《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019第8.2.6条，得 10 分。