
建筑外门窗气密、水密、抗风压性能

检测报告

报告编号：J-MCS2017-0003
样品名称：90系列推拉铝合金窗                              
委托单位：                                            
      工程名称：  造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区设计                      

检测类别：工程检测送检                                  

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告
报告编号：J-MCS2017-0003
	见证人单位
	
	见证人
	黄曦

	委托单位
	造绿赓青——3A逸廊白象居社区建设单位
	委托日期
	2021.12.14

	工程名称
	造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区设计
	检测日期
	2022..1.26

	制作单位
	重庆市创融有限公司
	检测依据
	GB/T 7106-2008  

	样品名称
	90系列平开铝合金窗
	试件尺寸
（mm）
	1200*1500*900

	检测项目
	抗风压性能、气密性能、水密性能
	检测数量
	3 樘

	仪器设备
	（1）MW-W-B型门窗物理性能检测设备 (2)钢卷尺 (3)空盒气压表 (4)温度计

	工程设计值

(级)
	气密性能
	6
	水密性能
	3
	抗风压性能
	5

	检测值

(级)
	气密性能
	缝长：正6负6.
	水密性能
	3
	抗风压性能
	5

	
	
	面积：正7负7.
	
	
	
	

	检
测
结
论
	所检试件满足工程设计要求。

	说  明 
	本试验结果仅与所收到的样品有关；未经本公司批准，不得复制报告（完整复制除外）



批准：                         审核：                          主检：
建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告
报告编号：J-MCS2017-0003 
	整窗面积（m2）
	1.8
	开启缝长（m）
	5.035

	玻 璃 品 种
	6mmLOW-E+12A+6mm中空玻璃
	镶 嵌 方 式
	胶条

	玻璃镶嵌材料
	胶条
	框扇密封材料
	胶条

	气  温 （℃）
	22
	气  压（kPa）
	101.6

	固定玻璃最大尺寸
	宽：1200高：500（ 单位：mm ）

	检测结果

气密性能： 1.样品J-171128-JN01-1：

10Pa下，单位缝长，每小时渗透量为   1.25 m3/（h·m ）
单位面积，每小时渗透量为   1.97 m3/（h·m2）
 －10Pa下,单位缝长，每小时渗透量为   1.46 m3/（h·m ）
单位面积，每小时渗透量为    2.30 m3/（h·m2）

2.样品J-171128-JN01-2：

10Pa下，单位缝长，每小时渗透量为   1.20 m3/（h·m ）
单位面积，每小时渗透量为   1.90 m3/（h·m2）
 －10Pa下,单位缝长，每小时渗透量为  1.41 m3/（h·m ）
单位面积，每小时渗透量为   2.22 m3/（h·m2）

3.样品J-171128-JN01-3：

10Pa下，单位缝长，每小时渗透量为   1.38 m3/（h·m ）
单位面积，每小时渗透量为   2.19 m3/（h·m2）
 －10Pa下,单位缝长，每小时渗透量为   1.48 m3/（h·m ）
单位面积，每小时渗透量为   2.33 m3/（h·m2）

该组窗试件的气密性能为：正压国标6级，负压国标6级。

水密性能： 

波动加压保持未发生严重渗漏的最高压力为：

1.样品J-171128-JN01-1：   300  Pa
2.样品J-171128-JN01-2：   250  Pa
样品J-171128-JN01-3：   300  Pa

该组窗试件水密性能检测结果为：  283  Pa
水密性能为：国标3级。
抗风压性能：        变形检验结果为： 正压      1.2、 1.2 、1.2 kPa

（L/450）     负压    -1.2、-1.2、-1.2 kPa
安全检验结果为：             正压     3.0、 3.0、 3.0 kPa
（3秒阵风风压）               负压   -3.0、-3.0、-3.0  kPa

该组窗试件抗风压性能符合检测指标（工程设计值）：

抗风压等级：国标4级，
[image: image1.wmf],

3

p

=3000Pa。



建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告
报告编号：J-MCS2017-0001

附：送检窗试件立面图及测点分布

[image: image2.png]100

1400

L

00

400





附：送检窗试件节点图

[image: image3.png]e 100 2T
TREFE?
G Y50060

ERPT

Emwg,\mgomaa

RSB
aekbren

ik





附：送检窗试件水密性能检测严重渗漏位置图

[image: image4.png]#J-171120<3
_ BAFERRRE

#5)-171120-2
REPESHEE

#8J-171120-1
RAPEPERE






建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告
	GB/T 7106-2008 建筑外门窗气密性能分级表



	分级
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	单位缝长

分级指标值


[image: image5.wmf])]

/(

[

3

1

h

m

m

q

×


	4.0≥q1
＞3.5
	3.5≥q1
＞3.0
	3.0≥q1
＞2.5
	2.5≥q1
＞2.0
	2.0≥q1
＞1.5
	1.5≥q1
＞1.0
	1.0≥q1
＞0.5
	q1≤0.5

	单位面积

分级指标值


[image: image6.wmf])]

/(

[

3

2

h

m

m

q

×


	12≥q2
＞10.5
	10.5≥q2
＞9.0
	9.0≥q2
＞7.5
	7.5≥q2
＞6.0
	6.0≥q2
＞4.5
	4.5≥q2
＞3.0
	3.0≥q2
＞1.5
	q2≤1.5

	GB/T 7106-2008 建筑外门窗水密性能分级表



	分级
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	分级指标值

△P
	100≤△P＜150
	150≤△P＜250
	250≤△P＜350
	350≤△P＜500
	500≤△P＜700
	△P≥700

	GB/T 7106-2008 建筑外门窗抗风压性能分级表



	分级
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	分级指标值P3
	1.0≤ P3
＜1.5
	1.5≤P3
＜2.0
	2.0≤P3
＜2.5
	2.5≤P3
＜3.0
	3.0≤P3
＜3.5
	3.5≤P3
＜4.0
	4.0≤P3
＜4.5
	4.5≤P3
＜5.0
	P3≥5.0


注：本次检验属工程检测，检验结论是根据委托单位提供风压设计值按照规定的检验方法进行检验评定的。因此，有关单位使用本报告时，尚应根据建筑和门窗的实际情况（建筑高度、建筑平立面形状、在建筑中所处的位置、地面粗糙度类别、地形条件、建筑与海面相对位置等），符合现行规范的有关规定。

共5页第1页

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

