1.　工程概况

本次项目位于重庆市渝中区，重庆属于重庆地处中国西南部，东邻湖北、湖南，南靠贵州，西接四川，北连陕西；重庆市气候温和，属亚热带季风性湿润气候。主要气候特点可以概括为：冬暖春早，夏热秋凉，四季分明，无霜期长；空气湿润，降水丰沛；太阳辐射弱，日照时间短；多云雾，少霜雪；光温水同季，立体气候显着，气候资源丰富，气象灾难频繁。根据我国热工气候分区，重庆地处夏热冬冷地区，需要考虑夏季防热、冬季保温需求。重庆处于东亚季风区，又受东北西南向平行岭谷地形影响，冬季盛行偏北风，夏季则偏南风明显增多。全市累年平均风速为1.12MS。以沙坪坝站的类年资料为例，全年静风频率占41%，偏北风占39%，偏南风占16%，东风占4%，西风占2%。主导风是偏北风。

项目所处地段属于重庆市渝中区白象街，作为体现重庆独特文化，展现重庆独特的山城风貌的区域，始建于1992年白象居以其没有电梯，独特的垂直交通系统-剪刀梯，独特的环行步道系统成为重庆社区的一个代表。但因其建造历史悠久，属于老旧社区，部分社区功能丧失，对于当地很多居民都有活动的需求，对该项目进行一个更新改造，增补缺失功能，营造未来绿色社区，为社区人群提供一个绿色的未来生活场景。

拟建房屋所在地震动参数αmax=0.08，Tg=0.40，基本雪压S0=0.6KN⋅m-2，基本风压ϖ0=0.40KN⋅m-2，地面粗糙度为B类。

地质资料见表1。

表1  地质资料

| 编号 | 土 质 | 土层深度（m） | γ(KNm-3) | ϖ(%) | e | IL | Es(kpa) | fak(kpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工填土 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 粉质粘土 | 5 | 18.8 | 53 | 0.93 | 0.35 | 10 | 190 |
| 3 | 粘 土 | 10 | 18.5 | 24.2 | 0.82 | 0.40 | 12 | 210 |

2.　结构布置及计算简图

根据该房屋的使用功能及建筑设计的要求，进行了建筑平面、立面及剖面设计，其标准层建筑平面、结构平面和剖面示意图分别1见图纸。主体结构共6层，层高1层为3.6m，2～6层为2.8m。

填充墙采用陶粒空心砌块砌筑：外墙400mm；内墙200mm。窗户均采用铝合金窗，门采用钢门和木门。

楼盖及屋面均采用现浇钢筋砼结构，楼板厚度取120mm，梁截面高度按跨度的112～1/8估算，尺寸见表2，砼强度采用C30(fc=14.3KN⋅mm-2,ft=1.43N⋅mm-2)。

屋面采用彩钢板屋面。

表2  梁截面尺寸（mm）

| 层次 | 混凝土强度等级 | 横梁(b×h) | 纵梁(b×h) | 次梁(b×h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1～6 | C30 | 300×500 | 300×600 | 300×400 |

柱截面尺寸可根据式Ac≥N[μN]fc估算。因为抗震烈度为7度，总高度30m，查表可知该框架结构的抗震等级为二级，其轴压比限值[μN]=0.8；各层的重力荷载代表值近似取12KN⋅m-2，由图2.2可知边柱及中柱的负载面积分别为4.5×3m2和4.5×4.8m2。由公式可得第一层柱截面面积为

边柱

中柱    Ac≥1.25×4.5×4.8×12×103×60.8×14.3=151049mm2

如取柱截面为正方形，则边柱和中柱截面高度分别为371mm和389mm。根据上述计算结果并综合考虑其它因素，本设计框架柱截面尺寸取值均为600mm×600mm，构造柱取400mm×400mm。

基础采用柱下独立基础，基础埋深标高-2.40m，承台高度取1100mm。框架结构计算简图如图1所示。取顶层柱的形心线作为框架柱的轴线；梁轴线取至板底，2～6层柱高度即为层高，取2.8m；底层柱高度从基础顶面取至一层板底，取4.9m。

图1.框架结构计算简图

3.　重力荷载计算

3.1　屋面及楼面的永久荷载标准值

屋面（上人）：

20厚水泥砂浆找平层          　20×0.02=0.40KN⋅m-2

150厚水泥蛭石保温层         　5.0×0.15=0.75KN⋅m-2

100厚钢筋混凝土板           　25×0.10=2.5KN⋅m-2

20厚石灰砂浆                  17×0.02=0.34KN⋅m-2

合计                               4.11KN⋅m-2

1～5层楼面：

瓷砖地面（包括水泥粗砂打底）          0.55KN⋅m-2

120厚钢筋混凝土板             25×0.10=2.5KN⋅m-2

V型轻钢龙骨吊顶或20厚水泥砂浆        0.34KN⋅m-2

合计                               3.39KN⋅m-2

3.2　屋面及楼面可变荷载标准值

上人屋面均布荷载标准值                     2.0KN⋅m-2

楼面活荷载标准值                           2.0KN⋅m-2

屋面雪荷载标准值        Sk=μr⋅S0=1.0×0.6=0.6KN⋅m−2

3.3　梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算

梁、柱可根据截面尺寸、材料容重及粉刷等计算出单位长度上的重力荷载；对墙、门、窗等可计算出单位面积上的重力荷载了。具体计算过程从略，计算结果见表3。

表3  梁、柱重力荷载标准值

| 层次 | 构件 | b(m) | h(m) | γ(KN⋅m-3) | β | g(KN⋅m-1) | li(m) | n | Gi(KN) | ΣGi(KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横梁 | 0.3 | 0.5 | 25 | 1.05 | 3.938 | 5.4 | 14 | 397.71 | 4288.76 |
|  | 纵梁 | 0.3 | 0.6 | 25 | 1.05 | 4.725 | 3.0 | 12 | 170.10 |  |
|  | 纵梁 | 0.3 | 0.6 | 25 | 1.05 | 4.725 | 2.8 | 4 | 52.92 |  |
|  | 柱 | 0.6 | 0.6 | 25 | 1.05 | 9.450 | 4.9 | 66 | 3056.13 |  |
|  | 横梁 | 0.3 | 0.5 | 25 | 1.05 | 3.938 | 3.0 | 11 | 129.95 |  |
|  | 纵梁 | 0.3 | 0.6 | 25 | 1.05 | 4.725 | 4.8 | 16 | 362.88 |  |
|  | 纵梁 | 0.3 | 0.6 | 25 | 1.05 | 4.725 | 2.1 | 12 | 119.07 |  |

续表3

|  | 纵梁 | 0.3 | 0.6 | 25 | 1.05 | 4.725 | 3.0 | 18 | 255.15 | 3588.57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纵梁 | 0.3 | 0.6 | 25 | 1.05 | 4.725 | 4.8 | 16 | 362.88 |  |
|  | 纵梁 | 0.3 | 0.6 | 25 | 1.05 | 4.725 | 2.1 | 12 | 119.07 |  |
|  | 纵梁 | 0.3 | 0.6 | 25 | 1.05 | 4.725 | 2.8 | 6 | 79.38 |  |
|  | 柱 | 0.6 | 0.6 | 25 | 1.05 | 9.45 | 2.8 | 66 | 1746.36 |  |
|  | 横梁 | 0.3 | 0.5 | 25 | 1.05 | 3.938 | 5.4 | 22 | 467.83 |  |
|  | 横梁 | 0.3 | 0.5 | 25 | 1.05 | 3.938 | 3.0 | 22 | 259.91 |  |
|  | 次梁 | 0.3 | 0.4 | 25 | 1.05 | 3.15 | 3.2 | 8 | 80.64 |  |
|  | 次梁 | 0.3 | 0.4 | 25 | 1.05 | 3.15 | 3.5 | 2 | 22.05 |  |
|  | 次梁 | 0.3 | 0.4 | 25 | 1.05 | 3.15 | 5.2 | 8 | 131.04 |  |
|  | 次梁 | 0.3 | 0.4 | 25 | 1.05 | 3.15 | 3.4 | 6 | 64.26 |  |

注:1)表中β为考虑梁、柱的粉刷层重力荷载而对其重力荷载的增大系数；

g表示单位长度构件重力荷载；n为构件数量

2）梁长度取净长；柱高取层高。

外墙为400厚陶粒空心砌块（5KN⋅m-2），外墙面贴瓷砖（0.5KN⋅m-2），内墙面为20mm厚抹灰，则外墙单位墙面

重力荷载为：

0.5+15×0.40+17×0.02=6.84KN⋅m-2；

内墙为200厚陶粒空心砌块，两侧均为20mm厚抹灰，则内墙单位面积重力荷载为：

15×0.20+17×0.02×2=3.68KN⋅m-2。

木门单位面积重力荷载为0.2KN⋅m-2；

铝合金窗单位面积重力荷载取0.4KN⋅m-2；

钢铁门单位面积重力荷载为0.4KN⋅m-2。

3.4　重力荷载代表值（见图4）

集中于各楼层标高处的重力荷载代表值，为计算单元范围内的各楼层楼面上的重力荷载代表值及上下各半层的墙柱等重量。计算时，各可变荷载的组合按规定采用，屋面上的可变荷载均取雪荷载，具体过程略，计算简图见图2。

4.　横向框架侧移刚度计算

横梁线刚度ib计算过程见表4；柱线刚度ic计算见表5。

表4  横梁线刚度ib计算表

| 类别 | 层次 | Ec(N⋅mm-2) | b×h(mm×mm) | I0(mm4) | L(mm) | EcI0L(N⋅mm) | 1.5EcI0L(N⋅mm) | 2EcI0L(N⋅mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 1~6 |  |  | 3.125109 | 3600 | 2.6041010 |  | 5.2081010 |
| BC | 1～6 |  |  | 3.125109 | 6000 | 1.5621010 |  | 3.1241010 |

表5  柱线刚度ic计算表

| 层次 | hc(mm) | Ec(N⋅mm-2) | b×h(mm×mm) | Ic(mm4) | EcIChc(N⋅mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4900 | 3.0×104 | 600×600 | 1.08×1010 | 6.612×1010 |
| 2~6 | 2800 |  | 600×600 | 1.08×1010 | 11.57×1010 |

柱的侧移刚度D值按下式计算：D=αc12ich2。根据梁柱线刚度比K的不同，柱可分为中框架中柱和边柱、边框架中柱和边柱以及楼、电梯间柱等，计算结果分别见表6、

表7、表8。

表6  中框架柱侧移刚度D值(N⋅mm-1)

| 层 次 | 左边柱（18根） |  |  | 右中柱（18根） |  |  | 中柱（18根） |  |  | ΣDi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | αc | Di2 | K | αc | Di1 | K | αc | Di2 |  |
| 1 | 0.354 | 0.363 | 11996 | 0.519 | 0.421 | 13910 | 1.26 | 0.54 | 17845 | 787518 |
| 2～6 | 0.203 | 0.092 | 16292 | 0.338 | 0.145 | 25678 | 0.72 | 0.265 | 46929 | 1366066 |

表7  边框架柱侧移刚度D值(N⋅mm-1)

| 层 次 | A-1，A-15，A-16，A-30 |  |  | D-1，D-15，D-16，D-30 |  |  | B-1，B-15，B-16，B-30 |  |  | ΣDi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | αc | Di2 | K | αc | Di1 | K | αc | Di2 |  |
| 1 | 0.591 | 0.421 | 13910 | 0.354 | 0.363 | 11996 | 0.945 | 0.49 | 16193 | 168396 |
| 2～6 | 0.338 | 0.145 | 25678 | 0.203 | 0.092 | 16292 | 0.54 | 0.213 | 37721 | 318764 |

将上述不同情况下同层框架侧移刚度相加，即得框架各层层间侧移刚度ΣDi，见表8。

由表8可见，，故该框架为横向规则框架。

表8  横向框架层间侧移刚度D值(Nmm)

| 层 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣDi | 1194642 | 1684830 | 1684830 | 1684830 | 1684830 | 1684830 |

5.　横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算

5.1　横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算

5.1.1　横向自振周期计算

结构顶点的假想位移计算见表9。

表9  结构顶点的假想位移计算

| 层 次 | Gi(KN) | VGi(KN) | ΣDi(Nmm) | Δμi(mm) | μi(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4940.39 | 4940.39 | 1684830 | 2.930 | 88.58 |
| 5 | 6880.28 | 11820.67 | 1684830 | 7.020 | 85.65 |
| 4 | 6880.28 | 18700.95 | 1684830 | 11.10 | 78.63 |
| 3 | 6880.28 | 25581.23 | 1684830 | 15.180 | 67.53 |
| 2 | 6880.28 | 32461.51 | 1684830 | 19.270 | 52.35 |
| 1 | 7058.88 | 39520.39 | 1194642 | 33.080 | 33.08 |

结构基本自震周期T1=1.7ϕTυT，其中υT的量纲为m，取ϕT=0.7，则

T1=1.7×0.7×0.1711=0.492S

5.1.2 　水平地震作用及楼层地震剪力计算

本方案结构高度小于40m，质量和刚度沿高度分布较均匀，变形以剪切型为主，故可用底部剪力法计算水平地震作用。因为是多质点结构，所以

设防烈度按7度考虑，场地特征周期分区为二区，场地土为Ⅱ类，查表得：

特征周期Tg=0.40s   水平地震影响系数最大值∂max=0.08

因为，所以不应考虑顶部附加水平地震作用。

各质点的水平地震作用：

表10各质点横向水平地震作用及楼层地震剪力计算表

| 层次 | Hi（m） | Gi（KN） | GiHi（KN） | GiHiGjHj | Fi（KN） | Vi （KN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 18.9 | 4940.39 | 93373.37 | 0.27 | 1116.79 | 1116.79 |
| 5 | 16.1 | 6880.28 | 110772.51 | 0.223 | 922.386 | 2039.176 |
| 4 | 13.3 | 6880.28 | 91507.72 | 0.185 | 765.208 | 2804.384 |
| 3 | 10.5 | 6880.28 | 72242.94 | 0.146 | 603.984 | 3408.278 |
| 2 | 7.7 | 6880.28 | 52978.16 | 0.107 | 442.58 | 3850.858 |
| 1 | 4.9 | 7058.88 | 34588.51 | 0.07 | 289.54 | 4140.398 |

各质点水平地震作用及楼层地震剪力沿房屋高度的分布如下图3。

（a）纵向水平地震作用分布                     （b）层间剪力分布

图3 纵向水平地震作用及层间剪力分布图

5.1.3　水平地震作用下的位移验算

水平地震作用下框架结构的层间位移Δμi和顶点位移μi按下式计算

（Δμ）i=Vij=1sDij     和      μ=k=1n（Δμ）k   ，各层的层间弹性位移角θe=Δμihi，计算结果如表11。

表11  横向水平地震作用下的位移验算

| 层 次 | Vi（KN） | ΣDi(Nmm) | Δμi(mm) | μi(mm) | hi（mm） | θe=Δμihi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1116.79 | 1684830 | 0.66 | 11.31 | 2800 | 0.23610−3 |
| 5 | 2039.176 | 1684830 | 1.21 | 10.65 | 2800 | 0.43210−3 |
| 4 | 2804.384 | 1684830 | 1.66 | 9.44 | 2800 | 0.59310−3 |
| 3 | 3408.278 | 1684830 | 2.02 | 7.78 | 2800 | 0.72110−3 |
| 2 | 3850.858 | 1684830 | 2.29 | 5.76 | 2800 | 0.81810−3 |
| 1 | 4140.398 | 1194642 | 3.47 | 3.47 | 4900 | 0.70810−3 |

由表可见，最大层间弹性位移角发生在第2层，其值0.81810−3〈1/550,满足要求,其中[Δμh]=1550是由弹性层间位移角限值查得。

5.1.4 　水平地震作用下框架内力计算

以4轴线框架内力计算，其余框架计算从略。

框架柱端剪力及弯矩按式Vij=Dijj=1sDijVi ；

Mbij=Vij×yh  ；

Miju=Vij（1−y）h

各柱反弯点高度比y=yn+y1+y2+y3 本例中底层柱需考虑修正值y2，第二层柱需考虑修正值y1和y3，其余柱均无修正。计算结果见表12。

梁端弯矩、剪力及柱轴力分别按式

Mbl=iblibl+ibr(Mi+1,jb+Miju) ；

Mbr=ibribl+ibr(Mi+i,jb+Miju) ；

Vb=Mb1+Mb2L　　　　　；

Ni=k=in(Vbl+Vbr)k       ；

计算结果见表12。

表12 各层柱端弯矩及剪力计算

| 层次 | hi /m | Vi /kN | ΣDij N·m | 右 边 柱 |  |  |  |  |  | 中 柱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Di1 | Vi1 | k− | y | Mi1u | Mi1u | Di2 | Vi2 | k− | y | Mi2b | Mi2u |
| 6 | 2.8 | 1116.79 | 1684830 | 35678 | 17.02 | 0.130 | 0.1 | 3.162 | 28.46 | 39753 | 25.32 | 0.149 | 0.050 | 3.8 | 72.16 |
| 5 | 2.8 | 2039.176 | 1684830 | 25678 | 31.08 | 0.131 | 0.15 | 10.19 | 57.76 | 39753 | 54.44 | 0.149 | 0.1 | 16.33 | 146.99 |
| 4 | 2.8 | 2804.384 | 1684830 | 25678 | 42.74 | 0.131 | 0.2 | 19.65 | 78.6 | 39753 | 78.7 | 0.149 | 0.25 | 59.03 | 177.08 |
| 3 | 2.8 | 3408.278 | 1684830 | 25678 | 51.94 | 0.131 | 0.35 | 14.27 | 79.5 | 39753 | 97.99 | 0.149 | 0.35 | 102.89 | 191.08 |
| 2 | 2.8 | 3850.858 | 1684830 | 25678 | 58.69 | 0.157 | 0.6 | 98.8 | 54.89 | 26711 | 108.39 | 0.173 | 0.53 | 206.81 | 183.4 |
| 1 | 4.9 | 4140.398 | 1194642 | 13910 | 48.21 | 0.23 | 0.95 | 305.83 | 16.1 | 25471 | 83.58 | 0.416 | 0.9 | 368.59 | 40.59 |

注:表中M的量纲为kN·m,V量纲为kN

续表12

| 层次 | hi /m | Vi /kN | ΣDij N·m | 边 柱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Di1 | Vi1 | k− | y | Mi1u | Mi1u |
| 6 | 3.0 | 761 | 1194603 | 16541 | 10.54 | 0.130 | 0.1 | 3.162 | 28.46 |
| 5 | 3.0 | 1635.87 | 1194603 | 16541 | 22.65 | 0.131 | 0.15 | 10.19 | 57.76 |
| 4 | 3.0 | 2364.93 | 1194603 | 16541 | 32.75 | 0.131 | 0.2 | 19.65 | 78.6 |
| 3 | 3.0 | 2944.53 | 1194603 | 16541 | 40.77 | 0.131 | 0.35 | 14.27 | 79.5 |
| 2 | 3.6 | 3363.74 | 828963 | 11271 | 45.74 | 0.157 | 0.6 | 98.8 | 54.89 |
| 1 | 4.9 | 3640.79 | 1109593 | 20022 | 65.7 | 0.23 | 0.95 | 305.83 | 16.1 |

表13梁端弯矩、剪力及柱轴力计算

| 层次 | 边梁 |  |  |  | 边梁 |  |  |  | 柱轴力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mbl | Mbr | L | Vb | Mbl | Mbr | L | Vb | 右边柱 | 中柱N1 | 左边柱 |
| 6 | 39.602 | 24.754 | 3.6 | 17.88 | 28.577 | 10.716 | 6.0 | 6.55 | 17.88 | -11.33 | -6.55 |
| 5 | 67.317 | 42.073 | 3.6 | 30.39 | 42.909 | 16.09 | 6.0 | 9.83 | 48.27 | -31.89 | -16.38 |
| 4 | 99.564 | 62.228 | 3.6 | 44.94 | 52.172 | 19.565 | 6.0 | 11.96 | 93.21 | -64.87 | -28.34 |
| 3 | 127.857 | 79.911 | 3.6 | 57.71 | 71.692 | 26.885 | 6.0 | 16.43 | 150.92 | -106.15 | -44.77 |
| 2 | 31.756 | 19.848 | 3.6 | 14.33 | 78.338 | 29.377 | 6.0 | 17.95 | 165.25 | -102.53 | -62.72 |
| 1 | 278.574 | 174.11 | 3.6 | 125.75 | 101.90 | 38.211 | 6.0 | 23.35 | 291 | -204.93 | -86.07 |

注:1)柱轴力中的负号表示拉力。当为左地震时，左侧两根柱为拉力,对应的右侧两根柱为压力。

2）表中单位为kN·m，V单位N，l的单位为m。

.

（a）框架弯矩图                        （b）梁端剪力及柱轴力图

图4 左地震作用下框架弯矩图、梁端剪力及柱轴力图

5.2　横向风荷载作用下框架结构内力和侧移计算

5.2.1　风荷载标准值

风荷载标准值按式ωk=βzμsμzωo，基本风压w0=0.40KN/m2。由《荷载规范》查得μs=0.8（迎风面）和μs=−0.5（背风面），B类地区，H/B=18.9/82.9=0.23，查表得： 脉动影响系数υ=0.42. T1=0.492S  ，W0T12=0.097KNS2/m2.   查表得脉动增大系数ξ=1.23。

βz=1+ξυϕzμz=1+1.23×0.42μz×HiH

仍取图4轴线横向框架，其负载宽度4.05m，沿房屋高度分布风荷载标准值

根据各楼层标高处高度Hi查取μz，q(z)沿房屋高度的分布见表14。  q(z)沿房屋高度的分布见图5（a）。

表14 沿房屋高度分布风荷载标准值

| 层次 | Hi（m） | Hi（m） | μz | βz | q1(z)(KNm) | q2(z)(KNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 18.9 | 1.00 | 1.226 | 1.421 | 2.26 | 1.41 |
| 5 | 16.1 | 0.852 | 1.164 | 1.378 | 2.08 | 1.30 |
| 4 | 13.3 | 0.703 | 1.092 | 1.333 | 1.89 | 1.18 |
| 3 | 10.5 | 0.556 | 1.014 | 1.283 | 1.69 | 1.05 |
| 2 | 7.7 | 0.407 | 1.0 | 1.210 | 1.57 | 0.98 |
| 1 | 4.9 | 0.259 | 1.0 | 1.134 | 1.47 | 0.92 |

《荷载规范》规定，对于高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋结构，应采用风振系数βz来考虑风压脉动的影响，本例房屋高度H=18.9m<30m,H/B<0.23,因此，该房屋应不考虑风压脉动的影响。

框架结构分析时，应按静力等效原理将分布风荷载转化为节点集中荷载，节点集中荷载见图5（b），例第5层集中荷载F5的计算如下：

F5=(2.08+1.3+1.89+1.18)×2.8×1/2

+［（2.26-2.08）+（1.41-1.3）］×2.8×1/2×1/3

+［（2.08-1.89）+（1.3-1.18）］×2.8×1/2×2/3

=9.45KN

（a）风荷载沿房屋高度的分布                 （b）等效节点集中风荷载

图5 框架上的风荷载

5.2.2　风荷载作用下的水平位移验算

根据图5（b）所示水平荷载，由式Vi=k=inFk计算层间剪力Vi，然后依据表6求出轴-4线框架的层间侧移刚度，再按式

(Δμ)i=Vij=1sDij；

μ=k=1n(Δμ)k

计算各层的相对侧移和绝对侧移，计算结果见表15。

表15风荷载作用下框架层间剪力及侧移计算

| 层次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fi（KN） | 10.97 | 7.15 | 7.74 | 8.59 | 9.45 | 8.43 |
| Vi（KN） | 52.33 | 41.36 | 34.21 | 26.47 | 17.88 | 8.43 |
| D(N/mm) | 43751 | 88899 | 88899 | 88899 | 88899 | 88899 |
| Δμi（mm） | 1.196 | 0.465 | 0.385 | 0.298 | 0.201 | 0.094 |
| μi（mm） | 1.196 | 1.661 | 2.046 | 2.344 | 2.545 | 2.639 |
| Δμihi | 0.24410−3 | 0.16610−3 | 0.13810−3 | 0.10610−3 | 0.07210−3 | 0.03410−3 |

由表15可见，风荷载作用下框架最大层间位移角为0.24410−3，远小于1/550，满足规范要求。

5.2.3　风荷载作用下框架结构内力计算

风荷载作用下框架结构内力计算过程与水平地震作用下的相同。4轴线横向框架在风荷作用下的弯矩，梁端剪力及柱轴力见图6。计算结果见表16表17；

表17  风荷作用梁端弯矩剪力及柱轴力计算

| 层次 | 左边梁 |  |  |  | 右边梁 |  |  |  | 柱轴力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mbl | Mbr | L | Vb | Mbl | Mbr | L | Vb | 右边柱 | 中柱N1 | 左边柱 |
| 6 | 4.075 | 0.489 | 6.0 | 0.76 | 5.654 | 3.534 | 3.6 | 2.552 | -0.76 | -1.792 | 2.552 |
| 5 | 7.097 | 0.852 | 6.0 | 1.325 | 10.989 | 6.868 | 3.6 | 4.96 | -2.085 | -2.085 | 7.512 |
| 4 | 11.097 | 1.332 | 6.0 | 2.072 | 17.461 | 10.913 | 3.6 | 7.882 | -4.157 | -4.157 | 15.394 |
| 3 | 14.463 | 1.736 | 6.0 | 2.70 | 23.783 | 14.864 | 3.6 | 10.735 | -6.857 | -6.857 | 26.129 |
| 2 | 15.392 | 1.847 | 6.0 | 2.873 | 5.59 | 3.494 | 3.6 | 2.523 | -9.73 | -9.73 | 28.652 |
| 1 | 25.615 | 3.074 | 6.0 | 4.782 | 68.123 | 42.577 | 3.6 | 30.75 | -14.512 | -14.51 | 59.402 |

4轴线横向框架在风荷载作用下的弯矩、梁端剪力及柱轴力见图6。

表16 风荷作用各层柱端弯矩及剪力计算

| 层次 | hi /m | Vi /kN | ΣDij N·m | 左 边 柱 |  |  |  |  |  | 中 柱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Di1 | Vi1 | k− | y | Mi1u | Mi1u | Di2 | Vi2 | k− | y | Mi2b | Mi2u |
| 6 | 2.8 | 8.43 | 88899 | 16292 | 1.54 | 0.203 | 0.055 | 0.237 | 4.075 | 46929 | 4.45 | 0.72 | 0.71 | 8.847 | 3.613 |
| 5 | 2.8 | 17.88 | 43751 | 16292 | 3.28 | 0.203 | 0.253 | 2.324 | 6.86 | 46929 | 9.439 | 0.72 | 0.4 | 10.572 | 15.857 |
| 4 | 2.8 | 26.47 | 43751 | 16292 | 4.85 | 0.203 | 0.354 | 4.807 | 8.773 | 46929 | 13.973 | 0.72 | 0.45 | 17.606 | 21.518 |
| 3 | 2.8 | 34.21 | 43751 | 16292 | 6.27 | 0.203 | 0.45 | 7.9 | 9.656 | 46929 | 18.059 | 0.72 | 0.45 | 22.754 | 27.811 |
| 2 | 2.8 | 41.36 | 43751 | 16292 | 7.58 | 0.203 | 0.647 | 13.732 | 7.492 | 46929 | 21.834 | 0.72 | 1.16 | 70.917 | -9.781 |
| 1 | 4.9 | 52.33 | 43751 | 11996 | 14.35 | 0.354 | 0.831 | 58.432 | 11.883 | 17845 | 21.344 | 1.26 | 0.59 | 61.706 | 42.88 |

| 层次 | hi /m | Vi /kN | ΣDij N·m | 右 边 柱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Di1 | Vi1 | k− | y | Mi1u | Mi1u |
| 6 | 2.8 | 8.43 | 88899 | 25678 | 2.43 | 0.338 | 0.169 | 1.15 | 5.654 |
| 5 | 2.8 | 17.88 | 43751 | 25678 | 5.16 | 0.338 | 0.319 | 4.609 | 9.839 |
| 4 | 2.8 | 26.47 | 43751 | 25678 | 7.65 | 0.338 | 0.4 | 8.568 | 12.852 |
| 3 | 2.8 | 34.21 | 43751 | 25678 | 9.88 | 0.338 | 0.45 | 12.449 | 15.215 |
| 2 | 2.8 | 41.36 | 43751 | 25678 | 11.95 | 0.338 | 1.205 | 40.319 | -6.859 |
| 1 | 4.9 | 52.33 | 43751 | 13910 | 16.64 | 0.591 | 0.659 | 53.732 | 27.804 |

续表16

（a）框架弯矩图                    （b）梁端剪力及柱轴力图

图6横向框架在水平风荷载作用下框架弯矩图、梁端剪力及柱轴力图

6.　竖向荷载作用下框架结构的内力计算

6.1　横向框架内力计算

6.1.1　计算单元

取8轴线横向框架进行计算，计算单元宽度为3.6m，如图9所示。由于房间内布置有次梁，故直接传给该框架的楼面荷载如图中的水平阴影线所示，计算单元范围内的其余楼面荷载则通过次梁和纵向框架梁以集中力的形式传给横向框架，作用于各节点上。由于纵向框架的中心线与柱的中心线不重合，因此在框架节点上还作用有集中力矩。

6.1.2　荷载计算

6.1.2.1　恒荷计算

在图7中，q1代表横梁自重，为均布荷载。

对于第6层：q1'=q1=3.938KN/m，q2为房间板传给横梁的梯形荷载，

由图7所示，几何关系得

图7 横向框架计算单元

图8各层梁上作用的恒荷载

q2'=q2=4.11×7.22=14.796KN/m

P1、P2分别为由边纵梁、中纵梁直接传给柱的恒载，它包括梁自重、楼板重和女儿墙等的重力荷载，计算如下：

集中力矩

对2～5层，q1包括梁自重和其上横墙自重，为均布荷载。其它荷载计算方法同第6层：

对1层：

6.1.2.2　活荷载计算

活荷载作用下各层框架梁上的荷载分布如图9所示。

图9 各层梁上作用的活荷载

在雪荷载作用下：

M1=0KN⋅m

对于1～5层：

将以上计算结果汇总，见表18，表19。

表18  横向框架恒荷汇总表

| 层 次 | q1 | q2 | q2' | q2'' | P1 | P2 | P3 | P4 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3.938 | 14.796 | 14.796 | 0 | 45.1 | 43.64 | 0 | 45.1 | 6.77 | 0 | 0 | 6.765 |
| 2～5 | 12.402 | 12.204 | 9.153 | 11.19 | 32.57 | 62.58 | 63.34 | 32.49 | 4.89 | 0 | 0 | 4.87 |
| 1 | 17.55 | 12.204 | 9.153 | 11.19 | 32.57 | 62.58 | 63.34 | 32.49 | 4.89 | 0 | 0 | 4.87 |

表19  横向框架活荷汇总表

| 层 次 | q2 |  |  | P1 | P2 | P3 | P3 | M1 | M2 | M3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7.2 | 12 | 0 | 6.48 | 12.96 | 25.92 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0.972 |
| 1～5 | 7.2 | 5.4 | 6.6 | 6.48 | 12.56 | 25.92 | 12.51 | 0.972 | 0 | 0 | 0.965 |

6.1.3　内力计算

梁端、柱端弯矩采用弯矩二次分配法计算。弯矩计算过程如图10所示，所得弯矩图如图11所示。梁端剪力可根据梁上竖向荷载引起的剪力与梁端弯矩引起的剪力相叠加而得；柱轴力可由梁端剪力和节点集中力叠加得到，计算柱底轴力还需要考虑柱的自重，如表20和表21所列。

- 恒荷作用下

图10 横向框架弯矩的二次分配法

（b）活荷作用下

图10 横向框架弯矩的二次分配法

（a）恒荷作用下

图11竖向荷载作用下框架弯矩图

（b）活荷作用下

图11 竖向荷载作用下框架弯矩图

表20     恒荷作用下梁端剪力及柱轴力

| 层 次 | 荷载引起的剪力 |  |  | 弯矩引起的剪力 |  | 总 剪 力 |  |  |  | 柱 轴 力 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AB 跨 | BC 跨 |  | AB 跨 | BC 跨 | AB跨 |  | BC跨 |  | A 柱 |  | B 柱 |  | C 柱 |  |
|  | VA=VB | VB | VC | VA=-VB | VB=VC | VA | VB | VB | VC | N顶 | N底 | N顶 | N底 | N顶 | N底 |
| 6 | 23.31 | 51.07 | 51.07 | -3.977 | 1.359 | 19.333 | 27.287 | 49.711 | 49.711 | 64.433 | 110.738 | 120.638 | 166.943 | 94.811 | 141.116 |
| 5 | 53.98 | 100.73 | 93.43 | -6.464 | 2.178 | 47.516 | 60.444 | 91.252 | 98.552 | 203.354 | 229.814 | 369.579 | 396.039 | 277.468 | 303.928 |
| 4 | 53.98 | 100.73 | 93.43 | -6.27 | 2.279 | 47.71 | 60.25 | 91.151 | 98.451 | 322.624 | 349.084 | 598.38 | 624.84 | 440.179 | 466.639 |
| 3 | 53.98 | 100.73 | 93.43 | -6.27 | 2.279 | 47.71 | 60.25 | 91.151 | 98.451 | 441.894 | 468.354 | 827.181 | 853.641 | 602.89 | 629.35 |
| 2 | 53.98 | 100.73 | 93.43 | -6.29 | 2.14 | 47.69 | 60.27 | 91.29 | 98.59 | 561.144 | 587.604 | 1056.141 | 1082.601 | 765.74 | 792.2 |
| 1 | 53.98 | 100.73 | 93.43 | -6.404 | 1.99 | 47.576 | 60.384 | 91.44 | 98.74 | 680.28 | 706.74 | 1285.365 | 1311.825 | 928.74 | 955.2 |

表21     活荷作用下梁端剪力及柱轴力

| 层 次 | 荷载引起的剪力 |  |  | 弯矩引起的剪力 |  | 总 剪 力 |  |  |  | 柱 轴 力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AB 跨 | BC 跨 |  | AB 跨 | BC 跨 | AB跨 |  | BC 跨 |  | A 柱 | B 柱 | C 柱 |
|  | VA=VB | VB | VC | VA=-VB | VB=VC | VA | VB | VB | VC | N顶=N底 | N顶=N底 | N顶=N底 |
| 6 | 6.48 | 25.20 | 25.20 | -1.931 | 0.121 | 4.549 | 8.411 | 25.321 | 25.079 | 11.029 | 46.692 | 31.559 |
| 5 | 6.48 | 15.64 | 15.05 | -0.563 | 0.022 | 5.917 | 7.043 | 15.662 | 15.028 | 12.397 | 35.265 | 21.463 |
| 4 | 6.48 | 15.64 | 15.05 | -0.723 | 0.044 | 5.757 | 7.212 | 15.684 | 15.006 | 12.237 | 35.456 | 21.441 |
| 3 | 6.48 | 15.64 | 15.05 | -0.723 | 0.044 | 5.757 | 7.212 | 15.684 | 15.006 | 12.237 | 35.456 | 21.441 |
| 2 | 6.48 | 15.64 | 15.05 | -0.74 | 0.038 | 5.74 | 7.22 | 15.678 | 15.012 | 12.22 | 35.458 | 21.447 |
| 1 | 6.48 | 15.64 | 15.05 | -1.125 | 0.08 | 5.355 | 7.605 | 15.72 | 14.97 | 11.835 | 35.885 | 21.405 |

6.2　横向框架内力组合

6.2.1　结构抗震等级

结构的抗震等级根据结构类型、地震烈度、房屋高度等因素查表得，本商场框架结构为二级抗震等级。

6.2.2　框架梁内力组合

本方案考虑了四种内力组合，即1.2SGk+1.4SQk，1.2SGk+0.9×1.4(SQk+Swk)，1.35SGk+1.0SQk及1.2SGE+1.3SEk。此外，对于本方案，1.2SGk+1.4Swk这种内力组合与考虑地震作用的组合相比一般较小，对结构设计不起控制作用，故不予考虑。各层梁的内力组合结果见表22，表中SGk，SQk两列中的梁端弯矩M为经过调幅后的弯矩（调幅系数取0.8）。

6.2.3　框架柱内力组合

取每层柱顶和柱底两个控制截面进行组合，组合结果以及柱端弯矩设计值的调整见表6.6～表6.9。在考虑地震作用效应的组合中，取屋面为雪荷载时的内力进行组合。

| 层次 | 截面 | 内力 | SGK | SQK | SWK | SEK | 1.2SGK+1.4(SQK+SWK) |  | γRE1.2SGK+0.5SQK+1.3SEK |  | 1.35SGK+ SQK | 1.2SGK+ SQK | V=γRE[ηvb(Mbl+MBR)ln+VGb] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | → | ← | → | ← |  |  |  |
| 一 | A | M | -30.461 | -2.586 | ±68.123 | ±278.574 | 53.999 | 135.546 | 243.031 | -300.188 | -43.708 | -40.174 | 177.843 |
|  |  | V | 47.576 | 5.355 | ∓30.75 | ∓125.75 | 21.538 | 107.638 | -77.378 | 167.843 | 69.583 | 64.588 |  |
|  | B左 | M | -48.905 | -5.825 | ∓42.58 | ∓174.11 | -126.453 | -7.229 | -216.393 | 123.122 | -71.847 | -66.841 |  |
|  |  | V | 60.384 | 7.605 | ±30.75 | ±125.75 | 126.158 | 40.658 | 180.374 | -64.838 | 89.123 | 83.108 |  |
| 层 | B右 | M | -105.02 | -14.344 | ±25.62 | ±101.896 | -110.233 | -181.969 | -1.62 | -200.318 | -156.116 | -146.101 | 128.706 |
|  |  | V | 98.74 | 15.72 | ∓4.782 | ∓23.35 | 133.801 | 147.191 | 73.174 | 118.706 | 149.019 | 140.496 |  |
|  | C | M | 95.462 | 13.959 | ∓3.074 | ∓38.211 | 129.793 | 138.401 | 54.942 | 129.453 | 142.833 | 134.097 |  |
|  |  | V | 43.038 | 14.97 | ±4.782 | ±23.35 | 79.298 | 65.909 | 68.237 | 22.704 | 73.071 | 72.604 |  |
|  | 跨间 | MAB |  |  |  |  | 75.26 | 46.39 | 111.37 | 153.72 | 48.48 | 162.89 |  |
|  |  | MBC |  |  |  |  | 230.18 | 174.42 | 299.37 | 189.38 | 272.31 | 201.94 |  |
| 三 | A | M | -30.553 | -2.933 | ±23.783 | ±127.857 | -7.474 | -74.066 | 95.843 | -153.478 | -44.18 | -40.77 | 111.797 |
|  |  | V | 47.71 | 5.757 | ∓10.735 | ∓57.71 | 50.283 | 80.341 | -10.738 | 101.797 | 70.166 | 65.312 |  |
|  | B左 | M | -48.61 | -5.014 | ∓14.867 | ∓79.911 | -86.165 | -44.538 | -123.919 | 31.908 | -70.638 | -65.352 |  |
|  |  | V | 60.25 | 7.212 | ±10.735 | ±57.71 | 97.426 | 67.368 | 113.738 | 1.203 | 88.55 | 82.397 |  |
| 层 | B右 | M | -99.863 | -15.048 | ±14.463 | ±71.692 | -120.655 | -161.151 | -26.749 | -166.548 | -149.863 | -140.903 | 121.683 |
|  |  | V | 98.451 | 15.684 | ∓2.7 | ∓16.43 | 136.319 | 143.879 | 79.644 | 111.683 | 148.593 | 140.099 |  |
|  | C右 | M | 88.926 | 14.838 | ∓1.736 | ∓26.885 | 125.054 | 129.915 | 60.497 | 112.924 | 134.888 | 127.484 |  |
|  |  | V | 91.151 | 15.006 | ±2.7 | ±16.43 | 134.17 | 126.61 | 104.808 | 72.769 | 138.06 | 130.39 |  |
|  | 跨间 | MAB |  |  |  |  | 68.98 | 31.45 | 151.13 | 270.56 | 34.53 | 157.54 |  |
|  |  | MBC |  |  |  |  | 176.56 | 148.31 | 218.76 | 153 | 163.87 | 160.03 |  |

表22框架梁内力组合表

续表22

| 层次 | 截面 | 内力 | SGK | SQK | SWK | SEK | 1.2SGK+1.4(SQK+SWK) |  | γRE1.2SGK+0.5SQK+1.3SEK |  | 1.35SGK+ SQK | 1.2SGK+ SQK | V=γRE[ηvb(Mbl+MBR)ln+VGb] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | → | ← | → | ← |  |  |  |
| 六 层 | A | M | -25.302 | -2.01 | ±5.654 | ±39.602 | -25.261 | -41.092 | 14.936 | -62.288 | -36.168 | -33.176 | 46.88 |
|  |  | V | 19.333 | 4.549 | ∓2.552 | ∓17.88 | 25.995 | 33.141 | 2.014 | 36.88 | 30.639 | 29.568 |  |
|  | B左 | M | 36.755 | 7.573 | ∓3.534 | ∓24.754 | 49.761 | 59.656 | 12.352 | 60.623 | 57.192 | 54.708 |  |
|  |  | V | 27.287 | 8.411 | ±2.552 | ±17.88 | 48.093 | 40.947 | 45.776 | 10.91 | 45.248 | 44.52 |  |
|  | B右 |  | -49.586 | -21.562 | ±4.075 | ±28.577 | -83.985 | -95.395 | -26.468 | -82.193 | -88.503 | -89.68 | 93.357 |
|  |  |  | 49.711 | 25.321 | ∓0.76 | ∓6.55 | 94.039 | 96.167 | 49.748 | 62.521 | 92.431 | 95.103 |  |
|  | C | M | 43.061 | 22.142 | ∓0.489 | ∓10.716 | 81.987 | 83.357 | 38.271 | 59.167 | 80.274 | 82.672 |  |
|  |  | V | 49.711 | 25.079 | ±0.76 | ±6.55 | 95.828 | 93.7 | 62.412 | 49.639 | 92.189 | 94.764 |  |
|  | 跨间 | MAB |  |  |  |  | 78.11 | 43.26 | 62.87 | 66.14 | 32.45 | 132.32 |  |
|  |  | MBC |  |  |  |  | 96.27 | 93.94 | 94.37 | 84.63 | 150.72 | 93.27 |  |

表23(a)     横向框架A柱弯矩和轴力组合

| 层次 | 截面 | 内力 | SGK | SQK | SWK | SEK | 1.2SGK+1.4(SQK+SWK) |  | γRE1.2SGK+0.5SQK+1.3SEK |  | 1.35SGK+ SQK | 1.2SGK+ SQK | MMAX N | Nmin M | Nmax M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | → | ← | → | ← |  |  |  |  |  |
| 6 | 柱顶 | M | 19.798 | 2.513 | ∓5.654 | ∓39.602 | 19.360 | 39.191 | -19.663 | 57.561 | 29.240 | 27.276 | 57.561 | -19.663 | 29.240 |
|  |  | N | 64.433 | 11.029 | ∓2.552 | ∓17.880 | 89.187 | 96.333 | 45.520 | 80.386 | 98.014 | 92.760 | 80.386 | 45.520 | 98.014 |
|  | 柱底 | M | -18.324 | -1.764 | ±1.150 | ±8.054 | -22.848 | -26.068 | -9.433 | -25.138 | -26.501 | -24.458 | -25.138 | -9.433 | -26.501 |
|  |  | N | 110.738 | 11.029 | ∓2.552 | ∓17.880 | 144.753 | 151.899 | 87.194 | 122.060 | 160.525 | 148.326 | 122.060 | 87.194 | 160.525 |
| 5 | 柱顶 | M | 16.671 | 2.187 | ∓9.839 | ∓59.263 | 9.292 | 36.842 | -41.793 | 73.769 | 24.693 | 23.067 | 73.769 | -41.793 | 24.693 |
|  |  | N | 203.354 | 12.397 | ∓7.512 | ∓48.270 | 250.864 | 271.897 | 141.534 | 235.661 | 286.925 | 261.381 | 235.661 | 141.534 | 286.925 |
|  | 柱底 | M | -16.333 | -1.439 | ±4.609 | ±27.761 | -15.162 | -28.067 | 11.720 | -42.414 | -23.489 | -21.614 | -42.414 | 11.720 | -23.489 |
|  |  | N | 229.814 | 12.397 | ∓7.512 | ∓48.270 | 282.616 | 303.649 | 165.348 | 259.475 | 322.646 | 293.133 | 259.475 | 165.348 | 322.646 |
| 4 | 柱顶 | M | 16.314 | 2.411 | ∓12.852 | ∓71.803 | 4.959 | 40.945 | -54.240 | 85.775 | 24.435 | 22.952 | 85.775 | -54.240 | 24.435 |
|  |  | N | 322.624 | 12.237 | ∓15.394 | ∓93.210 | 382.729 | 425.832 | 204.989 | 386.748 | 447.779 | 404.281 | 386.748 | 204.989 | 447.779 |
|  | 柱底 | M | -16.333 | -1.439 | ±8.568 | ±47.869 | -9.619 | -33.609 | 31.325 | -62.020 | -23.489 | -21.614 | -62.020 | 31.325 | -23.489 |
|  |  | N | 349.084 | 12.237 | ∓15.394 | ∓93.210 | 414.481 | 457.584 | 228.803 | 410.562 | 483.500 | 436.033 | 410.562 | 228.803 | 483.500 |
| 3 | 柱顶 | M | 16.314 | 2.411 | ∓15.215 | ∓79.988 | 1.651 | 44.253 | -62.221 | 93.756 | 24.435 | 22.952 | 93.756 | -62.221 | 24.435 |
|  |  | N | 441.894 | 12.237 | ∓26.129 | ∓150.92 | 510.824 | 583.985 | 256.064 | 550.358 | 608.794 | 547.405 | 550.358 | 256.064 | 608.794 |
|  | 柱底 | M | -17.056 | -1.477 | ±12.449 | ±65.444 | -5.106 | -39.964 | 47.793 | -79.823 | -24.503 | -22.535 | -79.823 | 47.793 | -24.503 |
|  |  | N | 468.354 | 12.237 | ∓26.129 | ∓150.92 | 542.576 | 615.737 | 279.878 | 574.172 | 644.515 | 579.157 | 574.172 | 279.878 | 644.515 |
| 2 | 柱顶 | M | 17.960 | 2.354 | ∓2.859 | ∓33.688 | 15.245 | 34.450 | -15.623 | 50.069 | 26.600 | 24.848 | 50.069 | -15.623 | 26.600 |
|  |  | N | 561.144 | 12.220 | ∓28.652 | ∓165.25 | 650.368 | 730.594 | 349.410 | 671.647 | 769.764 | 690.481 | 671.647 | 349.410 | 769.764 |
|  | 柱底 | M | -20.104 | -1.526 | ±40.319 | ±198.02 | 30.185 | -82.708 | 185.908 | -225.973 | -28.666 | -26.261 | -225.973 | 185.908 | -28.666 |
|  |  | N | 587.604 | 12.220 | ∓28.652 | ∓165.25 | 682.120 | 762.346 | 398.105 | 741.825 | 805.485 | 722.233 | 741.825 | 398.105 | 805.485 |

续表23(a)

注：表中M以左侧受拉为正，单位为KN.m。N以受压为正，单位为KN。SQK一列中括号内的数值为屋面作用雪荷载，其它层楼面作用活荷载对应的内力值。

表23(b) 横向框架A柱柱端组合弯矩设计值调整

| 层 次 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截 面 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 |
| γREMc=ηcMb |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.41 | 132.82 | 105.15 | 340.29 |
| γREN |  |  |  |  |  |  |  |  | 671.647 | 741.825 | 961.39 | 986.791 |

注：表中弯矩为相应于本层柱净高上、下两端弯矩设计值

| 层次 | 截面 | 内力 | SGK | SQK | SWK | SEK | 1.2SGK+1.4(SQK+SWK) |  | γRE1.2SGK+0.5SQK+1.3SEK |  | 1.35SGK+ SQK | 1.2SGK+ SQK | MMAX N | Nmin M | Nmax M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | → | ← | → | ← |  |  |  |  |  |
| 1 | 柱顶 | M | 8.924 | 1.705 | ∓27.804 | ∓80.554 | -25.830 | 52.021 | -74.391 | 93.162 | 13.752 | 13.096 | 93.162 | -74.391 | 13.752 |
|  |  | N | 680.280 | 11.835 | ∓59.402 | ∓291.00 | 749.742 | 916.068 | 356.110 | 961.390 | 930.213 | 832.905 | 961.390 | 356.110 | 930.213 |
|  | 柱底 | M | -4.462 | -0.853 | ±53.732 | ±155.68 | 68.676 | -81.773 | 157.209 | -166.595 | -6.877 | -6.549 | -166.595 | 157.209 | -6.877 |
|  |  | N | 706.740 | 11.835 | ∓59.402 | ∓291.00 | 781.494 | 947.820 | 381.511 | 986.791 | 965.934 | 864.657 | 986.791 | 381.511 | 965.934 |

表24 横向框架A柱剪力组合（KN）

| 层 次 | SGK | SQK | SWK | SEK | 1.2SGK+1.4(SQK+SWK) |  | γRE1.2SGK+0.5SQK+1.3SEK |  | 1.35SGK+ SQK | 1.2SGK+ 1.4 SQK | γREηvcMcb+MctHn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | → | ← | → | ← |  |  |  |
| 6 | -13.615 | -1.528 | ±2.43 | ±17.02 | -15.075 | -21.879 | 3.653 | -29.536 | -19.908 | -18.477 | 18.66 |
| 5 | -11.787 | -1.295 | ±5.16 | ±31.08 | -8.733 | -23.181 | 19.112 | -41.494 | -17.2707 | -15.957 | 26.22 |
| 4 | -11.787 | -1.375 | ±7.65 | ±42.74 | -5.359 | -26.779 | 30.444 | -52.899 | -17.287 | -16.069 | 33.35 |
| 3 | -33.370 | -1.388 | ±9.88 | ±51.94 | -28.155 | -55.819 | 19.984 | -81.299 | -46.438 | -41.987 | 39.17 |
| 2 | -13.594 | -1.386 | ±11.95 | ±58.69 | -1.523 | -34.983 | 44.364 | -70.081 | -19.738 | -18.253 | 62.29 |
| 1 | -1.821 | -0.348 | ±16.64 | ±48.21 | 20.624 | -25.968 | 45.209 | -48.800 | -2.806 | -2.672 | 68.62 |

注: 表中V以绕柱端顺时针为正。γREηvcMcb+MctHn为相应于本层柱净高上下两端的剪力设计值。

表25(a)     横向框架B柱弯矩和轴力组合

| 层次 | 截面 | 内力 | SGK | SQK | SWK | SEK | 1.2SGK+1.4(SQK+SWK) |  | γRE1.2SGK+0.5SQK+1.3SEK |  | 1.35SGK+ SQK | 1.2SGK+ SQK | MMAX N | Nmin M | Nmax M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | → | ← | → | ← |  |  |  |  |  |
| 6 | 柱顶 | M | 27.272 | 17.487 | ∓3.613 | ∓25.261 | 52.150 | 62.266 | 7.784 | 57.043 | 54.304 | 57.208 | 57.043 | 7.784 | 54.304 |
|  |  | N | 120.638 | 46.690 | ∓1.792 | ∓11.330 | 207.623 | 212.640 | 118.538 | 140.631 | 209.551 | 210.132 | 140.631 | 118.538 | 209.551 |
|  | 柱底 | M | -33.427 | -9.288 | ±8.847 | ±61.847 | -40.730 | -65.501 | 26.037 | -94.565 | -54.414 | -53.116 | -94.565 | 26.037 | -54.414 |
|  |  | N | 166.943 | 46.692 | ∓1.792 | ∓11.330 | 263.192 | 268.209 | 160.213 | 182.307 | 272.065 | 265.700 | 182.307 | 160.213 | 272.065 |
| 5 | 柱顶 | M | 45.172 | 4.514 | ∓15.857 | ∓95.424 | 38.326 | 82.726 | -50.352 | 135.725 | 65.496 | 60.526 | 135.725 | -50.352 | 65.496 |
|  |  | N | 369.579 | 35.265 | ∓5.427 | ∓31.890 | 485.268 | 500.464 | 317.398 | 379.583 | 534.197 | 492.866 | 379.583 | 317.398 | 534.197 |
|  | 柱底 | M | -43.421 | -6.271 | ±10.572 | ±63.616 | -46.084 | -75.685 | 20.125 | -103.926 | -64.889 | -60.885 | -103.926 | 20.125 | -64.889 |
|  |  | N | 396.039 | 35.265 | ∓5.427 | ∓31.890 | 517.020 | 532.216 | 341.212 | 403.397 | 569.918 | 524.618 | 403.397 | 341.212 | 569.918 |
| 4 | 柱顶 | M | 43.421 | 6.271 | ∓21.518 | ∓120.289 | 30.759 | 91.010 | -80.406 | 169.795 | 64.889 | 60.885 | 169.795 | -80.406 | 64.889 |
|  |  | N | 598.380 | 35.465 | ∓11.237 | ∓64.870 | 751.975 | 783.439 | 524.003 | 658.933 | 843.278 | 767.707 | 658.933 | 524.003 | 843.278 |
|  | 柱底 | M | -43.421 | -6.271 | ±17.606 | ±98.419 | -36.236 | -85.533 | 57.662 | -147.050 | -64.889 | -60.885 | -147.050 | 57.662 | -64.889 |
|  |  | N | 624.840 | 35.465 | ∓11.237 | ∓64.870 | 783.727 | 815.191 | 549.405 | 684.334 | 878.999 | 799.459 | 684.334 | 549.405 | 878.999 |
| 3 | 柱顶 | M | 43.421 | 6.271 | ∓27.811 | ∓146.192 | 21.949 | 99.820 | -107.345 | 196.734 | 64.889 | 60.885 | 196.734 | -107.345 | 64.889 |
|  |  | N | 827.181 | 35.456 | ∓19.272 | ∓106.150 | 1015.275 | 1069.236 | 700.717 | 921.509 | 1152.150 | 1042.256 | 921.509 | 700.717 | 1152.150 |
|  | 柱底 | M | -49.879 | -6.434 | ±22.754 | ±119.612 | -37.007 | -100.718 | 73.424 | -175.369 | -73.771 | -68.862 | -175.369 | 73.424 | -73.771 |
|  |  | N | 853.641 | 35.456 | ∓19.272 | ∓106.150 | 1047.027 | 1100.988 | 726.118 | 946.910 | 1187.871 | 1074.008 | 946.910 | 726.118 | 1187.871 |
| 2 | 柱顶 | M | 49.728 | 6.434 | ∓9.781 | ∓46.551 | 54.988 | 82.375 | 2.414 | 99.240 | 73.567 | 68.681 | 99.240 | 2.414 | 73.567 |
|  |  | N | 1056.141 | 35.458 | ∓18.922 | ∓102.530 | 1290.520 | 1343.501 | 924.284 | 1137.546 | 1461.248 | 1317.010 | 1137.546 | 924.284 | 1461.248 |
|  | 柱底 | M | -46.046 | -6.661 | ±70.917 | ±346.879 | 34.703 | -163.864 | 313.353 | -408.156 | -68.823 | -64.581 | -408.156 | 313.353 | -68.823 |
|  |  | N | 1082.601 | 35.458 | ∓18.922 | ∓102.530 | 1322.272 | 1375.253 | 949.686 | 1162.948 | 1496.969 | 1348.762 | 1162.948 | 949.686 | 1496.969 |

续表25(a)

| 层次 | 截面 | 内力 | SGK | SQK | SWK | SEK | 1.2SGK+1.4(SQK+SWK) |  | γRE1.2SGK+0.5SQK+1.3SEK |  | 1.35SGK+ SQK | 1.2SGK+ SQK | MMAX N | Nmin M | Nmax M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | → | ← | → | ← |  |  |  |  |  |
| 1 | 柱顶 | M | 28.623 | 3.989 | ∓42.88 | ∓123.954 | -20.100 | 99.964 | -99.519 | 158.305 | 42.630 | 39.932 | 158.305 | -99.519 | 42.630 |
|  |  | N | 1285.365 | 35.89 | ∓44.89 | ∓204.930 | 1529.83 | 1655.523 | 1038.048 | 1464.302 | 1771.128 | 1592.677 | 1464.302 | 1038.048 | 1771.128 |
|  | 柱底 | M | -14.311 | -1.99 | ±61.71 | ±179.111 | 66.422 | -106.355 | 171.579 | -200.972 | -21.315 | -19.966 | -200.972 | 171.579 | -21.315 |
|  |  | N | 1311.825 | 35.89 | ∓44.89 | ∓204.930 | 1561.58 | 1687.275 | 1063.450 | 1489.704 | 1806.849 | 1624.429 | 1489.704 | 1063.450 | 1806.849 |

注：表中M以左侧受拉为正，单位为KN.m。N以受压为正，单位为KN。SQK一列中括号内的数值为屋面作用雪荷载，其它层楼面作用活荷载对应的内力值。

表25(b) 横向框架B柱柱端组合弯矩设计值调整

| 层 次 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截 面 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 |
| γREMc=ηcMb |  |  |  |  |  |  | 157.22 | 104.21 | 303.42 | 344.27 | 155.059 | 551.215 |
| γREN |  |  |  |  |  |  | 921.509 | 946.91 | 1137.546 | 1162.948 | 1464.302 | 1489.704 |

注：表中弯矩为相应于本层柱净高上、下两端弯矩设计

表27(b) 横向框架C柱柱端组合弯矩设计值调整

| 层 次 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截 面 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 | 柱 顶 | 柱 底 |
| γREMc=ηcMb |  |  |  |  |  |  | 111.21 | 74.34 | 53.82 | 187.347 | 67.29 | 249.16 |
| γREN |  |  |  |  |  |  | 635.627 | 661.28 | 810.634 | 836.035 | 991.378 | 1016.779 |

注：表中弯矩为相应于本层柱净高上、下两端弯矩设计

表26 横向框架B柱剪力组合（KN）

| 层 次 | SGK | SQK | SWK | SEK | 1.2SGK+1.4(SQK+SWK) |  | γRE1.2SGK+0.5SQK+1.3SEK |  | 1.35SGK+ SQK | 1.2SGK+ 1.4 SQK | γREηvcMcb+MctHn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | → | ← | → | ← |  |  |  |
| 6 | 21.678 | 9.563 | ±4.45 | ±31.11 | 45.6318 | 33.1718 | 54.1458 | -6.5187 | 38.8283 | 39.4018 | 34.27 |
| 5 | 31.64 | 3.852 | ±9.439 | ±56.8 | 56.5754 | 30.1462 | 85.5894 | -25.1706 | 46.566 | 43.3608 | 54.08 |
| 4 | 31.015 | 4.479 | ±13.973 | ±78.11 | 63.0508 | 23.9264 | 106.0863 | -46.2282 | 46.34925 | 43.4886 | 71.5 |
| 3 | 33.321 | 4.538 | ±18.059 | ±94.93 | 71.621 | 21.0558 | 124.5878 | -60.5258 | 49.52135 | 46.3384 | 83.97 |
| 2 | 34.205 | 4.677 | ±21.834 | ±107.26 | 78.1614 | 17.0262 | 137.4677 | -71.6894 | 50.85375 | 47.5938 | 114.5 |
| 1 | 5.841 | 0.814 | ±21.834 | ±61.85 | 38.7164 | -22.4188 | 65.92695 | -54.6806 | 8.69935 | 8.1488 | 181.08 |

注: 表中V以绕柱端顺时针为正。γREηvcMcb+MctHn为相应于本层柱净高上下两端的剪力设计值。

表28 横向框架C柱剪力组合（KN）

| 层 次 | SGK | SQK | SWK | SEK | 1.2SGK+1.4(SQK+SWK) |  | γRE1.2SGK+0.5SQK+1.3SEK |  | 1.35SGK+ SQK | 1.2SGK+ 1.4 SQK | γREηvcMcb+MctHn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | → | ← | → | ← |  |  |  |
| 6 | -35.726 | -14.566 | ±2.43 | ±10.8 | -59.862 | -66.666 | -28.178 | -49.238 | -62.796 | -63.264 | 34.27 |
| 5 | -39.088 | -5.414 | ±5.16 | ±19.72 | -47.261 | -61.709 | -18.389 | -56.843 | -58.183 | -54.485 | 54.08 |
| 4 | -38.024 | -6.628 | ±7.65 | ±21.12 | -44.198 | -65.618 | -16.612 | -57.796 | -57.960 | -54.908 | 71.5 |
| 3 | -38.437 | -6.68 | ±9.88 | ±32.96 | -41.644 | -69.308 | -5.463 | -69.735 | -58.570 | -55.476 | 83.97 |
| 2 | -42.109 | -7.059 | ±11.95 | ±37.24 | -43.683 | -77.143 | -4.766 | -77.384 | -63.906 | -60.413 | 114.5 |
| 1 | -9.144 | -1.479 | ±16.64 | ±41.58 | 10.253 | -36.339 | 31.645 | -49.436 | -13.823 | -13.043 | 181.08 |

| 层次 | 截面 | 内力 | SGK | SQK | SWK | SEK | 1.2SGK+1.4(SQK+SWK) |  | γRE1.2SGK+0.5SQK+1.3SEK |  | 1.35SGK+ SQK | 1.2SGK+ SQK | MMAX N | Nmin M | Nmax M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | → | ← | → | ← |  |  |  |  |  |
| 6 | 柱顶 | M | 47.313 | 27.677 | ∓4.075 | ∓28.577 | 89.818 | 101.228 | 27.174 | 82.899 | 91.550 | 95.523 | 82.899 | 27.174 | 91.550 |
|  |  | N | 94.811 | 31.559 | ∓0.760 | ∓6.550 | 156.892 | 159.020 | 93.145 | 105.918 | 159.554 | 157.956 | 105.918 | 93.145 | 159.554 |
|  | 柱底 | M | -52.719 | -13.108 | ±0.237 | ±1.663 | -81.282 | -81.946 | -51.724 | -54.967 | -84.279 | -81.614 | -54.967 | -51.724 | -84.279 |
|  |  | N | 141.116 | 31.559 | ∓0.760 | ∓6.550 | 212.458 | 214.586 | 134.820 | 147.592 | 222.066 | 213.522 | 147.592 | 134.820 | 222.066 |
| 5 | 柱顶 | M | 56.213 | 6.361 | ∓6.860 | ∓41.246 | 66.757 | 85.965 | 13.239 | 93.669 | 82.249 | 76.361 | 93.669 | 13.239 | 82.249 |
|  |  | N | 277.468 | 21.463 | ∓2.085 | ∓16.380 | 360.091 | 365.929 | 243.409 | 275.350 | 396.045 | 363.010 | 275.350 | 243.409 | 396.045 |
|  | 柱底 | M | -53.234 | -8.797 | ±2.324 | ±13.970 | -72.943 | -79.450 | -38.249 | -65.490 | -80.663 | -76.197 | -65.490 | -38.249 | -80.663 |
|  |  | N | 303.928 | 21.463 | ∓2.085 | ∓16.380 | 391.843 | 397.681 | 267.223 | 299.164 | 431.766 | 394.762 | 299.164 | 267.223 | 431.766 |
| 4 | 柱顶 | M | 53.234 | 9.762 | ∓8.773 | ∓38.202 | 65.265 | 89.830 | 15.057 | 89.550 | 81.628 | 77.548 | 89.550 | 15.057 | 81.628 |
|  |  | N | 440.179 | 21.441 | ∓4.157 | ∓28.340 | 552.412 | 564.052 | 378.178 | 433.441 | 615.683 | 558.232 | 433.441 | 378.178 | 615.683 |
|  | 柱底 | M | -53.234 | -8.797 | ±4.807 | ±20.934 | -69.467 | -82.926 | -31.459 | -72.280 | -80.663 | -76.197 | -72.280 | -31.459 | -80.663 |
|  |  | N | 466.639 | 21.441 | ∓4.157 | ∓28.340 | 584.164 | 595.804 | 401.992 | 457.255 | 651.404 | 589.984 | 457.255 | 401.992 | 651.404 |
| 3 | 柱顶 | M | 53.234 | 9.762 | ∓9.656 | ∓50.758 | 64.029 | 91.066 | 3.002 | 108.579 | 81.628 | 77.548 | 108.579 | 3.002 | 81.628 |
|  |  | N | 602.890 | 21.441 | ∓6.857 | ∓44.770 | 743.886 | 763.085 | 542.505 | 635.627 | 835.343 | 753.485 | 635.627 | 542.505 | 835.343 |
|  | 柱底 | M | -54.390 | -8.941 | ±7.900 | ±41.530 | -66.725 | -88.845 | -13.315 | -99.697 | -82.368 | -77.785 | -99.697 | -13.315 | -82.368 |
|  |  | N | 629.350 | 21.441 | ∓6.857 | ∓44.770 | 775.638 | 794.837 | 567.907 | 661.028 | 871.064 | 785.237 | 661.028 | 567.907 | 871.064 |
| 2 | 柱顶 | M | 52.390 | 9.579 | ∓7.492 | ∓36.808 | 65.790 | 86.767 | 16.612 | 93.173 | 80.306 | 76.279 | 93.173 | 16.612 | 80.306 |
|  |  | N | 765.740 | 21.447 | ∓9.730 | ∓62.720 | 935.292 | 962.536 | 680.176 | 810.634 | 1055.196 | 948.914 | 810.634 | 680.176 | 1055.196 |
|  | 柱底 | M | -65.516 | -10.187 | ±13.732 | ±67.464 | -73.656 | -112.11 | 2.377 | -137.948 | -98.634 | -92.881 | -137.948 | 2.377 | -98.634 |
|  |  | N | 792.200 | 21.447 | ∓9.730 | ∓62.720 | 967.044 | 994.288 | 705.578 | 836.035 | 1090.917 | 980.666 | 836.035 | 705.578 | 1090.917 |

表27(a)     横向框架C柱弯矩和轴力组合

续表27(a)

| 层次 | 截面 | 内力 | SGK | SQK | SWK | SEK | 1.2SGK+1.4(SQK+SWK) |  | γRE1.2SGK+0.5SQK+1.3SEK |  | 1.35SGK+ SQK | 1.2SGK+ SQK | MMAX N | Nmin M | Nmax M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | → | ← | → | ← |  |  |  |  |  |
| 1 | 柱顶 | M | 44.807 | 7.248 | ∓11.883 | ∓34.432 | 47.279 | 80.552 | 10.684 | 82.303 | 67.737 | 63.916 | 82.303 | 10.684 | 67.737 |
|  |  | N | 928.740 | 21.405 | ∓14.512 | ∓86.070 | 1124.138 | 1164.772 | 812.352 | 991.378 | 1275.204 | 1144.455 | 991.378 | 812.352 | 1275.20 |
|  | 柱底 | M | -22.403 | -3.624 | ±58.432 | ±169.31 | 49.848 | -113.762 | 152.836 | -199.329 | -33.868 | -31.957 | -199.33 | 152.836 | -33.868 |
|  |  | N | 955.200 | 21.405 | ∓14.512 | ∓86.070 | 1155.890 | 1196.524 | 837.754 | 1016.779 | 1310.925 | 1176.207 | 1016.78 | 837.754 | 1310.93 |

注：表中M以左侧受拉为正，单位为KN.m。N以受压为正，单位为KN。SQK一列中括号内的数值为屋面作用雪荷载，其它层楼面作用活荷载对应的内力值。

7.　截面设计

7.1　框架梁

本方案以第一层为例，说明计算方法和过程，各层梁的配筋计算结果见表29和表7.2。

表29框架梁横向钢筋计算表

| 层次 | 截面 |  | M（KN.m） | ξ | As'(mm2) | As(mm2) | 实配钢筋As | ρ(%) | ρ(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 支 座 | A | 57.321 | <0 | 603 | 427.28 | 3Φ16 (603) | 1.0 | 0.421 |
|  |  | BL | 68.19 | <0 | 603 | 368.21 | 3Φ16 (603) | 1.0 | 0.421 |
|  | 支 座 | Br | 107.26 | <0 | 603 | 547.89 | 3Φ16 (603) | 1.0 | 0.517 |
|  |  | C | 41.34 | <0 | 603 | 299.24 | 3Φ16 (603) | 1.0 | 0.421 |
|  | AB跨 |  | 67.54 | 0.003 | - | 333.8 | 3Φ16 (603) | - | 0.369 |
|  | BC跨 |  | 127.59 | 0.001 | - | 547.64 | 3Φ16 (603) | - | 0.517 |
| 1 | 支 座 | A | -255.758 | <0 | 1256 | 1552.18 | 5Φ20 (1570) | 0.52 | 0.67 |
|  |  | BL | -153.647 | <0 | 1256 | 1081.69 | 5Φ20 (1271) | 1.16 | 0.82 |
|  | 支 座 | Br | -168.9 | <0 | 1256 | 1091.09 | 5Φ20 (1271) | 1.16 | 0.65 |
|  |  | C | -208.02 | <0 | 1256 | 1343.8 | 5Φ20 (1570) | 0.82 | 1.04 |
|  | AB跨 |  | 128.25 | 0.035 | - | 1073 | 4Φ20 (1256) | - | 0.71 |
|  | BC跨 |  | 137.34 | 0.034 | - | 1427 | 4Φ22 (1520) | - | 0.83 |

7.1.1　梁的正截面承载力计算

从表22中分别选出AB跨跨间截面及支座截面的最不利内力，并将支座中心处的弯矩换算为支座边缘控制截面的弯矩进行配筋计算。

A支座弯矩：

B左支座弯矩：

跨间弯矩取控制截面，即支座边缘的正弯矩。由表6.5，可求得相应的剪力：

则支座边缘处即跨中最大正弯矩：

当梁下部受拉时，按T形截面设计；当梁上部受拉时，按矩形截面设计。翼缘计算宽度当按跨度考虑时，

按梁间距考虑时，

按翼缘厚度考虑时，h0=h−as=500−35=465mm

hf′h0=120465=0.26>0.1

此种情况不起控制作用，取三者最小者，故。

梁内纵向钢筋选HRB400级钢（fy=fy′=360Nmm2），ξb=0.518。下部跨间截面按单筋T形截面计算，因为：

属第一类T形截面。

AB跨：

实配钢筋4Φ20(As=1256mm2),ρ=1256300×500=0.837%>0.25%满足要求。

将下部跨间截面的4Φ20钢筋伸入支座，作为支座负弯矩作用下的受压钢筋（As′=1256mm2），再计算相应的受拉钢筋As，即支座A上部

说明As′富裕，且达不到屈服，可近似取

实取5Φ20(As=1570mm2)，ρ=0.66%>0.3%，As′As=0.714>0.3，满足要求。

支座B上部

实取5Φ18(As=1271.7mm2)，ρ=1.04%>0.3%，As′As=0.81>0.3，满足要求。

支座C上部

实取5Φ20(As=1570mm2)

7.1.2　梁斜截面受剪承载力

表30 框架梁箍筋数量计算表

| 层 次 | 截面 | γREV （KN） | 0.2βcfcbh（KN） | (ρalignlsv%) | 梁端加密区 | 非加密区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实配筋Asv/s | 实配筋(ρalignlsv%) |
| 6 | ABL | 46.88 | 570.57 >rREV | <0 | 三肢 φ8@100(1.51) | 三肢 φ8@150(0.335) |
|  | BrC | 93.36 | 570.57 >rREV | <0 | 三肢 φ8@100(1.51) | 三肢 φ8@150(0.335) |
| 1 | ABL | 177.84 | 570.57 >rREV | 0.14 | 四肢 φ8@100(3.14) | 四肢 φ8@150(0.447) |
|  | BrC | 128.71 | 570.57 >rREV | 0.09 | 四肢 φ8@100(3.14) | 四肢 φ8@150(0.447) |

AB跨：

故截面满足要求。

梁端加密区箍筋取4肢φ8@100，箍筋用HPB235级钢筋（fyv=210Nmm2）

0.42ftbh0+1.25fyvAsvSh0=0.42×1.43×300×465+1.25×210×201100×465                                            =863.47KN>162.59KN

加密区长度取0.85m，非加密区箍筋取4肢φ8@150，箍筋设置满足要求。

BC跨：

故截面满足要求。

0.42ftbh0+1.25fyvAsvSh0=863.47KN>189.37KN

加密区长度取0.85m，非加密区箍筋取4肢φ8@150，箍筋设置满足要求。

7.2　框架柱

7.2.1　剪跨比和轴压比验算

表31柱的剪跨比和轴压比验算

| 柱 号 | 层次 | B、H （mm） | Fc （N/mm2） | Mc （KN.m） | Vc （KN） | N （KN） | McVch0 | Nfcbh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A柱 | ６ |  | 14.3 | 76.75 | 34.75 | 162.75 | 3.94>2 | 0.031<0.8 |
|  | 1 |  | 14.3 | 222.13 | 57.47 | 740.09 | 6.91>2 | 0.144<0.8 |
| Ｂ柱 | ６ |  | 14.3 | 126.09 | 63.71 | 243.076 | 3.53>2 | 0.047<0.8 |
|  | 1 |  | 14.3 | 267.96 | 77.56 | 1986.272 | 6.11>2 | 0.386<0.8 |
| Ｃ柱 | ６ |  | 14.3 | 110.53 | 57.93 | 196.79 | 3.41>2 | 0.038<0.8 |
|  | 1 |  | 14.3 | 265.772 | 58.16 | 1355.71 | 8.16>2 | 0.263<0.8 |

注：表中Mc、Vc和N都不应考虑，承载力抗震调整系数。

由上表31柱的剪跨比和轴压比计算结果可见，各柱的剪跨比和轴压比均满足规范要求。

7.2.2　柱正截面承载力计算

以第二层B柱为例说明，根据B柱内力组合表，将支座中心处的弯矩换算到支座边缘，并与柱端组合弯矩的调整值比较后，选出最不利的内力，进行配筋计算．

B节点左右梁端弯矩

B节点上下柱端弯矩

在节点处将其按弹性弯矩分配给上下柱端，即

ea取20mm和偏心方向截面尺寸的1/30两者中较大值，即600/30=20mm,故取ea=20mm,柱的计算长度按公式确定，其中

柱的计算长度

因为L0/h=4880/600=8.13>5,故应考虑偏心矩增大系数η。

此为大偏心受压情况

再按及相应的M一组计算， 节点上，下端弯距；

此内力组合是非地震作用下的组合情况，且水平荷载等效，故不必进行调整，

取

同理可求得：

故按构造配筋，且应满足ρmin=0.8%，单侧配筋率ρsmin≥0.2%，故

选4Φ20(As=As′=1256mm)，总配筋率。

7.2.3 　柱斜截面受剪承载力计算

以第一层柱为例进行计算，有前可知，上柱柱端弯矩设计值

对二级抗震等级，柱底弯矩设计值

则框架柱的剪力设计值

，满足要求。

其中Mc取较大的柱下端值，而且Mc,Vc不应考虑，故为将表25查得的值除以0.8，

为将表26查得的值除以0.85。与相应的轴力

取

故该层柱应按构造配置箍筋。

柱端加密区的箍筋选用4肢φ10@100。一层柱底轴压比,查表得柱箍筋最小配箍率特征值，则最小体积配箍率：

取φ10,Asv=78.5mm2，则S≤135.7mm，根据构造要求，取加密区箍筋为4φ10@100，加密区位置及长度按规范要求确定。

非加密区还应满足S<10d=220mm，故箍筋取4φ10@200，各层柱箍筋计算结果见表32。

表32  框架柱箍筋数量表

| 柱 号 | 层 次 | γREV(KN) | 0.2fcβcbh0(KN) | N(KN) | 0.3fcA(KN) | AsvS(mm) | λvfcfyv(%) | 实配箍筋(ρv%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 加密区 | 非加密区 |
| A 柱 | 6 | 18.66 | 960.96 | 274.64 | 1544.4 | 0 | 0.442 | 4φ10@100 | 4φ10@200 |
|  | 1 | 68.62 | 960.96 | 2209.718 | 1544.4 | 0 | 0.475 | 4φ10@100 | 4φ10@200 |
| B 柱 | 6 | 34.27 | 960.96 | 356.276 | 1544.4 | 0 | 0.442 | 4φ10@100 | 4φ10@200 |
|  | 1 | 202.15 | 960.96 | 3067.42 | 1544.4 | 0 | 0.581 | 4φ10@100 | 4φ10@200 |

续表32

| C 柱 | 6 | 31.11 | 960.96 | 299.22 | 1544.4 | 0 | 0.442 | 4φ10@100 | 4φ10@200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 90.53 | 960.96 | 2339.029 | 1544.4 | 0 | 0.608 | 4φ10@100 | 4φ10@200 |

7.3　框架梁柱节点核芯区截面抗震验算

以一层节点为例，由节点两侧梁的弯矩承载力计算节点核芯区的剪力设计值。因节点两侧梁不等高，故计算时取梁的平均高度．

，

二级框架梁柱节点核芯区组合的剪力设计值V；应按下式公式确定：

Vj=ηjbΣMbhb0−as′(1−hb0−as′Hc−hb)

Hc为柱的计算高度，可采用节点上、下柱反弯点之间的距离。

（左震）

剪力设计值

因，故取，，ηj=1.5则

满足要求。

节点核芯区的承载力按式计算，其中N取二层柱底轴力和二者中的较小者，故取。设节点区配箍为4φ10@100则

故承载力满足要求。

８.基础设计

采用柱下独立基础，根据要求，基础埋深标高取-2.40m，承台高度标高取-1.3m，地质条件见表1.1。

８.1　地基承载力计算及基础底面积确定

根据所给地质条件查得基础宽度和深度修正系数ηb=0，ηd=1.0。先不考虑对地基宽度进行修正，地基承载力特征值由fa=fak+ηdγm(d−0.5)计算，而土的加权平均重度                  γm=(15×1.0+18.8×0.95)1.95=16.85KNm3，

所以

基础平均埋深d=(2.4+1.95)2=2.175m

８.1.1　Ａ柱

以Ａ柱为例进行计算，中心荷载作用下基底面积A按下式计算

由于偏心距不大，所以基础底面可按20%增大。

故  　　　取Ａ＝6m2

确定基础底的长度L和宽度b

由L/b=1.2～2.0 可取L=3m ，b=2m，不需要对进行修正

基础上方回填土重

偏心距  即满足Pmin>0。

基底压力

最大基底压力

最小基底压力  满足要求，所以该截面符合要求。

A柱设计值：

基底压力

σcz=γmd=16.85×2.175=36.65KPa

基底附加压力最大值

沉降计算深度

查表得计算厚度

８.1.2　B柱

中心荷载作用下基底面积A按下式计算

由于偏心距不大，所以基础底面可按20%增大。

故

确定基础底的长度L和宽度b

由L/b=1.2～2.0 可取L=4m ，b=3m

地基承载力特征值最终修正值：

fa'=fak+ηbγ(b−3)+ηdγm(d−0.5)=fa=214.43KPa

基础上方回填土重

偏心距  即满足Pmin>0。

基底压力

最大基底压力

最小基底压力  满足要求，所以该截面符合要求。

基底压力

σcz=γmd=16.85×2.175=36.65KPa

基底附加压力最大值

沉降计算深度

查表得计算厚度

８.1.3　C柱

中心荷载作用下基底面积A按下式计算

确定基础底的长度L和宽度b

由L/b=1.2～2.0 可取L=3m ，b=2.5m

地基承载力特征值最终修正值：

基础上方回填土重

基底压力

基底附加压力最大值

沉降计算深度

查表得计算厚度。

８.2　用规范法计算基础沉降

用规范法计算基础沉降见表33

８.2.1　确定沉降经验系数

A柱：Es=P0AiP0(AiEsi)=P0(Zi∂i−Zi−1∂i−1)(Zi∂i−Zi−1∂i−1)Esi

８.2.2　基础最终沉降量

B柱:   Es=P0AiP0(AiEsi)=10.4μPa　　　取ϕs=0.5

最终沉降量

C柱:   Es=P0AiP0(AiEsi)=10.2μPa　　　取ϕs=0.6

最终沉降量

８.2.3　基础的沉降差

８.2.4　软弱下卧层强度验算

持力层粉质粘土的压缩模量Es1=10KPa 下层粘土的压缩模量Es2=12KPa

因此可以认为不存在软弱下卧层。

表33规范法计算基础沉降

| 柱号 | 点号 | Zi | L/b | 2Z/b | ∂i |  | Zi∂i−Zi−1∂i−1 | ΔSi | ΔSi | ΔSi | ΔSnΔSi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 |  | 0.67 | 0.9768 | 976.8 | 976.8 | 0.017 | 16.61 |  |  |
|  | 2 | 3.7 |  | 2.47 | 0.6944 | 2569.28 | 1592.48 | 0.017 | 27.07 |  |  |
|  | 3 | 4.5 |  | 3 | 0.6132 | 2609.4 | 40.12 | 0.017 | 0.68 | 44.36 | 0.015 |
| B | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.9840 | 984 | 984 | 0.013 | 12.79 |  |  |
|  | 2 | 5.4 |  | 2.7 | 0.6312 | 3408.48 | 2424.48 | 0.013 | 31.52 |  |  |
|  | 3 | 6.2 |  | 3.1 | 0.580 | 3496 | 87.52 | 0.011 | 0.96 | 45.27 | 0.021 |
| C | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 |  | 0.67 | 0.9612 | 961.2 | 961.2 | 0.018 | 12.3 |  |  |
|  | 2 | 4.5 |  | 3.0 | 0.5796 | 2608.2 | 1647 | 0.018 | 29.65 |  |  |
|  | 3 | 5.3 |  | 3.53 | 0.5232 | 2672.96 | 64.76 | 0.018 | 1.17 | 48.12 | 0.024 |

８.3　基础高度验算

按照构造要求，采用锥形基础，初步确定基础尺寸如图

基础砼强度采用C30 下设100mm厚强度等级为C10的素混凝土垫层。

８.3.1　A柱

抗冲切验算：C柱基础b×h=3m×2m，

由上述两种内力设计值分别求得偏心距

基底净反力：

柱边基础截面抗冲切验算：

初步选择基础高度h=1100mm，

取

因偏心受压

冲切力：

抗冲切力：

8.3.2 B柱

基底净反力：

柱边基础截面抗冲切验算：

初步选择基础高度h=1100mm，

取

因偏心受压

冲切力：

抗冲切力：

8.3.2 C柱

基底净反力：

柱边基础截面抗冲切验算：

初步选择基础高度h=1100mm，

取

因偏心受压

冲切力：

抗冲切力：

8.4 基础配筋计算

8.4.1 A柱

长边方向：

选。

短边方向：

选。

8.4.2 B柱

长边方向：

选。

短边方向：

选。

8.4.3 C柱

长边方向：

选。

短边方向：

选

基础A.B.C柱配筋见表34所示

表 34 基础配筋表

| 柱号 | 长边方向配筋 | 短边方向配筋 | 长边Asmm2 | 短边Asmm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | 1179 | 1046 |

续表34

| B |  |  | 3232 | 2610 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  |  | 1569 | 1307 |

9.双向板楼板设计

9.1荷载计算

楼板厚120mm，楼面活荷载,采用C30砼，HPB235级钢筋，l02l01<3为双向板。纵梁截面取300600，横梁截面取300500。横梁、纵梁、次梁截面尺寸见表2。

活荷设计值：

恒荷设计值：

面层    25mm厚水磨石面层  0.025×25=0.625knm2

20mm厚水泥砂浆找平层  0.02×20=0.4knm2

板自重   120mm厚钢筋混凝土板   0.12×25=3.0knm2

底板抹灰  15mm厚水泥砂浆       0.15×17=0.255knm2

g=1.2×0.625+0.4+3.0+0.255=5.14kNm2

荷载总设计值：

。

9.2荷载跨度

计算跨度：    内跨：l0=lc，lc为轴线间距离。

外跨：l0=ln+b，ln为净跨，b为梁宽。

9.3弯矩计算

表35  板的弯矩计算

| 区格 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l01 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |

续表35

| l02 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 5.4 | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l01l02 | 1.0 | 0.67 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.61 | 0.92 |
| M1 | 7.3 | 9.07 | 7.23 | 7.96 | 7.04 | 8.58 | 7.12 |
| M2 | 7.3 | 6.8 | 6.35 | 5.94 | 6.16 | 6.39 | 6.94 |
| M1' | -10.28 | -12.88 | -9.06 | -9.8 | -9.06 | -11.86 | -9.76 |
| M1'' | -10.28 | -12.88 | -9.06 | -9.8 | -9.06 | -11.86 | -9.76 |
| M2' | -10.28 | -10.88 | -8.27 | -8.3 | -8.27 | -9.84 | -9.57 |
| M2'' | -10.28 | -10.88 | -8.27 | -8.3 | -8.27 | -9.84 | -9.57 |

9.4截面设计

截面设计：截面有效高度：选φ8钢筋作为受力钢筋，则l01短跨方向跨中截面

h01=h−c−d2=120−15−82=101mm

l02方向跨中          h02=h−c−3d2=93mm

支座截面处均为101mm。截面弯矩设计值：该板四周与梁整浇，故弯矩设计值按如下折减：B、D、E、F区格的跨中截面与各支座截面折减20%；

A、C区格的跨中截面不予折减；

表36  板的配筋计算

|  | 截面 |  | h0(mm) | M(KN⋅mm) | As(mm2m) | 配 筋 | 实配As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨 中 | A区格 |  | 101 | 7.3 | 362 |  | 419 |
|  |  |  | 93 | 7.3 | 393 |  | 419 |
|  | B区格 | l02 | 101 | 9.07×0.8=7.256 | 360 |  | 419 |
|  |  | l02 | 93 | 6.8×0.8=5.44 | 293 | φ8@150 | 335 |

续表36

|  | C区格 | l02 | 101 | 7.23×0.8=5.78 | 286 |  | 335 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l02 | 93 | 6.35×0.8=5.08 | 250 |  | 251 |
|  | D区格 | l02 | 101 | 7.96×0.8=6.37 | 316 |  | 335 |
|  |  | l02 | 93 | 5.94×0.8=4.75 | 235 |  | 251 |
|  | E区格 | l02 | 101 | 7.04×0.8=5.63 | 279 |  | 335 |
|  |  | l02 | 93 | 6.16×0.8=4.93 | 266 |  | 335 |
|  | F区格 | l02 | 101 | 8.58×0.8=6.86 | 340 |  | 359 |
|  |  | l02 | 93 | 6.39×0.8=5.11 | 250 | φ8@200 | 251 |
| 支 座 | G区格 | l02 | 101 | 7.12 | 353 |  | 359 |
|  |  | l02 | 93 | 6.94 | 344 |  | 359 |
|  | A-B |  | 101 | -10.88×0.9=9.72 | 482 |  | 503 |
|  | A-C |  | 101 | -10.28×0.8=9.25 | 459 |  | 503 |
|  | C-D |  | 101 | -8.27×0.9=7.443 | 369 |  | 387 |
|  | C-G |  | 101 | -9.76×0.8=7.808 | 387 |  | 419 |
|  | G-F |  | 101 | -9.94×0.9=8.946 | 443 |  | 457 |
|  | D-F |  | 101 | -11.86×0.9=10.67 | 529 |  | 529 |
|  | B-D |  | 101 | -12.88×0.9=11.59 | 575 |  | 670 |
|  | A支座 | l02 | 101 | -10.28 | 510 |  | 529 |
|  |  | l02 | 101 | -10.28 | 510 |  | 529 |
|  | B边支座 |  | 101 | -12.88×0.8=10.30 | 511 |  | 529 |
|  | C边支座 |  | 101 | -9.06×0.8=7.248 | 395 |  | 419 |
|  | D边支座 |  | 101 | -9.8×0.8=7.84 | 389 |  | 419 |

续表36

|  | E边支座 | 101 | -9.06×0.8=7.248 | 359 |  | 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F边支座 | 101 | -11.86×0.8=9.488 | 470 |  | 503 |
|  | G支座 | 101 | -9.76 | 484 |  | 503 |
|  |  | 101 | -9.57 | 474 |  | 503 |

10 楼梯设计

混凝土采用C30砼，钢筋采用HPB235，楼梯梁采用HRB235。纵梁截面取300600，

横梁截面取300500。按梁式楼梯计算

梯段板的厚度为：h=100mm

10.1梯段板计算.

荷载计算(取1m宽板计算)：

楼梯斜板的倾斜角：

， 斜梁截面取200mm×300mm。

恒荷：    踏步重

斜板重

20mm厚找平层

恒荷载标准值

恒荷载设计值

活荷载标准值

活荷载设计值

荷载设计值总量

内力计算：

计算跨度：

跨中弯矩：。

配筋计算：

受力钢筋选用

分布筋。

10.2 平台板计算

荷载计算（取1m宽板带计算）

恒荷载：

平台板自重（板厚70mm）

20mm找平层                  ，

恒荷载标准值

恒荷载设计值

活荷载标准值

活荷载设计值

荷载设计值总量

内力计算：

计算跨度：

跨中弯距：

配筋计算：

选用。

10.3 平台梁计算

荷载计算：

梯段板传来

平台板传来

梁自重          。

内力计算：

计算跨度      ，

取两者中较小值，

配筋计算：

:

梁的有效高度

翼缘宽度：

选用的纵向钢筋

箍筋计算：

箍筋按构造配置箍筋。

10.4梯段板计算.

荷载计算(取1m宽板计算)：

楼梯斜板的倾斜角：

， 斜梁截面取200mm×300mm。

恒荷：    踏步重

斜板重

20mm厚找平层

恒荷载标准值

恒荷载设计值

活荷载标准值

活荷载设计值

荷载设计值总量

内力计算：

计算跨度：

跨中弯矩：。

配筋计算：

受力钢筋选用

分布筋。

10.5 平台板计算

荷载计算（取1m宽板带计算）

恒荷载：

平台板自重（板厚70mm）

20mm找平层                  ，

恒荷载标准值

恒荷载设计值

活荷载标准值

活荷载设计值

荷载设计值总量

内力计算：

计算跨度：

跨中弯距：

配筋计算：

选用。

10.6 平台梁计算

荷载计算：

梯段板传来

平台板传来

梁自重          。

内力计算：

计算跨度      ，

取两者中较小值，

配筋计算：

:

梁的有效高度

翼缘宽度：

选用的纵向钢筋

箍筋计算：

箍筋按构造配置箍筋。