9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	20

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	15

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	12

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	20

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	30

	合计
	
	
	180.0
	152.0


[image: image1]9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（ 30 分） 

1 得分自评 

建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况： 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	降低 40% 
	10 
	  

	2 
	降低 50% 
	15 
	  

	3 
	降低 60% 
	20 
	 20

	4 
	降低 70% 
	25 
	  

	5 
	降低 80% 
	30 
	  

	合计 
	30 
	20


2 评价要点 

建筑所处城市   重庆   ； 建筑热工气候分区：  夏热冬冷  ； 

执行的建筑节能标准：   《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）  
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值） 
	实际建筑 

	供暖 
	kWh 
	-
	-  

	供冷 
	kWh 
	6402.12 ​ 
	7304.89  

	风机 
	kWh 
	 -
	 -

	总能耗 
	kWh 
	6402.12  
	7304.89 ​  

	能耗降低幅度 
	60% 
	  


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表； 

2 ）供暖空调系统能耗节能率分析报告； 

3 ）节能计算书。 

  

实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书：5暖通设计/ 建筑能效测评报告书.docx
建筑节能计算书：3建筑设计/ 5.1.7节能设计报告书（BECS）.docx
暖通专业图纸及设计说明：5暖通设计/ 空调冷却水系统设计说明、冷却设备材料表.docx


9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（ 20 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	因地制宜传承地域建筑文化 
	20 
	 20


2 评价要点 

项目所在城市       重庆        ，该地区建筑风貌特色为   巴渝风貌   。 

请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。 

	 重庆的房屋体现了典型的巴渝风貌，建筑大都依山靠水而建，极具山地特色。同时也吸收了建筑精髓，充分体现了人与自然和谐共处的人文环境。本项目结合地形，利用场地内的高差变化，选取建筑中间层作为公共楼层，改造为社区中心。考虑到建筑功能布局的优化，同时有利于建筑良好的自然通风环境营造。适应山地建筑特色，呼应地区风貌，传承巴渝建筑文化。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑专业竣工图及设计说明； 

2 ） 方案设计及传承建筑文化的专项论证报告； 

3 ） 项目实际影像资料。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑设计.docx


  
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	 


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☑是、☐否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☑工厂弃置地、☐其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：☑是、☑否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☑是、☐否，如是，旧建筑利用属于：☑翻建、☐改建、☐扩建。
	请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	环评报告：2规划设计/ 白象居环评项目报告书.doc
规划设计平面图：2规划设计/ 规划总平面图.jpg
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑设计.docx
结构专业图纸与设计说明：7结构建材/ 太阳能热水系统.docx
场地地形图：3建筑设计/ 总平面图.bmp


 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	 

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	5 

	合计
	5
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：    313          场地乔木投影面积：     616    m2
场地乔木株数：   3.1              场地灌木占地面积：    2205    m2
草地面积：    2324      m2                        场地面积：   10128     m2
场地绿容率：   3.03        
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	绿容率计算书或植被叶面积测量报告：4景观设计/ 绿容率计算书.docx


 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 56 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本项目采用装配式混凝土结构。对于装配式混凝土结构的预制构件混凝土体积计算，无竖向立杆支撑叠合楼盖的现浇混凝土部分可按预制构件考虑，其他叠合楼盖的现浇混凝土部分 0.8 倍折算为预制构件，预制剪力墙的边缘构件现浇部分可按预制构件考虑，叠合剪力墙的现浇混凝土部分可按0.8 倍折算为预制构件，膜壳墙的现浇混凝土部分可按 0.5 倍折算为预制构件，预制构件连接节点的现浇混凝土部分可按预制构件考虑。计算时，分子为主体结构地上部分预制构件应用混凝土体积之和，分母为主体结构地上部分混凝土总体积。地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到56%​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	预制构件应用比例计算书：7结构建材/ 预制构件比例计算书.docx
结构专业图纸与设计说明：7结构建材/ 太阳能热水系统.docx
工程概况表：7结构建材/ 工程概况.docx


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	15 

	总计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	BIM技术应用报告：9其他材料/ 9.2.6BIM技术应用报告.docx


 
9.2. 7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分 1 2 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 
	12 
	 12


2 评价要点 

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）： 236（ kgCO 2 eq ） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  236  （ kgCO 2 / km ） 

建筑施工阶段碳排放量：  33   （ kgCO 2 /m 2 ） 

建筑运行阶段减排量：   1036   （ kgCO 2 /m 2 ） 

单位面积年碳排放量：   1241  （ kgCO 2 /m 2 ·a ） 

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。 

	计算数据来源：
在施工阶段，材料运输的过程主要考虑建材运输到施工现场所消耗的能源而产生的二氧化碳排放量。材料运输采用汽油车公路运输，公路运输（汽油）的二氧化碳排放因子为20O4kgCO,/10°t，材料的单位统一为质量单位。材料的使用量作为材料的运输量，至于材料的运输距离，可以采用台湾地区的统计的平均运距来作为运输距离的缺省值8。施工阶段本身的碳排放主要来源于建造施工所消耗的柴油、汽油、水、电的使用量。
​
[image: image2]
​本项目通过提升建筑围护结构热工性能、提高供暖空调设备系统能效，以最少的供暖空调能源消耗提供舒适室内环境。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 碳排放计算分析报告； 

2 ） 对于投入使用不足 1 年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满 1 年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。 

  

实际提交材料： 

	碳排放计算分析报告：9其他材料/ 建筑碳排放报告书20220222.docx


  
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	 

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	 4 

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	 4 

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	4

	合计
	20
	12 


2 评价要点
项目是否获得绿色施工优良等级☑是、☐否；
是否获得绿色施工示范工程认定 ☑是、☐否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 ☑是、☐否。
施工预拌混凝土损耗率为    1.5    %，现场加工钢筋损耗率    3.5  %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	 本项目是在工程项目施工周期内严格进行过程管理，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源（节材、节水、节能、节地）、保护环境和减少污染，实现环保、节约、可持续发展的施工工程。
​  减少混凝土损耗、降低混凝土消耗量是施工中节材的重点内容之一，本项目的工程量预算定额，预拌混凝土的损耗率是1.5%。
​  钢筋是混凝土结构建筑的大宗消耗材料。本项目在建筑施工过程中避免钢筋浪费，保证设计、施工合理。钢筋的工程量预算定额，本项目根据所用钢筋的规格算得损耗率为3.5%​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：
	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  10 

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	 10

	合计
	20
	 20


2 评价要点
建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☐其他土建工程            
☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程、☑供热、供冷系统工程的质量问题
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 建设工程质量潜在缺陷保险（Inherent Defect Insurance，IDI），是指由建设单位（开发商）投保的，在保险合同约定的保险范围和保险期限内出现的，由于工程质量潜在缺陷所造成的投保工程的损坏，保险公司承担赔偿保险金责任的保险。它由建设单位（开发商）投保并支付保费，保险公司为建设单位或最终的业主提供因房屋缺陷导致损失时的赔偿保障。建设工程保险在国际上已经是一种较为成熟的制度，比如法国的潜在缺陷保险（IDI）制度、日本的住宅性能保证制度等。该保险是一套系统性工程，首先通过建立统一的工程质量潜在缺陷保险信息平台，将企业的诚信档案、承保信息、风险管理信息和理赔信息等录入，通过以上信息进行费率浮动，促使参建各方主动提高工程质量。同时，独立于建设单位和保险公司的第三方质量风险控制机构，从方案设计阶段介入，对勘察、设计、施工和竣工验收阶段全过程进行技术风险检查，提前识别风险，公平公正的监督工程质量，有效的降低质量风险。这类保险一般承保工程竣工验收之日起一定年限（如 10 年）之内因主体结构或装修设备构件存在缺陷发生工程质量事故而给消费者造成的损失，通过保险产品公司约束开发商必须对建筑质量提供一定年限的长期保证，当建筑工程出现了保证书中列明的质量问题时，通过保险机制保证消费者的权益。通过推行建设工程质量保险制度，提高建设工程质量的把控力度。工程质量潜在缺陷责任保险的基本保险范围包括地基基础工程、主体结构工程以及防水工程，对应本条第 1 款得分要求。除基本保险外，建设单位还可以投保附加险，其保险范围包括：建筑装饰装修工程、建筑给水排水及供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程等。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：
	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	6 

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	6 

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	5 

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	7 

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	6

	总计
	40
	30 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	 在节约资源方面，在标准第9.2.1条要求的低能耗基础上进一步实现零能耗建筑；符合百年建筑理念并符合相应要求；​在技术经济合理的情况下，达到较高的建筑装配率或预制率。  
​  在保护生态环境方面，采用场地雨水通过入渗、滞蓄、回用等低影响开发措施，实现设计重现期下雨水零排放；建筑污废水通过梯级利用、生态处理、再生利用、就地消纳等，实现污水零排放；对场地内的大型乔木等植被进行有效保留、改造和近自然化改造。
​  在保障安全健康方面，获得健康建筑设计评价或运行评价标识；声景的专项优化设计和营造；符合人体生理节律的光环境设计和营造；场地遮阳的专项优化设计和营造；采用阻燃、防腐、防火、耐久等性能上有大幅提升的材料、技术和产品；通过采用特低压直流实现建筑末端用电本质安全。
​  在智慧友好运行方面，按照智慧建筑有关标准进行评价认定，或在智慧管理系统、智慧服务系统、智慧家居系统、智慧教育展示系统、人工智能、数据收集分析等方面效果突出，经专项论证通过。
​  在传承历史文化方面，对反映历史风貌、地方特色、具有较高文化价值的传统建筑加以保护和利用，采用适度的措施，避免对历史建筑的价值和特征要素的损伤和改变。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
 
实际提交材料：
	


 
