造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区设计项目

可再循环材料和可再利用材料用量计算书

北京绿建软件股份有限公司

2021 年 3 月

目  录

1.项目概况	1

2.设计要求	1

3.计算过程	1

4.结论	2

1.项目概况

（项目位于重庆市渝中区长江滨江路。该项目总用地面积为10128平方米，建筑面积为31460平方米，总户数290，总人数1015人 。地上18层，地上面积28314平米，地下面积3146平米。）

图1.1  项目效果图

- 设计要求

建筑中采用的可再循环建筑材料和可再利用建筑材料，可以减少生产加工新材料带来的资源、能源消耗和环境污染，具有良好的经济、社会和环境效益。

可再利用材料主要包括制品、部品或型材形式等旧建筑材料。

可再循环材料主要包括金属材料（钢材、铜等）、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材。

# 3.计算过程

造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区设计项目，属于居住建筑，总建筑建材用量为26536.62 t。

表3.1  建筑材料重量明细表

| 建材种类 |  | 数量 | 密度 | 重量（t） | 小计（t） | 建材总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m³） | （kg/m³） |  |  |  |
| 可再利用材料 | 旧制品 | - | - | - | 15.49 | 26536.62 |
|  | 旧部品（GRC线脚m） | 774.26 | 20 | 15.49 |  |  |
|  | 旧型材 | - | - | - |  |  |
|  | 其他可直接再利用旧建筑材料 | - | - | - |  |  |
| 可再循环材料 | 钢材 | - | - | 1212.43 | 1749.92 |  |
|  | 铜 | - | - | - |  |  |
|  | 木材 | 245.63 | 800 | 196.50 |  |  |
|  | 铝合金型材 | - | - | - |  |  |
|  | 石膏制品 | - | - | - |  |  |
|  | 铝合金型材及门窗玻璃（㎡） | 6912.35 | 45 | 311.06 |  |  |
|  | 玻璃幕墙（㎡） | - | - | - |  |  |
|  | 其他金属材料 | - | - | 29.93 |  |  |
| 其他材料 | 混凝土 | 8354.48 | 2200 | 18379.85 | 24771.22 |  |
|  | 建材砂浆 | - | - | 3766.11 |  |  |
|  | 乳胶漆（㎡） | - | - | 20.73 |  |  |
|  | 屋面卷材（㎡） | 5377.64 | 3 | 16.13 |  |  |
|  | 石材 | - | - | - |  |  |
|  | 砌块 | - | - | 2588.40 |  |  |
|  | 其他 | - | - | - |  |  |

注：甲方需保证所用可再循环材料其安全性、环保性均能够满足现行国家标准的相关要求。表中“其他”材料请说明名称、类型、用途。

由上表，本项目建筑材料总重量为 26536.62 t，

可再利用和可再循环材料重量为 1765.40 t。

可再利用和可再循环材料用量比例=可再利用和可再循环材料重量/项目建筑材料总重量×100%=1765.40/26536.62×100%=6.65%

4.结论

本项目居住建筑可再利用和可再循环材料用量比例达到6%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014版第7.2.12和7.2.13条的要求，本条得分3分。