工程概况

| 工程概况 | 工程名称 | 造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区设计项目 | 建设单位 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设用途 | 住宅 | 设计单位 | 重庆大学 |
|  | 建设地点 | 重庆市渝中区长江滨江路 | 监理单位 | - |
|  | 总建筑面积 | 31460㎡ | 施工单位 |  |
|  | 开工日期 | - | 竣工单位 | - |
|  | 结构类型 | 钢筋混凝土框架剪力墙 | 基础类型 | 钢筋混凝土 |
|  | 层数 | 27层 | 建筑檐高 | 53.4m |
|  | 地上面积 |  | 地下室面积 | - |
|  | 人防等级 | / | 抗震等级 | 六级 |

建筑设计

| 序号 | 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑面积 | 地上面积28314平米，地下面积3146平米 |  |
| 2 | 建设功能 | 住宅 |  |
| 3 | 建筑层数 | 27层 |  |
| 4 | 建筑层高 | 2.9m |  |
| 5 | 扩底墩基底标高、防水 | 设计要求低于防水底板基础下≥5m 入中风化岩大于桩基直径或短边尺寸 |  |
| 6 | 板基础标高 | 基础防水底板标高-4.1m |  |
| 7 | 檐口高度 | 53.4m |  |
| 8 | 建筑高度 | 79.5m |  |
| 9 | 耐火等级 | Ⅱ级、Ⅱ类 |  |
| 10 | 外墙 | 100厚聚苯板保温外刷高级防水涂料 |  |
| 11 | 门窗工程 | 铝合金门窗，木门，防火门，单元对讲门，三防门，塑钢窗 |  |
| 12 | 屋面工程 | 100厚聚苯板加150厚加气块保温层； GT高聚物塑性防水层 |  |
| 13 | 内装修 | 顶棚 | 粉刷石膏刮顶棚、乳胶漆饰面 |
|  |  | 楼地面工程 | 砼楼地面、水泥楼面、地砖楼面 |
|  |  | 内墙 | 水泥、石膏砂浆抹砌块、砼墙面。乳胶漆饰面 |
| 14 | 防水工程 | 地下防水 | 贴氯化聚乙烯防水卷材 |
|  |  | 屋面防水层 | GT高聚物塑性防水层2.0mm |
|  |  | 卫生间 | 聚氨酯防水涂膜 |

结构设计

| 序号 | 项目 | 内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 | 基础结构 |  |  | 扩底墩基础 |  |  |  |
|  |  | 主体结构 |  |  | 剪力墙结构 |  |  |  |
| 2 | 地基 | 中等风化基岩 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地下防水 | 砼自防水 |  |  | 防水底板、外墙内掺加UEA-D型膨胀剂，混凝土抗渗等级为S8 |  |  |  |
|  |  | 柔性防水 |  |  | 贴氯化聚乙烯防水卷材 |  |  |  |
| 4 | 混凝土强度等级 | 扩底墩基础 |  |  | C30 |  |  |  |
|  |  | 独立柱基础 |  |  | C30 |  |  |  |
|  |  | 基础梁 |  |  | C30 |  |  |  |
|  |  | 基础底板墙 |  |  | C30 |  |  |  |
|  |  | 剪力墙暗柱 |  |  | C30 |  |  |  |
|  |  | 梁板 |  |  | C30 |  |  |  |
|  |  | 其余构件 |  |  | C30 |  |  |  |
| 5 | 保护层厚度 | 砼 | 楼板 | 墙 |  | 梁 | 柱 | 楼梯 |
|  |  | ≤20 | 20 | 20 |  | 30 | 30 | 20 |
|  |  | ＞20 | 15 | 15 |  | 25 | 30 | 20 |
| 6 | 抗震等级 | 设防烈度 |  |  | 六度 |  |  |  |
|  |  | 抗震等级 |  |  | 剪力墙二级 |  |  |  |
|  |  | 抗震设防 |  |  | 丙类 |  |  |  |
| 7 | 钢筋类别 | 一级钢、二级钢 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢筋接头形式 | 采用机械连接及焊接接头 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 结果断面尺寸 | 底板厚度 |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  | 外墙厚度 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 内墙厚度 |  |  | 200、160、100 |  |  |  |
|  |  | 楼板厚度 |  |  | 80、100、120、180 |  |  |  |
| 10 | 砌筑工程 | 外围护墙除注明外均采用200厚陶粒砌块加100厚聚苯板复合墙体。住宅内隔墙为100及200厚陶粒砌块，厨房、卫生间内隔墙均采用100厚陶粒砌块墙。 |  |  |  |  |  |  |