建设项目日照分析报告

项目名称： 林中苑

建设单位：                              （章）

设计单位： 陕西理工大学土木工程与建筑学院                         （章）

2021年12月31日

林中苑               日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：陕西汉中

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 户数 | 窗数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 |  |  | 0 | 60 | 8.6 |
| 2号楼 |  |  | 0 | 210 | 19.8 |
| 3号楼 |  |  | 0 | 228 | 19.8 |
| 4号楼 |  |  | 0 | 128 | 15.4 |
| 5号楼 |  |  | 0 | 118 | 19.8 |
| 社区中心楼 |  |  | 8 | 105 | 20.4 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |
| 1 | 120 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正南 |
| 2 | 120 | 5.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |

1号楼楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |
| 1 | 75～84 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 85～87 | 0.90 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 88～90 | 0.90 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 96 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 97 | 0.90 | 14:39～16:00 | 01:21 | 14:39～16:00 | 01:21 | 00:00 |  |
|  | 98 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 99～100 | 0.90 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 |  |
|  | 101 | 0.90 | 08:15～11:47 | 03:32 | 08:15～11:47 | 03:32 | 00:00 | 正东 |
|  | 102 | 0.90 | 08:06～11:47 | 03:41 | 08:06～11:47 | 03:41 | 00:00 |  |
|  | 103 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 104 | 0.90 | 08:00～09:19 | 01:19 | 08:00～09:19 | 01:19 | 00:00 |  |
|  | 105 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 106～110 | 0.90 | 08:21～16:00 | 07:39 | 08:21～16:00 | 07:39 | 00:00 | 正南 |
|  | 111 | 0.90 | 08:00～08:09 08:21～16:00 | 07:39 | 08:00～08:09 08:21～16:00 | 07:39 | 00:00 |  |
|  | 112 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 113 | 0.90 | 08:01～16:00 | 07:59 | 08:01～16:00 | 07:59 | 00:00 |  |
|  | 114 | 0.90 | 08:07～16:00 | 07:53 | 08:07～16:00 | 07:53 | 00:00 |  |
|  | 115 | 0.90 | 08:13～16:00 | 07:47 | 08:13～16:00 | 07:47 | 00:00 |  |
|  | 116 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 南偏东1度 |
|  | 118～119 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正南 |
| 2 | 96 | 5.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 97 | 5.20 | 12:14～13:38 14:39～16:00 | 02:45 | 12:14～13:38 14:39～16:00 | 02:45 | 00:00 |  |
|  | 98 | 5.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 99～100 | 5.20 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 |  |
|  | 101～102 | 5.20 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 103 | 5.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 104 | 5.20 | 08:00～09:19 10:23～11:47 | 02:43 | 08:00～09:19 10:23～11:47 | 02:43 | 00:00 |  |
|  | 105 | 5.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 106～115 | 5.20 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 119 | 5.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |

2号楼楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |
| 1 | 131～142 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 143～148 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 166～169 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 170 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 171 | 0.90 | 09:54～14:05 | 04:11 | 09:54～14:05 | 04:11 | 00:00 | 正南 |
|  | 172～175 | 0.90 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 176～177 | 0.90 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 178 | 0.90 | 08:22～11:47 | 03:25 | 08:22～11:47 | 03:25 | 00:00 |  |
|  | 179 | 0.90 | 09:02～11:47 | 02:45 | 09:02～11:47 | 02:45 | 00:00 |  |
|  | 180～185 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
| 2 | 131～142 | 4.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 143～148 | 4.20 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 166～169 | 4.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 170 | 4.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 171 | 4.20 | 09:54～14:05 | 04:11 | 09:54～14:05 | 04:11 | 00:00 | 正南 |
|  | 172～175 | 4.20 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 176～177 | 4.20 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 178 | 4.20 | 08:22～11:47 | 03:25 | 08:22～11:47 | 03:25 | 00:00 |  |
|  | 179 | 4.20 | 08:52～11:47 | 02:55 | 08:52～11:47 | 02:55 | 00:00 |  |
|  | 180～185 | 4.20 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
| 3 | 131～142 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 143～148 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 166～169 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 170 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 171 | 7.50 | 09:54～14:05 | 04:11 | 09:54～14:05 | 04:11 | 00:00 | 正南 |
|  | 172～175 | 7.50 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 176～177 | 7.50 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 178 | 7.50 | 08:22～11:47 | 03:25 | 08:22～11:47 | 03:25 | 00:00 |  |
|  | 179 | 7.50 | 08:32～11:47 | 03:15 | 08:32～11:47 | 03:15 | 00:00 |  |
|  | 180～185 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
| 4 | 131～142 | 10.80 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 143～148 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 166～169 | 10.80 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 170 | 10.80 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 171 | 10.80 | 09:54～14:05 | 04:11 | 09:54～14:05 | 04:11 | 00:00 | 正南 |
|  | 172～175 | 10.80 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 176～177 | 10.80 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 178～179 | 10.80 | 08:10～11:47 | 03:37 | 08:10～11:47 | 03:37 | 00:00 |  |
|  | 180～185 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
| 5 | 131～142 | 14.10 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 143～148 | 14.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 166～169 | 14.10 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 170 | 14.10 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 171 | 14.10 | 09:54～14:05 | 04:11 | 09:54～14:05 | 04:11 | 00:00 | 正南 |
|  | 172～175 | 14.10 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 176～179 | 14.10 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 180～185 | 14.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
| 6 | 166～169 | 17.40 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 170 | 17.40 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 171 | 17.40 | 09:54～14:05 | 04:11 | 09:54～14:05 | 04:11 | 00:00 | 正南 |
|  | 172～175 | 17.40 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 176～179 | 17.40 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 180～185 | 17.40 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |

3号楼楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |
| 1 | 186～187 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 188 | 0.90 | 08:00～14:58 | 06:58 | 08:00～14:58 | 06:58 | 00:00 | 正南 |
|  | 189 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 190～194 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 195～204 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 205 | 0.90 | 08:33～16:00 | 07:27 | 08:33～16:00 | 07:27 | 00:00 |  |
|  | 206 | 0.90 | 11:46～16:00 | 04:14 | 11:46～16:00 | 04:14 | 00:00 |  |
|  | 207～215 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 216 | 0.90 | 12:14～15:28 | 03:14 | 12:14～15:28 | 03:14 | 00:00 | 正西 |
|  | 217～219 | 0.90 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 |  |
|  | 220～223 | 0.90 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
| 2 | 186～187 | 4.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 188 | 4.20 | 08:00～14:58 | 06:58 | 08:00～14:58 | 06:58 | 00:00 | 正南 |
|  | 189 | 4.20 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 190～194 | 4.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 195～204 | 4.20 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 205 | 4.20 | 08:33～16:00 | 07:27 | 08:33～16:00 | 07:27 | 00:00 |  |
|  | 206 | 4.20 | 11:46～16:00 | 04:14 | 11:46～16:00 | 04:14 | 00:00 |  |
|  | 207～215 | 4.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 216 | 4.20 | 12:14～15:28 | 03:14 | 12:14～15:28 | 03:14 | 00:00 | 正西 |
|  | 217～219 | 4.20 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 |  |
|  | 220～223 | 4.20 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
| 3 | 186～187 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 188 | 7.50 | 08:00～14:58 | 06:58 | 08:00～14:58 | 06:58 | 00:00 | 正南 |
|  | 189 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 190～194 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 195～204 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 205 | 7.50 | 08:33～16:00 | 07:27 | 08:33～16:00 | 07:27 | 00:00 |  |
|  | 206 | 7.50 | 11:46～16:00 | 04:14 | 11:46～16:00 | 04:14 | 00:00 |  |
|  | 207～215 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 216 | 7.50 | 12:14～15:29 | 03:15 | 12:14～15:29 | 03:15 | 00:00 | 正西 |
|  | 217～219 | 7.50 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 |  |
|  | 220～223 | 7.50 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
| 4 | 186～187 | 10.80 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 188 | 10.80 | 08:00～14:58 | 06:58 | 08:00～14:58 | 06:58 | 00:00 | 正南 |
|  | 189 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 190～194 | 10.80 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 195～204 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 205 | 10.80 | 08:33～16:00 | 07:27 | 08:33～16:00 | 07:27 | 00:00 |  |
|  | 206 | 10.80 | 11:46～16:00 | 04:14 | 11:46～16:00 | 04:14 | 00:00 |  |
|  | 207～215 | 10.80 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 216 | 10.80 | 12:14～15:51 | 03:37 | 12:14～15:51 | 03:37 | 00:00 | 正西 |
|  | 217～219 | 10.80 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 |  |
|  | 220～223 | 10.80 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
| 5 | 186～187 | 14.10 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 188 | 14.10 | 08:00～14:58 | 06:58 | 08:00～14:58 | 06:58 | 00:00 | 正南 |
|  | 189 | 14.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 190～194 | 14.10 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 195～204 | 14.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 205 | 14.10 | 08:33～16:00 | 07:27 | 08:33～16:00 | 07:27 | 00:00 |  |
|  | 206 | 14.10 | 11:46～16:00 | 04:14 | 11:46～16:00 | 04:14 | 00:00 |  |
|  | 207～215 | 14.10 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 216～219 | 14.10 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 220～223 | 14.10 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
| 6 | 186～187 | 17.40 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 188 | 17.40 | 08:00～15:13 | 07:13 | 08:00～15:13 | 07:13 | 00:00 | 正南 |
|  | 189 | 17.40 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 190～194 | 17.40 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 195～204 | 17.40 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 205 | 17.40 | 08:30～16:00 | 07:30 | 08:30～16:00 | 07:30 | 00:00 |  |
|  | 206 | 17.40 | 11:38～16:00 | 04:22 | 11:38～16:00 | 04:22 | 00:00 |  |
|  | 207～215 | 17.40 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 216～219 | 17.40 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 220～223 | 17.40 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |

4号楼楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |
| 1 | 224 | 0.90 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 225 | 0.90 | 12:14～15:47 | 03:33 | 12:14～15:47 | 03:33 | 00:00 |  |
|  | 226 | 0.90 | 12:14～15:19 | 03:05 | 12:14～15:19 | 03:05 | 00:00 |  |
|  | 227 | 0.90 | 12:14～14:45 | 02:31 | 12:14～14:45 | 02:31 | 00:00 |  |
|  | 228～231 | 0.90 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 240 | 0.90 | 08:00～14:50 | 06:50 | 08:00～14:50 | 06:50 | 00:00 | 正南 |
|  | 241 | 0.90 | 08:00～15:12 | 07:12 | 08:00～15:12 | 07:12 | 00:00 |  |
|  | 242 | 0.90 | 08:00～15:28 | 07:28 | 08:00～15:28 | 07:28 | 00:00 |  |
|  | 243 | 0.90 | 08:00～15:40 | 07:40 | 08:00～15:40 | 07:40 | 00:00 |  |
|  | 244 | 0.90 | 08:00～15:50 | 07:50 | 08:00～15:50 | 07:50 | 00:00 |  |
|  | 245 | 0.90 | 08:00～15:58 | 07:58 | 08:00～15:58 | 07:58 | 00:00 |  |
|  | 246～250 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 279～281 | 0.90 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 282 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 283 | 0.90 | 14:56～16:00 | 01:04 | 14:56～16:00 | 01:04 | 00:00 |  |
|  | 284 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 285～287 | 0.90 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 288 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 289 | 0.90 | 08:00～09:04 | 01:04 | 08:00～09:04 | 01:04 | 00:00 |  |
|  | 290 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 303～316 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
| 2 | 224～225 | 4.20 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 226 | 4.20 | 12:14～15:48 | 03:34 | 12:14～15:48 | 03:34 | 00:00 |  |
|  | 227 | 4.20 | 12:14～15:12 | 02:58 | 12:14～15:12 | 02:58 | 00:00 |  |
|  | 228～231 | 4.20 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 240 | 4.20 | 08:00～15:08 | 07:08 | 08:00～15:08 | 07:08 | 00:00 | 正南 |
|  | 241 | 4.20 | 08:00～15:28 | 07:28 | 08:00～15:28 | 07:28 | 00:00 |  |
|  | 242 | 4.20 | 08:00～15:42 | 07:42 | 08:00～15:42 | 07:42 | 00:00 |  |
|  | 243 | 4.20 | 08:00～15:53 | 07:53 | 08:00～15:53 | 07:53 | 00:00 |  |
|  | 244～250 | 4.20 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 279～281 | 4.20 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 282 | 4.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 283 | 4.20 | 14:56～16:00 | 01:04 | 14:56～16:00 | 01:04 | 00:00 |  |
|  | 284 | 4.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 285～287 | 4.20 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 288 | 4.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 289 | 4.20 | 08:00～09:04 | 01:04 | 08:00～09:04 | 01:04 | 00:00 |  |
|  | 290 | 4.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 303～316 | 4.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
| 3 | 224～226 | 7.50 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 227 | 7.50 | 12:14～15:49 | 03:35 | 12:14～15:49 | 03:35 | 00:00 |  |
|  | 228～231 | 7.50 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 240 | 7.50 | 08:00～15:43 | 07:43 | 08:00～15:43 | 07:43 | 00:00 | 正南 |
|  | 241 | 7.50 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 |  |
|  | 242 | 7.50 | 08:00～15:58 | 07:58 | 08:00～15:58 | 07:58 | 00:00 |  |
|  | 243～250 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
| 4 | 224～227 | 10.80 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 228～231 | 10.80 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 240～250 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |

5号楼楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |
| 1 | 232～235 | 0.90 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 236～239 | 0.90 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:14～15:38 | 03:24 | 00:23 | 正西 |
|  | 251～261 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 262～272 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 273～274 | 0.90 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 275 | 0.90 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:14～15:53 | 03:39 | 00:08 |  |
|  | 276～278 | 0.90 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 291 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 292 | 0.90 | 08:00～10:56 | 02:56 | 08:00～10:56 | 02:56 | 00:00 |  |
|  | 293 | 0.90 | 13:04～16:00 | 02:56 | 13:05～15:41 | 02:36 | 00:20 | 正西 |
|  | 294,296 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 297 | 0.90 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:14～15:39 | 03:25 | 00:22 |  |
|  | 298 | 0.90 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 |  |
|  | 299 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 301～302 | 0.90 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 |  |
| 2 | 232～235 | 4.20 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 |  |
|  | 236～239 | 4.20 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:14～15:51 | 03:37 | 00:10 | 正西 |
|  | 251～261 | 4.20 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 262～272 | 4.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 273～275 | 4.20 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
|  | 276～278 | 4.20 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 297 | 4.20 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:14～15:52 | 03:38 | 00:09 | 正西 |
|  | 298 | 4.20 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 |  |
|  | 301～302 | 4.20 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
| 3 | 232～235 | 7.50 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 |  |
|  | 236～239 | 7.50 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
| 4 | 232～235 | 10.80 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 236～239 | 10.80 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
| 5 | 232～235 | 14.10 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 236～239 | 14.10 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |
| 6 | 232～235 | 17.40 | 08:00～11:47 | 03:47 | 08:00～11:47 | 03:47 | 00:00 | 正东 |
|  | 236～239 | 17.40 | 12:13～16:00 | 03:47 | 12:13～16:00 | 03:47 | 00:00 | 正西 |

社区中心楼楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 居住空间数 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |
| 1 |  | 11 | 0.30 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 12 | 0.30 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 13～14 | 0.30 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 15 | 0.30 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 16 | 0.30 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 22 | 0.00 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  | 1 | 17 | 0.30 | 0 | 00:00 | 3 | 正南 |
|  | 2 | 18 | 0.30 | 08:00～11:52 | 03:52 | 3 | 正东 |
|  |  | 19 | 0.00 | 08:00～11:55 | 03:55 |  |  |
|  |  | 24 | 0.30 | 08:04～11:52 | 03:48 |  |  |
|  |  | 25 | 0.30 | 08:16～11:52 | 03:36 |  |  |
|  |  | 26～28 | 0.30 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 29 | 0.30 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 32～39 | 0.30～0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 41～42 | 0.30～5.40 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 43 | 0.20 | 08:02～11:58 | 03:56 |  | 正东 |
|  |  | 44 | 6.00 | 12:12～16:00 | 03:48 |  | 正西 |
|  |  | 45 | 6.00 | 12:00～16:00 | 04:00 |  |  |
|  |  | 46 | 6.00 | 12:08～16:00 | 03:52 |  |  |
|  |  | 53～54,56～58 | 0.20～0.90 | 0 | 00:00 |  | 正东 |
|  |  | 59～60 | 0.20～10.40 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 62 | 0.20 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 63～69 | 0.20～15.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 70 | 15.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 71 | 15.50 | 0 | 00:00 |  |  |
| 2 |  | 11 | 5.40 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 5.40 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 13～14 | 5.40 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 15 | 5.40 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 16 | 5.40 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 22 | 5.10 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  | 1 | 17 | 5.40 | 0 | 00:00 | 3 | 正南 |
|  | 2 | 29 | 5.40 | 0 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 32～39 | 5.40～6.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 41 | 5.40 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 53～54,57～58 | 5.30～6.00 | 0 | 00:00 |  | 正东 |
|  |  | 59 | 5.30 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 64～67 | 5.30 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
| 3 |  | 11 | 10.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 13～14 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 15 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 16 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 22 | 10.20 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  | 1 | 17 | 10.50 | 0 | 00:00 | 3 | 正南 |
|  | 2 | 41 | 10.50 | 0 | 00:00 | 3 | 正西 |
|  |  | 53～54,57～58 | 10.40～11.10 | 0 | 00:00 |  | 正东 |
|  |  | 59 | 10.40 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 64～67 | 10.40 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
| 4 |  | 11 | 15.60 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 15.60 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 13～14 | 15.60 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 15 | 15.60 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 16 | 15.60 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 22 | 15.30 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  | 1 | 17 | 15.60 | 0 | 00:00 | 3 | 正南 |
|  | 2 | 53～54,57～58 | 15.50～16.20 | 0 | 00:00 | 3 | 正东 |
|  |  | 59 | 15.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件