| 公共建筑设计说明节能专篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 筑轩绘青•庙音韵邻—绿色共享社区活动中心营造 |  | 建筑类型 | 公建 |  | 结构体系 |  | 框架结构 |  |
| 总建筑面积㎡ | 2536 |  | 层数(地上) | 2 |  | 地下 |  | － |  |
| 建筑体积m3 | 11549.99 |  | 外表面积㎡ | 3181.80 |  | 体形系数 |  | 0.28 |  |
| 气候分区 | 严寒C区 |  | 采暖期室外计算温度℃ | -4.40 |  | 采暖度日数 |  | 4186 |  |
| 建筑围护结构各部分的节能措施与热工性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑围护结构 |  |  | 采用的节能措施与构造 |  |  | 传热系数W/(㎡·K) |  | 备注 |  |
| 屋面 |  |  | 挤塑聚苯板（1） |  |  | 0.18 |  |  |  |
| 外墙 |  |  | 岩棉板 |  |  | 0.38 |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 非供暖房间与供暖房间的隔墙 |  |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 非供暖房间与供暖房间的楼板 |  |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 立面1 |  |  | 窗墙 面积 比 |  |  |  | 气 密 性 |  |
|  | 立面2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立面3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立面4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 |  |  |  | 所占比例 | － | － |  | 气密性 |  |
| 周边地面 |  |  | 挤塑聚苯板（1） |  |  | 2.84 |  | 热阻值 (m2·K)/W |  |
| 供暖地下室与土壤接触的外墙 |  |  |  |  |  | － |  | 热阻值(m2·K)/W |  |
| 变形缝（两侧墙内保温时） |  |  |  |  |  | － |  | 热阻值(m2·K)/W |  |
| 节能设计审查意见（施工图审查机构审查盖章） |  |  |  | 建筑节能办公室备案意见（盖章） |  |  |  |  |  |

注：此表可供导入蓝图和直接打印