独立浅基础施工图中设计说明：

1、本工程采用钢筋混凝土独立浅基础；

2、地基持力层为《工程地质勘察报告书》中的第2层（粉质粘土层），地基承载力特征值fak=200KPa；

3、基础开槽后，必须请有关单位验槽，合格后方可继续施工；

4、混凝土强度等级：基础为C40，基础梁为C30，钢筋为：HRB335和HPB235 
5、钢筋保护层厚度：35cm
6、基础底板下设C10素混凝土垫层100mm厚
7、采暖地沟为1000mm×1000mm，地沟盖板选用GB1.0-1及GB1.0-4（用于室外）；地沟过梁选用DGL1.0-1，地沟盖板、过梁、地沟检查口及地沟出入口施工见图集《地沟与盖板》（吉G91-337）。
8、基础施工时若发现地质实际情况与设计要求不符，须通知设计人员与地质勘察工程师共同研究处理。

预制桩基础施工图中设计说明：

1、本工程采用钢筋混凝土预制桩基础；

2、桩端持力层为《工程地质勘察报告书》中的第    层（      土层），深度大于   mm；桩长   米；单桩承载力特征值Ra=     kN；

3、选用《钢筋混凝土预制桩》（吉G92-311）图集中ZH      （共     根），用1.8T锤，最后十击贯入度不大于30mm；

4、打桩时必须请有关单位参加试桩；桩基施工完毕后应对桩进行检测，并将检测报告提交给设计单位；
5、基础材料：承台、地梁采用C25混凝土，桩身采用C20混凝土，钢筋采用HPB235；

6、钢筋保护层厚度：承台底面为50mm，其它面为35mm；地梁及桩身为35mm；

7、承台底板下设C10素混凝土垫层；承台底板及地梁下设500mm厚粗炉渣防冻层；

8、采暧地沟为1000×1000，地沟盖板选用GB1.0-1及GB1.0-4（用于室外）；地沟过梁选用DGL1.0-1，地沟盖板、过梁、地沟检查口及地沟出入口施工见图集《地沟与盖板》（吉G92-337）。
灌注桩基础施工图中设计说明：

1、本工程采用钢筋混凝土预制桩基础；

2、桩端持力层为《工程地质勘察报告书》中的第    层（      土层），深度大于   mm；桩长   米；单桩承载力特征值Ra=     kN；

3、打桩时以控制贯入度为主，以控制桩顶标高为辅；最后两分钟在加压情况下每分钟的贯入度不大于20mm；）

4、基础材料：承台、地梁采用C25混凝土，桩身采用C20混凝土，钢筋采用HPB235；

5、钢筋保护层厚度：承台底面为50mm，其它面为35mm；地梁及桩身为35mm；

6、承台底板下设C10素混凝土垫层；承台底板及地梁下设500mm厚粗炉渣防冻层；

7、采暧地沟为1000×1000，地沟盖板选用GB1.0-1及GB1.0-4（用于室外）；地沟过梁选用DGL1.0-1，地沟盖板、过梁、地沟检查口及地沟出入口施工见图集《地沟与盖板》（吉G92-337）。
PAGE  
1

