居住建筑节能设计判定表

| 建筑名称 | 新建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 4879.42㎡ |  |  | 工程编号 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地 |  | 内蒙古-包头 |  | 所属热工设计区划 |  | 严寒C区 |  |
| 地上层数 | 8 | 地下层数 | － | 体形系数S | 0.24 | S限值 | ≤0.30 |
| 各朝向最不利开间窗墙面积比 |  |  |  | 各朝向窗墙面积比限值 |  |  |  |
| 东向 | 南向 | 西向 | 北向 | 东向 | 南向 | 西向 | 北向 |
| 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | ≤0.30 | ≤0.45 | ≤0.30 | ≤0.25 |
| 屋面天窗面积与所在房间屋面面积比 |  |  | 0.08 | 天窗面积与所在房间屋面面积比限值 |  |  | 0.08 |
| 围护结构部位 |  |  |  | 传热系数 K [W/（㎡·K））] |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计值 |  | 标准限值 |  |
| 屋面 |  |  |  | 0.16 |  | ≤0.20 |  |
| 外墙 |  |  |  | 0.19 |  | ≤0.40 |  |
| 架空或外挑楼板 |  |  |  | 0.27 |  | ≤0.40 |  |
| 外窗 |  |  |  | — |  | ≤1.80 |  |
| 屋面天窗 |  |  |  | 1.50 |  | ≤1.60 |  |
| 阳台门下部门芯板 |  |  |  | 1.12 |  | ≤1.20 |  |
| 非供暖地下室顶板（上部为供暖房间） |  |  |  | － |  | ≤0.45 |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 |  |  |  | 0.19 |  | ≤1.50 |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板 |  |  |  | 0.24 |  | ≤1.50 |  |
| 分隔供暖非供暖空间的户门 |  |  |  | 1.10 |  | ≤1.50 |  |
| 分隔供暖设计温度温差大于5K 的隔墙 |  |  |  | － |  | ≤1.50 |  |
| 分隔供暖设计温度温差大于5K 的楼板 |  |  |  | － |  | ≤1.50 |  |
| -- |  |  |  | 保温材料层热阻 R [（㎡·K）/w] |  |  |  |
| -- |  |  |  | 设计值 |  | 标准限值 |  |
| 地面 |  |  |  | 4.32 |  | ≥1.80 |  |
| 地下室外墙（与土壤接触的外墙） |  |  |  | － |  | ≥2.00 |  |

| 封闭式阳台满足节能设计标准要求的途径（用“√”标记） |  |
| --- | --- |
| 封闭式阳台和直接连通的房间之间设置隔墙、门、窗热工性能达标；窗墙面积比达标。 |  |
| 阳台与室外空气接触的墙板、顶板、地板、外窗热工性能达标；阳台外表面窗墙面积比达标 |  |

| 建筑围护结构热工性能的权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进行权衡判断最低要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 东向 | ≤0.40 | 南向 | ≤0.55 | 西向 | ≤0.40 | 北向 | ≤0.35 |
| 屋面传热系数 |  |  | ≤0.20 | 架空或外挑楼板传热系数 |  |  | ≤0.50 |
| 外墙传热系数 |  |  | ≤0.50 | 地面保温材料层热阻 |  |  | ≥1.80 |
| 外窗传热系数 |  |  | ≤2.20 | 地下室外墙保温材料层热阻 |  |  | ≥2.00 |
| 设计建筑供暖能耗（kW·h/㎡） |  |  | 27.02 | 参照建筑供暖能耗（kW·h/㎡） |  |  | 38.68 |