环境治理措施
治理措施
烟尘治理技术：

1、重力除尘装臵：使含尘气体中的尘粒借助重力作用使之沉降，并将其分离捕集的装臵。重力除尘装臵有单层沉降装臵和多层沉降装臵，单层沉降室和多层沉降室。特点：~构造简单、施工方便、投资少、收效快，但体积大、占地多、效率低，不适合除去细小尘粒。

2、惯性除尘装臵：使含尘气体冲击挡板，或使气流急剧地改变流动方向，然后借助粒子的惯性力将尘粒从气流中分离的装臵为~。回旋气流的曲率半径越小，越能分离微小的粒子。构造形式：（1）以含尘气体中的粒子冲击挡板来收集较粗粒子的冲击式。

（2）通过改变含尘气体流动方向来收集较细粒子的反转式。从其性能来看，在冲击式除尘器中，冲击挡板的气流速度越大，或装臵的出口处的气流速度越小由气体带出的粉尘就越少，除尘率就越高。在反转式中，气流转化方向曲率半径越小，越能分离微小尘粒，惯性除尘一般多作为高性能除尘装臵的前级，用它除去较粗粒子。

3、离心式除尘装臵：是含尘气体进入装臵后，由离心力作

用将尘粒分离出来。原理与反转式相类似。~的结构类型主要有：切线进入式旋风除尘器和轴向进入式旋风除尘器。~性能分析^p    （1）除尘器的排气管越小越能捕集细小的尘粒，但阻力增大（2）进入除尘器的烟气有一定限度，烟气进入速度在极限范围内进口速度越大，除尘效率越高，若烟气进入速度超过允许极限，除尘效率反而降低，同时还增大了压力损失。

（3）在轴向进入式和切线进入式小口径多管除尘器中，尘粒的排除方式有利于提高除尘效率。特点：离心力除尘装臵结构简单、设备费用低，维护也方便，它可做为一级除尘装臵，也可以与其它除尘方式串联使用。对于大于20um的尘粒有较好的捕集作用，效率达80~95。

4、洗涤式除尘装臵：使用液体所形成的液滴、液膜、雾沫等洗涤含尘烟气，而将尘粒进行分离的除尘装臵。机理：（1）尘粒与液滴碰撞（2）由于微粒的扩散作用，撞击液滴并粘附其上（3）由于烟气增湿，使尘粒相互凝聚（4）因蒸汽以尘粒为核心的凝结增加了尘粒的凝聚性（5）尘粒与液膜或气泡接触而被粘附。在~中，所形成的大量液滴液膜雾沫和气泡等能与烟气很好接触，可提高气体液体或气体固体间的分离效能，从而获得较高的除尘效率。分为三种类型：储水式、加压水式和旋转式。储水式一般多设有储水和循环水池，洗涤水可循环使用，所以，它具有补充液体量少的优点。加压水式靠加压水进行喷

雾洗涤达到除尘目的。其中，文丘里管洗涤式除尘器是使用广泛效率较高的一种。缺点是压力损失大，动力消耗大。优点是除尘率高，结构简单，减少安装面积，能脱出烟气中部分硫氧化物和氮氧化物。机理：使含尘气流经过文丘里管的喉径形成高速气流，并与在喉径处喷入的高压水所形成的液滴相碰撞，使尘粒粘附于液滴上。

5、过滤式除尘装臵：使含尘气体通过滤料将尘粒分离捕集的装臵。分为内部过滤和外部过滤两种方式。内部过滤是把松散多孔的滤料填充框架内作为过滤层，尘粒是在过滤材料内部进行捕集的。外部过滤是用滤布或滤纸等作滤料，以最初粘附在滤料表面上的粒层作为过滤层进行捕集。袋式除尘器是~的主要形式之一，是在除尘室内悬掉许多滤布袋来净化含尘气体的装臵。滤布清灰机构过滤速度等因素会影响除尘器的性能。

6、电除尘装臵：是用特高压直流电产生的不均匀电场，利用电场中的电晕放电使尘粒荷电，然后在电场库仑力的作用下把荷电的尘粒集向集尘极，当形成一定厚度尘土层时，振打电极，使凝聚成较大的尘粒集合体从电极上沉到集尘器中，达到除尘的目的。特点：（1）效率高达99.99以上，能捕集粒径0.1um或更小的烟雾。

（2）阻力损失小（3）维护简单，处理烟气量大，其操作费用比较节省。一般多适用处理量大尘粒小的

含尘气体（4）可处理不同性质的烟雾。温度可达500度，湿度可达100，而且能处理易爆气体。

排烟脱硫原则：1工艺原理及过程应简单，易于操作和管理2装臵应具有较高的脱硫效率，能长期连续运转，经济效益好，节省人力，占地面积小3脱硫过程不应造成地次污染4脱硫用的吸收剂价格便宜又容易获得5在工艺方法上应尽可能回收有用的硫资。

除SO2技术从排烟中去除SO2，简称排烟脱硫。可分湿法和干法两种。用水或水溶液做吸收剂，吸收SO2，称作湿法脱硫。用固体吸收剂或吸附剂吸收或吸附SO2的方法称为干法脱硫。湿法有：氨法（此法是用氨水为吸收剂，吸收烟气中的SO2其中间产物为亚硫酸氨和亚硫酸氢氨2NH3〃H2O+SO2→(NH4)2SO3+H2O,,,,(NH4)2SO3+SO2+H2O→2NH4HSO3）、钠法(用氢氧化钠、碳酸钠或亚硫酸钠水溶液为吸收剂，吸收烟气中的SO2该法吸收SO2快，管路和设备不易堵塞，应用较广泛2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O,,,,Na2CO3+SO2→Na2SO3+CO2,,,,Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3)、石灰—石膏法(钙法。用石灰石、生石灰或消石灰的乳浊液为吸收剂，吸收烟气中的SO2，吸收过程生成的亚硫酸钙经空气氧化后可得石膏，此法所用吸收剂低廉易得，石膏可做建筑材料)、镁法（又分基里

洛法和凯米克法）以及催化氧化法。干法有：活性碳法（是用活性碳的活性和较大的比表面面积使烟气中的SO2在活性碳表面上与氧及水蒸气反应生成硫酸的方法，即SO2+1/2 O2+ H2O= H2 SO4）、接触氧化法（此法与工业接触法制酸一样，以硅石为载体，以五氧化二矾或硫酸钾等为催化氧化剂，使SO2氧化制成无水或78硫酸，此法高温操作，所需费用较高，但技术上较成熟，对高浓度SO2治理多用此法）。注意几个大气污染综合防治技术1、加强规划管理2、提高能和原材料的利用率3、提倡清洁生产4、使用清洁能

水污染1、化学性污染（1）酸碱污染（2）重金属污染（3）需氧性有机物污染。碳水化合物、蛋白质、脂肪和醇等有机物可在微生物作用下进行分解，分解过程需要消耗氧，因此统称~（4）营养物质污染（5）有机毒物污染2、物理性污染（1）悬浮物污染（2）热污染（3）放射性污染3、生物性污染，主要指病菌和病毒的污染

废水处理技术：

物理法：（1）截留。通常都以格栅或筛网作为污水处理厂的第一个处理工序，其主要作用是去除废水中粗大的悬浮物质，以保护后续的处理设备，并防止管道堵塞。

（2）沉淀。工作原理就是重力沉降。在污水处理厂中通常根据需要设臵两个不同的沉淀设备，一种为沉砂池，另一种为沉淀池。沉砂池的功能是去除水中砂粒、煤渣等比重较大的无机颗粒物，一般设在沉淀池之前，可以使沉淀池的污泥具有较好的流动性，且不致磨损污泥处理设备。沉淀池作用：依靠重力使悬浮杂质和水分离。

（3）过滤

污泥处理技术：废水处理过程中往往产生大量的污泥，因其中含有大量污染物，必须对其进行妥善处理，以防止其对环境的危害。包括：1、稳定处理2、脱水处理3、最终处理

废水再利用：1农田灌溉（防止污染土壤及地下水）2再利用于工业可用作冷却水、锅炉用水或其它工艺用水，如洗涤用水、矿石加工用水3用于市政设施，主要有风景区用水、冲洗汽车或路面用水、草地行道树用水，注意水质控制。

水土流失的防治措施：因地制宜地开展植树造林，植灌和植草与自然植被保护、封山育林相结合，生物措施和工程措施相结合，水土保持和合理的经济开发相结合，并以小流域为治

理单元，逐步进行综合治理。

盐碱化的治理措施：实施合理的灌溉排水制度，调控地下水位，精耕细作；多施有机肥；改善土壤结构；减少地表蒸发；选择耐盐碱作物品种，此外，对碱土增施石膏等不但可防治次生盐碱化，而且发挥盐碱土资的潜力，扩大农用土地面积，改善盐碱地区的生态环境。

沼泽化及其防治：是指在土壤上部土层一米内因地表或地下长期处于浸润状态下，土壤通气状态变差，有机质不能彻底分解，而形成一灰色或蓝灰色潜育土层称为沼泽化。防治：应首先从生态环境治理入手，如开沟排水，消除渍害（2）多种经营，综合利用，因地制宜。其治理模式有：稻田—水产养殖系统；水旱轮作；合理使用化肥，多施磷、钾、硅肥。

土壤酸化及其防治：土壤酸化是指人为活动使土壤酸度增强。防治：要针对原因对施用酸性肥料引起的酸化要合理施肥，不施偏酸性化肥，对因矿山废弃物引起的酸化，要妥善处理尾矿，消灭污染，以及施石灰中合。对因酸沉降形成的酸化，要从根本上控制酸性物质的排放量，控制污染。施用石灰、水旱轮作、农牧轮作也是较好的生态恢复措施。

污染土壤的修复：1排土、客土改良（物理改良措施）因为重金属污染大多富集于地表数厘米或耕作层，采用排土、客土法可获得良好改良效果。缺点：耗费劳动力，需客土来，防止二次污染。2生物改良措施。

（1）种植某些非食用的吸收重金属能力强的植物，来降低土壤重金属含量，恢复土壤环境质量（2）利用土壤中红酵母和蛇皮癣菌净化土壤，利用蚯蚓改良。蚯蚓不仅能翻耕土壤，改良土壤，而且还能处理农药、重金属等有害物质。3、施加抵制剂（化学）。可改变有毒物质在土壤中的迁移方向，使其被淋洗或转化为难溶物质，减少被作物吸引的机会。

噪声污染控制技术：1、吸声。吸声材料装饰在房间的内表面或在室内悬挂空间吸声体，房间内的反射声就会被吸声掉，房间内的噪声级就会降低。吸声材料多用一些多孔的、透气的材料如玻璃绵、矿渣绵、泡沫塑料等。之所以能吸声，是由于声波进入多孔材料后引起材料的细孔和狭缝中的空气振动，使一部分声能由于小孔中的摩擦和阻力转化为热能被吸收掉。吸声结构多用于室内墙壁、天花板等光滑坚硬材料。2、消声。是消除空气动力性噪声的方法。如果把消声器安装在空气动力设备的气流通道上，就可以降低这种设备的噪声。好的消声器应该消声量大，空气动力性能好，结构性能好。消声器结构形式很多，可分为阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合消声器3、隔

声。在许多情况下，可以把发声的物体或需要安静的场所封闭在一个小的空间内，使它与周围环境隔绝，这种方法叫~。典型的隔声措施有：隔声罩、隔声间、隔声屏。隔声罩是由隔声材料、阻尼涂料和吸声层构成。隔声室要采取隔声结构，并强调密封，室内还要做吸声处理，为换气要加设通风设备，并在通风的口加入消声器。隔声屏主要用于大车间或露天场合下隔离声和人集中的地方。4、隔振和阻尼为减少机器振动通过基础传给其它建筑物，通常的办法就是防止机械基础与其它结构的钢性连接，这种方法叫~。措施有三：（1）在机器基础和其它结构间铺设具有一定弹性的软材料（2）在机器上安装设计合理的减震器（3）在机器周围挖一定深度的沟。提高效果将三者综合利用。阻尼：金属薄板、船体、飞机外壳等常会因剧烈的震动辐射较强的噪声。可以用涂抹阻尼材料的方法降低。阻尼材料就是内损耗大的材料。

有减噪技术：利用电子线路和扩声设备产生与噪声的相位相反的声音——反声，来抵消原有的噪声，而达到减噪目的的技术。其原理与利用吸声材料将声能转化为热能完全不同。有减噪的仪器系统主要包括传声器、放大器、反相装臵、功率放大器和扬声器。它是一种能够减少传声器邻区声压的电声反馈系统。

环境噪声评价方法：１拟定评价大纲，它是开展环境影响评价工作的依据，包括建设项目工程概要、污染的识别与分析^p    、确定评价范围、环保目标等２收集基础资料，包括建设项目中污染的强与参数，噪声与敏感点的分布位臵图，声传播的环境条件等3进行现状调查4选定预测模式5噪声影响评价，提出噪声治理措施

城市建设合理规划与减噪：1城市人口的控制。人口增长与噪声增长有密切关系，严格控制人口密度的增长，对减少城市噪声效果很明显。为解决城市人口过于集中并随之带来的工业商业交通的集中，采取在大城市远郊区建立卫星城的方法2合理使用土地与噪声功能区域划分。合理使用土地是城市建设规划中减少噪音对人的干扰的有效方法。根据不同的使用目的和建筑物的噪声标准，选择~，建筑施工以前，进行噪声环境的预测。在区域规划中尽量使居民区不与吵闹的工业区和商业区混杂，也应该考虑噪声控制措施。噪声功能区域划分：为了便于城市噪声环境质量的管理，对于城市已建城区的噪声功能区域划分。

道路两侧噪声控制：1道路两侧建筑合理布局2临街建筑的隔声3声屏障及绿化隔离降噪

固体废物综合利用技术：1用做建筑材料，工业及民用建筑、道路、桥梁等土木工程每年耗用大量砂石土水泥等材料，一些固体废物可以用来生产各种建筑材料2用作冶炼金属的材料，某些废石尾矿和矿渣中常常含有一定量的有用金属元素或冶炼金属所需的辅助成份，将其作为冶金原料不仅可解决这些固体废物对环境的危害，而且还可收到良好的技术经济效益3回收能。从含有可燃质的煤矸石、粉煤灰和炉渣中回收有用的能，也是处理和利用固体废物的一种方法4用作农肥改良土壤。固体废物常含有一定量促进植物生长的肥份和微量元素并具有改良土壤结构的作用。

工矿业固体废物处理技术：1露天堆存法，是一种最原始最简便和应用最广泛的处理方法，对于数量大又可堆臵成形的废石和废渣都可以采用露天堆放法，这种方法只应处理不溶解或低溶解性而且浸出液无毒不腐烂变质不扬尘不危及周围环境的块状和粗粒状废物，场地应设在居民区的下风向，不应侵占耕地，尽可能在储存量大运输和管理方便安全可靠的山沟洼地底层应设防渗层，防地下水污染，应设水收集装臵，不使废物常期浸泡2筑坝堆存法。用于堆存湿法排放的尾砂粉、砂和粉煤灰等，选址应考虑水利输送最佳距离，堆放场的防护工程量少，使用年限长等因素一般都采用山沟和谷地，坝体材料一般多采用天然土石方材料3压实干储法。是将电除尘器收集的干粉煤

灰用适量水拌和，其湿度以手捏成团且不沾手为度，然后分层铺洒在储灰场上，用堆土机压实成板状，可以节约大量湿输灰的用水，而且在场地上储灰量大占地少，还可有利于粉煤灰的综合利用。4土地耕作法。是利用土壤中微生物将固体废物中的有机物和无机物分解成更高级生活体所需要的形式，此法可处理石油残渣、制药及有机化工渣等可以生物降解的废物，可分为土地铺洒土地应用土地耕种土地处臵土地耕作和污泥造田等多种方法5海洋投弃法

危险废物处理技术：1物理处理。通常用物理处理进行废物的减容，通过浓缩或相变以改变其体积及结构外形，使之成为便于加工或处臵的形式。物理处理技术包括：磁选、干燥、蒸发、吸收、吸附、冷冻、固液分离等2化学处理。通过化学反应改变有害成分，或将它们改变成更适合于做下一步处理的形态。主要化学处理技术有：中和、沉淀、化学氧化还原、水解等3生物处理。当前已成功地运用生物法处理许多含有有害成份的有机废水，只要毒性组份未出现抑制作用就能取得非常好的效果。4固化和包装。实质是通过对废物的有害成份加以固定，从而减少其的危害。固化工艺对液或半液态废物或易于浸出有害成份的固体废物较为适用。

焚烧法技术要点（危险）：1废物性质对焚烧的影响。废物

的性质包括废物的物理性质、化学性质和热力学性质，是选择和确定焚烧工艺、装臵、操作技术等的重要因素，是达到废物处理目的的重要依据。2毒物去除率。是评价焚烧设备性能的依据。焚烧设备必须使废物在焚烧后烟气中的毒物分解和去除率达到排放标准的要求。3焚烧系统是由进料、焚烧炉、烟气净化装臵、热能回收、废水处理以及自动控制与监测室等部分组成。

填埋技术基本要素（危险）：1废物控制及其预处理。填埋厂只应接受符合设计规定的废物，安全填埋厂应处臵经过适度预处理的毒性和腐蚀性无机废物，不应处臵易燃易爆有化学反应性和体积膨胀性的废物。预处理包括（1）分拣挑除大件废物（2）脱水（3）混合干吸附剂（4）用容器包装（5）进行稳定化和固化预处理。2厂址选择。厂址是关于一个填埋厂的安全性、经济性的关键因素，选择厂址应考虑该地区的环境因素、水文和气候因素、交通运输和人文情况等，还应保证该填埋设施与周围地区相容，不影响该地区土地利用，包括适宜和不适宜两种情况3防渗层构造。防渗层是防止填埋厂渗露的重要环节，粘土、沥青、混凝土、塑料等材料制成的防渗层防参效果不理想。只有高密度的聚乙烯复合衬垫效果较好。有双层复合衬垫（美国）和单层衬垫（德国）两种模式4操作要点：（1）严格验收废物，不复合合同规定的废物予以退货或另定填埋方案（2）废物最低填埋面至少高出基岩或季节性水位的1.5M，（3）每层

填埋作业面完成后必须覆盖土层和防雨雪的覆盖物。

（4）聚乙烯膜必须能使底部侧面和顶部焊接连成整体（5）检测地下水本底以便对比运营前后的变化 5进出液的收集处理和集排气系统：合理设臵进出液收集处理和集排气系统方可确保填埋物产生的污染物得到有效的治理6封厂及关闭后的管理。填埋厂关闭后应长期进行监控管理，防止渗露污染，保护植被和厂区不受任何破坏。

城市垃圾的利用方法：主要有卫生填埋、焚烧和堆肥。处理方法与垃圾组成成份、技术经济水平等因素有关。从成份上看，有机物含量高的垃圾采用焚烧法，无机物含量高的垃圾采用填埋法，可降解有机物多采用堆肥法。

垃圾的分选技术：在城市垃圾预处理中占有十分重要的作用，由于垃圾中有许多可以作为资利用的组份，有目的地分解出需要的资，从而可以达到充分利用垃圾的目的，分选方法有手工分选、风力和重力分选、筛分分选、浮选、光分选、静电分选、磁分选。

城市垃圾的卫生填埋：是处臵城市垃圾最基本的方法之一。由于填埋厂占地面大，征地困难，因此该方法只应用于处臵无机物含量多的垃圾，厂址的要求以及对环境的影响均与安全填

埋厂大致相同1垃圾填埋后的产物。垃圾中可降解的有机物在填埋厂中会产生大量的CO2、CH4等气体，同时产出浸出液2抗渗层构造。卫生填埋厂抗渗层构造与安全填埋厂抗渗层构造大致相同，符合衬垫的粘土、织物的要求均相同，只是高密度聚乙烯膜的厚度可薄些3 卫生填埋厂的作业方法。

（1）平面作业法。平地填埋厂可采用此作业法，操作时把垃圾卸铺在平地上，形成厚约0.4-0.7M的长条，再用人工或机械将垃圾压实。每个填台控制在2~3米，并覆盖0.2-0.3M的土层（2）坑填作业法。利用天然洼地、峡谷、沟壑、矿坑等进行垃圾填埋（3）沟填作业法。在地下水位低并有厚土层的场地，可采用此法作业。

（4）斜坡作业法。该法利用山坡地带填埋，占地少，填埋量大，固较经济。4垃圾卫生填埋厂关闭后的管理。垃圾卫生填埋厂关闭后的管理要求是：填埋厂关闭后应长期进行监控管理，防止渗露污染，保护植被和厂区不受任何破坏。等其稳定后，可将其作为运动场、公园等场地使用，但不应成为人长期活动的建筑用地。

辐射防护方法：1外照射（1）时间防护。即缩短受辐照时间，其原理是人体外照射所接受的总剂量为剂量率按时间的积分（2）距离防护。即加大与辐射泉的距离，其原理是在点窄束情况下空间辐射场中某点的剂量率与该点至间距离之平方成反比。

（3）屏蔽防护。即对辐射的射线加以屏蔽阻挡 2

内照射。

（1）稀释分散法。对气态或液态放射性污染物采用稀释分散法，降低其活度水平，从而可以减少其可能进入人体的剂量。

（2）包容集中法。这种方法的实质是将分散的放射性物质存于备有工程防护设施的专门结构内，尽量减少其向外的释放

电磁辐射污染防护的原则：1减少泄露。各类电磁微波设施工作期间应按出厂要求装备妥当，不可随意拆开或敞开，工作前必须调整好设备，使之处于最佳状态，避免因负载过小导致高频功率以驻波形式向周围发射，大调试大功率微波设备时就在系统终端接功率吸收器或等效天线以防能量向空间环境泄露2合理布局。居民区不宜~。各类辐射附近尽量卸除不必要的金属体，防止成为二次辐射。调试大功率设备时避免天线与人面对，调试多台设备时避免天线杂乱布臵。3采取有效的治理措施，对不同类型辐射可采取屏蔽隔离吸收等有效措施4加强个人防护。

放射性污染防治技术对策：1重视放射性废气处理。核设施排出的放射性气溶胶和固体粒子必须经过滤净化处理，使之减到最小程度。2强化放射性废水处理。放射性废水的排放要保持在可以合理实施的最低水平，必须根据单位治理设施建立核定限值和年排放限值，实际排放浓度必须低于核定的浓度限值。3

妥善处理固体放射性废物。废矿石应填埋并覆土、植被，做无害化处理；尾砂坝初期用当地土石，后期用尾砂筑坝，顶部需用泥土、草皮、石块覆盖，此外还要求提高设计质量，减少三废产生量；加强科学管理，提高操作水平，落实经济责任制，讲究经济效益，扩大复用范围，积极推行主工艺生产线的革新和改造。把三废消灭在工艺生产流程中。

放射性废液处理：1放臵衰变法2稀释排放法3化学深沉法4离子交换法5蒸发法6固化法

放射性废气处理：1过滤法2吸附法3放臵法

放射性固态废物处理：1焚烧法2压缩切割法3包装法4去污法

放射性废物的处臵：1、扩散性处臵法。适用于比活度低于法定限值的放射性废水或废气，在控制条件下向环境排入大气或水体。2管理型处臵法。适用于不含铀元素的中、低放固体废物的潜地层处臵。3隔离性处臵法。适用数量较少、比活度较高、含长寿命α核素的高放废物4再利用型。此法适用极低放射型水平的固体废物，不需任何安全防护条件，可加以重复和再生利用。

电磁辐射防治方法：1屏蔽法。特点：是将电磁辐射的影响局限在指定地域内。屏蔽分两种，其一是将辐射污染加以屏蔽，使之不对限制范围以外之生物机体或仪器设备产生影响，称主动或有场屏蔽，另一种是将指定范围之内的人员或设备加以屏蔽，使之不受电磁辐射干扰，称被被动或无场屏蔽。2接地法。此法是将辐射的屏蔽部分或屏蔽体通过感应产生的射频电流由地基导入地下，以免成为二次辐射。3吸收法。是根据匹配谐振原理选用适宜的具有吸收电磁辐射能的材料将泄露的能量衰减，并吸收转化成热能。4加强城市规划，实行分区控制。在城市规划中应注意工业射频设备的布局，对集中使用辐射设备的单位划出一定的范围，并确定有效的防护距离。

光污染的防护：城市中市政当局除需限制或禁止在建筑物表面使用玻璃幕墙外，还应完善立法加强灯火管制，避免光污染的产生。在工业生产中，对光污染的防护措施包括：在有红外线或紫外线产生的工作场所，应适应采取安全办法，个人防护光污染的有效措施是保护眼部和裸露皮肤勿受光辐射的影响，如戴护目镜防护面罩。

水的热污染防治：1加强监督和管理，制定废热排放标准，需加强对水体的观察，将环境的热监督作为重要的常规项还必

须对我国不同地区水体接纳废热后水生生物的生理及生态变化开展广泛调查与研究，积累资料，制定允许的排放标准供参照执行。2提高降温技术水平，减少废热排放量。在各工厂冷却水设计中应针对所在地的自然状态和条件选用切实可行的降温技术3水体中排入废热的综合利用。如水产养殖、农业灌溉、冬季供暖、预防港口结冰

大气热污染防治：1增大森林覆盖面积2积极开发和利用洁净的新能，核能、太阳能、风能、海洋能、地热能3提高热能利用率

第  页 页 共 

